綜合使用手冊

DPA320X

（包含 DPA320X 使用手冊，以及關於如何將 Dot Pad 與 Dot Canvas、NVDA、JAWS 及 VoiceOver 搭配使用的操作指南）

本文件提供 DPA320X（以下簡稱「Dot Pad」）的使用說明。

08507

韓國首爾市衿川區加山數位 1 路 146 號

403 室（Daeryung TechnoTown 22 號）

電話號碼：+82) 2-864-1113

傳真：+82) 2-864-1989

電子郵件：inquiry@dotincorp.com

網站：www.dotincorp.com

目錄

目錄	2

使用手冊：Dot Pad	9

1.	關於 Dot Pad	9

1.1.	簡介	9

1.2.	什麼是 Dot Pad	9

1.2.1.	包裝內容	9

1.3.	使用 Dot Pad 之前	9

1.4.	Dot Pad 外觀	10

1.4.1.	Dot Pad 頂視圖	10

1.4.2.	Dot Pad 右側	10

1.4.3.	Dot Pad 左側	10

1.4.4.	Dot Pad 底部	10

2.	基本功能	11

2.1.	開啟 Dot Pad 電源	11

2.2.	關閉Dot Pad電源	11

2.3.	為點觸板充電	11

2.3.1.	檢查電量	11

2.4.	檢查充電狀態	12

2.4.1.	開機狀態下充電	12

2.4.2.	關機狀態下充電	12

2.4.3.	充電完成	12

3.	規格	13

3.1.	硬體規格	13

3.2.	通訊規格	13

4.	操作與安全注意事項	14

5.	客戶支援	17

6.	產品認證	17

使用者指南：如何將 Dot Pad 與 Dot Canvas 搭配使用	21

7.	簡介	21

7.1.	Dot Canvas 簡介	21

7.2.	系統需求	21

8.	使用 Dot Canvas 應用程式	21

8.1.	Dot Canvas 應用程式簡介	21

8.2.	啟動 Dot Canvas 應用程式	22

8.2.1.	下載 Dot Canvas 應用程式	22

8.2.2.	建立帳戶	22

8.2.3.	登入	22

8.2.4.	找回忘記的用戶名／密碼	22

8.2.5.	Dot Canvas 應用程式的畫面佈局	22

8.3.	將 Dot Canvas 應用程式與 Dot Pad 連線	23

8.3.1.	解決連線問題	23

8.3.2.	斷開 Dot Pad 連線	23

8.4.	使用 Dot Canvas 應用程式功能	24

8.4.1.	建立畫布	24

8.4.2.	我的繪圖	27

8.4.3.	Dot Cloud	27

8.4.4.	設定	27

8.4.5.	在 Dot Canvas 應用程式中使用 Dot Pad 按鈕	27

9.	使用 Dot Canvas Web	30

9.1.	Dot Canvas Web 介紹	30

9.1.1.	Dot Canvas Web 的畫面佈局	30

9.2.	啟動 Dot Canvas Web	30

9.3.	將 Dot Canvas Web 與 Dot Pad 連接	30

9.3.1.	解決連線問題	31

9.3.2.	斷開 Dot Pad 連線	31

9.4.	使用 Dot Canvas Web 功能	31

9.4.1.	建立畫布	31

9.4.2.	Dot Cloud	35

9.5.	在 Dot 支援頁面更新韌體	36

9.6.	使用 Dot Canvas 輔助功能模式	36

9.7.	Dot Canvas 輔助功能模式的主畫面	36

9.7.1.	主畫面右上角區域的按鈕	36

9.7.2.	主畫面上的左側選單清單與主畫面	37

9.8.	在畫布上繪製觸覺圖形	39

9.8.1.	畫布頁面上的頂部按鈕	39

9.8.2.	畫布頁面的左側選單	39

9.8.3.	畫布主畫面	39

9.9.	認識 Dot Canvas 快捷鍵	40

使用者指南:  搭配 NVDA 使用 Dot Pad	43

10.	簡介	43

10.1.	NVDA 與Dot Pad搭配使用的概述	43

10.2.	功能概覽	43

10.3.	系統需求	44

11.	《NVDA 與Dot Pad搭配使用入門指南》	44

11.1.	安裝與設定	44

11.1.1.	安裝 NVDA	44

11.1.2.	安裝 NVDA Dot Pad 驅動程式	44

11.2.	將Dot Pad連接至 NVDA	44

11.2.1.	自動連接	45

11.2.2.	手動連接	45

11.3.	學習 NVDA 的基本快捷鍵與操作	45

12.	使用Dot Pad操作 NVDA	45

12.1.	使用Dot Pad控制系統焦點	46

12.2.	使用點陣鍵盤導航系統光標	46

12.3.	使用點陣鍵盤導航「導航器」物件	47

12.4.	使用點陣鍵盤按鍵導航 NVDA	47

13.	搭配 Dot Pad 的雙盲文顯示器使用 NVDA	48

13.1.	NVDA 導航物件指令	48

13.2.	NVDA 檢閱游標指令	49

14.	在點陣鍵盤上轉換 Microsoft Excel 圖表	50

15.	在 NVDA 中設定Dot Pad（Dot Pad）的指引	51

15.1.	在 NVDA 中調整 Dot Pad 的設定	51

15.1.1.	Dot Pad綁定（預設為自動）	51

15.2.	設定Dot Pad按鍵	51

使用者指南：搭配 Jaws 使用Dot Pad	52

16.	簡介	52

16.1.	Jaws 簡介	52

16.2.	系統需求	52

17.	連線流程概覽	52

17.1.	將您的Dot Pad連接至 JAWS	52

17.2.	使用 USB 傳輸線連接	52

17.2.1.	使用 USB 線連接Dot Pad	52

17.2.2.	設定 JAWS 以進行 USB 連線	52

17.3.	透過藍牙連接	53

18.	JAWS 與點字的應用概覽	53

18.1.	Dot Pad 的顯示內容	53

18.1.1.	在 20 格顯示器上：	53

18.2.	使用Dot Pad按鈕進行導航	54

18.3.	使用縮寫點字	55

19.	多行點字支援	55

19.1.	換行模式	55

19.2.	裁切模式	55

19.3.	設定點字模式	55

20.	使用分割式點字	55

20.1.	啟用分割式點字	55

21.	使用 JAWS 和Dot Pad存取數學內容	56

21.1.	在網頁上閱讀數學內容	56

21.2.	在 Microsoft Word 中閱讀數學內容	56

使用者指南：搭配 VoiceOver 使用Dot Pad	57

22.	VoiceOver 與Dot Pad簡介	57

22.1.	功能概覽	57

22.2.	系統需求	58

23.	在 iOS 與 iPadOS 上使用 Dot Pad	58

23.1.	功能概覽	58

23.2.	系統需求	58

23.3.	將 Dot Pad 連接到 VoiceOver	58

23.4.	使用單行點字顯示器閱讀內容	59

23.5.	使用多行點字顯示器閱讀內容	59

23.5.1.	基本多行點字輸出模式（點字文字模式 > 閱讀模式）	59

23.5.2.	圖片跳過模式（點字文字模式 - 閱讀模式（無圖片））	60

23.5.3.	快速螢幕導覽模式（預覽模式）	60

23.5.4.	圖片檢視模式（圖片）	60

23.6.	在點字鍵盤上顯示螢幕影像	60

23.6.1.	基本圖像輸出設定	60

23.6.2.	圖片放大／縮小	61

23.6.3.	瀏覽圖片	61

23.6.4.	反轉影像	61

23.6.5.	使用 VoiceOver 辨識功能在Dot Pad閱讀圖片	62

23.7.	讀取圖表	62

23.8.	iOS 與 iPadOS 中的Dot Pad快捷鍵清單	62

23.9.	修改Dot Pad快捷鍵	63

24.	在 macOS 上使用Dot Pad	64

24.1.	功能概覽	64

24.2.	系統需求	64

24.3.	將Dot Pad連接至 VoiceOver	64

24.4.	使用單行點字顯示器閱讀螢幕內容	65

24.5.	在Dot Pad顯示螢幕畫面	65

24.5.1.	基本影像輸出設定	65

24.5.2.	放大／縮小圖片	65

24.5.3.	瀏覽圖片	65

24.5.4.	反轉影像	66

24.5.5.	使用 VoiceOver 語音辨識在Dot Pad閱讀圖片	66

24.6.	macOS 中的Dot Pad快捷鍵清單	66

24.7.	為Dot Pad建立 VoiceOver 快捷鍵	67

24.8.	在 VoiceOver 中修改Dot Pad快捷鍵	67

使用者手冊：Dot Pad

關於Dot Pad

簡介

歡迎加入 Dot 家族！我們非常高興您選擇了 Dot Pad。Dot Pad 旨在提供豐富的觸覺圖形與多行點字體驗，提升視覺資訊的可及性，並提高視障使用者的工作效率。Dot Pad 代表輔助科技領域的一項重大進展，將觸覺圖形與點字文本整合於單一創新裝置之中。

什麼是 Dot Pad

Dot Pad 是一款觸覺資訊顯示器，能夠同時呈現點字文本與觸覺圖形。此功能讓使用者能以觸覺格式存取廣泛的視覺內容，使理解與處理複雜資訊變得更加容易。此外，透過其多行點字功能，使用者可在單一螢幕上閱讀多行點字，更有效地處理詳細內容。

作為觸覺顯示器，Dot Pad 相容於 JAWS、NVDA 及 VoiceOver 等螢幕閱讀器。此外，它必須連接到由 Dot 或使用 Dot SDK 的第三方開發者所開發的軟體服務，方能實現跨平台與跨應用程式的多樣化使用。

包裝內容

購買 Dot Pad 時，包裝內包含以下組件：

- Dot Pad：1 台

- Dot Pad 收納袋：1 個

- Dot Pad 防撞保護殼：1 個

- C 對 C 連接線：1 條

- 300 電池保護模組保護套：3 個

- 20 電池保護電池保護器：3 個

- 用於更換電池保護蓋的螺絲起子：1 支

- 備用螺絲：10 顆

- 使用說明書及保固卡：1 套

使用 Dot Pad 之前

- 首次使用 Dot Pad 之前，請先將其完全充電。建議使用隨附的 USB-C 傳輸線，並搭配符合額定規格（5V、3A）的認證電源適配器，充電至少 2 小時。

- 充滿電後，Dot Pad 通常可使用 8 小時或更久。實際電池續航時間可能因使用模式及環境條件而異。

- 當電量達到第 5 級（約 90% 或更高）時，充電速度會減緩，以防止過充並延長電池壽命。從第 5 級充電至滿電可能需要長達 2 小時，但即使未顯示充電訊息，您仍可安全地拔下充電器並使用 Dot Pad。

- Dot Pad 必須透過藍牙或 USB 傳輸線連接至主裝置。當藍牙與 USB 同時連接時，系統會優先使用 USB 連接。

Dot Pad 外觀

當您將 Dot Pad 從包裝盒中取出並放置於桌面上時，若本體略微向下傾斜朝向您，即表示 Dot Pad 已正確定位。

Dot Pad 頂視圖

當 Dot Pad 方向正確時，其頂部由以下元件組成，依距離使用者由近至遠的順序排列：

- 文字顯示區：此區域由 20 個點字單元組成，排列於水平矩形框架內。每個單元均遵循標準點字間距，可同時顯示最多 20 個點字字元。

- 控制按鍵區：由左至右，控制按鍵區包含「上一頁橫向移動鍵」、功能鍵（F1、F2、F3、F4）以及「下一頁橫向移動鍵」。

- F1 和 F4 鍵上設有觸覺標記，以便與其他按鍵區分。橫向捲動鍵呈三角形，使其易於與橢圓形的機能鍵區分。

※ 橫向導航鍵用於在 20 格點字文字區域內導航至上一行或下一行。

- LED 狀態指示燈：位於控制按鍵區的最右側，LED 狀態指示燈會透過顏色和閃爍模式，顯示 Dot Pad 的狀態，例如電源、藍牙連線及充電狀況。

- 圖形顯示區：這是 Dot Pad 正面面積最大的區域，由 300 個 8 點盲文單元格組成（30 列 × 10 行）。

此區域的單元排列密度高於文字區域，各方向的觸點間距均勻，可精確地以觸覺呈現圖形內容。

它不僅能顯示 iPhone 或 iPad 的即時螢幕內容，還能呈現與 Dot Pad 相容的專用應用程式所產生的觸覺圖形。

Dot Pad 右側

在 Dot Pad 的右側，您會看到一個標有盲文字母「p」的 USB-C 連接埠。此連接埠專用於為裝置充電，不支援資料傳輸。USB-C 連接埠下方是電源開關。要開啟 Dot Pad，請將開關向遠離您的方向滑動，您會感受到一陣長久的震動作為確認。要關閉裝置，請將開關向您方向滑動。

Dot Pad 左側

Dot Pad 的左側設有標示為「d」的 USB-C 連接埠。以點字表示（第 1、4 及 5 點），此連接埠可用於連接螢幕閱讀器與應用程式，或透過 Dot Canvas 執行韌體更新。
※ 請注意：此連接埠不支援充電。若要為 Dot Pad 充電，請務必使用右側的 USB-C 連接埠。

Dot Pad 底部

在 Dot Pad 的底部，您會發現電池艙以及用來拆卸覆蓋點字單元的保護膜的螺絲。內建電池無法由使用者自行更換。若需更換，必須由 Dot Inc. 或授權服務供應商進行。
您可透過拆下 Dot Pad 底部的螺絲，更換點字單元表面的保護膜。
若需有關保護膜的更多資訊或協助，請聯絡 Dot Inc. 客戶支援部門。

基本功能

本節將介紹 Dot Pad 的基本功能與通知機制。

開啟 Dot Pad 電源

要開啟 Dot Pad，請將電源開關（位於 Dot Pad 右側邊緣中段）向遠離您的方向滑動。您的 Dot Pad 會發出長震動，表示正在開機。

啟動後，300 格圖形顯示幕上將出現 Dot 標誌。大約 4 秒後，將以觸覺拉丁字母格式顯示由大寫字母和數字組成的 4 字元藍牙 ID。

相同的 4 字元識別碼也會以英語一級點字形式顯示在 20 格文字顯示屏上，其前綴為「le」，代表低功耗藍牙模式。這表示您的 Dot Pad 已準備好與 iOS 裝置或電腦進行無線連線。

此 4 字元識別碼為每台裝置專屬，因此請在將您的 Dot Pad 連接到 PC 或 iOS 裝置時確認該代碼，以確保配對正確。

開機後，Dot Pad 右下角的 LED 指示燈會閃爍藍色，表示 Dot Pad 正在搜尋主裝置。當連線成功建立後，LED 指示燈將持續亮起藍色（不再閃爍）。

關閉 Dot Pad 電源

要關閉 Dot Pad，請將電源開關向後（朝向您）滑動。 所有點字針將收回並重置，表示您的 Dot Pad 已正常關機。重新開啟 Dot Pad 時，請在關機後等待至少 3 秒。若立即重新開機，點字針可能尚未完全收回，導致先前顯示的點字內容仍會可見。為確保正確初始化，請務必等待數秒後再重新啟動 Dot Pad。

為 Dot Pad 充電

請務必使用 Dot Pad 右側的 USB-C 連接埠。我們建議使用隨附的 USB-C 傳輸線，以及支援 QC 3.0 且輸出為 DC 5V / 3A 的認證電源適配器。

為獲得最佳效能，建議在電池電量已完全充電時使用 Dot Pad。若電池電量過低，請確保在使用前已為 Dot Pad 充入足夠電量。

您可以依照下方章節所述的方法，查看當前的電量。

檢查電池電量

要檢查 Dot Pad 的電量，請先確認 Dot Pad 已開啟電源。
接著，同時長按「上一頁」和「下一頁」橫向滑動鍵至少 1.5 秒，然後放開。

電量分為五個等級，可透過震動和觸覺回饋進行檢查。

- 當未連接藍牙時，電池電量會以觸覺輸出形式在 20 格文字顯示幕上顯示 7 秒，並伴隨震動回饋。

- 當藍牙已連線時，僅提供震動回饋，20 格顯示器上不會顯示任何資訊。

電量分為五級，每級皆以震動次數表示。
振動次數對應電池電量等級：第 5 級為 5 次，第 4 級為 4 次，依此類推，第 1 級為 1 次。

| 震動次數 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電量 | 第 5 級 | 第 4 級 | 第 3 級 | 第 2 級 | 第 1 級 |

除了震動回饋外，20 格文字顯示幕也會透過觸覺顯示電池電量。
電量分為五級（第 1 級至第 5 級），且各單元會根據當前電量狀況依序填滿。

| 觸覺回饋 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電量 | 第 5 級 | 第 4 級 | 第 3 級 | 第 2 級 | 第 1 級 |

若在電池電量處於第 1 級時頻繁使用 Dot Pad，可能會導致電池完全放電並意外關機。

若您的 Dot Pad 每 5 分鐘震動兩次，表示電池電量過低，需要充電。當出現此提示時，請先將電池充至第 5 級，再繼續使用。從此低電量狀態充至第 5 級，通常約需 2 小時 30 分鐘。

檢查充電狀態

開機狀態下的充電

當 Dot Pad 處於開機狀態但未透過藍牙連線至主裝置時，充電過程中 Dot Pad 會提供多種指示。Dot Pad 右下角的紅色 LED 燈會亮起，表示正在充電。同時，裝置會透過震動回饋顯示當前電量等級。此外，20 格文字顯示器會根據電量等級提供觸覺輸出，讓使用者能透過觸摸確認充電狀態。

當 Dot Pad 處於開機狀態並透過藍牙連線至主裝置時，Dot Pad 右下角的紅色 LED 燈會亮起以顯示正在充電，同時透過震動回饋反映當前電池電量。在此狀態下，20 格文字顯示幕不會提供觸覺回饋，以避免干擾藍牙通訊期間的使用者體驗。

關機狀態下的充電

當您的 Dot Pad 處於關機狀態時，不會提供震動回饋來顯示電池電量。不過，右下角的紅色 LED 指示燈會亮起，讓使用者確認正在進行充電。

充電完成

若在充電時開啟 Dot Pad，當紅色 LED 指示燈熄滅且您感受到兩次震動時，即表示電池已充滿。

若 Dot Pad 在充電時處於關機狀態，電量充滿時紅色 LED 指示燈仍會熄滅，但您將不會收到任何震動提示。

規格

硬體規格

觸覺顯示器：300 個單元

點字顯示器：20 個點

單元保護：300 單元（圖形）與 20 單元（文字）區域分別設有獨立保護蓋

處理器：ARM Cortex-M4，32 位元，120MHz

RAM：64KB

快閃記憶體：128KB。

外部記憶體：不支援。

無線：藍牙 LE 5.0

感測器／相機：無

尺寸與重量

尺寸：273.5（寬）× 228.5（深）× 31.0（高）mm

重量：約 1,200 克 ±10%

功能鍵：4 個

平移按鍵：左、右

電源開關：1

左側 USB-C：資料傳輸與韌體更新。

右側 USB-C：電源與充電

電池：鋰離子 3.60V、10.05Ah、36.18Wh (1S3P)

充電：直流 5V / 最低 3A

快速充電：支援 QC 與 PD。

工作溫度：0°C ～ 35°C

儲存溫度（短期）：-20°C ～ 45°C

儲存溫度（長期）：-20°C ～ 25°C

恢復時間（最低溫度）：24 小時

工作濕度：20% ~ 75% 相對濕度

儲存濕度：10% ~ 80% 相對濕度

工作壓力：500 ~ 1060 hPa

通訊規格

規格：藍牙 5.0（LE，最高 10 kbps）

輸出功率：0 dBm。

資料傳輸速率：10 kbps

通訊協定：GAP、GATT、SM、L2CAP、整合式公共配置檔保護機制

靈敏度：-90 dBm

頻段：2.402 GHz – 2.480 GHz

操作與安全注意事項

本手冊的內容可能因產品的軟體版本、型號規格及使用者設定而與實際產品有所不同。請僅將 Dot Pad 用於本使用手冊所述之預期用途。使用時請謹慎，因產品若遭受撞擊可能會受損。

- 請保持 Dot Pad 乾燥。若在潮濕環境中使用或沾濕，產品可能無法正常運作。

- Dot Pad 內建磁鐵。請勿將其放置於其他磁性產品或金屬附近，以免造成產品損壞。

- 請將 Dot Pad 放置於桌面上，遠離身體；若在多塵環境中使用，異物可能進入內部並干擾 Dot Pad 的運作。

- 請僅使用 Dot Inc. 提供的配件。使用其他第三方配件可能會導致產品故障，並可能使使用者無法享有 Dot Inc. 提供的保固服務。

- Dot Pad 已通過 EMC（電磁相容性）測試。但特定情境或環境變因仍可能透過周邊產品造成干擾或影響訊號，進而導致發熱或故障等問題。

- Dot Pad 的無線傳導功率符合 RF（射頻）標準。然而，若電壓與溫度未處於標準範圍內，產品的無線傳導功率可能不穩定，進而影響性能。

- Dot Pad 已通過 RSE（輻射雜散輻射）測試。然而，若將 Dot Pad 與非原廠配件搭配使用，可能會導致故障。

- Dot Pad 的短距離無線通訊功能符合資料傳輸安全標準。然而，若未經授權修改或變更軟體或韌體，產品的資料傳輸安全性可能會出現異常。

- Dot Pad 已通過合格實驗室進行的所有上述資格測試。然而，若產品置於可能導致功能錯誤的不同環境中，或採用非標準的操作方式，產品可能會運作異常。建議您關閉 Dot Pad、拔除電源、停止使用 Dot Pad，並聯絡客戶服務。

- 若在點字單元移動時施加壓力，產品可能無法正常運作。此情況並非故障，建議您移開手並重新嘗試列印所需圖像。

- 若產品以反向方式使用，可能無法正確呈現圖像或點字。

- 為提供更優質的服務，部分產品規格可能在未事先通知的情況下進行變更。

- 若透過非官方管道變更或套用 Dot Inc. 提供的 Dot Pad 韌體至本產品，可能會導致產品損壞或產生錯誤。此情況下，保固服務將失效。

- 由於 Dot Pad 在使用過程中可能受到無線電干擾，因此無法執行與人身安全相關的服務。

- 為 Dot Pad 充電時，產品溫度可能會上升；若電池溫度超過一定程度，基於安全考量，充電可能會自動停止。

在以下情況下請注意安全：

1. 請勿在劇烈雷暴天氣下使用 Dot Pad。

在劇烈雷電與雷鳴期間，請停止使用本產品，並將充電器從電源上拔下。若持續使用，可能導致人身傷害、火災或設備故障。

2. 請勿在禁止使用區域使用 Dot Pad。

請勿在禁止使用本產品的區域（例如飛機或醫院）使用 Dot Pad。電子及通訊產品可能會受到電磁波的影響。

3. 切勿拆解或改裝。

請勿拆解或對產品施加衝擊。此舉可能導致觸電、短路或火災。保固服務不涵蓋產品拆解。若您的 Dot Pad 需要維修，請聯絡當地經銷商的客戶服務部門，或直接聯絡 Dot Inc.。請勿在產品受損或破損的狀態下使用，以免引發火災、灼傷及觸電。若發生此類情況，請立即停止使用產品並聯絡客戶服務。

4. 請僅使用正確的電源線及合適的電源插座。

請正確連接並使用 USB 線，以避免充電線鬆脫。 請勿彎折、拉扯、加熱、剪斷或鬆動電線，以免引發火災或觸電。不使用時，請拔除充電器的電線。若在充電時使用 Dot Pad，可能會產生觸電風險。拔除轉接器時，請握住轉接器並將其拔出。若透過拉扯電線來拔除轉接器，電線內部可能發生斷線，導致充電失敗。

5. 請避免在高溫及潮濕的環境中使用。

請勿在高溫潮濕的場所使用本產品。若產品沾濕，請先關機並徹底乾燥後再重新使用。請勿將產品長時間放置於羽絨被、地毯、家用電器上，或置於陽光直射處（例如汽車座椅）。外殼可能會變形、破損或爆炸。若產品溫度急劇上升，請立即停止使用並聯繫客服。

*工作溫度：0℃ ~ +50℃，儲存溫度：-20℃ ~ +60℃

6. 請勿使用任何化學藥劑。

切勿使用酒精或苯等化學物質清潔 Dot Pad，此舉可能引發火災。若產品或充電器沾染異物，請用軟布擦拭。

7. 避免接觸金屬及磁場。

請勿將充電埠置於項鍊、鑰匙、硬幣、釘子、手錶等金屬物品附近。若金屬物品與充電埠短路，將有爆炸風險。請勿將 Dot Pad 存放於磁場附近。磁場可能影響您的 Dot Pad，並可能因暴露於磁場中而導致故障。

8. 請特別注意兒童與寵物的安全

請將產品、充電器、零件等存放於兒童或寵物無法觸及之處。若產品、充電器或零件被放入口中，或因撞擊而損壞，可能會面臨觸電或暴露於電磁波的風險。請務必注意，切勿讓兒童或寵物吞下產品、充電器、零件等物品，否則可能導致窒息、爆炸及火災的風險。

9. 請勿在易爆環境中使用。

請勿在易爆區域使用本產品。此舉可能影響您的 Dot Pad 的高頻運作。請勿將本產品放置於不穩定的表面，例如搖晃或傾斜的區域。Dot Pad 若不慎墜落，可能導致人員受傷或產品損壞。

10. 注意火災風險。

使用或充電時，請勿用毯子等織物材料覆蓋或包裹 Dot Pad。請勿將 Dot Pad 隨一般垃圾丟棄。此舉可能導致火災、爆炸及環境污染。

11. 避免在高溫環境下長時間接觸。

當產品表面溫度超過適當水平時，請避免使用。若在此狀態下長時間接觸產品，可能會造成灼傷或影響細胞保護層的著色。若外部保護套脫落，或您對產品材質產生過敏反應，請立即停止使用並諮詢醫師。

12. 請將 Dot Pad 存放於安全處。

若長時間不使用，請將充電器從 Dot Pad 上拔下，並存放於安全處。存放充電器時，請注意勿將 USB 線過度彎折或扭曲。若 USB 線在存放或使用時彎折或扭曲過度，線材的矽膠外層可能會被剝落，或導致線材斷裂，進而造成故障或意外。

13. 請謹慎處理電池。

在高溫潮濕的環境中，電池可能無法正常充電或電量消耗過快。請勿將電池暴露在陽光直射下，亦請避免在浴室等潮濕場所使用 Dot Pad。

- 若 Dot Pad 長時間未使用後欲重新啟用，請先將其完全充電後再使用。

- 請注意，若強行拆卸電池，可能會導致電池爆炸。

- 請勿更換、改裝 Dot Pad，亦請勿讓其接觸液體。Dot Pad 充電完成後，請將充電器從插座及 Dot Pad 上拔下，以避免不必要的電力消耗。

- 若因電池問題而前往服務中心，請務必攜帶產品及充電器。

- 若產品在充電時發熱，請戴上手套或使用身體以外的工具將充電器與 Dot Pad 分開。

- 過熱可能會損壞產品。若您的 Dot Pad 在充電時過熱，請拔下 USB 充電線，並聯絡 Dot Inc. 授權的服務中心。

14. 請勿對產品施加任何衝擊或撞擊。

若對 Dot Pad 施加過大外力，或在其上方放置重物等，可能會對產品造成衝擊。這可能損壞您的 Dot Pad、導致故障，或縮短其使用壽命。此外，也可能引發過熱、燃燒或火災。閒置時，請將其存放於安全處，以避免 Dot Pad 受到衝擊或損壞。

15. 請勿使用未經認證的充電器。

請避免使用未經認證的充電器，以免損壞電池，進而導致使用者受傷或 Dot Pad 受損。

客戶支援

如有任何疑問、需要支援或欲獲取更多資訊，您可以透過以下方式聯絡 Dot Inc.：

Dot 電子郵件：inquiry@dotincorp.com

Dot 電話號碼：(+82) 2-864-1113

Dot 官方網站：https://www.dotincorp.com/

產品認證

南韓：KC（KC 編號： R-R-DOT-DPA320X ）

美國：FCC（FCC ID： 2BAM7DPA320X ）

歐洲：CE

英國：UKCA

日本：日本 MIC（ID： 217-252498 ）

澳洲：RCM

1. KC：韓國認證

※ 正在使用的無線設備可能會造成無線電干擾。

※ 由於無線設備可能造成無線電干擾，製造商及安裝商無法提供與人身安全相關的服務。

2. FCC：聯邦通信委員會

FCC A 類

本設備經測試，確認符合 FCC 規則第 15 部分對 A 類數位設備所訂定的限制。這些限制旨在確保設備於商業環境中運作時，能提供合理的防護以避免造成有害干擾。本設備會產生、使用並可能輻射射頻能量；若未依照使用說明書進行安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。 若在住宅區操作本設備，極可能造成有害干擾；在此情況下，使用者須自行負擔費用以消除該干擾。

FCC B 類

本設備經測試，確認符合《FCC 規則》第 15 部分對 B 類數位裝置所訂定的限制。這些限制旨在為住宅安裝環境提供合理的保護，以防止有害干擾。 本設備會產生、使用並可能輻射射頻能量；若未依照說明進行安裝及使用，可能會對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉並重新開啟設備來確認），建議使用者採取以下一項或多項措施來排除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。

- 增加設備與接收器之間的距離。

- 將設備接至與接收器所連接電路不同的電源插座。

- 請向經銷商或經驗豐富的無線電／電視技術人員尋求協助。

注意事項

製造商對因未經授權更改或改裝本設備所造成的任何無線電或電視干擾概不負責。此類更改或改裝可能導致使用者喪失操作本設備的權限。

本設備必須依照所提供的說明進行安裝與操作，且本發射器所使用的天線必須安裝於距離所有人員至少 20 公分之處，且不得與任何其他天線或發射器設置於同一地點或共同運作。

版權所有。未經出版商書面許可，不得以任何形式複製本手冊（即使僅為部分內容），亦不得使用電子、機械或化學製程進行複製或處理。本手冊可能包含錯誤或誤印。其中所載資訊會定期核對，並於後續版本中進行修正。對於任何技術錯誤或印刷錯誤及其後果，我們概不負責。所有商標及專利均受承認。

3. CE：歐洲符合性標誌

「CE」標誌表示本產品符合歐洲在安全、健康、環境及消費者保護方面的要求。「CE」標誌裝置專供歐洲市場銷售。

4. WEEE：廢棄電器及電子設備

此符號 [帶有斜線的帶輪垃圾桶 WEEE 附件 Ⅳ] 表示在歐盟國家須對廢棄電氣及電子設備進行分類回收。請勿將設備丟棄於一般生活垃圾中。請利用您所在國家/地區提供的回收與收集系統，妥善處理本產品。

免責聲明

針對本文件的內容、品質、性能、適銷性或對特定用途的適用性，本公司不作任何明示或暗示的保證或聲明。本文件所載資訊已謹慎核查其可靠性；然而，對於任何不準確之處，本公司概不承擔責任。本文件所含資訊如有變更，恕不另行通知。

在任何情況下，Dot Inc. 均不對因使用或無法使用本產品或本文件而產生的直接、間接、特殊、附帶或衍生性損害負責，即使已被告知此類損害的可能性亦然。

[FCC 與 CE 合規聲明]

這些限制旨在針對住宅安裝環境中的頻率干擾提供合理保護。本設備會產生、使用並可能輻射射頻能量；若未依照說明進行安裝或使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，無法保證電視接收不會發生干擾，使用者可透過關閉及開啟設備來確認是否存在干擾。

建議使用者嘗試採取以下一種或多種措施來排除干擾：

- 調整接收天線的方向或變更其位置。

- 增加設備與接收器之間的距離。

- 將本設備接至與接收器所連接電路不同的電源插座 至 。

使用者指南：如何搭配 Dot Canvas 使用 Dot Pad

簡介

Dot Canvas 簡介

Dot Canvas 是一款專為 Dot Pad 設計的多功能數位工具，提供應用程式與網頁平台兩種形式，用於建立、編輯、儲存及分享觸覺圖形與點字文本。Dot Canvas 專為視障及盲人用戶的需求量身打造，能協助創建豐富的多感官內容，讓用戶以能提升學習成效、激發創意並促進無障礙體驗的方式，設計並與觸覺資訊互動。

它為觸覺內容的創作與管理提供了全面的解決方案，使其成為使用者在各類情境中（從教育、專業應用到個人專案）充分發揮 Dot Pad 全部功能的必備工具。

系統需求

Dot Canvas 應用程式

- 作業系統：iOS/iPadOS

- 下載：請至 Apple App Store 搜尋「Dot Canvas」即可取得。

※ 為獲得最佳繪圖體驗，建議搭配 iPad 使用此應用程式。

Dot Canvas 網頁版

- 硬體需求：支援藍牙的個人電腦

※ Dot Canvas Web 已針對 Chrome 瀏覽器進行最佳化

使用 Dot Canvas 應用程式

Dot Canvas 應用程式簡介

Dot Canvas App 是一款可與 Dot Pad 搭配使用的 iPhone／iPad 應用程式，讓使用者能夠創建並顯示點、線、圖形、圖像及文字等觸覺資訊。

它賦予視障及盲人使用者設計與修改自身觸覺圖形內容的能力。使用者只需將內容儲存至「我的繪圖」、「個人雲端」或分享至「公共雲端」即可。無論是已儲存或已分享的觸覺圖形，皆可透過連接的 Dot Pad 輕鬆存取並顯示。

啟動 Dot Canvas 應用程式

下載 Dot Canvas 應用程式

在 Apple App Store 中搜尋「Dot Canvas」並下載。

Dot Canvas 應用程式

※ Dot Canvas 應用程式是由 Dot Incorporation 開發的應用程式

建立帳號

Dot Canvas 提供應用程式與網站兩種版本。使用者只需建立一個帳號，即可同時存取兩種版本，並體驗儲存於「個人雲端硬碟」中的相同觸感圖形內容。您可透過應用程式或網站進行帳號註冊。透過 Dot Canvas 應用程式註冊帳號的方法如下：

- 啟動 Dot Canvas 應用程式後，點選 [建立帳號] 按鈕。

- 當「建立新帳號」頁面出現時，請填寫所需資訊。

- 輸入發送至您所填寫電子郵件地址的驗證碼。

- 填寫完所需的其他資訊後，即可完成帳號註冊。

登入

完成帳戶註冊後，您可以輸入已註冊的用戶名和密碼，登入 Dot Canvas App。

- 啟動 Dot Canvas App 後，系統會顯示登入畫面，並將焦點置於使用者名稱輸入欄位。

- 請輸入您所建立的用戶名稱和密碼，並點選「登入」按鈕以進入主畫面。

※ 若您在輸入使用者名稱和密碼後點選「記住帳號」按鈕，下次登入時系統將自動填入您輸入的使用者名稱資訊。

找回遺忘的用戶名稱／密碼

若您遺失使用者名稱或密碼，可依照以下步驟重設密碼：

- 若忘記使用者名稱，請點選 [忘記使用者名稱？] 按鈕，並輸入姓名及註冊電子郵件地址。

- 若忘記密碼，請點選 [忘記密碼？] 按鈕，並輸入您的使用者名稱。

- 請查收寄送至註冊電子郵件的驗證碼，並輸入該碼。

- 確認使用者名稱，或將密碼重設為新密碼。

Dot Canvas 應用程式的畫面佈局

Dot Canvas 應用程式的主畫面包含以下區塊：

- 建立畫布

- 使用各種繪圖工具來建立和編輯觸覺圖形內容。

- 當您在 Dot Canvas App 上繪圖時，內容會自動即時顯示在 Dot Pad 上。

- 我的繪圖

- 將您創作的內容直接儲存至您的裝置中。

- 儲存於「我的繪圖」中的內容，無需網路連線即可直接在 Dot Pad 上列印。

- Dot Cloud

- Dot Cloud 是一項雲端儲存服務，讓您能在連網環境中儲存及存取您的內容。

- 您可以將創作的內容儲存至「個人雲端硬碟」，或分享至「公共雲端硬碟」。

- 設定

- 連線或斷開與 Dot Pad 的連線。

- 選擇要在 Dot Pad 的 20 個點陣格中顯示的點字語言

- 個人資料

- 檢視使用者的註冊名稱和使用者名稱。

- 從 Dot Canvas 應用程式登出。

將 Dot Canvas App 與 Dot Pad 連接

登入 Dot Canvas App 後，系統將導向主畫面。使用者可透過藍牙將 Dot Canvas App 與Dot Pad連接。要連接Dot Pad，請依照以下步驟操作：

- 從主畫面進入 [設定] > [連線]

- 選擇您要連接的 Dot Pad 藍牙裝置編號。

- 連線成功時，Dot Pad 會震動兩次。

連線問題疑難排解

若您欲連接的 Dot Pad 未出現在連接清單中，請檢查以下三項事項：

- 請確認 Dot Pad 已開啟電源。

：若 Dot Pad 處於關機狀態，請將其開啟，並在連線清單中點選 [重新整理] 按鈕。

- 請確認運行 Dot Canva 應用程式的裝置已開啟藍牙。

：若裝置的藍牙已關閉，請開啟藍牙，並在連線清單中點選 [重新整理] 按鈕。

- 檢查 VoiceOver 是否已與 Dot Pad 配對。 
：若 Dot Pad 已與 VoiceOver 點字顯示器配對，請依照以下順序將 Dot Pad 與 VoiceOver 點字顯示器斷開配對。

- Apple [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [點字]

※ 您可透過選取彈出視窗中的 Apple 設定按鈕，前往 [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver]。

- 將焦點移至螢幕底部的已連接 Dot Pad，並向上滑動以進入「更多資訊」。

- 選擇 [忘記這台裝置] 以解除 Dot Pad 的連線。

斷開 Dot Pad 連線

若要斷開目前已連接的 Dot Pad，請依照以下步驟操作：

- 從 Dot Canvas 應用程式的主畫面，前往 [設定]

- 點選 [連線] 按鈕。

- Dot Pad 將震動兩下，以確認已斷開連線。

使用 Dot Canvas 應用程式功能

建立畫布

使用者可運用各種繪圖工具，自由繪製圖形並為圖片添加文字說明。透過 Dot Canvas 應用程式所創建的圖形，將以觸覺圖形的形式顯示於 Dot Pad 的 300 格區域，而文字說明則以點字形式顯示於 Dot Pad 的 20 格區域。

「建立畫布」畫面的佈局如下：

- 畫布：佔據畫面最大區域，使用者可在此透過觸摸繪製觸覺內容。

- 繪圖選單列：位於螢幕頂端，彙集了各種可用於建立和修改觸覺內容的繪圖工具。

表 1 Dot Canvas 應用程式繪圖工具

|  | 返回 退出「建立畫布」畫面並返回主畫面。 若在建立觸覺圖形時按下「返回」按鈕，系統會彈出警告視窗，提示您儲存當前進度。選擇 [否] 將關閉視窗；選擇 [儲存] 則可為檔案命名並選擇儲存位置。檔案將根據您的選擇，儲存至「我的繪圖」或「Dot Drive」。 |  | 檔案名稱 您正在編輯的檔案名稱。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 撤銷／重做 撤銷或重做最近的操作。 |  | 畫筆 像用筆繪圖一樣，自由繪製。 |
|  | 低視力筆模式 選擇最符合您視力需求的筆色。共有四種顏色：黑色、藍色、黃色、紅色 |  | 線 用一隻手指在螢幕上選擇並調整所需長度，即可繪製一條線。 |
|  | 正方形／長方形 用一隻手指在螢幕上選擇並調整所需大小，即可繪製正方形或長方形。 |  | 圓 在螢幕上用一隻手指點選並調整所需大小，即可繪製圓形。 |
|  | 三角形 在螢幕上用一隻手指點選並調整所需大小，即可繪製直角三角形 |  | 填充 將由線條組成的區域填滿點，使其變黑。 |
|  | 擦除 擦除您要清除的區域。 |  | 全數清除 一次清除畫布上的所有繪圖。 |
|  | 儲存 按下「儲存」按鈕以儲存您的作品，系統將開啟一個彈出視窗供您選擇儲存位置。選定位置並輸入檔案名稱後，檔案將儲存至「我的繪圖」或「Dot Drive」。 |  | 畫布導航模式 此模式讓使用者在開始繪圖前，能先在螢幕上探索手指的位置。 |
|  | 繪圖模式 此模式讓使用者能在畫布上進行繪圖。 |  | 選單導覽模式 此模式用於在 Dot Canvas 應用程式中導覽及選取繪圖工具。（當 VoiceOver 啟用時） |
|  | 另存為 若您修改了現有的已儲存檔案，可以變更檔案名稱並儲存。 |  | 頁面 • 顯示一個彈出視窗，您可以在其中建立或刪除頁面，並新增頁面說明。 • 彈出視窗底部會顯示箭頭按鈕及當前頁面的詳細資訊，供使用者進行導航。 • 輸入頁面描述時，內容會自動儲存，並在關閉彈出視窗後轉換為 Dot Pad 上的 20 格顯示格式。 |
|  | 列印 將您編輯過的圖片列印至 Dot Pad。 |  |  |

- 放大與縮小

- 「放大與縮小」功能可讓您放大檢視特定區域。

- 若要放大檔案，請點擊彈出視窗頂部的放大鏡圖示。內容上方將出現一個紅色指示框。

- 使用 Dot Pad 的 F1 和 F4 鍵，可將框線向左、向右、向上或向下移動。

- 同時按下 F2 和 F3 鍵，可在水平與垂直移動方向之間切換。

我的繪圖

Dot Canvas 應用程式讓使用者能夠建立或修改觸覺圖形內容，並將其儲存至裝置的內部儲存空間。在「我的繪圖」區段中，使用者可檢視儲存於內部儲存空間的檔案清單。若儲存了大量檔案，使用者可透過搜尋列輸入檔案名稱，快速找到特定檔案。每個檔案皆包含檔案名稱及其建立日期。

選取檔案名稱時，會顯示一個快顯選單，且該檔案的第一張圖片會顯示在 Dot Pad 上。快顯選單的選項如下：

- 開啟：執行選取的檔案。檔案執行時，Dot Pad 上會顯示第一頁的圖片及其說明。使用者可點擊 [編輯] 按鈕，切換至上一頁／下一頁，並修改圖片與說明。

- 刪除：刪除選取的檔案。

- 重新命名：修改已儲存的檔案名稱。

- 退出：退出右鍵選單。

Dot Cloud

使用者可透過 Dot Cloud（由 Dot Inc. 提供的基於雲端的觸覺圖形內容線上儲存服務）儲存個人內容，並開啟各種公開內容。

- 個人雲端硬碟

  - 使用者可將在 Dot Canvas App 中建立的觸覺圖形內容上傳至「個人雲端硬碟」。此雲端個人儲存空間允許使用者在多台裝置上無限制地存取內容。

- 公共雲端硬碟

  - 使用者可瀏覽按主題分類的各類共享觸覺圖形內容，並將自己的繪圖分享至「公共雲端硬碟」，供他人存取。

設定

設定 Dot Pad 連線，或選擇 Dot Canvas App 所支援的點字語言

- 將 與Dot Pad連接或斷開連接

- 選擇點字語言。

- 請選擇要在Dot Pad 20 格顯示器上顯示的點字語言。

- 點字語言必須與輸入語言相符。

- Dot Canvas App 目前支援的 23 種點字語言如下：

韓文、英文、中文、日文、越南文、泰文、阿拉伯文、法文、義大利文、西班牙文、加泰隆尼亞文、德文、捷克文、波蘭文、挪威文、俄文、葡萄牙文、丹麥文、希臘文、瑞典文、芬蘭文、哈薩克文、高棉文。

在 Dot Canvas App 中使用 Dot Pad 按鈕

- 在 Dot Pad 的 20 格文字顯示區中導航

- 若 20 格文字區域中的內容過長，使用者可透過橫向捲動鍵按鈕瀏覽內容。

- 右側橫向捲動鍵按鈕：移至下一行（20 格）

- 左平移鍵按鈕：移至上一行（20 格）

- 在 Dot Pad 上瀏覽 300 格圖形與多行顯示區

- 若 300 格圖形／多行區域的內容過長，使用者可透過 F1 和 F4 按鍵在內容中瀏覽。

- F4 按鈕：移至下一頁（300 個儲存格）

- F1 按鈕：移至上一頁（300 個儲存格）

- Dot Pad 繪圖工具的快捷鍵

將 Dot Pad 連接到 Dot Canvas 應用程式時，使用者可透過 Dot Pad 的按鈕輕鬆使用各項功能。

- 選取「鋼筆工具」

在「建立畫布」頁面中，按下 F2 按鈕即可從繪圖工具中選取「鋼筆工具」。

- 全數擦除

使用者可按下 F3 鍵，以啟用繪圖工具中的「撤銷」功能。

- 新增頁面

使用者可同時按下 F1 和 F2 鍵，在畫布上新增一頁。使用者可按下 F1 和 F4 鍵切換至下一頁。

- 刪除當前頁面

使用者可同時按下 F3 和 F4 鍵來刪除當前畫布。刪除頁面後，使用者可透過 F1 和 F4 鍵切換頁面。

- 切換畫布模式

作為一款使用者友善的應用程式，Dot Canvas 提供了一種模式，讓視障使用者能夠輕鬆繪圖並使用各項工具。使用者可同時按下 F2 和 F3 鍵來切換模式。

※ 畫布模式類型

- 畫布導航模式

：在 iPad 上繪圖前，使用者可先確認手指的位置。

若在導航模式下觸碰 iPad 螢幕，Dot Pad 將顯示

以十字準星游標顯示手指的位置。當手指停留在特定

位置時，游標便會開始閃爍。

- 繪圖模式

：使用者透過導航模式決定好繪圖起始位置後，可同時按下 F2 和 F3 鍵，切換至繪圖模式開始繪圖。

- 選單導覽模式

：在選單導覽模式下，使用者可瀏覽位於畫布頂端的繪圖工具選單。當處於選單導覽模式時，畫布將被停用，即使使用者點擊畫布區域，也無法在畫布上繪圖。

使用 Dot Canvas Web

Dot Canvas Web 介紹

Dot Canvas Web 是一款針對 Dot Pad 優化的觸覺圖形創作工具的網頁版，使用者可透過此平台創作、儲存及分享數位觸覺圖形。憑藉其直覺易用的工具，任何人都能輕鬆創作、編輯並儲存專屬的觸覺內容，並根據個人需求（無論是教育、創意專案或其他應用）靈活運用這些內容。

使用者可將圖像檔案上傳至 Dot Canvas Web，系統會自動將其轉換為觸覺圖形。透過 Dot 的點字轉換器，可即時將 Dot Pad 上的文字轉印為點字。Dot Canvas Web 支援同時連接並顯示多台 Dot Pad 裝置。

※ Dot Canvas Web 僅適用於支援藍牙的個人電腦。

Dot Canvas Web 的螢幕佈局

Dot Canvas Web 的螢幕佈局如下。

- Dot Canvas

- 使用各種繪圖／編輯工具來建立或編輯觸覺圖形。

- 將您所創建的內容列印至 Dot Pad 上。

- Dot Cloud

- 將您所創建的觸覺圖形上傳並儲存至您的「個人雲端儲存空間」或「公共雲端儲存空間」。

- 您可以將「個人雲端儲存空間」中的內容分享至「公共雲端儲存空間」。在「公共雲端儲存空間」中，您可以存取並編輯他人分享的內容，並將其儲存至您的「個人雲端儲存空間」。

- 將從「個人雲端儲存空間」和「公共雲端儲存空間」上傳的內容列印至Dot Pad。

- Dot 技術支援

- 將您的 Dot Pad 韌體更新至最新版本。

- 提交詢問或留下回饋意見。

啟動 Dot Canvas Web

- 前往 apps-dotincorp.com。

- 透過註冊建立帳號，並登入 Dot Canvas Web。

※ Dot Canvas（網頁版）與 Dot Canvas（應用程式版）共用同一帳戶

※ 建議使用 Chrome 瀏覽器。

- 若您忘記使用者名稱或密碼，請使用電子郵件驗證碼的方式來找回使用者名稱或重設密碼。

將 Dot Canvas Web 與 Dot Pad 連線

要將 Dot Pad 與 Dot Canvas Web 連結，請依照以下步驟操作：

- 開啟 Dot Canvas，並點擊位於螢幕右上角的 [Dot Pad] 圖示。

- 點擊 [搜尋裝置] 以搜尋附近的 Dot Pad 裝置。

- 從清單中選擇您想要的 Dot Pad，並點擊底部的 [配對]。

- 若要連接多台裝置，請重複上述步驟。

當 Dot Pad 成功連線時，Dot Pad 會震動兩次。

連接問題的疑難排解

若您要連接的 Dot Pad 未出現在可用裝置清單中，請檢查以下事項。

- 檢查 Dot Pad 的電源狀態：

- 若 Dot Pad 處於關機狀態，請將其開啟並點擊 [搜尋]。

- 檢查電腦的藍牙狀態：

- 若電腦的藍牙功能已關閉，請開啟藍牙並點擊 [搜尋]。

- 請確認 Dot Pad 未連接至螢幕閱讀器。若 Dot Pad 已連接至其他螢幕閱讀器，請先斷開連接，然後再試一次。

斷開 Dot Pad 連線

進入 Dot Pad Connect 彈出視窗，並選擇 [斷開連接]。Dot Pad 將伴隨兩次長震動提示，表示已成功斷開連接。

使用 Dot Canvas 網頁功能

建立畫布

使用各種繪圖／編輯工具自由繪製任何形狀與圖像，並插入多行點字文字。Dot Canvas 的畫面佈局如下：

- 右上角

- 輔助功能按鈕：開啟 Dot Canvas Web 的輔助功能模式。

- 設定按鈕：讓使用者能在 Dot Canvas 中設定使用者語言、點字翻譯語言、行距及字距。

- DotPad 按鈕：讓使用者將 Dot Pad 連接到 Dot Canvas。

- 個人資料按鈕：讓使用者檢視其帳戶個人資料、下載使用手冊，或登出帳戶。

- 檔案管理選單：

- 新增：建立新的畫布，供使用者繪製新圖。

- 開啟：使用者可開啟「個人雲端硬碟」或「公共雲端硬碟」中的內容。

- 新增：使用者可新增格式為 DTMs 或 DTMa 的觸覺圖像檔案。

※ DTMs 和 DTMa 是 Dot Pad 支援的檔案格式。

- 匯出：使用者可將目前建立的畫布儲存為 DTMs 或 DTMa 檔案。

- 儲存：使用者可將當前畫布儲存至 Dot Drive。

- 另存為：使用者可將當前畫布以不同的檔案名稱儲存至 Dot Drive。

- 檔案名稱：將顯示畫布的當前檔案名稱。若無檔案名稱，則顯示為「未命名」。

- 繪圖／編輯選單

- 此選單位於 Dot Canvas Web 畫面的左側。

- 此選單用於在畫布上建立或編輯觸覺圖形。

- 繪圖／編輯選單內容如下：

表 2 Dot Canvas Web 繪圖工具

|  | 撤銷／重做 撤銷或重做最近的操作 |  | 筆尖大小 選擇筆的粗細 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 畫筆 自由繪圖 |  | 垂直鏡像筆 繪製對稱圖像 |
|  | 移動 識別並將當前頁面上的圖像作為單一物件移動 |  | 桶裝填充 • 填滿選取的區域 • 適用於封閉形狀和線條 |
|  | 橡皮擦 • 刪除您要修改的區域 • 橡皮擦的大小與筆的大小成正比。 |  | 清除 刪除當前頁面上的所有內容 |
|  | 線 • 繪製直線、對角線等。 • 使用此工具繪圖時，按住 [Shift] 鍵可繪製直線 |  | 正方形／長方形 • 繪製正方形／長方形 • 按住 [Shift] 鍵並拖曳，即可繪製正方形 |
|  | 圓 • 繪製圓形／橢圓形 • 按住 [Shift] 鍵並拖曳以繪製正圓 |  | 三角形 • 繪製三角形、直角三角形等 • 按住 [Shift] 鍵並拖曳，可繪製銳角三角形 |
|  | 範本 一個將各種圖形整理於同一處的資源庫 |  | 文字方塊 在繪圖區域內建立文字方塊，並將其中的任何文字轉換為點字。透過滑鼠拖曳建立文字方塊，輸入所需文字，然後按下 [ESC] 鍵，接著按下 [Enter] 鍵即可插入 |
|  | 方程式圖形 您可以輸入方程式，系統會自動將輸入的公式轉換為觸覺圖形。 |  | 將數式轉換為點字 您可以輸入包含運算子、有理數、指數等元素的數學表達式，並將其轉換為點字。 |
|  | 觸覺輸入框 您可以透過珀金斯輸入法，直接使用鍵盤上的 F、D、S、J、K 和 L 鍵輸入點字。 |  | 多行點字 允許使用者透過輸入或匯入 PDF 檔案並將其轉換為多行點字，來建立多行點字 |
|  | 圖像 • 透過讀取儲存的圖像檔案並設定最小值與最大值，自動將圖像轉換為觸覺圖形。 • 點擊 [插入] 將圖像轉換為觸覺圖形並顯示於畫布上 |  | 矩形選取 使用快捷鍵複製、剪下、貼上或刪除選取範圍內的內容。 複製選取區域：[Ctrl + C] 剪下選取區域：[Ctrl + X] 貼上選取區域：[Ctrl + V] 刪除選取範圍：[Delete] 取消選取選取範圍：[ESC] |
|  | 套索選取 使用快捷鍵在套索工具中複製、剪下、貼上及刪除選取範圍。 複製選取範圍：[Ctrl + C] 剪下選取區域：[Ctrl + X] 貼上選取區域：[Ctrl + V] 刪除選取範圍：[Delete] 取消選取選取區域：[ESC] |  | 觸覺字母 將輸入的文字轉換為字母的觸覺圖形表示 |
|  | 平移 當畫布區域被放大時，您可以透過點擊並拖曳來自由瀏覽畫布。 |  |  |

表 3 點陣畫布繪圖工具快捷鍵

| 鍵盤鍵 | 編輯工具 | 鍵盤 | 編輯工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 頂部工具列 |  |  |  |
| Ctrl+O | 開啟 | Ctrl+S | 儲存 |
| Ctrl+Shift+S | 另存為 |  |  |
| 頁面說明 |  |  |  |
| Alt+P | 列印 |  |  |
| 多頁 |  |  |  |
| Ctrl+G | 開啟/關閉網格 |  |  |
| 編輯工具 |  |  |  |
| P | 筆 | V | 垂直鏡像筆 |
| Ctrl | 水平軸 （使用垂直鏡像筆時） | Shift | 水平與垂直軸 （使用垂直鏡像筆時） |
| M | 移動 | B | 填充工具 |
| E | 橡皮擦 | Ctrl+E | 全域擦除 |
| L | 線 | R | 矩形 |
| C | 圓 | T | 三角形 |
| X | 文字方塊 | I | 圖片 |
| S | 矩形選取 | H | 套索選取 |
| 選取 |  |  |  |
| Ctrl + X | 剪下選取區域 | Ctrl + C | 複製選取區域 |
| Ctrl + V | 貼上 | DEL | 刪除選取範圍 |

- 簡報模式

- 「簡報模式」透過在課堂環境中運用 Dot Pad 及數位觸覺圖形，提供動態的學習體驗。

- 請點選 Dot Canvas Web 畫面右上角的「簡報模式」按鈕。

- (1. 自動列印) 當 DotPad 連接到 Dot Canvas Web 時，使用者可利用自動列印功能。

- 啟用自動列印功能後，每當使用者使用簡報模式指針指定一個區域時，所選區域便會自動顯示在 DotPad 上。

- (2. 自動幻燈片) 根據使用者設定的時間間隔，自動瀏覽整個畫布。若插入的音訊長度超過使用者定義的幻燈片間隔，則會在音訊播放完畢後顯示下一張畫布。顯示完最後一張畫布後，系統會自動返回第一張畫布並重複簡報。

- (3. 指針) 使用三種指針類型標示當前畫布頁面上的特定區域，所選區域將顯示於 DotPad 上。

- (4. 放大與縮小) 若要放大畫面，請點擊彈出視窗底部的放大鏡圖示。畫面最大可放大至 400%（4 倍）。
請根據需要使用螢幕右側和底部的捲動條，在放大區域中進行導覽。

- 多頁管理列

- 此工具列位於畫布的左側。使用者可選擇顯示／隱藏網格、調整頁面的順序、刪除頁面以及新增頁面。

※ 網格：使用者可透過「網格開啟／關閉」按鈕，選擇是否在繪圖區域顯示網格。

- Ctrl 鍵 + 向上/向下箭頭鍵：使用者可重新排列頁面的順序。

- 畫布

- 畫布是一個佔據螢幕最大面積的白色繪圖畫面。

- 使用者可使用繪圖／編輯工具建立新內容，或從雲端儲存空間開啟現有內容。

- 點字語言

- 顯示目前選取的點字語言。

- 頁面描述

- 位於畫布的右側。

- 使用者可以為正在製作的圖片添加描述。

- 描述會自動轉換為點字，且僅當輸入語言與「Dot Canvas」設定中選取的點字語言相符時，才會正確顯示。

- 新增語音

- 使用者可將 MP3 檔案插入特定頁面。當檔案在 Dot Cloud 中開啟時，音訊內容將隨對應頁面的輸出一併播放。

- 列印

- 此功能位於「頁面描述」下方。

- 使用者點擊 [列印] 後，畫布上的圖像及隨附的描述將列印至 Dot Pad 上。

Dot Cloud

使用者可將所創建的內容儲存至 Dot Drive，或與他人分享。使用者亦可將儲存於 Public Drive 中的各種觸覺圖形列印至 Dot Pad 上。

Dot Drive 分為「個人雲端硬碟」和「公共雲端硬碟」兩部分。當使用者首次點擊 [Dot Drive] 時，系統預設會選取「個人雲端硬碟」。Dot Drive 的畫面佈局如下：

- 個人雲端硬碟（[使用者名稱] 的雲端硬碟）

- 在 Dot Canvas 上儲存的檔案或建立的資料夾都會儲存於此。

- 資料夾會優先顯示於檔案之前。

- 使用者可透過右鍵點擊檔案，並選擇所需選項，來開啟檔案、分享、下載、重新命名、複製、剪下、貼上或刪除。

- 點擊 [+] 可建立新檔案、新資料夾或上傳檔案。使用者亦可右鍵點擊儲存空間中的空白處。

- 使用者可將個人雲端硬碟中的檔案分享至公共雲端硬碟。

※ 請右鍵點擊您要分享的檔案，然後點擊 [分享]。若您編輯了已分享的檔案，該分享檔案也會隨之被編輯。

※ 從個人雲端硬碟分享的檔案，其縮圖上會顯示創建者的圖示。

- 公共雲端硬碟

- 共享的資料夾和檔案會儲存於此處。

- 這些共享檔案可顯示於 Dot Pad 上。

- 使用者可將共享檔案下載至電腦，或直接開啟檔案在 Dot Canvas 上進行編輯。

- 搜尋

- 使用者可在此搜尋資料夾和檔案。

- 若使用者在搜尋框中輸入內容，系統將列出名稱相符的檔案或資料夾。

- 返回與前進按鈕

- 若點擊「返回」按鈕，頁面將跳轉至上層目錄。

- 若點擊「前進」按鈕，頁面將跳轉至下一個目錄。

- 圖庫檢視按鈕

- Dot Drive 的預設模式為圖庫檢視模式。

- 資料夾和檔案清單將以圖庫形式顯示，其中可看到各圖示。

- 清單檢視按鈕

- 檔案將以清單模式顯示。

在 Dot Support 的「 」頁面更新韌體

您可以透過 Dot Canvas Web 網站上的「支援」頁面，更新 Dot Pad 的韌體。

以下是更新 Dot Pad 韌體的步驟：

- 前往 Dot Canvas Web 網站（apps-dotincorp.com）

- 在 Dot Canvas Web 中選取「Dot 支援」分頁。

- 在「支援」頁面中前往 [韌體更新] 選單，接著透過 Dot Pad 左側的 USB-C 連接埠將 Dot Pad 連接至電腦，並開啟 Dot Pad 電源。然後，點擊 [連接裝置] 按鈕。

※ 請確保在整個更新過程中，裝置保持開機狀態，且連接線已牢固連接。

- 請從彈出視窗中選擇其中一個有線連接埠選項，以連接 Dot Pad。若顯示連線失敗通知，請將 Dot Pad 關機後重新開機，並再次嘗試。連接成功後，您可在「Dot 支援」頁面查看裝置資訊，並將其更新至最新韌體。

- 請點選 Dot Pad 韌體版本資訊頁面底部的 [更新] 按鈕，以進行韌體更新。更新時間約需 3 至 5 分鐘，實際時間視網速而定。

※ 若韌體已是最新版本，系統將顯示「韌體已是最新版本」的提示訊息。

使用 Dot Canvas 輔助模式

您可以先開啟 Dot Canvas 輔助模式網站 https://apps-dotincorp.com/easy。在頁面右上角，您會看到「開始」按鈕。點選此按鈕後，會彈出一個寫著「連接裝置？」的提示訊息。在此彈出視窗中，請點選「連接」按鈕以繼續進行裝置連接。 您可以選擇透過藍牙或 USB 連接裝置。這些選項以單選鈕形式呈現。請使用上下箭頭鍵在選項間切換，然後點選「尋找裝置」按鈕。當連線成功完成後，Dot Pad 會發出兩次短促的震動。要完成此步驟，請點選「完成」按鈕以關閉彈出視窗。

Dot Canvas 輔助功能模式主畫面

主畫面是您在啟動 Dot Canvas 輔助模式時首先看到的畫面。在主畫面的右上角區域，有兩個按鈕：設定按鈕和個人設定檔按鈕。

主畫面右上角的按鈕

- 「設定」按鈕

點選「設定」按鈕將開啟設定彈出視窗。此視窗由上而下包含以下區段：「連線」、「語言」、「Dot Pad列印設定」及「音訊播放設定」。

- 連線

此按鈕可讓您設定或管理與 Dot Pad 裝置的連線。

- 語言

在此處，您可以依序設定使用者介面語言與點字語言。使用者介面語言指的是 Dot Canvas 網頁介面中使用的語言；點字語言則是建立內容時所使用的語言。選擇正確的點字語言，可確保在頁面描述欄位中輸入的文字，能在 Dot Pad 的 20 格顯示區域中正確輸出。

- Dot Pad 列印設定

共有兩種輸出選項：自動列印模式與手動列印模式。

這些選項以單選鈕形式呈現，可透過鍵盤上的上、下箭頭鍵進行選擇。

在自動列印模式下，於 Dot Canvas 上創建的觸覺圖形會立即傳送至 Dot Pad。在手動列印模式下，繪製過程中圖形不會傳送至 Dot Pad，僅在點擊「列印」按鈕時才會進行輸出。

- 音訊播放設定

啟用此選項後，當您在頁面間切換時，內容中的音訊會自動播放。

- 「個人設定」選單按鈕

選取「個人設定」按鈕會展開選單，顯示「個人設定」和「登出」。

- 個人資料

選取「個人資料」選單後，會在新頁面中開啟帳戶設定網頁。在此頁面中，您可以更新個人資料、重設密碼或刪除帳戶。

- 登出

點選「登出」按鈕將使您從帳戶中登出。

首頁上的左側選單列表與主畫面

螢幕最左側設有選單列表，依序顯示四個選單項目：「新增」、「首頁」、「我的雲端」及「資料庫」。

- 新增

點選「新增」按鈕會展開選單，顯示「新增畫布」和「圖片轉觸覺」。

- 新建畫布

點選「新建畫布」選單，將帶您進入畫布畫面，您可在該處製作觸覺圖像。

- 圖片轉觸覺圖

選擇「圖片轉觸覺圖」選單會開啟一個彈出視窗，讓您 上傳儲存於電腦中的圖片檔案。選取圖片檔案後，系統將跳轉至畫布畫面。所選圖片會自動轉換為觸覺圖形並置於畫布上。

- 首頁

選擇「首頁」選單將帶您返回當前的首頁畫面。選單清單右側主畫面所顯示的內容，會根據您選擇的是「我的雲端」或「圖庫」而有所不同。 選擇「首頁」選單可讓您隨時返回原始的首頁畫面。當選取「首頁」選單時，主畫面會顯示以下元素。在首頁主畫面的頂端，有兩個按鈕：「建立新畫布」和「圖片轉觸覺圖」。這些功能也可透過左側選單清單中的「新增」按鈕存取。在這些按鈕下方，畫面分為四個區塊：

「最近開啟的項目」、「教育類熱門」、「娛樂類熱門」以及「帶有音訊的熱門內容」。每個區塊皆以縮圖清單形式顯示 Dot Canvas 內容。每張縮圖包含以下資訊：內容標題、頁數、建立日期及檔案類型。

- 最近開啟的項目

此區塊會顯示您近期開啟過的內容縮圖。

- 教育類熱門

此區塊顯示在教育場域中經常使用的內容縮圖。

- 娛樂熱門

此區塊會顯示娛樂相關類別中熱門內容的縮圖。

- 含音訊的熱門內容

本區塊顯示包含音訊檔案的熱門內容縮圖。在各區塊中，點選「查看更多」按鈕將帶您前往「資料庫」選單，主畫面中將顯示更多內容。這讓您能夠探索比首頁所顯示內容更廣泛的資源。若要返回首頁，請從左側選單清單中選擇「首頁」選單。

- 我的雲端

「我的雲端」是您的個人儲存空間。儲存於「我的雲端」的內容對其他使用者不可見，且僅在您登入帳戶時才能存取。點選「我的雲端」選單將展開該選單，顯示「我的檔案」與「垃圾桶」。

- 我的檔案

點選「我的檔案」將顯示您已儲存內容的縮圖清單。點選「選取項目」按鈕可選取清單中的所有內容項目。

「檔案類型」按鈕可讓您篩選清單，僅顯示 DTMS 或 DTMA 檔案格式。「檔案排序」按鈕可讓您依最新、最舊、名稱或反向名稱順序對檔案進行排序。在檔案排序選項旁邊，有兩個檢視按鈕：「預覽」和「清單」。選取「預覽」會以縮圖清單形式顯示內容。 點選「清單」則會以清單格式顯示內容，不顯示縮圖。在「我的檔案內容清單」中，可透過核取方塊選取個別內容。選取一個或多個項目後，返回「選取項目」按鈕。您會發現其旁邊出現了「更多內容選項」按鈕。 點選「更多內容選項」按鈕會展開選單，顯示：「簡報」、「編輯」、「複製」、「貼上」、「重新命名」及「移至垃圾桶」。當選取多個內容項目時，僅可使用「複製」、「貼上」和「移至垃圾桶」這三項功能。 其餘選項將被停用。「更多內容選項」按鈕亦可於每個個別內容項目上使用。若您想管理單一項目，可直接使用此按鈕 ，無需將焦點移至項目選取按鈕。位於項目選取按鈕旁的「更多內容選項」在一次複製、貼上或刪除多個項目時最為實用。

- 垃圾桶

已刪除的內容會儲存在「垃圾桶」中 30 天，此期間過後將被永久刪除。您可從「垃圾桶」中還原內容，或手動選擇「永久刪除」

- 資源庫

在「圖庫」中，您可以免費自由使用 Dot 提供的豐富觸覺內容。主畫面頂端設有分類按鈕，可讓您依主題篩選內容。透過這些篩選條件，您可以選擇僅顯示符合您興趣的內容。目前共有 11 個分類：全部、語言、生活技能、數學、科學、社會與文化、科技、其他、藝術、文學以及網路漫畫。 您可以同時選取多個類別。

在畫布上繪製觸覺圖形

要開始繪製觸覺圖形，請從左側選單清單中點選「新增」按鈕，然後選擇「新建畫布」。您也可以從「首頁」選單的主畫面點選「建立新畫布」按鈕。這將帶您進入畫布頁面。讓我們來仔細看看畫布頁面的佈局。

畫布頁面的頂部按鈕

在畫布頁面的頂端，您會看到「上一頁」按鈕、檔案名稱輸入欄位、「儲存檔案」按鈕以及「設定」按鈕。

- 上一頁

此按鈕可讓您返回主畫面。

- 檔案名稱輸入欄位

此欄位可供您輸入檔案名稱。

- 儲存檔案

此按鈕可將您目前正在編輯的檔案儲存至「我的檔案」。

- 設定

此按鈕的功能與第 9.7.1 節所述的「設定」按鈕相同。

畫布頁面的左側選單

在畫布頁面的左側，您會看到「檔案設定」按鈕、「撤銷」按鈕、「重做」按鈕、「新增頁面」按鈕，以及畫布頁面清單。

- 檔案設定

點選「檔案設定」按鈕後，將開啟「新增」、「重新命名」和「簡報」等選單選項。

- 新增

點選「新增」後，會彈出訊息詢問您是否要儲存當前內容。儲存後，當前內容將被清除，並提供一個新的空白畫布。

- 重新命名

點選「重新命名」後，焦點將移至頁面頂端的檔案名稱輸入欄位。

- 簡報

選擇「簡報」將開啟簡報畫面彈出視窗。在簡報模式下，畫布可放大至最大四倍，並輸出至 Dot Pad。

- 撤銷、重做

這些按鈕可讓您撤銷或重做最近的操作。

- 新增頁面

點選「新增頁面」按鈕，將在當前頁面之後立即插入一個新的畫布頁面。

- 畫布頁面清單

在「新增頁面」按鈕下方，會依序顯示畫布頁面的縮圖。您可以使用上下箭頭鍵和 Enter 鍵在各頁面之間切換。

畫布主畫面

畫布主畫面位於頁面的中央。

- 工具清單

在畫布主畫面頂端，設有「工具清單」按鈕。點選此按鈕可展開選單，顯示「筆」、「填充」和「橡皮擦」這三個選項。您可以在繪圖時選擇要使用的工具。

- 隱藏網格

「隱藏網格」按鈕可讓您開啟或關閉畫布上的網格圖案。

- 畫布區域

在其下方，畫布區域佔據了中央的大片空間。在此區域內，您可以使用方向鍵和空格鍵進行繪圖。當您移動方向鍵時，觸覺游標會在Dot Pad（Dot Pad）的 300 格區域內移動。 進入畫布時，觸覺游標的初始位置為Dot Pad左上角的第一個點。按住空格鍵並同時移動方向鍵即可繪製觸覺圖形。若輸出模式設定為自動列印模式，繪圖內容會即時傳送至Dot Pad；若輸出模式設定為手動列印模式，則需點選「列印」按鈕才能將輸出內容傳送至Dot Pad。

- 線條粗細

在畫布區域的右側，設有用於選擇線寬的選單。您可以選擇 1 針至 5 針不等的線寬。所選的線寬也會套用至閃爍的觸覺游標。

- 頁面描述輸入欄位

畫布區域底部設有「頁面描述」輸入欄位。輸入頁面描述並點選「列印」按鈕後，所輸入的文字將輸出至Dot Pad上的 30 格區域。

- 新增音訊

在「頁面描述」輸入欄下方，設有「新增音訊」按鈕。點選此按鈕可將電腦中的音訊檔案上傳至當前頁面。

- 列印

螢幕右下角設有「列印」按鈕。點選此按鈕，即可將畫布上所建立的觸覺圖形傳送至Dot Pad。

認識 Dot Canvas 快捷鍵

讓我們來探索這些能協助您在 Dot Canvas 中更有效率地建立內容的鍵盤快捷鍵。

| 快捷鍵 | 功能 |
| --- | --- |
| Windows：Ctrl + Alt + C Mac：Command (⌘) + Option + G | 複製（檔案或頁面） |
| Windows：Ctrl + Alt + V Mac：Command (⌘) + Option + V | 貼上（檔案或頁面） |
| Windows：Delete Mac：Command (⌘) + Option + Backspace | 刪除當前頁面 將選取的檔案移至垃圾桶 永久刪除選取的檔案 |
| Windows：Ctrl + Alt + P Mac：Command (⌘) + Return + P | 列印 |
| Windows：Ctrl + Shift + Z Mac：Command (⌘) + Shift + Z | 撤銷 （執行「撤銷」前，畫布區域必須處於焦點狀態。） |
| Windows：Ctrl + M Mac：Command (⌘) + M | 開啟儲存確認彈出視窗 |
| Windows：Ctrl + Alt + R Mac：Command (⌘) + Return + R | 移至檔案名稱文字欄位 |
| Windows：Ctrl + Alt + O Mac：Command (⌘) + Return + O | 以簡報者模式檢視 |
| Windows：Ctrl + Alt + X Mac：Command (⌘) + Return + X | 剪下選取的頁面 |
| Windows：Ctrl + Alt + D Mac：Command (⌘) + Return + A | 複製 複製選取的頁面，並將其插入至其後 |
| Windows：Alt + Shift + 左／右方向鍵 Mac：Return + Shift + 左/右箭頭 | 移動至上一頁／下一頁 |
| Windows：Alt + [ / ] Mac：Return + [ / ] | 選取多頁 |
| Windows：Alt + Shift + 上/下方向鍵 Mac：Return + Shift + 上/下箭頭 | 將選取的頁面向上或向下移動一個位置 |
| Windows：Ctrl + Shift + 上/下箭頭 Mac：Command (⌘) + Shift + 上/下箭頭 | 將選取的頁面移至第一或最後一個位置 |
| Windows：Ctrl + Shift + Enter Mac：Return + Shift + Enter | 在選取的頁面後方插入新頁面 |
| Windows：Delete Mac：Command (⌘) + Return + Backspace | 刪除選取的頁面 |
| Windows：Alt + Shift + P Mac：Return + Shift + P | 選取「鋼筆工具」 |
| Windows：Alt + Shift + B Mac：Return + Shift + B | 選取「填充工具」 |
| Windows：Alt + Shift + E Mac：Return + Shift + E | 選取橡皮擦工具 |
| 同時按下兩個相鄰的箭頭鍵 | 對角線移動 |
| Shift + 方向鍵 | 以 10 單位為增量移動 |

# 使用者指南： 搭配 NVDA 使用Dot Pad

簡介

使用 NVDA 與Dot Pad（Dot Pad）的概述

NVDA（NonVisual Desktop Access）是由 NV Access 開發並發行、專為 Microsoft Windows 作業系統設計的免費開源螢幕閱讀器。NVDA 專為視障或低視力人士設計，提供語音與點字輸出功能，讓使用者能無縫地瀏覽與管理 Windows 應用程式。NVDA 由 NV Access 及全球社群共同開發，是 Windows 環境中首屈一指的無障礙輔助工具。

Dot Inc. 已開發並提供 NVDA Dot Pad 驅動程式，以確保 NVDA 螢幕閱讀器與觸覺圖形顯示器 Dot Pad 之間能無縫整合。安裝 Dot Pad 驅動程式，並透過它以嶄新且有效的方式體驗數位資訊。善用 NVDA 與 Dot Pad，以提升資訊可及性並提高工作效率。

功能概覽

NVDA 是一款專為協助視障使用者在 Windows 作業系統及各類應用程式中進行導航與互動而設計的螢幕閱讀器。NVDA Dot Pad 驅動程式透過將 NVDA 與 Dot Pad 連接，提供多行顯示功能，帶來超越傳統點字顯示器的使用體驗，從而強化 NVDA 的功能。安裝 NVDA Dot Pad 驅動程式後，將可使用以下功能：

- 在啟動或執行 NVDA 時，自動偵測並連線至 Dot Pad。

- 當連接至其他點字顯示器時，允許使用者切換至 Dot Pad 的連接。

- 將 NVDA 的輸出轉換為點字資料，並顯示於 Dot Pad 上。

- 將 NVDA 讀取的螢幕內容同時顯示於Dot Pad上的 300 格多行區域與 20 格區域中。

- 在 300 格多行區域與 20 格區域上同時顯示不同內容，並可獨立控制各區域。

- 將 Microsoft Excel 和 PowerPoint 的圖表資料輸出至Dot Pad。

- 刷新Dot Pad上的顯示內容。

- 使用Dot Pad按鍵來控制 NVDA 的基本導覽功能，並在Dot Pad上捲動多行點字及圖表資料。

系統需求

- 作業系統：Windows 8.1 或更高版本

※ 建議使用 Windows 10 或更高版本。

- NVDA 版本：NVDA 2023.4 或更高版本

※ 建議使用 NVDA 2024.1 或更高版本。

使用 NVDA 與 Dot Pad 的入門指南

安裝與設定

本節說明如何安裝及執行 NVDA 以及 NVDA Dot Pad 驅動程式。

安裝 NVDA

在將 NVDA 與 Dot Pad 搭配使用之前，必須先安裝 NVDA。您可從 NV Access 網站的「下載」頁面下載 NVDA。有關下載 NVDA、初始設定及執行程式的詳細資訊，請參閱《NVDA 使用者手冊》。

安裝 NVDA Dot Pad 驅動程式

若要將 NVDA 與Dot Pad連接並使用，必須安裝 NVDA Dot Pad驅動程式。以下步驟將引導您安裝並執行 NVDA Dot Pad驅動程式檔案：

- 點擊「下載 NVDA Dot Pad 驅動程式」連結，或掃描下方的 QR 碼，以下載 NVDA Dot Pad 驅動程式安裝檔案。

- 將 NVDA 點陣板驅動程式安裝檔案下載至您將執行該檔案的筆記型電腦或電腦上。

- 在 NVDA 版本 2023.4 或更高版本執行期間，執行已下載的 NVDA 點陣板驅動程式安裝檔案。

- 若出現「您要安裝 NVDA 附加元件嗎？」的提示視窗，請選擇「是 (Y)」以安裝該附加元件。

- 若出現通知視窗詢問：「您要重新啟動 NVDA 嗎？」，請選擇「是 (Y)」以重新啟動 NVDA 並套用外掛程式的變更。

- NVDA 重啟後，即表示 NVDA Dot Pad 驅動程式安裝已成功完成。

將 Dot Pad 連接到 NVDA

Dot Pad 可透過 BLE（藍牙低功耗）以無線方式連接至 NVDA。

※ 在嘗試將 Dot Pad 連接到 NVDA 之前，請確保已安裝 NVDA Dot Pad 驅動程式。

使用者可以自動連線至附近任何被識別的Dot Pad，或手動指定並連線至特定的Dot Pad。

自動連線

當 NVDA 正在執行時，它會偵測附近任何處於活躍狀態的Dot Pad，並自動嘗試連線至訊號最強的裝置。

※ 若已連接另一台點字顯示器，Dot Pad 的自動連接功能可能無法運作。

- 請前往 NVDA 選單 > 設定 > NVDA 設定 > 點字。

- 將點字顯示器設定為自動連線。

- 在「自動搜尋的顯示器」核取方塊中，選取 Dot Pad。

- 按下「確定」按鈕，系統將自動選取並連線至主裝置（PC）附近訊號最強的 Dot Pad。

※ 安裝 NVDA Dot Pad 驅動程式後，Dot Pad 通常會預先選取在「自動搜尋的顯示器」清單中。

手動連線

若 NVDA 已連接到另一台點字顯示器，或自動連線失敗時，使用者可透過 NVDA 設定手動選取並連線至 Dot Pad。

- 導航至 NVDA 選單 > 設定 > NVDA 設定 > 點字。

- 點擊「變更」按鈕，並從出現的點字顯示器清單中選取 Dot Pad。

- 按下 Tab 鍵，從埠清單中選取您所使用的 Dot Pad 的藍牙名稱。

- 按下「確定」按鈕，系統將透過震動確認已連線至藍牙名稱相符的 Dot Pad，並開始輸出點字。

- 選取完成後，請先按下「套用」按鈕，再按下「確定」按鈕以完成連線。

學習 NVDA 基本快捷鍵與操作

在將 Dot Pad 與 NVDA 搭配使用之前，建議先熟悉 NVDA 的基本快捷鍵與操作方式。掌握這些知識將有助於您有效運用 NVDA 與 Dot Pad 的各項功能。請參閱《NVDA 使用者指南》，以了解必要的指令鍵及常用快捷鍵。

- 執行 NVDA

- NVDA 基本指令

使用Dot Pad導航 NVDA

NVDA 使用兩種游標：系統焦點游標與導航物件游標。點字顯示器具備多行與單行兩種顯示區域，透過 NVDA 點字顯示器驅動程式，可讓這兩種游標在各自的顯示區域中發揮相應功能。 單行點字顯示器對應於系統焦點，而多行區域則與導航物件對應。使用者可同時有效管理這兩種游標，不僅能輕鬆存取資訊，更能體驗高效且嶄新的資訊存取方式。

使用Dot Pad導航系統焦點

在 NVDA 中，系統焦點指的是 Windows 中的預設游標，可透過鍵盤方向鍵或 Tab 鍵進行移動。此焦點允許使用者透過空格鍵或 Enter 鍵進行互動，並涵蓋所有可透過 Tab 鍵聚焦的螢幕元素。例如，使用者可透過按下 Tab 鍵和 Shift + Tab 鍵在控制項之間切換；亦可透過 Alt 鍵移動至選單列，接著使用方向鍵在選單中導航。

當此系統焦點移動時，NVDA 會朗讀相關變更。若 NVDA 點字板驅動程式已正確安裝並正在運行，系統焦點的內容將同時以點字形式顯示在Dot Pad的單行顯示器上。

以下是使用 NVDA 系統焦點進行導航的一些實用指令：

表 1 透過 NVDA 系統焦點進行導航的實用指令

| 名稱 | 桌面鍵 | 筆記型電腦鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告焦點 | NVDA+Tab | NVDA+Tab | 回報目前擁有焦點的控制項。按兩次將拼讀該資訊。按三次 將使用字元描述逐字朗讀。 |
| 視窗標題 | NVDA+t | NVDA+t | 讀出目前活躍視窗的標題。 按兩次將拼讀該資訊；按三次則會將其複製到剪貼簿 |
| 讀取視窗 | NVDA+b | NVDA+b | 讀取當前視窗的全部內容（對於對話方塊特別有用） |
| 讀取狀態列 | NVDA+End | NVDA+Shift+End | 若 NVDA 偵測到狀態列，則讀出其內容。按兩次會逐字拼讀該資訊。按三次 將其複製到剪貼簿 |

使用Dot Pad操控系統光標

與其他螢幕閱讀器一樣，NVDA 在可編輯文字區域或虛擬游標中（包括網頁瀏覽器中的）使用系統光標。系統光標是用於在可編輯文字區域或虛擬游標內導航文字的方法。 使用者可透過此導航方式逐字、逐詞或逐行移動。除非另有設定，當 NVDA 系統光標移動時，Dot Pad中單行與多行區域的點字光標都會同步移動。

移動系統光標的指令採用標準的 Windows 方向鍵導航方式。若要透過系統光標與 NVDA 檢閱光標分別獨立導航不同的文字區域，請按下 NVDA + 6 來關閉「跟隨系統光標」功能。關閉此設定後，使用方向鍵移動系統光標時，檢閱光標將不會隨之移動，因此Dot Pad多行區域中的點字光標也不會移動。

更多詳細資訊，請參閱官方《NVDA 使用者指南》中的第 <12.1.12.2. 跟隨系統光標> 節。

使用Dot Pad導航導航器物件

通常，在使用 NVDA 等螢幕閱讀器時，導航是透過系統焦點和系統光標來進行的。然而，若要以階層式方式導航螢幕，或在觸控輸入顯示器等特殊情況下，則會使用 NVDA 導航器物件。當使用導航器物件導航螢幕時，NVDA 從該物件讀取的內容會以點字形式顯示在Dot Pad的多行顯示器上。 此外，與導航器物件相關聯的 NVDA 檢視游標也會顯示在Dot Pad的多行顯示器上。

有關導航器物件和檢視游標（包括快捷鍵）的詳細資訊，請參閱《NVDA 使用者指南》中的以下章節：

- 5.4 物件導航

- 5.5 檢視文字

- 5.6 檢視模式

了解導航物件和檢視游標對於運用後續章節所述的雙點字顯示功能至關重要，因此務必熟悉這些功能。

使用點陣鍵盤按鍵導航 NVDA

使用者可透過Dot Pad上的按鍵直接控制 NVDA 並在螢幕上進行導航。這包含其他點字顯示器上可用的許多功能，以及Dot Pad獨有的功能，例如捲動多行點字及讀取圖表資料。可透過Dot Pad按鍵執行的指令如下：

表 2 Dot Pad按鍵的使用方法

| 名稱 | Dot Pad按鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 在 單行點字 | 向左平移（三角形） | 向後捲動Dot Pad 20 格 點字區中顯示的點字文本向左捲動。 |
| 在 單行點字 | 右平移（三角形） | 向前捲動 Dot Pad 20- Dot Pad上的20格點字區域中向前捲動。 |
| 在多行點字模式下向後捲動 | F1 鍵 | 在Dot Pad的多行點字區域中向後捲動（若可行）。 在圖表區域中，移至前一個圖表資料。 |
| 在多行點字區域中向前捲動 | F4 鍵 | 在Dot Pad的多行點字區域中向前捲動。 在圖表區域中，移至下一個圖表資料。 |
| 向後移動 | F2 鍵 | 在 Windows 檔案總管中移至上一個位置。 此動作等同於按下 Backspace 鍵或 Alt + 左箭頭鍵。 |
| 啟動當前導覽器物件 | F3 鍵 | 執行目前獲得焦點的導覽物件。 這類似於按下 NVDA + Enter。如果系統焦點與導覽物件同步，則 等同於按下 Enter 鍵。 |
| 移動至上一個項目 | 向左平移 + F1 鍵 | 將系統焦點從當前位置移至前一個項目。 這類似於在 PC 上按下向上箭頭鍵，或 標準點字顯示器上的空格鍵 + 點 1。 |
| 移至下一項 | 向右平移 + F4 鍵 | 將系統焦點移至當前位置的下一項。 這相當於在電腦上按下向下箭頭鍵 或在標準點字顯示器上按下空格鍵 + 點 4。 |
| 移至當前視窗中的第一個項目 | F1 + F2 鍵 | 將系統焦點移至當前視窗中的第一個項目。 在使用系統光標的應用程式（例如文字編輯器）中，此操作 會將游標移至最前面的字元。 |
| 移動至當前視窗中的最後一項 | F3 + F4 鍵 | 將系統焦點移至當前視窗中的最後一項。 在文字編輯器等使用系統光標的應用程式中，此操作 會將游標移至最後一個字元。 |

搭配 Dot Pad 雙盲文顯示器使用 NVDA

當將 Dot Pad 與 NVDA 搭配使用時，可同時以點字形式閱讀兩組不同的螢幕內容。例如，使用者可在多行區域顯示網頁，同時透過單行點字顯示器閱讀文字編輯器的內容，從而提升工作效率。 此外，亦可同時以點字形式閱讀文件的不同段落。此功能利用了 NVDA 的系統焦點與導航器物件可分別聚焦於不同螢幕區域的特性。詳細步驟如下：

- 將焦點移至您想在多行點字區域參考的內容上。

- 按下 NVDA + 7 關閉「跟隨導覽器物件系統焦點」功能。 
同時建議按下 NVDA + 6 來關閉「追蹤系統光標」。

- 導航物件將固定在指定區域，不再追蹤系統焦點。Dot Pad 多行區域中僅會以點字顯示導航物件的內容。

- 請主要透過系統焦點在工作區域（例如文字編輯器）中進行導航。

- 若要在多行區域中使用導航物件的焦點進行導航，請使用導航物件的鍵盤指令以及檢視游標的鍵盤指令。

在使用 NVDA 搭配雙點字顯示器時，以下是針對導覽器物件與檢閱游標的實用指令：

NVDA 導覽器物件指令

表 3 NVDA 導覽器物件指令

| 名稱 | 桌面鍵 | 筆電鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回報當前物件 | NVDA+ 數字鍵盤 5 | NVDA+Shift+O | 讀出當前導覽器物件的資訊。按兩次會拼讀該資訊，按三次則會將此 物件的名稱與值複製到剪貼簿。 |
| 移動至包含該物件的物件 | NVDA+ 數字鍵盤 8 | NVDA+Shift+上箭頭 | 移動至包含當前導覽器的物件 物件 |
| 移動至上一個物件 | NVDA+ 數字鍵盤 4 | NVDA+Shift+ 左箭頭 | 移動至當前導航物件之前的物件 |
| 移動至下一個物件 | NVDA+ 數字鍵盤 6 | NVDA+Shift+ 右箭頭 | 移動至當前導航物件後面的物件 |
| 移動至第一個包含的物件 | NVDA+ 數字鍵盤 2 | NVDA+Shift+ 向下箭頭 | 移動至當前導航物件所包含的首個物件。 |
| 移動至焦點物件 | NVDA+ 數字鍵盤減號 | NVDA+ 退格鍵 | 移動至目前擁有系統焦點的物件， 並將檢閱游標置於系統光標的位置（若系統光標正在顯示）。 |
| 將系統焦點或光標移至當前檢閱位置 | NVDA+Shift+ 數字鍵盤減號 | NVDA+Shift+ 退格鍵 | 按一次可將系統焦點移至當前導覽物件，按兩次則將系統光標移至檢閱游標的位置 |
| 啟動當前導航物件 | NVDA+ 數字鍵盤Enter | NVDA+Enter | 啟用當前的導覽器物件（類似於在該物件擁有系統焦點時，以滑鼠點擊或按下空格鍵） |
| 回報檢閱游標位置 | NVDA+Shift+ 數字鍵盤上的 Delete 鍵 | NVDA+Shift+ 刪除 | 回報檢閱游標所在處的文字或物件位置相關資訊。例如，這可能包含已閱讀文件的比例、距離頁面邊緣的距離，或是確切的螢幕位置。按兩次可提供更多詳細資訊。 |

NVDA 檢閱游標指令

表 4 NVDA 檢閱游標指令

| 名稱 | 桌面鍵 | 筆記型電腦鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在檢視模式下移動至最上方一行 | Shift + 數字鍵盤 7 | NVDA+Ctrl+ Home | 將檢閱游標移至文字的第一行 |
| 在檢閱模式下移動至上一行 | 數字鍵盤 7 | NVDA+上箭頭 | 將檢閱游標移至文字的前一行 |
| 在檢閱模式下報告當前行 | 數字鍵盤 8 | NVDA+Shift+. | 朗讀審閱游標所在的當前文字行。按兩次會逐字朗讀該行。按三次 次則會使用字元描述逐字朗讀該行。 |
| 移動至審閱模式中的下一 審閱中的下一行 | 數字鍵盤 9 | NVDA+ 向下箭頭 | 將審閱游標移至下一行文字 |
| 移動至末行 審閱中的最後一行 | Shift+數字鍵盤9 | NVDA+Ctrl+ End | 將檢閱游標移至文字的最後一行 |
| 在檢閱模式下移動至上一個單字 | 數字鍵盤 4 | NVDA+Ctrl+左箭頭 | 將檢閱游標移至文字中的上一個單字。 |
| 報告檢閱中的當前單字 | 數字鍵盤 5 | NVDA+Ctrl+. | 朗讀審閱 光標所在位置的當前單字。按兩次會拼讀該單字。按三次則會使用字元描述來拼讀該單字。 |
| 移動至下一個 審閱中的下一個 | 數字鍵盤 6 | NVDA+Ctrl+ 右箭頭 | 將審閱游標移至文字中的下一個單字 |
| 移動至 審閱模式下 | Shift+數字鍵盤 1 | NVDA+Home | 將檢閱游標移至檢閱模式中當前行的 文本中 |
| 移至 檢閱 | 數字鍵盤 1 | NVDA+左箭頭 | 將檢閱游標移至文字中當前行上的前一個字元 |
| 在檢閱模式下報告當前字元 | 數字鍵盤 2 | NVDA+. | 朗讀審閱游標所在文字行中的當前字元。按兩次會朗讀該字元的描述或範例；按三次則會朗讀該字元的十進位數值及 十六進位數。 |
| 移至 檢閱 | 數字鍵盤 3 | NVDA+ 右箭頭 | 將審閱游標移至當前文字行中的下一個字元 |
| 移動至 審閱模式下的行尾 | Shift+數字鍵盤3 | NVDA+End | 將檢閱游標移至當前文字行的末尾 |
| 用 評論 | numpadPlus | NVDA+Shift+a | 從評論游標的當前位置開始朗讀，並隨著 並隨讀取進度移動光標 |
| 從審閱中選取並複製 游標 | NVDA+F9 | NVDA+f9 | 從審閱游標的當前位置開始執行「先選取再複製」的流程。實際操作將不會執行，直到 您告知 NVDA 文字範圍的結束位置 |
| 選取並複製至檢閱游標 | NVDA+f10 | NVDA+f10 | 首次按下時，會選取從先前設定為起始標記的位置起，至審閱游標當前位置（含該位置）為止的文字。若系統游標能抵達該文字，系統將移動至所選文字處。再次按下此鍵盤組合後，文字將被複製到 Windows 剪貼簿 |

在Dot Pad上記錄 Microsoft Excel 圖表

當與 NVDA 連線時，若您正在使用包含圖表的試算表文件或 PowerPoint 簡報，您可以將圖表內容讀作文字，同時確認其為條形圖。條形圖會被轉換並顯示在點陣顯示器的多行區域中。無論 Microsoft 文件中的圖表類型為何，當顯示在點陣顯示器上時，都會被轉換為條形圖。詳細步驟如下：

- 開啟包含圖表的 Microsoft Excel 試算表或 PowerPoint 文件。

- 按下 CTRL + Alt + 5 鍵，將焦點移至圖表區域。

- 使用方向鍵將焦點移至圖表標題。

- 圖表資料將以條形圖的形式顯示於 Dot Pad 的多行顯示區中。

- 若圖表資料過於龐大而無法一次顯示完畢，您可以透過Dot Pad上的按鍵，以與捲動多行文字相同的方式捲動瀏覽圖表資料。

在 NVDA 中設定點陣鍵盤的指引

在 NVDA 中調整Dot Pad設定

點字綁定（預設為自動）

Dot Pad綁定是一項設定，用於決定當 NVDA 在螢幕上輸出內容時，哪個游標的內容將以點字形式顯示。預設情況下，此設定為自動綁定。當設定為自動時，無論是導航物件／檢視游標還是系統焦點的內容，只要其內容發生變化，都會以點字形式輸出。使用者可選擇將點字輸出設定為跟隨系統焦點或檢視游標的內容。

使用Dot Pad時，建議將點字綁定設定為「系統焦點」。此配置會自然地將系統焦點內容傳送至單行點字顯示器，而將導覽物件與檢閱游標的內容傳送至多行顯示器，藉此避免混淆。切換點字綁定的快捷鍵為 NVDA + CTRL + T。

設定 Dot Pad 按鍵功能

使用者可自訂Dot Pad上的按鍵功能，以執行不同的 NVDA 指令。設定流程與設定標準鍵盤指令類似。詳細步驟如下：

- 前往 NVDA 選單 > 偏好設定 > 輸入手勢。

- 在功能類別中找到所需的功能。

- 按下 Tab 鍵以選取「新增」按鈕。

- 按下Dot Pad上的按鍵，將其與此功能關聯。例如，在此模式下按下 F1 鍵，將使其原有功能被「向後捲動多行點字」所取代。

- 此時將彈出對話方塊，詢問是否將此設定套用至所有鍵盤佈局、僅套用至桌面佈局，或僅套用至筆記型電腦鍵盤佈局。

- 使用方向鍵將焦點移至所需的鍵盤佈局，然後按下 Enter 鍵進行選取。

- 鍵盤指令現已註冊完成。

使用者指南：搭配 Jaws 使用Dot Pad

簡介

JAWS 簡介

本手冊提供有關將 Dot Pad 與 JAWS 連接及使用的說明。本手冊假設您已安裝並正常運作 JAWS，且熟悉其說明文件；您可在該文件中找到有關所有可用點字功能的全面資訊。

系統需求

若要將Dot Pad與 JAWS 搭配使用，您需要：

Windows

- 版本 10 或更高版本

JAWS

- 2025 版或更高版本

連接流程概述

將您的Dot Pad連接至 JAWS

將您的Dot Pad連接至 JAWS 只需簡單的兩個步驟：

1. 將Dot Pad連接至您的電腦。您可以使用 USB 傳輸線或藍牙連接。

2. 設定 JAWS 以使用Dot Pad。這包括告知 JAWS 您正在使用的裝置，以及您希望使用的連線類型。

使用 USB 傳輸線連接

使用 USB 傳輸線連接Dot Pad

將Dot Pad連接至電腦最簡單的方式是使用 USB 傳輸線。若您的電腦具備 USB-A 連接埠，可使用Dot Pad隨附的傳輸線；若電腦具備 USB-C 連接埠，則可使用 USB-C 轉 USB-C 傳輸線。

1. 將線材的一端插入 Dot Pad 左側的 USB 連接埠。此為資料埠，位於裝置頂部靠近連接埠處，並標有「d」字樣。

2. 將線材的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。

設定 JAWS 進行 USB 連線

當 Dot Pad 透過 USB 連接線連接後，請依照以下步驟在 JAWS 中進行設定：

- 按下 INSERT+J 鍵以開啟 JAWS 視窗。

- 按下 ALT+O 開啟「選項」選單，並選擇「點字」以開啟「點字基本設定」對話方塊。

- 按下 TAB 鍵移動至「新增點字顯示器」按鈕，然後按下 ENTER 鍵。

- 在點字顯示器清單中，選擇「Dot Pad」，按下空格鍵進行選取，然後選擇「下一步」。

- 在「選擇輸出埠」對話方塊中，選擇「下一步」。

- 請確認已將Dot Pad選為主要顯示器。

- 點選「完成」。系統將提示您重新啟動 JAWS 以使變更生效。點選「確定」關閉此訊息，然後再次點選「確定」關閉「點字基本設定」對話方塊。

- 退出並重新啟動 JAWS。您的 Dot Pad 現已透過 USB 與 JAWS 建立連線

透過藍牙連接

藍牙連線完全由 JAWS 點字設定管理。透過藍牙連線的正確步驟如下：

- 按下 INSERT+J 鍵以開啟 JAWS 視窗。

- 按下 ALT+O 開啟「選項」選單，並選擇「點字」以開啟「點字基本設定」對話方塊。

- 按下 TAB 鍵移動至「新增點字顯示器」按鈕，然後按下 ENTER 鍵。

- 在點字顯示器清單中，選擇「Dot Pad」，按下空格鍵進行選取，然後選擇「下一步」。

- 在「選擇輸出埠」對話方塊中，直接選擇「下一步」，不更改埠設定。

- 請確認已將Dot Pad設為主要顯示器。

- 點選「完成」。系統會提示您重新啟動 JAWS 才能使變更生效。點選「確定」關閉此訊息，然後再次點選「確定」關閉「點字基本設定」對話方塊。

- 開啟Dot Pad。

- 退出並重新啟動 JAWS。

- 當 JAWS 重新啟動時，將會出現「藍牙掃描器」對話方塊。從清單中選取您的Dot Pad，然後點選「連線」。

「藍牙掃描器」對話方塊將關閉，Dot Pad將開始透過藍牙與 JAWS 進行通訊。

一旦完成 JAWS 的設定，每次重新啟動時，它都會自動偵測並連線至您的Dot Pad。為確保此功能正常運作，您必須在啟動 JAWS 之前先開啟Dot Pad。

JAWS 與Dot Pad使用概覽

現在您的 Dot Pad 已連線，您可以透過在電腦上瀏覽 Windows、網頁及應用程式來測試其功能。若您曾使用過 JAWS，將會感到非常熟悉；若您是初次接觸 JAWS 與點字，請參閱 JAWS 說明系統中的「JAWS 與可刷新點字」章節以獲取更多詳細資訊。

點陣板顯示器

點陣顯示器有兩個顯示區：一個大型多行顯示區，以及一個單行顯示區。與其他螢幕閱讀器不同，JAWS 主要使用大型顯示區來顯示大部分的點字內容。單行 20 格顯示區則用於狀態格。

關於 20 格顯示器：

螢幕佈局如下所示。

- 前三個儲存格

- 前三個儲存格分別顯示您的水平（x 軸）像素位置（搭配螢幕游標）、行號（搭配虛擬游標），以及／或語音輸出索引號（在語音輸出模式下）。

- 第四個儲存格

- 第四個儲存格顯示當前活躍的游標類型：p（PC 游標）、v（虛擬游標）、j（JAWS 游標）、i（隱形游標）或 b（點字游標）。

- 第五個儲存格

- 第五個儲存格顯示當前的點字模式：l（行模式）、s（結構模式）、x（語音輸出模式）或 i（屬性模式）。

- 接著，您會看到兩個以逗號分隔的數字。第一個數字代表Dot Pad上手標所在的橫行。逗號後的數字則是該行上的字元（或欄）編號。這有助於您快速在顯示畫面上的任何位置找到手標。

使用Dot Pad按鈕進行導航

Dot Pad上的六個按鈕提供了一種便捷的方式，讓您無需使用電腦鍵盤，即可直接透過裝置進行導航和閱讀。從左至右，它們的功能如下：

- 向左平移：顯示上一頁的點字內容。

- F1：將分割的點字區域向左平移。

- F2：按下「Esc」鍵。

- F3：按下 Enter 鍵。

- F4：將分割的點字區域向右平移。

- 向右平移：顯示下一頁點字

您也可以使用以下鍵盤組合：

- 向左平移 + F1：按下向上箭頭鍵。

- 向左平移 + F2：按下左箭頭鍵。

- F1 + F2：按下「Home」鍵。

- F1 + F3：按下 Shift + Tab。

- F2 + F4：按下 Tab 鍵。

- F3 + F4：按下 End 鍵。

- F3 + 向右平移：按下右箭頭鍵。

- F4 + 向右平移：按下向下箭頭鍵。

- F1 + F4：開啟「設定點字檢視」對話方塊

若您忘記這些鍵的功能，可按下 JAWS 鍵 + 1 來開啟鍵盤提示。此時Dot Pad將顯示您按下的鍵及其功能。您可按下 Escape 鍵或Dot Pad上的 F2 鍵來關閉鍵盤提示。

所有這些鍵位皆可透過 JAWS 鍵盤管理員重新映射至任何 JAWS 功能。如需了解操作方法，請參閱 JAWS 說明系統中「自訂 JAWS for Windows」章節的「使用鍵盤管理員」主題。

使用縮寫點字

首次設定 JAWS 時，預設會選取「電腦點字輸入」。若要使用縮寫點字，請執行以下步驟：

- 按下 INSERT+F2 並選取「設定中心」。

- 若要將變更套用至所有應用程式，請按下 CTRL+SHIFT+D 載入 JAWS 預設設定。若要將變更套用至特定應用程式，請從「應用程式」下拉式選單中選取該應用程式。

- 在「搜尋」編輯框中，輸入「Translation」（不包含引號）。

- 按下向下箭頭鍵，在樹狀視圖的篩選搜尋結果中移動至「Translation」，然後按下 ENTER 鍵將焦點移至「Translation」群組。按下向右箭頭鍵展開該群組。

- 按下空格鍵，在「輸出」下拉式選單中循環切換不同設定，以設定點字閱讀模式。

第一個選項始終為「電腦點字」。其他可用選項則取決於當前選取的語言。例如，若選取「英語（美國）」，則可用的輸出模式包括「美國英語一級」、「美國英語二級」、「統一英語點字一級」及「統一英語點字二級」。

多行點字支援

換行模式

JAWS 預設即提供多行點字支援。當您瀏覽網頁和文件時，JAWS 會顯示Dot Pad能容納的盡可能多的點字內容。這是 JAWS 的預設運作方式，稱為「換行模式」。

裁切模式

若您正在檢視表格或試算表，JAWS 會自動切換至盡可能顯示當前欄位內容的模式。當您在表格中導覽時，垂直對齊會被保留，使資訊更易於閱讀與理解。此功能稱為「裁切模式」，當您處於表格或試算表中時，JAWS 會自動切換至此模式。

設定點字模式

若您希望手動在這些模式之間切換，可使用「設定點字檢視」對話方塊。您可透過在點字鍵盤上按下 F1+F4 來開啟此對話方塊。更多詳細資訊請參閱 JAWS 說明文件。

使用「分割點字」

「分割點字」功能可讓您在同一台點字顯示器上檢視來自不同位置的內容。當「分割點字」檢視處於啟用狀態時，您的顯示器會被水平線分割為兩個區域。

啟用分屏點字

要啟用「分割點字」檢視，請按下 ALT+INSERT+V（筆記型電腦佈局下為 ALT+CAPS LOCK+V）以開啟「選擇點字檢視」對話方塊。您也可以在點字鍵盤上按下 F1+F4。

對話方塊開啟後，您將看到可用檢視模式的清單。選擇您要使用的檢視模式，然後點選「確定」。該檢視模式將在當前的 JAWS 工作階段中持續生效。重新啟動 JAWS 後，系統將恢復預設設定。

當分屏檢視處於活躍狀態時，您的當前位置會顯示在區域一（上方），而活躍檢視的內容則顯示在區域二（下方）。若要變更此設定：

- 請再次開啟「選取點字檢視」對話方塊並啟用它，

- 您將進入一個會根據當前情境動態變更的選項清單。

- 使用方向鍵移動至您要變更的選項，例如「顯示分割資料 – 位於底部」，並按空格鍵切換該選項，

- 按下 Enter 鍵以確定對話方塊。

- 請注意，此選項清單還允許您選擇是否顯示水平分隔線，並在裁切模式下提供其他選項

對於大多數檢視模式，您可以獨立瀏覽分割區域。若要在分割檢視中瀏覽文字，請使用點陣鍵盤上的 F1 和 F4 鍵向左或向右平移。

預設為「不分割」，此時會使用整個多行顯示區域來呈現當前應用程式的點字內容。

有幾種「分割點字」檢視模式，相關內容可參閱 JAWS 說明文件。例如，選取「緩衝文字」會擷取您當前位置的文字，並將其顯示在區域二中。一旦建立緩衝區，您即可導航至其他位置，甚至切換至不同的文件或應用程式，而緩衝的文字仍會保留。

有關「分割點字」的更多資訊，請參閱 JAWS 說明系統中「使用 JAWS 與可刷新點字顯示器」章節的「分割點字」主題。

使用 JAWS 與Dot Pad存取數學內容

JAWS 可協助學生透過語音與點字，閱讀並研讀網頁及 Microsoft Word 文件中的數學題目。它會以清晰、自然的語言描述數學表達式，類似於教師在課堂上的解說方式。這讓使用 JAWS 的學生能夠像視力正常的同學一樣閱讀數學內容

在網頁上閱讀數學內容

JAWS 支援在 Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Adobe Reader 以及 Microsoft Word 中閱讀 MathML 內容（前提是文件標記正確）。MathML 是一種網頁語言，可讓瀏覽器以與紙本完全相同的方式顯示數學與科學方程式。

當 JAWS 在網頁上偵測到 MathML 時，它會先描述該數學表達式，然後說出「數學內容」。 若您正在使用已啟用「縮寫點字」功能的Dot Pad，Dot Pad將顯示「數學」，隨後以點字數學代碼呈現該數學表達式。若表達式過長，您可以使用Dot Pad的捲動按鈕閱讀剩餘內容。若 JAWS 設定為「電腦點字」，Dot Pad將顯示一則訊息，說明您需要啟用「縮寫點字」才能檢視數學內容。

當焦點位於數學表達式上時，您可按下 Dot Pad 上的 Enter 或 F3 鍵，以開啟「數學檢視器」，該功能可讓您透過語音和點字更詳細地探索該表達式。您可按下 Dot Pad 上的 Escape 或 F2 鍵退出「數學檢視器」。

在 Microsoft Word 中閱讀數學內容

當 JAWS 在 Word 文件中偵測到數學方程式或公式時，會將題目朗讀出來，並說出「數學內容」。此時您可以按下組合鍵 Insert + 空格鍵，接著按下等號鍵，以開啟 JAWS 數學檢視器並更詳細地研究該方程式。您可透過按下Dot Pad上的 Escape 或 F2 鍵來退出數學檢視器。

有關如何使用 JAWS 處理數學內容的完整說明，包括導覽「數學檢視器」的進一步細節，請參閱 JAWS 說明系統中的「存取數學內容」章節。

使用者指南：搭配 VoiceOver 使用點陣鍵盤

VoiceOver 與點陣鍵盤簡介

VoiceOver 是一款整合於 Apple 作業系統中的進階螢幕閱讀器，旨在透過提供聽覺與觸覺回饋，協助視障使用者。

當與 Dot Pad 搭配使用時，VoiceOver 會針對文字和圖形提供觸覺回饋，打造出全面且直覺的無障礙解決方案。

這種協同作用使視障使用者能夠更有效率且更具生產力地與裝置互動。

Dot Pad 透過提供即時點字輸出來增強此體驗，其運作方式類似於其他點字顯示器，但具備可同時顯示多行點字的額外優勢。此功能讓使用者能更有效率地閱讀大量螢幕內容。多行點字預覽模式讓使用者能夠快速且有效地理解螢幕佈局，徹底改變了螢幕閱讀器使用者的生產力。

此外，Dot Pad 還能將螢幕上的圖像即時轉化為觸覺圖形。

使用者可放大或縮小這些圖像，或將其反轉以進行細部閱讀，並可水平或垂直捲動以徹底探索大型圖像。此外，某些應用程式還允許使用者在 Dot Pad 上透過觸覺感知圖表，從而提升整體無障礙使用體驗。

功能概覽

當連接至 Apple VoiceOver 時，Dot Pad 提供以下功能：

注意：

括號內標註作業系統名稱的功能僅限於該作業系統。未標註作業系統名稱的功能則適用於所有 Apple 作業系統。

- 單行點字輸出：

VoiceOver 的內容會即時以點字形式顯示於 Dot Pad 的單行點字

顯示器上以點字形式即時顯示。

- 多行點字輸出（iOS 與 iPadOS）：

以多行點字顯示螢幕內容，讓使用者能透過 Dot Pad 的多行點字顯示器

Dot Pad 的多行點字顯示器使用預覽模式及其他功能。

- 即時觸覺圖像顯示：

當 VoiceOver 游標聚焦於螢幕上的特定物件時，對應的圖像會顯示在 Dot Pad 上。

- 利用 VoiceOver 辨識功能顯示觸覺圖像：

啟用「VoiceOver 辨識」功能後，系統會以語音及點字文字的形式，提供當前焦點物件或周圍螢幕影像的描述，並同時

在Dot Pad（Dot Pad）上以觸覺方式顯示這些圖像。

- 圖表顯示：

某些應用程式（例如股票應用程式）可在Dot Pad以觸覺方式顯示圖表，並搭配語音圖表（聲化技術）。

- 使用Dot Pad按鈕控制 VoiceOver 及修改快捷鍵：

透過Dot Pad上的按鈕與 VoiceOver 互動，這些按鈕亦可自訂以執行特定的 VoiceOver 指令。

系統需求

Dot Pad 相容於以下 Apple 作業系統上的 VoiceOver：

- iOS 15.2 及後續版本

- iPadOS 15.2 及後續版本

- macOS 13.3 及後續版本

- VisionOS 1.0 及後續版本

在 iOS 與 iPadOS 上使用 Dot Pad

功能概覽

在 iOS 和 iPadOS 中，您可以像使用任何其他點字顯示器一樣，透過 Dot Pad 上的 VoiceOver 閱讀螢幕內容。自 iOS 及 iPadOS 18.0 起，使用者不僅能利用多行點字輸出功能，還能透過觸覺閱讀圖片和圖表。

系統需求

最低要求：可執行 iOS 或 iPadOS 15.2 或更新版本的 iPhone 和 iPad。

若要使用多行點字輸出功能：需能執行 iOS 或 iPadOS 18 或更新版本的 iPhone 和 iPad。

將 Dot Pad 連接到 VoiceOver

以下是將 Dot Pad 連接至 iPhone 或 iPad 的步驟：

- 開啟 VoiceOver。

- 前往 [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [點字]

- 確認您的 Dot Pad 的藍牙裝置名稱，並在螢幕底部顯示的裝置清單中找到對應的裝置，然後進行連線。

- 當Dot Pad震動，且您聽到 VoiceOver 中表示已連接點字裝置的特定嗶聲時，即表示連線成功。此時，Dot Pad上的 LED 指示燈將轉為藍色。

注意：

若要將已連接的 Dot Pad 從 VoiceOver 中斷開連線，請長按已連接的裝置，或透過 VoiceOver 旋轉器中的「動作」選單選擇「更多」，然後點選「忘記此裝置」。Dot Pad 將被斷開連線。

使用單行點字顯示器閱讀內容

當 VoiceOver 與Dot Pad成功連線後，可在Dot Pad上顯示內容的可用功能將取決於您所使用的 iOS 或 iPadOS 版本。

- iOS 或 iPadOS 18.0 之前的版本：
VoiceOver 的內容將即時顯示於 Dot Pad 的單行點字顯示器上。

- iOS 或 iPadOS 18.0 及以上版本： 
內容將同時顯示於 Dot Pad 的多行與單行點字顯示器上，讓使用者能同時閱讀更長篇的內容。

在單行點字顯示模式下，使用者可依行捲動內容：

- 左橫向捲動鍵（左側三角形按鈕）：捲動至上一行。

- 右側橫向捲動鍵（右側三角形按鈕）：捲動至下一行。

使用多行點字顯示器閱讀內容

當 VoiceOver 與Dot Pad連接時，使用者可同時以多行點字形式閱讀螢幕內容。多行點字的優勢在於能快速且精確地閱讀大量螢幕內容。此外，相較於傳統螢幕閱讀器，多行點字輸出的預覽模式能讓使用者更有效率地掌握螢幕版面配置。

VoiceOver 的多行點字輸出功能提供四種不同的模式來顯示螢幕內容。這些選項可在 VoiceOver 旋轉器中的「點字文字模式」下進行調整。四種選項如下：

- 點字文字模式 > 閱讀模式：
這是多行點字輸出的預設選項。若螢幕上有文字，便會在多行點字顯示器上顯示文字；若有圖片，則會顯示圖片。

- 點字文字模式 > 閱讀模式（無圖片）：
此選項會忽略圖片，僅在多行點字區域顯示文字。

- 點字文字模式 > 預覽模式：
此模式會從當前位置開始，提供螢幕上項目的簡要清單。

- 點字文字模式 > 圖片：
此選項僅在多行點字區域輸出圖片與圖表，不包含文字。

透過使用這些模式，使用者可根據自身需求客製化數位體驗，從而提升工作效率與無障礙使用體驗。

基本多行點字輸出模式（點字文字模式 > 閱讀模式）

「閱讀模式」是預設選項，可根據上下文靈活地在多行點字顯示器上顯示點字文字或圖形。當使用者將焦點置於圖片或圖表上時，多行點字顯示器會以觸覺方式呈現該內容；當使用者將焦點置於文字上時，則可顯示最多八行的點字。

顯示點字文字時，會從最頂端一行開始顯示，且當前焦點所在的項目會位於最上方。此外，為了標示該項目為第一項，螢幕內容前方會顯示一個填滿 1 至 8 號所有點的點陣格。

若要捲動多行點字顯示器，請使用點字鍵盤上的 F1 和 F4 鍵。

單行點字顯示器會與多行顯示器保持同步。

圖像跳過模式（點字文字模式 — 閱讀模式（無圖像））

當在「點字文字模式」旋鈕中選取「閱讀模式（無圖像）」選項時，即使游標位於圖像或圖表上，VoiceOver 也不會朗讀圖形資訊。取而代之的是，多行點字顯示器將顯示圖像的替代文字、圖像控制項的名稱，或是圖表的名稱。這讓使用者能夠專注於文字內容，同時仍能透過替代描述辨識圖像和圖表的存在。

快速螢幕導覽模式（預覽模式）

預覽模式會將螢幕項目依序排列於多行點字顯示器上，並以當前焦點位置為起點。Dot Pad最多可同時顯示八個螢幕項目，每個項目的文字長度上限為 20 個點字字元。若某項目的長度超過 20 個字元，第 20 個字元之後的文字將被省略。

若要詳細閱讀已彙總的螢幕項目，請閱讀單行點字顯示器。例如，若要詳細閱讀第一行當前焦點所在的項目，請按下右側橫向導航鍵，以探索該焦點螢幕項目的完整內容。

圖片檢視模式（圖片）

當選取「圖片」選項時，Dot Pad 的運作方式與 iOS 或 iPadOS 18.0 以下版本相似。在此模式下，多行點字顯示器將不會顯示點字文字，而是專門顯示圖片和圖表。有關在 Dot Pad 上檢視螢幕圖片的詳細資訊，請參閱第 <2.6. 在 Dot Pad 上檢視螢幕圖片> 節。

在 Dot Pad 上顯示螢幕圖像

基本圖像輸出設定

當 VoiceOver 將焦點置於包含圖像資訊的物件上時，該圖像會以觸覺形式顯示於 Dot Pad 上。

步驟：

- 請確認Dot Pad已連接至您的裝置，並導航至主畫面。

- 使用 VoiceOver 將焦點移至主畫面上的任何應用程式圖示。

- Dot Pad上的 300 格圖形顯示區將呈現該應用程式圖示的輪廓，而 VoiceOver 的內容則會以點字形式顯示在Dot Pad的 20 格區域中。

透過遵循以下步驟，使用者便能利用「點觸板」搭配 VoiceOver，輕鬆辨識並與裝置上的圖形資訊進行互動。

圖片的放大／縮小

VoiceOver 允許您放大或縮小在Dot Pad（Dot Pad）上以觸覺顯示的圖片。此功能有助於您更精確地閱讀圖片的細節。若要使用此功能，請將「點字縮放」選項新增至您的旋轉器設定中。請依照以下步驟放大或縮小圖片：

步驟：

- 將 VoiceOver 游標置於您要放大或縮小的圖片上。

- 在螢幕上以兩根手指旋轉（順時針或逆時針），從旋轉器中選取「點字縮放」。

- 用一隻手指向下滑動以放大圖片。用一隻手指向上滑動以縮小圖片。

- 縮放等級範圍為 0% 至 100%。

- Dot Pad將立即重新整理，以反映縮放變更。

透過遵循這些步驟，使用者可以輕鬆調整Dot Pad上的圖片大小，以提升您的觸覺閱讀體驗。

瀏覽圖片

當圖片被放大時，其尺寸可能會超過 Dot Pad 的顯示區域。在此情況下，使用者可使用圖片捲動功能來瀏覽放大的圖片。此功能同時支援水平與垂直捲動。若要啟用此功能，請在 Rotor 設定中新增「點字垂直捲動」與「點字水平捲動」。請依照以下步驟捲動圖片：

步驟：

- 將 VoiceOver 游標置於任何圖像物件上（例如應用程式圖示或圖片）。

- 水平捲動：

- 將旋轉器設定為「點字水平平移」。

- 用一隻手指向下滑動，將觸覺圖形向左捲動。

- 用一隻手指向上滑動，將觸覺圖形向右捲動。

- 垂直捲動：

- 將旋轉器設定為「點字垂直平移」。

- 用一隻手指向下滑動，將觸覺圖形向上捲動。

- 用一隻手指向上滑動，將觸覺圖像向下捲動。

透過這些步驟，使用者即使面對超出點陣板顯示範圍的圖片，也能瀏覽整個影像，確保您能有效存取放大後圖片的所有部分

圖像反轉

此功能可讓使用者將觸覺圖像的輪廓從凸起狀態轉換為反轉狀態，有助於更清楚地理解圖像。以下是使用圖像反轉功能的步驟：

- 將 VoiceOver 游標置於任何圖像物件上（例如應用程式圖示或圖片）。

- 確保圖片顯示在Dot Pad（Dot Pad）的圖形區域內。

- 將旋轉器設定為「反轉點字」選項。

- 用一隻手指向下滑動以執行反轉操作。Dot Pad上的圖像將從凸起狀態切換為反轉狀態。

- 若要將圖像恢復為標準模式，請再次將旋轉器設定為「反轉點字」選項。

- 用一隻手指向上滑動以停用反轉功能，將圖像恢復至原始的 凸起狀態。

使用 VoiceOver 辨識功能在 Dot Pad 上閱讀圖片

即使 VoiceOver 最初未能將某個物件識別為圖片，您仍可利用 iOS 和 iPadOS 14 及以上版本的 AI 功能來蒐集圖片資訊。

經分析後的影像資料會透過語音描述傳達，並以觸覺圖形和點字形式顯示於Dot Pad。

要使用 VoiceOver 辨識功能，使用者需為手動 VoiceOver 辨識指令設定自訂手勢。請依照以下步驟操作：

- 前往 [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [VoiceOver 辨識]。

- 確保「圖片描述」開關已開啟。若未開啟，請雙擊該開關以啟用此功能。

- 系統將下載進行影像描述所需的資料。

- 下載完成後，請使用返回手勢或返回按鈕回到 VoiceOver 設定畫面。

- 前往 [指令] > [觸控手勢]，並在 VoiceOver 手勢清單中選取所需的觸控手勢。找到並新增「圖片描述」。

- 設定此自訂手勢後，使用者現在即可在螢幕上的任何位置使用它來觸發基於 AI 的圖片描述。

設定完成後，VoiceOver 將提供焦點物件或周圍螢幕區域的描述，並將相關資訊以觸覺圖形的形式顯示於Dot Pad（Dot Pad）上。

閱讀圖表

使用者可透過以下步驟，在 Dot Pad 上使用股票應用程式查看股票圖表：

- 在您的裝置上開啟股票應用程式。

- 選擇您要分析的股票。

- 將 VoiceOver 焦點移至顯示股票圖表的區域。

- 股票圖表將顯示於點觸板（Dot Pad）上，讓您能透過觸覺解讀圖表。

iOS 與 iPadOS 中的 Dot Pad 快捷鍵清單

以下是可與點陣鍵盤按鍵搭配使用的預設 VoiceOver 指令：

1 預設 VoiceOver 指令與Dot Pad按鈕對應表。

| 名稱 | 按鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 單行點字顯示器 左平移 | 向左捲動鍵 | 將單行點字顯示器捲動至上一行。 |
| 多行點字顯示器向左捲動 | F1 鍵 | 將多行點字顯示器捲動至上一單位。 |
| 移至起始位置 | F2 鍵 | 移動至主畫面。 |
| 啟動選取項目 | F3 鍵 | 啟動目前焦點所在的項目（相當於用一隻手指雙擊）。 |
| 多行點字顯示器 向右捲動 | F4 鍵 | 將多行點字顯示器捲動至下一單位。 |
| 單行點字顯示器向右捲動 | 向右捲動鍵 | 將單行點字顯示器捲動至下一行 |
| 移動至上一項 | 向左捲動鍵 + F1 鍵 | 從當前位置移動至上一個項目（相當於用一隻手指向左滑動）。 |
| 移動至下一個項目 | 向右平移 + F4 鍵 | 從當前位置移動到下一個項目（相當於用一隻手指向右滑動）。 |
| 移動至第一個項目 | F1 + F2 鍵 | 跳至螢幕上的第一個項目（相當於用四根手指在螢幕頂端輕點）。 |
| 移動至最後一項 | F3 + F4 鍵 | 移動至螢幕上的最後一個元素（相當於在螢幕底部以四指輕點）。 |

這些指令讓使用者能夠透過「Dot Pad」配合「VoiceOver」，有效地瀏覽裝置並與其互動。

修改Dot Pad快捷鍵

使用者可根據個人偏好，自訂Dot Pad上的平移鍵和功能鍵。例如，您可以將 F1 鍵的功能從「導航至上一項」變更為「切換螢幕遮罩」。操作方法如下：

- 在Dot Pad連接狀態下，前往 [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [點字]。

- 找到並將焦點移至「DPA320A xxxx（您的裝置專屬藍牙名稱）」。

- 將「旋轉器」選項調整為「動作」。預設的「旋轉器」選項即設定為「動作」。

- 用一隻手指向上／向下滑動以找到 [更多資訊]，然後雙擊以選取它。

- 定位並執行 [點字指令] 按鈕，以顯示指令類別清單。

- 從 [點字]、[裝置]、[互動]、[鍵盤]、[導航]、[旋轉器] 及 [VoiceOver] 中選擇所需的類別。

- 在此文件中，以 [導航] 為例進行說明。
前往 [導航] > [移動至下一段落] > [指派新點字鍵]。

- 當鍵盤輸入彈出視窗出現時，按下您要指派給「移至下一段落」功能的點陣鍵盤功能鍵。

- 在此文件中，以修改 F2 鍵為例。

- 當使用者按下 F2 按鈕時，會出現警告訊息，指出 F2 鍵已處於使用中。

- 若要覆寫並重新指派該鍵，請點擊 [指派新點字鍵] 按鈕。

- 現在，F2 鍵將用於移動至上一段落。

- 若要保留原始的鍵位設定，請使用 VoiceOver 的「返回」手勢來關閉警告彈出視窗。

在 macOS 上使用Dot Pad

本節提供關於將 Dot Pad 連接至 macOS VoiceOver 並加以使用的完整指南。在繼續之前，請先熟悉以下關鍵術語：

- VO 鍵：
此術語指用於執行 VoiceOver 指令的修飾鍵組合。VO 鍵可以是 Control 鍵 + Option 鍵，或是 Caps Lock 鍵。

- VoiceOver 工具程式：
這是「輔助使用」設定中的子選單，您可在此管理所有 VoiceOver 設定。

- 群組與層級結構：
macOS VoiceOver 會將螢幕上的物件組織成階層結構。例如，在「郵件」應用程式中，若要找到「新郵件」和「刪除」等按鈕，您必須在工具列的階層結構中進行導航。同樣地，表格會以高階結構呈現，若要讀取個別儲存格的內容，您必須深入表格的低階階層。這種階層式組織遵循 SwiftUI 或 UIKit 所定義的樹狀結構。

了解這些術語，將有助於您在使用 macOS VoiceOver 時，更有效地操作Dot Pad並善用其各項功能。

功能概覽

在 macOS 中，使用者可以透過 VoiceOver 在Dot Pad（Dot Pad）上閱讀螢幕內容，就像使用任何其他點字顯示器一樣。此外，使用者還能透過觸覺閱讀圖片和圖表。這對於瀏覽網頁上的圖片，或理解 Apple Keynote 或 Microsoft PowerPoint 中的投影片版面配置等任務特別有幫助。它還能透過與螢幕閱讀器和表格互動，協助辨識分隔與非分隔表格。

系統需求

- macOS 13.3 及更新版本

- 建議使用搭載 Apple Silicon 的 Mac 電腦

- 支援藍牙裝置的 Mac 電腦

將 Dot Pad 連接到 VoiceOver

以下是將 Dot Pad 連接到 macOS VoiceOver 的步驟

- 按下 VO 鍵 + F8 啟動 VoiceOver 工具程式。

- 導航至「點字」類別。

- 選取「顯示器」標籤頁。

- 開啟您的點字顯示器。

- 點擊「新增」按鈕，開啟掃描附近點字顯示器的視窗。

- 如果您的 Dot Pad 已正確進入藍牙配對模式，其藍牙名稱將會出現在裝置清單中。

- 請使用 Tab 鍵、觸控板，或導航至該子群組，將游標聚焦於該裝置上，並點選「連線」按鈕。

- 若連線成功，您將在 Dot Pad 上收到震動回饋。

- 點擊「選取」按鈕，將 Dot Pad 註冊為點字顯示器。

- 成功連線後，VoiceOver 會發出嗶聲，表示點字顯示器已連線。VoiceOver 讀出的螢幕內容將開始以點字形式顯示在 Dot Pad 的單行區域中。

使用單行點字顯示器閱讀螢幕內容

當 VoiceOver 與Dot Pad成功連線後，單行點字顯示器將即時顯示由 VoiceOver 朗讀的螢幕內容。您可以逐行捲動瀏覽內容。使用Dot Pad上的左三角按鈕（稱為「左橫向鍵」）可捲動至上一行。同樣地，使用右三角按鈕（稱為「右橫向鍵」）可捲動至下一行

在Dot Pad顯示螢幕影像

基本影像輸出設定

當 VoiceOver 聚焦於包含圖片資訊的物件時，該圖片會顯示在Dot Pad（Dot Pad）上。

- 在Dot Pad連接狀態下，導航至 Dock。

- 將焦點移至「Dock」選單中的任何應用程式。

- 或者，開啟網頁並將焦點移至頁面內的任何圖片上。

Dot Pad上的圖形區域將顯示應用程式圖示或圖片，而文字區域則會以點字顯示 VoiceOver 讀出的內容。

放大／縮小圖片

在 macOS 上，與 iOS 或 iPadOS 不同，您無法使用「旋轉器」來放大或縮小圖片。相反地，您必須建立一個用於縮放的快捷鍵。有關建立這些快捷鍵的說明，請參閱 <3.7. 為 Dot Pad 建立 VoiceOver 快捷鍵>。

- 將 VoiceOver 游標移至您要放大檢視的圖片上。

- 按下指派給「放大」功能的快捷鍵，即可放大圖片。

- 若要縮小已放大圖片的尺寸，請按下指派給「縮小」功能的快捷鍵。

- 縮放範圍為 0% 至 100%。

- 當圖片放大或縮小時，Dot Pad上的畫面會立即更新。

瀏覽圖片

在 macOS 的Dot Pad（Dot Pad）上捲動圖片的概念，與 iOS 或 iPadOS 類似。不過，由於無法透過「旋轉器」（Rotor）進行調整，因此需要為捲動功能設定特定的快捷鍵。您需要為四個方向分別設定快捷鍵：向下移動、向左移動、向右移動以及向上移動。當您朝所需方向捲動圖片時，Dot Pad上顯示的圖片便會隨之移動。

- 為「向下移動」、「向左移動」、「向右移動」和「向上移動」設定快捷鍵。

- 使用這些快捷鍵在 Dot Pad 上將圖片向相應方向捲動。

影像反轉

macOS 中的影像反轉功能運作方式與 iOS 及 iPadOS 中的類似。不過，macOS 需要您建立特定的快捷鍵，而非使用「旋轉器」。透過選取「切換反轉」功能，您可以在反轉模式與標準影像顯示模式之間切換。

透過 VoiceOver 辨識在Dot Pad（Dot Pad）上閱讀圖片

要在 macOS 中使用 VoiceOver 辨識功能，預設的快捷鍵為 VO + Shift + “L”。請依照以下步驟操作：

- 將焦點移至您想聆聽圖片描述或查看觸覺圖像的螢幕元素上。

- 按下 VO + Shift + “L”。

- 系統將提供圖片描述，並在Dot Pad（Dot Pad）上顯示該圖片。

這些步驟可確保使用者充分發揮 VoiceOver 與Dot Pad在標準及進階影像處理方面的功能，從而提升整體無障礙使用體驗。

macOS 中的Dot Pad快捷鍵清單

以下是使用者在使用 macOS 時，可透過Dot Pad控制 VoiceOver 的快捷鍵：

| 名稱 | 鍵盤鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 單行點字顯示器 向左平移 | 左平移鍵 | 將單行點字顯示器捲動至上一行。 |
| 移至上一項 | F1 鍵 | 將 VoiceOver 游標從目前焦點所在的項目移至前一個項目（相當於「快速導航」開啟模式下的左箭頭鍵，或 VO + 左箭頭鍵）。 |
| 停靠選單 | F2 鍵 | 移至 Dock 選單（等同於 VO + d 鍵）。 |
| 啟動選取項目 | F3 鍵 | 啟動目前位於 VoiceOver 游標下的項目（等同於「快速導航開啟」模式下的向下箭頭鍵 + 向上箭頭鍵，或 VO + 空格鍵）。 |
| 移動至下一個項目 | F4 鍵 | 將 VoiceOver 游標從目前焦點所在的項目移至下一個項目（相當於「快速導航」開啟模式下的右箭頭鍵，或 VO + 右箭頭鍵）。 |
| 單行點字顯示器 向右平移 | 向右捲動鍵 | 將單行點字顯示器捲動至下一行。 |

為Dot Pad建立 VoiceOver 快捷鍵

若要在 macOS 上使用Dot Pad進行圖片放大、捲動和反轉等功能，您需要建立自訂快捷鍵。請依照以下步驟操作：

- 按下 VO + F8 開啟 VoiceOver 工具程式。

- 從類別清單中選取「指令」。

- 在「指令集」群組中，選擇「使用者自訂」單選鈕。

- 點擊「編輯」按鈕。

- 點擊「新增」以建立一個新的空白指令集。

- 導航至「指令指派」表格。

- 點擊「未新增」彈出按鈕，以展開修飾鍵群組的選項。請從「Option 鍵」、「快速導覽鍵」、「數字鍵盤」或「觸控板」中選擇。

- 在所選群組中，指定 a 至 z 或 0 至 9 之間的數值。

- 開啟「指令動作」彈出式選單，找到並展開「2D 點字」類別。

- 從清單中選取所需的Dot Pad功能。

- 點擊「完成」按鈕以完成設定。

現在，按下指定的快捷鍵即可在Dot Pad啟用詳細影像閱讀功能。

在 VoiceOver 中修改Dot Pad快捷鍵

使用者可以修改預設分配給Dot Pad按鍵的 VoiceOver 指令。操作方法如下：

- 按下 VO + F8 開啟 VoiceOver 工具程式。

- 選擇「點字」類別。

- 點選「顯示器」分頁。

- 從點字顯示器清單中選取「點字鍵盤」，然後點擊「指派指令」按鈕。

- 在「點字指令」表格中，點擊您要修改的點字鍵（例如 F2 鍵）旁邊的「動作」按鈕。

- 從相關類別中尋找並選取所需的 VoiceOver 功能。

- 點擊「完成」按鈕以完成按鍵修改。

若要為空鍵指派新功能，同時不變更「點陣鍵盤」的預設鍵位設定，請依照以下步驟操作：

- 按下 VO + F8 開啟 VoiceOver 工具程式。

- 選擇「點字」類別。

- 依照上述步驟，為空鍵值建立並指派新的指令動作。

這些說明將協助您自訂Dot Pad，以便在 macOS VoiceOver 中獲得更符合個人需求且高效的使用體驗。