Manual de usuario integrado

DPA320X

(Incluye el manual de usuario del DPA320X y las guías de uso del Dot Pad con Dot Canvas, NVDA, JAWS y VoiceOver)

Este documento proporciona instrucciones para el uso del DPA320X (en adelante, el «Dot Pad»).

08507

146, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seúl, Corea

Oficina 403 (Daeryung Techno Town 22)

Número de teléfono: +82) 2-864-1113

Fax: +82) 2-864-1989

Correo electrónico: inquiry@dotincorp.com

Página web: www.dotincorp.com

Índice

Índice	2

Manual de usuario: Dot Pad	9

1.	Acerca de Dot Pad	9

1.1.	Introducción	9

1.2.	¿Qué es Dot Pad?	9

1.2.1.	Contenido de la caja	9

1.3.	Antes de usar su Dot Pad	9

1.4.	Aspecto de Dot Pad	10

1.4.1.	Vista superior del Dot Pad	10

1.4.2.	Lado derecho del Dot Pad	10

1.4.3.	Lado izquierdo del Dot Pad	10

1.4.4.	Parte inferior del Dot Pad	10

2.	Funciones básicas	11

2.1.	Cómo encender el Dot Pad	11

2.2.	Apagar el Dot Pad	11

2.3.	Carga del Dot Pad	11

2.3.1.	Cómo revisar el nivel de la batería	11

2.4.	Cómo revisar el estado de carga	12

2.4.1.	Carga con el dispositivo encendido	12

2.4.2.	Carga con el dispositivo apagado	12

2.4.3.	Carga completada	12

3.	Especificaciones	13

3.1.	Especificaciones de hardware	13

3.2.	Especificaciones de comunicación	13

4.	Precauciones de manejo y seguridad	14

5.	Atención al cliente	17

6.	Certificación del producto	17

Guía del usuario: Cómo usar el Dot Pad con Dot Canvas	21

7.	Introducción	21

7.1.	Introducción a Dot Canvas	21

7.2.	Requisitos del sistema	21

8.	Uso de la aplicación Dot Canvas	21

8.1.	Introducción a la aplicación Dot Canvas	21

8.2.	Inicio de la aplicación Dot Canvas	22

8.2.1.	Descarga de la aplicación Dot Canvas	22

8.2.2.	Crear una cuenta	22

8.2.3.	Iniciar sesión	22

8.2.4.	Recuperar nombre de usuario o contraseña olvidados	22

8.2.5.	Diseño de la pantalla de la aplicación Dot Canvas	22

8.3.	Conexión de la aplicación Dot Canvas con el Dot Pad	23

8.3.1.	Solución de problemas de conexión	23

8.3.2.	Desconectar el Dot Pad	23

8.4.	Uso de las funciones de la aplicación Dot Canvas	24

8.4.1.	Crear un lienzo	24

8.4.2.	Mis dibujos	27

8.4.3.	Nube de puntos	27

8.4.4.	Configuración	27

8.4.5.	Cómo usar los botones de Dot Pad en la app Dot Canvas	27

9.	Cómo usar Dot Canvas Web	30

9.1.	Presentación de Dot Canvas Web	30

9.1.1.	Diseño de la pantalla de Dot Canvas Web	30

9.2.	Inicio de Dot Canvas Web	30

9.3.	Conexión de Dot Canvas Web a Dot Pad	30

9.3.1.	Solución de problemas de conexión	31

9.3.2.	Desconectar el Dot Pad	31

9.4.	Uso de las funciones de Dot Canvas Web	31

9.4.1.	Crear un lienzo	31

9.4.2.	Dot Cloud	35

9.5.	Actualización del firmware en la página de soporte de Dot	36

9.6.	Uso del modo accesible de Dot Canvas	36

9.7.	Pantalla de inicio del modo accesible de Dot Canvas	36

9.7.1.	Botones de la esquina superior derecha de la pantalla de inicio	36

9.7.2.	Lista del menú de la izquierda y pantalla principal en la pantalla de inicio	37

9.8.	Dibujar gráficos táctiles en el lienzo	39

9.8.1.	Botones superiores en la página del lienzo	39

9.8.2.	Menú de la izquierda en la página del lienzo	39

9.8.3.	Pantalla principal del lienzo	39

9.9.	Conociendo los atajos de Dot Canvas	40

Guía del usuario:  Cómo usar el Dot Pad con NVDA	43

10.	Introducción	43

10.1.	Descripción general del uso de NVDA con el Dot Pad	43

10.2.	Descripción general de las funciones	43

10.3.	Requisitos del sistema	44

11.	Guía de inicio para usar NVDA con el Dot Pad	44

11.1.	Instalación y configuración	44

11.1.1.	Instalación de NVDA	44

11.1.2.	Instalación del controlador del Dot Pad para NVDA	44

11.2.	Conexión del Dot Pad a NVDA	44

11.2.1.	Conexión automática	45

11.2.2.	Conexión manual	45

11.3.	Aprender los atajos y operaciones básicas de NVDA	45

12.	Navegación por NVDA con el Dot Pad	45

12.1.	Navegación por el foco del sistema con el Dot Pad	46

12.2.	Navegación por el cursor del sistema con el teclado de puntos	46

12.3.	Navegación por el objeto Navegador con el teclado de puntos	47

12.4.	Navegación por NVDA utilizando las teclas del Dot Pad	47

13.	Uso de NVDA con la pantalla braille dual del Dot Pad	48

13.1.	Comandos del objeto Navegador de NVDA	48

13.2.	Comandos del cursor de revisión de NVDA	49

14.	Conversión de gráficos de Microsoft Excel en el Dot Pad	50

15.	Pautas para configurar el Dot Pad en NVDA	51

15.1.	Ajuste de la configuración del Dot Pad en NVDA	51

15.1.1.	Conexión de braille (automática por defecto)	51

15.2.	Configuración de las teclas de los botones del teclado braille	51

Guía del usuario: Cómo usar el Dot Pad con Jaws	52

16.	Introducción	52

16.1.	Introducción a Jaws	52

16.2.	Requisitos del sistema	52

17.	Descripción general del proceso de conexión	52

17.1.	Conexión del Dot Pad a JAWS	52

17.2.	Conexión con un cable USB	52

17.2.1.	Para conectar el Dot Pad mediante un cable USB	52

17.2.2.	Configuración de JAWS para una conexión USB	52

17.3.	Conexión por Bluetooth	53

18.	Descripción general del uso de JAWS y el braille	53

18.1.	Las pantallas del Dot Pad	53

18.1.1.	En la pantalla de 20 celdas:	53

18.2.	Navegación con los botones del teclado braille	54

18.3.	Uso del braille contraído	55

19.	Compatibilidad con braille de varias líneas	55

19.1.	Modo de ajuste	55

19.2.	Modo recortado	55

19.3.	Configurar el modo braille	55

20.	Uso del braille dividido	55

20.1.	Activación del braille dividido	55

21.	Acceder a contenido matemático con JAWS y Dot Pad	56

21.1.	Lectura de matemáticas en la web	56

21.2.	Lectura de contenido matemático en Microsoft Word	56

Guía del usuario: Cómo usar el Dot Pad con VoiceOver	57

22.	Introducción a VoiceOver y al teclado táctil	57

22.1.	Descripción general de las funciones	57

22.2.	Requisitos del sistema	58

23.	Uso del Dot Pad con iOS y iPadOS	58

23.1.	Descripción general de las funciones	58

23.2.	Requisitos del sistema	58

23.3.	Conexión del Dot Pad a VoiceOver	58

23.4.	Lectura de contenido con un display braille de una sola línea	59

23.5.	Lectura de contenido con un display braille de varias líneas	59

23.5.1.	Modo básico de salida en braille de varias líneas (modo de texto en braille > modo de lectura)	59

23.5.2.	Modo de omisión de imágenes (Modo de texto en braille - Modo de lectura (sin imágenes))	60

23.5.3.	Modo de navegación rápida por la pantalla (modo de vista previa)	60

23.5.4.	Modo de visualización de imágenes (Imágenes)	60

23.6.	Visualización de imágenes de pantalla en el teclado braille	60

23.6.1.	Configuración básica de salida de imágenes	60

23.6.2.	Acercar y alejar el zoom en las imágenes	61

23.6.3.	Desplazarse por las imágenes	61

23.6.4.	Invertir imágenes	61

23.6.5.	Lectura de imágenes en el Dot Pad con el reconocimiento de VoiceOver	62

23.7.	Lectura de gráficos	62

23.8.	Lista de atajos del teclado braille en iOS y iPadOS	62

23.9.	Modificar los atajos del Dot Pad	63

24.	Uso del Dot Pad con macOS	64

24.1.	Descripción general de las funciones	64

24.2.	Requisitos del sistema	64

24.3.	Conexión del Dot Pad a VoiceOver	64

24.4.	Lectura de pantallas con un display braille de una sola línea	65

24.5.	Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad	65

24.5.1.	Configuración básica de salida de imágenes	65

24.5.2.	Acercar y alejar imágenes	65

24.5.3.	Desplazarse por las imágenes	65

24.5.4.	Invertir imágenes	66

24.5.5.	Lectura de imágenes en el Dot Pad con el reconocimiento de VoiceOver	66

24.6.	Lista de atajos del teclado braille en macOS	66

24.7.	Crear atajos de VoiceOver para el teclado braille	67

24.8.	Modificar los atajos del Dot Pad en VoiceOver	67

Manual del usuario: Dot Pad

Acerca del Dot Pad

Introducción

¡Bienvenido a la familia Dot! Nos complace que haya elegido el Dot Pad. El Dot Pad está diseñado para ofrecer gráficos táctiles detallados y una experiencia de braille de varias líneas, lo que mejora la accesibilidad a la información visual y aumenta la productividad de los usuarios con discapacidad visual. El Dot Pad representa un avance significativo en la tecnología de apoyo, al reunir gráficos táctiles y texto en braille en un solo dispositivo innovador.

¿Qué es el Dot Pad?

Dot Pad es una pantalla de información táctil capaz de representar simultáneamente tanto texto en braille como gráficos táctiles. Esta funcionalidad permite a los usuarios acceder a una amplia gama de contenido visual en formato táctil, lo que facilita la comprensión y la interacción con información compleja. Además, gracias a su braille de varias líneas, los usuarios pueden visualizar múltiples líneas de braille en una sola pantalla, lo que les permite interactuar con contenido detallado de manera más efectiva.

Como pantalla táctil, Dot Pad es compatible con lectores de pantalla como JAWS, NVDA y VoiceOver. Además, debe conectarse a servicios de software desarrollados por Dot o por desarrolladores externos que utilicen el SDK de Dot, lo que permite un uso versátil en diversas plataformas y aplicaciones.

Contenido de la caja

Al comprar un Dot Pad, se incluyen los siguientes componentes:

- Dot Pad: 1 unidad

- Estuche Dot Pad: 1 unidad

- Funda protectora Dot Pad: 1 unidad

- Cable C a C: 1 unidad

- Protector de batería de 300 celdas: 3 unidades

- Protector de celda de 20 celdas: 3 unidades

- Destornillador para el reemplazo de los protectores de celda: 1 pieza

- Tornillos de repuesto: 10 unidades

- Manual de usuario y tarjeta de garantía: 1 juego

Antes de usar tu Dot Pad

- Por favor, carga completamente el Dot Pad antes de usarlo por primera vez. Recomendamos cargarlo durante al menos 2 horas utilizando el cable USB-C incluido y un adaptador de corriente certificado que cumpla con las especificaciones nominales (5 V, 3 A).

- Cuando está completamente cargado, el Dot Pad suele tener una autonomía de 8 horas o más. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y las condiciones ambientales.

- Cuando el nivel de batería alcanza el Nivel 5 (aproximadamente el 90 % o más), la velocidad de carga se reduce para evitar la sobrecarga y prolongar la vida útil de la batería. Puede tardar hasta 2 horas en alcanzar la carga completa desde el Nivel 5, pero puedes desconectar el cargador de manera segura y usar tu Dot Pad incluso si no se muestra el mensaje de carga.

- El Dot Pad debe conectarse a un dispositivo host a través de Bluetooth o un cable USB. Cuando tanto el Bluetooth como el USB están conectados al mismo tiempo, el USB tiene prioridad.

Aspecto del Dot Pad

Cuando saques el Dot Pad de la caja y lo coloques sobre un escritorio, estará correctamente posicionado si el cuerpo principal está ligeramente inclinado hacia abajo, en tu dirección.

Vista superior del Dot Pad

Cuando el Dot Pad está orientado correctamente, la superficie superior consta de los siguientes componentes, ordenados de más cercano a más lejano del usuario:

- Área de visualización de texto: esta área consta de 20 celdas de braille dispuestas en un marco rectangular horizontal. Cada celda sigue el espaciado estándar del braille, lo que permite la visualización simultánea de hasta 20 caracteres en braille.

- Área de botones de control: De izquierda a derecha, el área de botones de control incluye la tecla de desplazamiento anterior, las teclas de función (F1, F2, F3, F4) y la tecla de desplazamiento siguiente.

- Las teclas F1 y F4 cuentan con indicadores táctiles para distinguirlas de las demás. Las teclas de desplazamiento tienen forma triangular, lo que permite distinguirlas fácilmente de las teclas de función, que son ovaladas.

※ Las teclas de desplazamiento se utilizan para navegar a la línea anterior o siguiente, basándose en el área de texto en braille de 20 celdas.

- Indicador de estado LED: Ubicado en el extremo derecho del área de botones de control, el indicador de estado LED muestra el estado de tu Dot Pad —como el encendido, la conexión Bluetooth y la carga— mediante colores y patrones de parpadeo.

- Área de pantalla gráfica: Esta es la área más grande en la parte frontal del Dot Pad, compuesta por 300 celdas de braille de 8 puntos (30 columnas × 10 filas).

Las celdas de esta área están más densamente agrupadas que las del área de texto, con pines espaciados uniformemente en todas las direcciones, lo que permite una representación táctil precisa del contenido gráfico.

Puede mostrar el contenido de la pantalla en tiempo real de iPhones o iPads, así como gráficos táctiles de aplicaciones específicas compatibles con el Dot Pad.

Lado derecho del Dot Pad

En el lado derecho del Dot Pad, encontrarás un puerto USB-C etiquetado con el carácter en braille correspondiente a la letra «p». Este puerto está destinado exclusivamente a cargar el dispositivo y no admite la transferencia de datos. Debajo del puerto USB-C se encuentra el interruptor de encendido. Para encender tu Dot Pad, desliza el interruptor hacia adelante, alejándolo de ti; sentirás una vibración prolongada como confirmación. Para apagarlo, desliza el interruptor hacia atrás, acercándolo a ti.

Lado izquierdo del Dot Pad

El lado izquierdo del Dot Pad cuenta con un puerto USB-C etiquetado con la letra «d». En braille (puntos 1, 4 y 5), se conecta a lectores de pantalla y aplicaciones, o realiza actualizaciones de firmware con Dot Canvas.
※ Nota: Este puerto no sirve para cargar el dispositivo. Para cargar tu Dot Pad, usa siempre el puerto USB-C del lado derecho.

Parte inferior del Dot Pad

En la parte inferior del Dot Pad, encontrarás el compartimento de la batería y los tornillos que permiten acceder a la película protectora que cubre las celdas de braille. La batería incorporada no puede ser reemplazada por el usuario. Si es necesario reemplazarla, debe hacerlo Dot Inc. o un proveedor de servicio autorizado.
La película protectora de la superficie de las celdas de braille se puede reemplazar quitando los tornillos ubicados en la parte inferior de tu Dot Pad.
Para obtener más información o asistencia sobre la película protectora, comunícate con el servicio al cliente de Dot Inc.

Funciones básicas

En esta sección se presentan las funciones básicas y las notificaciones del Dot Pad.

Cómo encender el Dot Pad

Para encender el Dot Pad, deslice el interruptor de encendido hacia adelante, alejándolo de usted; este se encuentra en el centro del borde derecho de su Dot Pad. Su Dot Pad emitirá una vibración prolongada, lo que indica que se está encendiendo.

Al iniciarse, aparecerá el logotipo de Dot en la pantalla gráfica de 300 celdas. Aproximadamente 4 segundos después, se mostrará un identificador de Bluetooth de 4 caracteres —compuesto por letras mayúsculas y números— en formato de letra latina táctil.

El mismo identificador de 4 caracteres también se muestra en braille inglés de grado 1 en la pantalla de texto de 20 celdas, precedido por el prefijo «le», que significa modo Bluetooth de baja energía. Esto indica que tu Dot Pad está listo para conectarse de manera inalámbrica a un dispositivo iOS o a una computadora.

Este identificador de 4 caracteres es único para cada unidad, así que por favor confirma el código al conectar tu Dot Pad a una PC o a un dispositivo iOS para garantizar un emparejamiento correcto.

Una vez encendido, el indicador LED ubicado en la esquina inferior derecha de su Dot Pad parpadeará en azul, lo que indica que el Dot Pad está buscando un dispositivo anfitrión. Cuando se establezca la conexión con éxito, el LED permanecerá encendido en azul fijo (ya no parpadeará).

Apagar el Dot Pad

Para apagar el Dot Pad, desliza el interruptor de encendido hacia atrás, en tu dirección. Todos los pines de braille se retraerán y se reiniciarán, lo que indica que su Dot Pad se ha apagado correctamente. Cuando vuelva a encender su Dot Pad, por favor espere al menos 3 segundos después de haberlo apagado. Si se vuelve a encender de inmediato, es posible que los pines no se hayan retraído por completo y que la pantalla de braille anterior siga siendo visible. Para garantizar una inicialización adecuada, siempre espere unos segundos antes de reiniciar su Dot Pad.

Carga del Dot Pad

Utilice siempre el puerto USB-C ubicado en el lado derecho de su Dot Pad. Recomendamos usar el cable USB-C incluido y un adaptador de corriente certificado que sea compatible con QC 3.0 y proporcione una salida de 5 V CC / 3 A.

Para un rendimiento óptimo, es mejor usar tu Dot Pad cuando la batería esté completamente cargada. Si el nivel de batería es bajo, asegúrate de que tu Dot Pad esté suficientemente cargado antes de usarlo.

Puedes verificar el nivel actual de la batería siguiendo el método descrito en la sección a continuación.

Cómo verificar el nivel de batería

Para verificar el nivel de batería del Dot Pad, asegúrate de que esté encendido.
Luego, mantén presionadas simultáneamente las teclas de desplazamiento «Anterior» y «Siguiente» durante al menos 1,5 segundos y suéltalas.

El nivel de batería se divide en cinco niveles y se puede verificar mediante vibración y retroalimentación táctil.

- Cuando el Bluetooth no está conectado, el nivel de batería se muestra en la pantalla de texto de 20 celdas como salida táctil durante 7 segundos, junto con una retroalimentación por vibración.

- Cuando el Bluetooth está conectado, solo se proporciona retroalimentación por vibración y no se muestra información en la pantalla de 20 celdas.

El nivel de batería se divide en cinco niveles, y cada nivel se indica mediante el número de vibraciones.
El número de vibraciones corresponde al nivel de batería: 5 para el nivel 5, 4 para el nivel 4, y así sucesivamente hasta 1 para el nivel 1.

| Número de vibraciones | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de batería | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |

Además de la retroalimentación por vibración, el nivel de la batería también se muestra de manera táctil en la pantalla de texto de 20 celdas.
El nivel de batería se divide en cinco niveles (del Nivel 1 al Nivel 5), y las celdas se llenan secuencialmente de acuerdo con el nivel actual de batería.

| Retroalimentación táctil |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de batería | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |

Si usas tu Dot Pad de manera intensiva mientras la batería está en el Nivel 1, es posible que se descargue por completo y se apague de forma inesperada.

Si su Dot Pad vibra dos veces cada 5 minutos, significa que el nivel de la batería es bajo y que debe recargarse. Cuando esto ocurra, por favor recargue completamente hasta el Nivel 5 antes de seguir usándolo. La recarga desde este estado de batería baja hasta el Nivel 5 suele tardar aproximadamente 2 horas y 30 minutos.

Cómo verificar el estado de carga

Carga con el dispositivo encendido

Cuando el Dot Pad está encendido pero no conectado a un dispositivo anfitrión vía Bluetooth, el Dot Pad ofrece varios indicadores durante la carga. Se enciende una luz LED roja en la esquina inferior derecha del Dot Pad para indicar que la carga está en curso. Al mismo tiempo, se emite una vibración para indicar el nivel actual de la batería. Además, la pantalla de texto de 20 celdas presenta una salida táctil que corresponde al nivel de la batería, lo que permite a los usuarios confirmar el estado de la carga mediante el tacto.

Cuando el Dot Pad está encendido y conectado a un dispositivo host vía Bluetooth, la carga se indica mediante una luz LED roja en la esquina inferior derecha del Dot Pad, junto con una vibración que refleja el nivel actual de la batería. En este estado, no se muestra la retroalimentación táctil en la pantalla de texto de 20 celdas, para evitar interrumpir la experiencia del usuario durante la comunicación por Bluetooth.

Carga con el dispositivo apagado

Cuando el Dot Pad está apagado, no se proporciona retroalimentación por vibración para indicar el nivel de batería. Sin embargo, el indicador LED rojo en la esquina inferior derecha se encenderá, lo que permite a los usuarios confirmar que la carga está en curso.

Carga completada

Si el Dot Pad está encendido durante la carga, sabrás que la batería está llena cuando el indicador LED rojo se apague y sientas dos vibraciones.

Si el Dot Pad está apagado durante la carga, el LED rojo se apagará igualmente cuando esté completamente cargado, pero no recibirás ninguna alerta de vibración.

Especificaciones

Especificaciones de hardware

Pantalla táctil: 300 celdas

Pantalla Braille: 20 celdas

Protección de celdas: Cubiertas separadas para las áreas de 300 celdas (gráficos) y 20 celdas (texto)

Procesador: ARM Cortex-M4, de 32 bits, 120 MHz

RAM: 64 KB

Memoria flash: 128 KB.

Memoria externa: No compatible.

Conexión inalámbrica: Bluetooth LE 5.0

Sensor / Cámara: Ninguno

Dimensiones y peso

Tamaño: 273,5 (ancho) × 228,5 (profundidad) × 31,0 (alto) mm

Peso: Aprox. 1,200 g ±10 %

Teclas de función: 4

Teclas de desplazamiento: Izquierda, Derecha

Interruptor de encendido: 1

USB-C izquierdo: datos y actualizaciones de firmware.

USB-C derecho: Alimentación y carga

Batería: Li-ion 3,60 V, 10,05 Ah, 36,18 Wh (1S3P)

Carga: CC 5 V / mín. 3 A

Carga rápida: Compatible con QC y PD.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 35 °C

Temperatura de almacenamiento (corto plazo): -20 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento (largo plazo): -20 °C a 25 °C

Tiempo de recuperación (temperatura mínima): 24 horas

Humedad de funcionamiento: 20 % a 75 % de humedad relativa

Humedad de almacenamiento: 10 % a 80 % de humedad relativa

Presión de funcionamiento: 500 a 1060 hPa

Especificaciones de comunicación

Especificaciones: Bluetooth 5.0 (LE, hasta 10 kbps)

Potencia de salida: 0 dBm.

Velocidad de transmisión de datos: 10 kbps

Protocolos: GAP, GATT, SM, L2CAP, protectores de perfil público integrados

Sensibilidad: -90 dBm

Banda de frecuencia: 2,402 GHz – 2,480 GHz

Precauciones de manejo y seguridad

El contenido de este manual puede diferir del producto real, dependiendo de la versión de software del producto, las especificaciones del modelo y la configuración del usuario. Utilice el Dot Pad únicamente para los fines previstos, tal como se describe en esta guía del usuario. Úselo con precaución, ya que el producto puede dañarse si recibe un impacto.

- Mantenga el Dot Pad seco. Si se utiliza en un lugar húmedo o se moja, es posible que el producto no funcione correctamente.

- El Dot Pad tiene un imán incorporado. No lo coloques cerca de otros productos magnéticos o metales. Existe el riesgo de que el producto se dañe.

- Utilice el Dot Pad sobre una mesa, alejado del cuerpo; si lo usa en un área con polvo, podrían entrar objetos extraños y afectar el funcionamiento de su Dot Pad.

- Utilice únicamente los accesorios proporcionados por Dot Inc. El uso de accesorios de terceros puede provocar un mal funcionamiento del producto y hacer que el usuario no pueda acceder a los servicios de garantía ofrecidos por Dot Inc.

- El Dot Pad ha superado la prueba de compatibilidad electromagnética (EMC). No obstante, variables situacionales o ambientales podrían causar interferencias o afectar las señales a través de productos circundantes. Podrían producirse problemas de generación de calor y mal funcionamiento.

- La potencia de transmisión inalámbrica del Dot Pad cumple con el estándar de RF (radiofrecuencia). Sin embargo, si el voltaje y la temperatura no se encuentran dentro del rango estándar, la potencia de transmisión inalámbrica del producto podría ser inestable y afectar su rendimiento.

- El Dot Pad ha superado la prueba de RSE (emisiones espurias radiadas). Sin embargo, si el Dot Pad se utiliza con accesorios que no sean originales, podría provocar un mal funcionamiento.

- La función de comunicación inalámbrica de corto alcance de Dot Pad cumple con los estándares de seguridad para la transferencia de datos. Sin embargo, si el software o el firmware se modifican o cambian sin autorización, la seguridad de la transferencia de datos del producto podría funcionar de manera anómala.

- El Dot Pad ha superado todas las pruebas de calificación mencionadas anteriormente realizadas por laboratorios acreditados. Sin embargo, si el producto se expone a condiciones diferentes que puedan causar errores funcionales o se le aplican métodos de operación atípicos, el producto podría funcionar de manera anómala. Se recomienda apagar el Dot Pad, desconectarlo de la fuente de alimentación, dejar de utilizarlo y ponerse en contacto con el servicio al cliente.

- Si se aplica presión mientras las celdas de braille están en movimiento, es posible que el producto no funcione normalmente. En este caso, no se trata de una falla, por lo que te sugerimos que retires la mano e intentes imprimir la imagen deseada nuevamente.

- Si el producto se utiliza en la dirección opuesta, es posible que no pueda representar correctamente la imagen o el braille.

- Algunas especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso para brindarle un mejor servicio.

- Si el firmware del Dot Pad proporcionado por Dot Inc. se modifica o se aplica al producto a través de un canal no oficial, podría dañar el producto o provocar errores. En este caso, el servicio de garantía quedará anulado.

- Dado que el Dot Pad puede sufrir interferencias de radio durante su uso, no puede realizar funciones relacionadas con la seguridad de las personas.

- Al cargar el Dot Pad, la temperatura del producto puede aumentar, y si la temperatura de la batería supera un cierto nivel, la carga puede detenerse automáticamente por razones de seguridad.

Tome las siguientes precauciones de seguridad:

1. No utilice el Dot Pad durante una tormenta eléctrica intensa.

Durante tormentas eléctricas intensas con truenos, evite usar el producto y desconecte el cargador de la fuente de alimentación. Continuar usándolo puede causar lesiones, incendios o fallas de funcionamiento.

2. No utilice el Dot Pad en áreas prohibidas.

No utilice el Dot Pad en áreas donde esté prohibido el uso del producto, como en aviones u hospitales. Los productos electrónicos y de comunicación pueden verse afectados por ondas electromagnéticas.

3. Nunca desarme ni modifique el producto.

No desarme ni someta al producto a golpes. Existe riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio. Los servicios de garantía no cubren el desarme del producto. Si su Dot Pad necesita servicio técnico, comuníquese con el servicio al cliente de su distribuidor local o con Dot Inc. No lo utilice si está dañado o roto, ya que podría provocar incendios, quemaduras y descargas eléctricas. En ese caso, deje de usar el producto y comuníquese con el servicio al cliente.

4. Usa únicamente el cable de alimentación correcto y una toma de corriente adecuada.

Conecta y utiliza el cable USB correctamente para evitar que el cable de carga se afloje. No doble, tire, caliente, corte ni afloje los cables, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando no lo utilice, desconecte el cable del cargador. Existe riesgo de descarga eléctrica si utiliza su Dot Pad mientras se está cargando. Al retirar el adaptador, sujételo por el adaptador y retírelo. Si retira el adaptador tirando del cable, una desconexión interna en el cable podría provocar un fallo en la carga.

5. Evita las altas temperaturas y los ambientes húmedos.

No utilice el producto en un lugar caluroso y húmedo. Si el producto se moja, apáguelo y séquelo completamente antes de volver a usarlo. No lo coloque sobre edredones, alfombras, electrodomésticos ni lo exponga a la luz solar directa (como en los asientos de un auto) durante períodos prolongados. El exterior podría deformarse, romperse o explotar. Si la temperatura del producto aumenta bruscamente, deje de usarlo y comuníquese con el servicio al cliente.

*Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ +50 ℃, Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ +60 ℃

6. No utilice productos químicos.

Nunca utilice productos químicos como alcohol o benceno para limpiar el Dot Pad. Esto podría provocar un incendio. Si algún objeto extraño entra en contacto con el producto o el cargador, límpielo con un paño suave.

7. Evita el contacto con metales y el magnetismo.

No mantengas los puertos de carga cerca de ningún metal, como collares, llaves, monedas, clavos, relojes, etc. Si un objeto metálico provoca un cortocircuito con el puerto de carga, existe riesgo de explosión. No guardes tu Dot Pad cerca de campos magnéticos. Los campos magnéticos pueden afectar a tu Dot Pad. La exposición a campos magnéticos podría causar un mal funcionamiento.

8. Tenga especial cuidado con los niños y las mascotas

Guarde los productos, cargadores, piezas, etc., fuera del alcance de los niños o las mascotas. Si el producto, el cargador o las piezas se introducen en la boca o se dañan por un impacto, podría correr el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o de exposición a ondas electromagnéticas. Tenga cuidado de no permitir que los niños o las mascotas se traguen los productos, cargadores, piezas, etc. Existe riesgo de asfixia, explosión e incendio.

9. No lo utilice en una atmósfera explosiva.

No utilices el producto en áreas explosivas. Esto podría afectar el funcionamiento de tu Dot Pad. No coloques el producto sobre una superficie inestable, como un área temblorosa o inclinada. Si tu Dot Pad se cae, podría causar lesiones o daños al producto.

10. Ten en cuenta los riesgos de incendio.

No cubras ni envuelvas el Dot Pad con materiales textiles, como una manta, durante su uso o mientras se carga. No deseche el Dot Pad con la basura común. Esto puede provocar incendios, explosiones y contaminación ambiental.

11. Evita el contacto excesivo en condiciones de calor.

Evita usar el producto cuando la temperatura en la superficie del mismo supere el nivel adecuado. Si estás en contacto con el producto en este estado durante mucho tiempo, existe el riesgo de sufrir quemaduras o de alterar la pigmentación del protector celular. Si la cubierta protectora externa se desprende o si experimentas una reacción alérgica al material del producto, deja de usarlo de inmediato y consulta a un médico.

12. Guarde el Dot Pad en un lugar seguro.

Cuando no lo utilice durante un tiempo prolongado, desconecte el cargador del Dot Pad y guárdelo en un lugar seguro. Al guardar el cargador, tenga cuidado de no doblar ni retorcer excesivamente el cable USB. Si el cable USB se guarda o se utiliza con un doblez o retorcimiento excesivo, el recubrimiento de silicona del cable puede desprenderse o el cable puede romperse y provocar una falla o un accidente.

13. Ten cuidado al manipular la batería.

En lugares calurosos y húmedos, es posible que la batería no se cargue bien o que se descargue rápidamente. No la expongas a la luz solar directa ni uses tu Dot Pad en un lugar húmedo, como un baño.

- Si desea utilizar el Dot Pad después de un largo período sin uso, por favor, utilícelo nuevamente después de cargarlo por completo.

- Ten en cuenta que la batería podría explotar si se retira a la fuerza.

- No cambies, modifiques ni expongas el Dot Pad a líquidos. Una vez que tu Dot Pad esté completamente cargado, desconecta el cargador de la toma de corriente y de tu Dot Pad para evitar un consumo innecesario de energía.

- Por favor, lleva contigo el producto y el cargador cuando visites un centro de servicio por problemas con la batería.

- Si el producto se calienta durante la carga, usa guantes o una herramienta (en lugar de tus manos) para separar el cargador del Dot Pad.

- El sobrecalentamiento puede dañar el producto. Si su Dot Pad se sobrecalienta durante la carga, desconecte el cable de carga USB y comuníquese con un centro de servicio autorizado de Dot Inc.

14. No lo someta a golpes ni impactos.

Si aplica una fuerza excesiva a su Dot Pad, coloca objetos pesados encima, etc., esto podría causar un impacto en el producto. Esto podría dañar su Dot Pad, provocar un mal funcionamiento o acortar su vida útil. También podría causar sobrecalentamiento, combustión o un incendio. Cuando no lo utilice, guárdelo en un lugar seguro para evitar golpes y daños a su Dot Pad.

15. No utilices cargadores que no estén certificados.

Evita usar cargadores no certificados, ya que podrían dañar la batería y causar lesiones al usuario o dañar tu Dot Pad.

Servicio al cliente

Para cualquier consulta, asistencia o información adicional, puede ponerse en contacto con Dot Inc. a través de los siguientes medios:

Correo electrónico de Dot: inquiry@dotincorp.com

Número de teléfono de Dot: +82) 2-864-1113

Página web de Dot: https://www.dotincorp.com/

Certificación del producto

Corea del Sur: KC (ID de KC: R-R-DOT-DPA320X )

Estados Unidos: FCC (ID de la FCC: 2BAM7DPA320X )

Europa: CE

Reino Unido: UKCA

Japón: MIC de Japón (ID: 217-252498 )

Australia: RCM

1. KC: Certificación de Corea

※ El equipo inalámbrico en uso puede causar interferencias de radio.

※ El fabricante y el instalador no pueden brindar servicios relacionados con la seguridad de las personas, ya que los equipos inalámbricos pueden causar interferencias de radio.

2. FCC: Comisión Federal de Comunicaciones

FCC Clase A

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales; en tal caso, el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Clase B de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo; se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia para obtener ayuda.

Precaución

El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por cambios o modificaciones no autorizados en este equipo. Dichos cambios o modificaciones podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este equipo debe instalarse y operarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, y la(s) antena(s) utilizada(s) para este transmisor debe(n) instalarse de manera que se mantenga una distancia de al menos 20 cm de todas las personas, y no debe(n) ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Todos los derechos reservados. Este manual no puede reproducirse de ninguna forma, ni siquiera parcialmente, ni duplicarse o procesarse mediante procesos electrónicos, mecánicos o químicos sin el permiso por escrito del editor. Este folleto puede contener errores o erratas. La información que contiene se revisa periódicamente y las correcciones se incluyen en ediciones posteriores. No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier error técnico o de impresión, ni por sus consecuencias. Se reconocen todas las patentes de marcas registradas.

3. CE: Conformidad europea

La marca «CE» indica que este producto cumple con los requisitos europeos de seguridad, salud, medio ambiente y protección del consumidor. Los dispositivos con la marca «CE» están destinados a la venta en Europa.

4. RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo [contenedor con ruedas tachado, Anexo IV de la Directiva RAEE] indica la recolección separada de residuos de equipos eléctricos y electrónicos en los países de la UE. Por favor, no deseche el equipo con la basura doméstica. Utilice los sistemas de devolución y recolección disponibles en su país para la eliminación adecuada de este producto.

Exención de responsabilidad

No se ofrece garantía ni declaración alguna, ya sea expresa o implícita, con respecto al contenido de esta documentación, su calidad, rendimiento, comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. La información presentada en esta documentación ha sido cuidadosamente verificada en cuanto a su confiabilidad; sin embargo, no se asume responsabilidad alguna por inexactitudes. La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso.

En ningún caso Dot Inc. será responsable de daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que surjan del uso o la imposibilidad de usar este producto o la documentación, incluso cuando se haya advertido de la posibilidad de tales daños.

[Declaración de cumplimiento de la FCC y la CE]

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia de frecuencias en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala o utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en la recepción de televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo.

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor a .

Guía del usuario: Cómo usar el Dot Pad con Dot Canvas

Introducción

Introducción a Dot Canvas

Dot Canvas es una herramienta digital versátil diseñada para el Dot Pad, que ofrece tanto una aplicación como una plataforma web para crear, editar, guardar y compartir gráficos táctiles y texto en braille. Adaptada a las necesidades de los usuarios con discapacidad visual y ciegos, Dot Canvas permite la creación de contenido rico y multisensorial, lo que les da a los usuarios la capacidad de diseñar e interactuar con información táctil de maneras que mejoran el aprendizaje, la creatividad y la accesibilidad.

Ofrece una solución integral para crear y administrar contenido táctil, lo que la convierte en una herramienta esencial para los usuarios que buscan aprovechar al máximo las capacidades del Dot Pad en diversos contextos, desde la educación y el uso profesional hasta proyectos personales.

Requisitos del sistema

Aplicación Dot Canvas

- Sistemas operativos: iOS/iPadOS

- Descarga: Disponible en la App Store de Apple buscando «Dot Canvas».

※ Para una experiencia de dibujo óptima, se recomienda utilizar la aplicación con un iPad.

Dot Canvas Web

- Requisitos de hardware: PC con soporte para Bluetooth

※ Dot Canvas Web está optimizado para usarse con el navegador Chrome

Cómo usar la app Dot Canvas

Introducción a la aplicación Dot Canvas

La aplicación Dot Canvas es una aplicación para iPhone/iPad que se puede utilizar junto con el Dot Pad, lo que permite a los usuarios crear y mostrar información táctil, como puntos, líneas, formas, imágenes y texto.

Permite a los usuarios con discapacidad visual y ciegos diseñar y modificar su propio contenido gráfico táctil. Los usuarios pueden guardar fácilmente el contenido en «Mi dibujo», «Unidad personal» o compartirlo en la «Unidad pública». Se puede acceder fácilmente a los gráficos táctiles, ya sean guardados o compartidos, y visualizarlos en el Dot Pad conectado.

Inicio de la aplicación Dot Canvas

Descarga de la aplicación Dot Canvas

Busca «Dot Canvas» en la App Store de Apple y descárgala.

Aplicación Dot Canvas

※ La aplicación Dot Canvas es una aplicación desarrollada por Dot Incorporation

Creación de una cuenta

Dot Canvas está disponible como aplicación y como sitio web. Los usuarios pueden crear una sola cuenta para acceder a ambas versiones y disfrutar del mismo contenido gráfico táctil guardado en su unidad personal. El registro de la cuenta se puede realizar tanto a través de la aplicación como del sitio web. El método de registro de la cuenta a través de la aplicación Dot Canvas es el siguiente:

- Después de iniciar la aplicación Dot Canvas, selecciona el botón [Crear cuenta].

- Cuando aparezca la página «Crear una nueva cuenta», completa la información requerida.

- Ingresa el código de verificación enviado al correo electrónico que proporcionaste.

- Completa el registro de la cuenta después de ingresar la información adicional requerida.

Inicio de sesión

Una vez completado el registro de la cuenta, puedes iniciar sesión en la aplicación Dot Canvas ingresando tu nombre de usuario y contraseña registrados.

- Al iniciar la aplicación Dot Canvas, aparecerá la pantalla de inicio de sesión y se seleccionará automáticamente el campo de ingreso del nombre de usuario.

- Ingresa el nombre de usuario y la contraseña que creaste y selecciona el botón Iniciar sesión para pasar a la pantalla principal.

※ Si ingresas tu nombre de usuario y contraseña y seleccionas el botón «Recordar ID», la información del nombre de usuario ingresada se conservará cuando vuelvas a iniciar sesión.

Cómo recuperar un nombre de usuario o contraseña olvidados

En caso de que pierdas tu nombre de usuario o contraseña, puedes restablecer tu contraseña siguiendo estos pasos:

- Si olvidas tu nombre de usuario, selecciona el botón [¿Olvidaste tu nombre de usuario?] e ingresa tu nombre y la dirección de correo electrónico registrada.

- Si olvidas tu contraseña, selecciona el botón [¿Olvidaste tu contraseña?] e ingresa tu nombre de usuario.

- Revisa el código de verificación enviado al correo electrónico registrado e introdúcelo.

- Verifica el nombre de usuario o restablece tu contraseña con una nueva.

Diseño de la pantalla de la aplicación Dot Canvas

La pantalla principal de la aplicación Dot Canvas consta de las siguientes secciones:

- Crear lienzo

- Crea y edita contenido gráfico táctil utilizando diversas herramientas de dibujo.

- A medida que dibujas en la app Dot Canvas, el contenido se muestra automáticamente en tiempo real en el Dot Pad.

- Mi dibujo

- Guarda el contenido que crees directamente en tu dispositivo.

- El contenido guardado en «Mi dibujo» se puede imprimir en el Dot Pad sin necesidad de conexión a Internet.

- Dot Cloud

- Dot Cloud es un servicio de almacenamiento en la nube donde puedes guardar y acceder a tu contenido en un entorno con conexión a Internet.

- Puedes guardar el contenido que crees en tu unidad personal o compartirlo en la unidad pública.

- Configuración

- Conéctate o desconéctate del Dot Pad.

- Selecciona el idioma en braille que se mostrará en las 20 celdas del Dot Pad

- Perfil

- Ver el nombre registrado y el nombre de usuario del usuario.

- Salir de la aplicación Dot Canvas.

Conexión de la aplicación Dot Canvas con el Dot Pad

Después de iniciar sesión en la aplicación Dot Canvas, se le redirigirá a la pantalla principal. Los usuarios pueden conectar la aplicación Dot Canvas al Dot Pad a través de Bluetooth. Para conectar el Dot Pad, siga los pasos a continuación:

- Desde la pantalla principal, ve a [Configuración] > [Conectar]

- Seleccione el número de Bluetooth del Dot Pad al que desea conectarse.

- Cuando la conexión se haya establecido correctamente, el Dot Pad vibrará dos veces.

Solución de problemas de conexión

Si el Dot Pad al que desea conectarse no aparece en la lista de conexiones, verifique los tres puntos siguientes:

- Asegúrate de que el Dot Pad esté encendido.

: Si el Dot Pad está apagado, enciéndelo y selecciona el botón [Actualizar] en la lista de conexiones.

- Asegúrate de que el Bluetooth del dispositivo en el que se ejecuta la aplicación Dot Canva esté activado.

: Si el Bluetooth del dispositivo está desactivado, enciéndelo y selecciona el botón [Actualizar] en la lista de conexiones.

- Verifica si VoiceOver está emparejado con el Dot Pad. 
: Si el Dot Pad está emparejado con la pantalla braille de VoiceOver, desconecta el Dot Pad de la pantalla braille de VoiceOver siguiendo estos pasos.

- Apple [Configuración] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille]

※ Puedes ir a [Configuración] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] seleccionando el botón de Configuración de Apple en la ventana emergente.

- Coloca el foco en el Dot Pad conectado en la parte inferior de la pantalla y desliza el dedo hacia arriba para ir a «Más información».

- Selecciona [Olvidar este dispositivo] para desconectar el Dot Pad.

Desconexión del Dot Pad

Para desconectar el Dot Pad que está conectado actualmente, sigue los pasos a continuación:

- Desde la pantalla principal de la aplicación Dot Canvas, ve a [Configuración]

- Selecciona el botón [Conectar].

- La desconexión se confirmará con dos vibraciones del Dot Pad.

Uso de las funciones de la app Dot Canvas

Crear un lienzo

Con diversas herramientas de dibujo, los usuarios pueden crear imágenes libremente dibujando formas y agregando descripciones de texto a la imagen. Los gráficos creados a través de la aplicación Dot Canvas se muestran en la parte de 300 celdas del Dot Pad en forma de gráficos táctiles, y las descripciones de texto se muestran en braille en la parte de 20 celdas del Dot Pad.

El diseño de la pantalla «Crear lienzo» es el siguiente:

- Lienzo: Ocupa la mayor parte de la pantalla; es donde los usuarios pueden dibujar contenido táctil mediante el tacto.

- Barra de menú de dibujo: Ubicada en la parte superior de la pantalla, es un conjunto de diversas herramientas de dibujo que se pueden utilizar para crear y modificar contenido táctil.

Tabla 1. Herramientas de dibujo de la aplicación Dot Canvas

|  | Atrás Sal de la pantalla de creación del lienzo y regresa a la pantalla principal. Si presiona el botón Atrás mientras crea gráficos táctiles, aparecerá una ventana de advertencia que le pedirá que guarde su progreso. Al elegir [No] se cierra la ventana, mientras que al seleccionar [Guardar] podrá asignar un nombre al archivo y elegir una ubicación para guardarlo. El archivo se guardará en Mis dibujos o en Dot Drive, según su selección. |  | Nombre del archivo Nombre del archivo en el que está trabajando. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deshacer/Rehacer Deshacer o rehacer la última acción. |  | Lápiz Dibuja libremente, tal como lo harías con un lápiz. |
|  | Modo Lápiz para baja visión Selecciona el color de pluma que mejor se adapte a tus necesidades visuales. Hay cuatro colores disponibles: negro, azul, amarillo y rojo |  | Línea Selecciona y ajusta la longitud deseada con un dedo en la pantalla para trazar una línea. |
|  | Cuadrado/Rectángulo Selecciona y ajusta el tamaño deseado con un dedo en la pantalla para dibujar un cuadrado o un rectángulo. |  | Círculo Selecciona y ajusta el tamaño deseado con un dedo en la pantalla para dibujar un círculo. |
|  | Triángulo Selecciona y ajusta el tamaño deseado con un dedo en la pantalla para dibujar un triángulo rectángulo |  | Rellenar Rellena con puntos un área formada por líneas para oscurecerla. |
|  | Borrar Borra el área que quieras eliminar. |  | Borrar todo Borra todas las pinturas del lienzo de una sola vez. |
|  | Guardar Guarda tu trabajo presionando el botón Guardar, lo cual abrirá una ventana emergente para elegir una ubicación de almacenamiento. El archivo se guardará en Mis dibujos o en Dot Drive después de que selecciones la ubicación e ingreses un nombre de archivo. |  | Modo de navegación por el lienzo Este modo permite a los usuarios explorar la posición de sus dedos en la pantalla antes de comenzar a dibujar. |
|  | Modo de dibujo Este modo permite a los usuarios dibujar en el lienzo. |  | Modo de navegación por el menú Este modo se utiliza para navegar y seleccionar herramientas de dibujo en la aplicación Dot Canvas. (Mientras VoiceOver está activado) |
|  | Guardar como Si modificas un archivo ya guardado, puedes cambiar el nombre del archivo y guardarlo. |  | Páginas • Muestra una ventana emergente en la que puedes crear o eliminar una página y agregar una descripción de la misma. • En la parte inferior de la ventana emergente se muestran botones de flecha y los detalles de la página actual para facilitar la navegación. • Al insertar la descripción de la página, esta se guarda automáticamente y se traduce a la pantalla de 20 celdas del Dot Pad una vez que se cierra la ventana emergente. |
|  | Imprimir Imprime la imagen en la que has trabajado en el Dot Pad. |  |  |

- Acercar y alejar

- La función de acercar y alejar ofrece una vista ampliada de un área específica.

- Para ampliar un archivo, toca el ícono de la lupa en la parte superior de la ventana emergente. Aparecerá un cuadro indicador rojo sobre el contenido.

- Usa las teclas F1 y F4 de Dot Pad para mover el cuadro hacia la izquierda y la derecha, o hacia arriba y abajo.

- Presiona F2 y F3 al mismo tiempo para cambiar la dirección del movimiento entre horizontal y vertical.

Mis dibujos

La aplicación Dot Canvas permite a los usuarios crear o modificar contenido gráfico táctil y guardarlo en el almacenamiento interno de su dispositivo. En la sección «Mis dibujos», los usuarios pueden ver una lista de los archivos almacenados internamente. Si hay muchos archivos guardados, la barra de búsqueda permite a los usuarios encontrar rápidamente archivos específicos al ingresar el nombre del archivo. Cada archivo contiene el nombre del archivo y la fecha en que fue creado.

Al seleccionar el nombre del archivo, se muestra un menú contextual y la primera imagen del archivo se muestra en el Dot Pad. Los componentes del menú contextual son los siguientes:

- Abrir: Ejecuta el archivo seleccionado. Cuando se ejecuta el archivo, la imagen de la primera página y la descripción de la imagen se muestran en el Dot Pad. Los usuarios pueden ir a la página anterior o siguiente y modificar la imagen y la descripción haciendo clic en el botón [Editar].

- Eliminar: Elimina el archivo seleccionado.

- Renombrar: Modifica el nombre del archivo guardado.

- Salir: Sale del menú contextual.

Dot Cloud

Los usuarios pueden guardar su contenido personal y abrir diversos contenidos públicos a través de Dot Cloud, un servicio de almacenamiento en línea de contenido gráfico táctil basado en la nube que ofrece Dot Inc.

- Unidad personal

  - Los usuarios pueden subir contenido gráfico táctil creado en la aplicación Dot Canvas a su unidad personal. Este almacenamiento personal basado en la nube permite acceder al contenido desde múltiples dispositivos sin restricciones.

- Unidad pública

  - Los usuarios pueden explorar diversos contenidos gráficos táctiles compartidos, organizados por temas, y compartir sus propios dibujos en el disco público para que otros puedan acceder a ellos.

Configuración

Configura la conexión del Dot Pad o selecciona un idioma braille compatible con la aplicación Dot Canvas

- Conec e o desconecte la aplicación Dot Canvas del Dot Pad

- Seleccione el idioma braille.

- Seleccione el idioma braille que se mostrará en la pantalla de 20 celdas del Dot Pad.

- El idioma braille debe coincidir con el idioma de entrada.

- Los 23 idiomas braille compatibles actualmente con la aplicación Dot Canvas son los siguientes:

coreano, inglés, chino, japonés, vietnamita, tailandés, árabe, francés, italiano, español, catalán, alemán, checo, polaco, noruego, ruso, portugués, danés, griego, sueco, finlandés, kazajo y jemer.

Uso de los botones del Dot Pad en la aplicación Dot Canvas

- Navegación por la pantalla de texto de 20 celdas del Dot Pad

- Si el contenido del área de texto de 20 celdas se vuelve extenso, los usuarios pueden navegar por él utilizando los botones de las teclas de desplazamiento.

- Botón de desplazamiento hacia la derecha: se desplaza a la siguiente línea (20 celdas)

- Botón de desplazamiento hacia la izquierda: se desplaza a la línea anterior (20 celdas)

- Navegación por la pantalla gráfica y multilínea de 300 celdas del Dot Pad

- Si el contenido del área gráfica o multilínea de 300 celdas se vuelve extenso, los usuarios pueden navegar por el contenido utilizando los botones F1 y F4.

- Botón F4: Se desplaza a la página siguiente (300 celdas)

- Botón F1: Ir a la página anterior (300 celdas)

- Botones de acceso rápido del Dot Pad para herramientas de dibujo

Al conectar el Dot Pad a la aplicación Dot Canvas, los usuarios pueden utilizar fácilmente diversas funciones mediante los botones del Dot Pad.

- Seleccionar la herramienta Pluma

En la página «Crear lienzo», al presionar el botón F2 se seleccionará la «herramienta Lápiz» entre las herramientas de dibujo.

- Borrar todo

Los usuarios pueden presionar la tecla F3 para activar la función de deshacer en la herramienta de dibujo.

- Agregar una nueva página

Los usuarios pueden presionar F1 y F2 al mismo tiempo para agregar una nueva página al lienzo. Los usuarios pueden pasar a la página siguiente presionando las teclas F1 y F4.

- Eliminar la página actual

Los usuarios pueden eliminar el lienzo actual presionando las teclas F3 y F4 al mismo tiempo. Después de eliminar la página, los usuarios pueden desplazarse entre las páginas con las teclas F1 y F4.

- Cambiar el modo del lienzo

Como aplicación fácil de usar, Dot Canvas ofrece un modo que permite a los usuarios con discapacidad visual dibujar y utilizar las herramientas con facilidad. Los usuarios pueden presionar las teclas F2 y F3 al mismo tiempo para cambiar el modo.

※ Tipos de modo de lienzo

- Modo de navegación por el lienzo

: Antes de dibujar en el iPad, los usuarios pueden localizar la posición de su dedo.

Si tocan la pantalla del iPad en modo de navegación, el Dot Pad mostrará la

posición del dedo con un cursor en forma de cruz. Cuando el dedo se detiene en una determinada

posición, el cursor comenzará a parpadear.

- Modo de dibujo

: Después de decidir la posición desde la que comenzarán a dibujar en el modo de navegación, los usuarios pueden iniciar el dibujo en el modo de dibujo presionando F2 y F3 al mismo tiempo.

- Modo de navegación por el menú

: En el modo de navegación por el menú, los usuarios pueden desplazarse por el menú de herramientas de dibujo ubicado en la parte superior del lienzo. Cuando el modo está activado, el lienzo queda desactivado y los usuarios no podrán dibujar en él, incluso si tocan el área del lienzo.

Uso de Dot Canvas Web

Presentación de Dot Canvas Web

Dot Canvas Web es una versión web de la herramienta de creación de gráficos táctiles optimizada para el Dot Pad, donde los usuarios pueden crear, guardar y compartir gráficos táctiles digitales. Con herramientas fáciles de usar, cualquier persona puede crear, editar y guardar sin esfuerzo su propio contenido táctil, y utilizar este contenido según sus necesidades específicas, ya sea para educación, proyectos creativos u otras aplicaciones.

Los usuarios pueden subir archivos de imagen a Dot Canvas Web para convertirlos automáticamente en gráficos táctiles. Con el traductor de braille de Dot, es posible imprimir en braille textos del Dot Pad en tiempo real. Dot Canvas Web permite conectar y visualizar varias unidades de Dot Pad al mismo tiempo.

※ Dot Canvas Web solo está disponible en computadoras que admitan Bluetooth.

Diseño de la pantalla de Dot Canvas Web

El diseño de la pantalla de Dot Canvas Web es el siguiente.

- Dot Canvas

- Crea o edita gráficos táctiles utilizando diversas herramientas de dibujo y edición.

- Imprime el contenido que hayas creado en el Dot Pad.

- Dot Cloud

- Sube y guarda el gráfico táctil que hayas creado en tu unidad personal o en la unidad pública.

- Puedes compartir el contenido de tu unidad personal en la unidad pública. En la unidad pública, puedes acceder al contenido compartido por otros, editarlo y guardarlo en tu unidad personal.

- Imprime el contenido subido desde tu unidad personal y tu unidad pública en el Dot Pad.

- Soporte técnico de Dot

- Actualiza el firmware de tu Dot Pad a la última versión.

- Envía una consulta o deja tus comentarios.

Inicio de Dot Canvas Web

- Ve a apps-dotincorp.com.

- Crea una cuenta registrándote e inicia sesión en Dot Canvas Web.

※ Dot Canvas (Web) y Dot Canvas (App) comparten la misma cuenta

※ Se recomienda utilizar el navegador Chrome.

- Si olvidaste tu nombre de usuario o tu contraseña, utiliza el método de verificación por correo electrónico para recuperar tu nombre de usuario o restablecer tu contraseña.

Cómo conectar Dot Canvas Web a Dot Pad

Para conectar el Dot Pad a Dot Canvas Web, sigue estos pasos:

- Abre Dot Canvas y haz clic en el ícono [Dot Pad] ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

- Haz clic en [Buscar dispositivo] para buscar dispositivos Dot Pad cercanos.

- Selecciona el Dot Pad que desees de la lista y haz clic en [Emparejar] en la parte inferior.

- Si desea conectar varios dispositivos, repita los pasos.

Cuando el Dot Pad se conecte correctamente, vibrará dos veces.

Solución de problemas de conexión

Si el Dot Pad que quieres conectar no aparece en la lista de dispositivos disponibles, revisa lo siguiente.

- Verifica el estado de alimentación del Dot Pad:

- Si el Dot Pad está apagado, enciéndelo y haz clic en [Buscar].

- Verifica el estado de Bluetooth de la computadora:

- Si el Bluetooth del dispositivo está desactivado, actívelo y haga clic en [Buscar].

- Asegúrate de que el Dot Pad no esté conectado a un lector de pantalla. Si el Dot Pad está conectado a otro lector de pantalla, desconéctalo primero y luego vuelve a intentarlo.

Desconectar el Dot Pad

Ingresa a la pantalla emergente de Dot Pad Connect y selecciona [Desconectar]. El Dot Pad se desconectará con dos vibraciones largas.

Uso de las funciones web de Dot Canvas

Crear un lienzo

Utiliza diversas herramientas de dibujo y edición para crear libremente cualquier forma e imagen e insertar texto en braille de varias líneas. El diseño de la pantalla de Dot Canvas es el siguiente:

- Arriba a la derecha

- Botón de accesibilidad: abre el modo de accesibilidad de Dot Canvas Web.

- Botón de configuración: Permite a los usuarios configurar el idioma de usuario, el idioma de traducción al braille, el interlineado y el espaciado entre caracteres en Dot Canvas.

- Botón DotPad: Permite a los usuarios conectar el Dot Pad a Dot Canvas.

- Botón de perfil: Permite a los usuarios ver el perfil de su cuenta, descargar el manual de usuario o cerrar sesión en su cuenta.

- Menú de administración de archivos:

- Nuevo: Se crea un nuevo lienzo para que el usuario pueda crear nuevos dibujos.

- Abrir: Los usuarios pueden abrir el contenido de su unidad personal o de la unidad pública.

- Agregar: Los usuarios pueden agregar archivos de imágenes táctiles en formato DTM o DTMa.

※ DTMs y DTMa son formatos de archivo compatibles con el Dot Pad.

- Exportar: Los usuarios pueden guardar el lienzo creado actualmente como un archivo DTMs o DTMa.

- Guardar: Los usuarios pueden guardar el lienzo actual en el Dot Drive.

- Guardar como: Los usuarios pueden guardar el lienzo actual en el Dot Drive con un nombre de archivo diferente.

- Nombre de archivo: Se mostrará el nombre de archivo actual del lienzo. Si no hay un nombre de archivo, se mostrará como «Sin título».

- Menú de dibujo/edición

- Se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla de Dot Canvas Web.

- Se utiliza para crear o editar gráficos táctiles en el lienzo.

- Las opciones del menú de dibujo/edición son las siguientes:

Tabla 2: Herramientas de dibujo web de Dot Canvas

|  | Deshacer/Rehacer Deshacer o rehacer la última acción |  | Tamaño del lápiz Elige el grosor del lápiz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lápiz Dibuja libremente |  | Lápiz de reflejo vertical Dibuja una imagen simétrica |
|  | Mover Reconoce y mueve las imágenes de la página actual como un solo objeto |  | Cubo de pintura • Rellena el área seleccionada • Se utiliza para formas cerradas y líneas |
|  | Borrar • Borra el área que deseas modificar • El tamaño del borrador es proporcional al del lápiz. |  | Borrar Elimina todo de la página actual |
|  | Línea • Dibuja líneas rectas, líneas diagonales, etc. • Presiona [Shift] mientras dibujas con esta herramienta para crear una línea recta |  | Cuadrado/Rectángulo • Dibuja cuadrados o rectángulos • Presiona [Shift] y arrastra para crear un cuadrado |
|  | Círculo • Dibuja círculos u óvalos • Presiona [Shift] y arrastra para crear un círculo perfecto |  | Triángulo • Dibuja triángulos, triángulos rectángulos, etc. • Presiona [Shift] y arrastra para crear un triángulo agudo |
|  | Plantillas Un repositorio que organiza una variedad de formas en un solo lugar |  | Cuadro de texto Crea un cuadro de texto dentro del área gráfica y convierte cualquier texto que contenga a braille. Crea un cuadro de texto arrastrando con el ratón, ingresa el texto deseado y luego presiona [ESC] seguido de [Enter] para insertarlo |
|  | Gráfico de ecuaciones Puede ingresar ecuaciones mediante la conversión automática de las fórmulas ingresadas en gráficos táctiles. |  | Convertir ecuación a braille Puede ingresar expresiones matemáticas, incluyendo operadores, números racionales, exponentes y más, y convertirlas a braille. |
|  | Cuadro de entrada táctil Puede ingresar braille directamente utilizando el método de ingreso Perkins con las teclas F, D, S, J, K y L del teclado. |  | Braille múltiple Permite a los usuarios crear braille de varias líneas escribiendo o importando archivos PDF y convirtiéndolos a braille de varias líneas |
|  | Imagen • Convierte automáticamente gráficos táctiles al leer archivos de imagen almacenados y establecer los valores mínimo y máximo. • Haga clic en [Insertar] para convertir la imagen en gráficos táctiles en el lienzo |  | Selección de rectángulo Utilice las teclas de atajo para copiar, cortar y pegar, o eliminar el área seleccionada dentro de la selección. Copiar el área seleccionada: [Ctrl + C] Cortar el área seleccionada: [Ctrl + X] Pegar el área seleccionada: [Ctrl + V] Eliminar el área seleccionada: [Supr] Deseleccionar el área seleccionada: [ESC] |
|  | Selección con el lazo Usa las teclas de atajo para copiar, cortar, pegar y eliminar el área seleccionada con la herramienta Lazo. Copiar el área seleccionada: [Ctrl + C] Cortar el área seleccionada: [Ctrl + X] Pegar el área seleccionada: [Ctrl + V] Eliminar el área seleccionada: [Supr] Deseleccionar el área seleccionada: [ESC] |  | Letras táctiles Convierte el texto escrito en representaciones gráficas táctiles de las letras |
|  | Desplazamiento Cuando se amplía el área del lienzo, puedes navegar libremente por él haciendo clic y arrastrando. |  |  |

Tabla 3: Atajos de las herramientas de dibujo de Dot Canvas

| Teclas | Herramienta de edición | Teclas | Herramienta de edición |
| --- | --- | --- | --- |
| Barra superior |  |  |  |
| Ctrl+O | Abrir | Ctrl+S | Guardar |
| Ctrl+Mayús+S | Guardar como |  |  |
| Descripción de la página |  |  |  |
| Alt+P | Imprimir |  |  |
| Varias páginas |  |  |  |
| Ctrl+G | Activar/Desactivar cuadrícula |  |  |
| Herramienta de edición |  |  |  |
| P | Lápiz | V | Lápiz de reflejo vertical |
| Ctrl | Eje horizontal (al usar el lápiz de reflejo vertical) | Shift | Ejes horizontal y vertical (al usar el lápiz de reflejo vertical) |
| M | Mover | B | Cubo de pintura |
| E | Borrador | Ctrl+E | Borrar todo |
| L | Línea | R | Rectángulo |
| C | Círculo | T | Triángulo |
| X | Cuadro de texto | I | Imagen |
| S | Selección de rectángulo | H | Selección de lazo |
| Selección |  |  |  |
| Ctrl + X | Cortar el área seleccionada | Ctrl + C | Copiar el área seleccionada |
| Ctrl + V | Pegar | DEL | Eliminar el área seleccionada |

- Modo de presentación

- El modo de presentación ofrece una experiencia de aprendizaje dinámica mediante el uso del Dot Pad y los gráficos táctiles digitales en el aula.

- Seleccione el botón «Modo de presentación» ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de Dot Canvas Web.

- (1. Impresión automática) Cuando el DotPad está conectado a Dot Canvas Web, los usuarios pueden utilizar la función de impresión automática.

- Con la función de impresión automática activada, cada vez que los usuarios especifiquen un área utilizando el puntero del modo de presentación, el área seleccionada se mostrará automáticamente en el DotPad.

- (2. Diapositiva automática) Avanza automáticamente por todo el lienzo en el intervalo de tiempo establecido por el usuario. Si el audio insertado es más largo que el intervalo de diapositivas definido por el usuario, se mostrará el siguiente lienzo una vez finalizada la reproducción del audio. Después de mostrar el último lienzo, regresa automáticamente al primer lienzo y repite la presentación.

- (3. Puntero) Resalte un área específica en la página actual del lienzo utilizando los tres tipos de punteros, y el área seleccionada se mostrará en el DotPad.

- (4. Acercar y alejar) Para acercar la pantalla, haz clic en el ícono de la lupa ubicado en la parte inferior de la ventana emergente. La pantalla se puede ampliar hasta un 400 % (4x).
Usa las barras de desplazamiento a la derecha y en la parte inferior de la pantalla para navegar por el área ampliada según sea necesario.

- Barra de administración de múltiples páginas

- Se encuentra en el lado izquierdo del lienzo. Los usuarios pueden elegir mostrar u ocultar la cuadrícula, organizar el orden de las páginas, eliminar páginas y agregar páginas.

※ Cuadrícula: Los usuarios pueden elegir mostrar la cuadrícula en el área de dibujo utilizando el botón para activar o desactivar la cuadrícula.

- Tecla Ctrl + teclas de flecha arriba/abajo: El usuario puede reorganizar el orden de las páginas.

- Lienzo

- El lienzo es una pantalla de dibujo blanca que ocupa la mayor parte de la pantalla.

- Los usuarios pueden crear contenido nuevo con la herramienta de dibujo y edición o abrir contenido ya existente desde el disco.

- Idioma braille

- Muestra el idioma braille seleccionado actualmente.

- Descripción de la página

- Se encuentra en el lado derecho del lienzo.

- Los usuarios pueden agregar descripciones a las imágenes que están creando.

- Las descripciones se convierten automáticamente a braille y solo se muestran correctamente si el idioma de entrada coincide con el idioma braille seleccionado en la configuración de Dot Canvas.

- Agregar voz

- Los usuarios pueden insertar un archivo MP3 en una página específica. Cuando se abre el archivo en Dot Cloud, la información de audio se reproduce junto con la salida de la página correspondiente.

- Imprimir

- Se encuentra debajo de la descripción de la página.

- Una vez que el usuario haga clic en [Imprimir], la imagen del lienzo y la descripción que la acompaña se imprimirán en el Dot Pad.

Dot Cloud

Los usuarios pueden guardar el contenido que hayan creado en el Dot Drive o compartirlo con otras personas. Los usuarios también pueden imprimir en el Dot Pad diversos gráficos táctiles que estén guardados en el Public Drive.

El Dot Drive se divide en un Drive personal y un Drive público. El Drive personal es el que aparece seleccionado por defecto cuando el usuario hace clic por primera vez en [Dot Drive]. El diseño de la pantalla del Dot Drive es el siguiente:

- Unidad personal (Unidad de [Nombre del usuario])

- Los archivos guardados o las carpetas creadas en Dot Canvas se guardarán aquí.

- Las carpetas se muestran antes que los archivos.

- Los usuarios pueden abrir archivos, compartirlos, descargarlos, renombrarlos, copiarlos, cortarlos, pegarlos o eliminarlos haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo y seleccionando la opción deseada.

- Haz clic en [+] para crear un nuevo archivo, una nueva carpeta o subir un archivo. Los usuarios también pueden hacer clic con el botón derecho en el espacio vacío de la unidad.

- Los usuarios pueden compartir los archivos de su unidad personal en la unidad pública.

※ Haz clic con el botón derecho del ratón en el archivo que quieras compartir y selecciona [Compartir]. Si editas un archivo compartido, el archivo compartido también se editará.

※ El archivo compartido desde la unidad personal mostrará el ícono del creador en la miniatura.

- Unidad pública

- Aquí se guardan las carpetas y los archivos compartidos.

- Los archivos compartidos se pueden mostrar en el Dot Pad.

- Los usuarios pueden descargar los archivos compartidos a la computadora o abrir el archivo para editarlos en Dot Canvas.

- Búsqueda

- Los usuarios pueden localizar carpetas y archivos.

- Si los usuarios escriben en el cuadro de búsqueda, se mostrarán los archivos o carpetas con nombres que coincidan.

- Botones Atrás y Adelante

- Si haces clic en el botón «Atrás», la página se redirigirá al directorio anterior.

- Si hace clic en el botón de avance, la página se redirigirá al siguiente directorio.

- Botón de vista de galería

- El modo predeterminado de Dot Drive es el modo de vista de galería.

- La lista de carpetas y archivos se muestra en forma de galería donde se ven los íconos.

- Botón de vista de lista

- Los archivos se mostrarán en modo de lista.

Actualización del firmware en la página de soporte de Dot

Puedes actualizar el firmware del Dot Pad desde la página de soporte en Dot Canvas Web.

A continuación se explica cómo actualizar el firmware del Dot Pad:

- Ve a Dot Canvas Web en apps-dotincorp.com

- Selecciona la pestaña «Soporte técnico de Dot» en Dot Canvas Web.

- Ve al menú [Actualización de firmware] en la página de Soporte, luego conecta el Dot Pad a tu PC usando el puerto USB-C ubicado en el lado izquierdo del Dot Pad y enciende el dispositivo. A continuación, haz clic en el botón [Conectar dispositivo].

※ Asegúrate de que el dispositivo permanezca encendido y de que el cable esté bien conectado durante todo el proceso de actualización.

- Conecta el Dot Pad seleccionando una de las opciones de puerto con cable que aparecen en la ventana emergente. Si aparece un aviso de falla en la conexión, apaga y vuelve a encender el Dot Pad, y vuelve a intentarlo. Una vez conectado, puedes consultar la información del dispositivo en la página de Soporte de Dot y actualizarlo al firmware más reciente.

- Selecciona el botón [Actualizar] en la parte inferior de la información de la versión del firmware del Dot Pad para continuar con la actualización del firmware. La actualización tarda entre 3 y 5 minutos, dependiendo de la velocidad de Internet.

※ Si el firmware ya está actualizado a la última versión, aparecerá el mensaje «Ya tiene la última versión del firmware».

Cómo usar el modo accesible de Dot Canvas

Puede comenzar abriendo el sitio web del modo accesible de Dot Canvas en https://apps-dotincorp.com/easy. En la esquina superior derecha de la página, encontrará el botón «Iniciar». Al seleccionar este botón, se abrirá un mensaje emergente que dice «¿Conectar dispositivo?». Dentro de esta ventana emergente, seleccione el botón «Conexión» para continuar con la conexión del dispositivo. Puedes elegir cómo conectar tu dispositivo seleccionando Bluetooth o USB. Estas opciones se presentan como botones de opción. Usa las teclas de flecha arriba y abajo para moverte entre las opciones y, luego, selecciona el botón «Buscar dispositivo». Una vez que la conexión se haya completado con éxito, el Dot Pad emitirá dos vibraciones cortas. Para finalizar este paso, selecciona el botón «Listo» para cerrar la ventana emergente.

Pantalla de inicio del modo accesible de Dot Canvas

La pantalla de inicio es la primera pantalla que verás al iniciar el modo accesible de Dot Canvas. En la esquina superior derecha de la pantalla de inicio hay dos botones: el botón de Configuración y el botón de Perfil.

Botones de la esquina superior derecha de la pantalla de inicio

- Botón de configuración

Al seleccionar el botón de configuración, se abre una ventana emergente de configuración. De arriba hacia abajo, esta ventana incluye las siguientes secciones: «Conexión», «Idioma», «Configuración de impresión del Dot Pad» y «Configuración de reproducción de audio».

- Conexión

Este botón te permite configurar o administrar la conexión con tu dispositivo Dot Pad.

- Idioma

Aquí puede configurar el idioma de la interfaz de usuario y el idioma de braille, en ese orden. El idioma de la interfaz de usuario se refiere al idioma utilizado en toda la interfaz web de Dot Canvas. El idioma de braille es el idioma utilizado al crear contenido. Seleccionar el idioma de braille correcto garantiza que el texto ingresado en el campo de descripción de la página se muestre correctamente en el área de visualización de 20 celdas del Dot Pad.

- Configuración de impresión del Dot Pad

Hay dos opciones de salida disponibles: el modo de impresión automática y el modo de impresión manual.

Estas opciones se presentan como botones de opción y se pueden seleccionar con las teclas de flecha arriba y abajo del teclado.

En el modo de impresión automática, los gráficos táctiles creados en Dot Canvas se envían al Dot Pad de inmediato. En el modo de impresión manual, los gráficos no se envían al Dot Pad mientras se está dibujando. La salida solo se produce cuando se hace clic en el botón Imprimir.

- Configuración de reproducción de audio

Cuando esta opción está habilitada, el audio incluido en el contenido se reproducirá automáticamente al pasar de una página a otra.

- Botón del menú «Perfil»

Al seleccionar el botón Perfil, se expande el menú, mostrando «Perfil» y «Salir».

- Perfil

Al seleccionar el menú Perfil, se abre la página web de configuración de la cuenta en una nueva pestaña. En esta página, puedes actualizar tu información personal, restablecer tu contraseña o eliminar tu cuenta.

- Salir

Al seleccionar el botón «Salir», se cerrará sesión en su cuenta.

Lista del menú de la izquierda y pantalla principal en la pantalla de inicio

En el extremo izquierdo de la pantalla, hay una lista de menús. Se muestran cuatro opciones de menú en este orden: «Nuevo», «Inicio», «Mi nube» y «Biblioteca».

- Nuevo

Al seleccionar el botón «Nuevo», se expande el menú y se muestran las opciones «Nuevo lienzo» e «Imagen a táctil».

- Nuevo lienzo

Al seleccionar el menú «Nuevo lienzo», se abre una pantalla de lienzo donde puedes crear gráficos táctiles.

- Imagen a táctil

Al seleccionar el menú «Imagen a táctil», se abre una ventana emergente que te permite cargar un archivo de imagen almacenado en tu PC. Después de seleccionar un archivo de imagen, se te redirige a la pantalla del lienzo. La imagen seleccionada se convierte automáticamente en gráficos táctiles y se coloca en el lienzo.

- Inicio

Al seleccionar el menú «Inicio», regresas a la pantalla de inicio actual. El contenido que se muestra en la pantalla principal, a la derecha de la lista de menús, cambia dependiendo de si se selecciona «Mi nube» o «Biblioteca». Al seleccionar el menú Inicio, puedes regresar a la pantalla de inicio original en cualquier momento. Cuando se selecciona el menú Inicio, la pantalla principal muestra los siguientes elementos. En la parte superior de la pantalla principal de Inicio, hay dos botones: «Crear nuevo lienzo» e «Imagen a táctil». También se puede acceder a estas funciones a través del botón «Nuevo» en la lista del menú de la izquierda. Debajo de estos botones, la pantalla se divide en cuatro secciones:

«Elementos abiertos recientemente», «Populares en educación», «Populares en entretenimiento» y «Contenidos populares con audio». Cada sección muestra el contenido de Dot Canvas como una lista de miniaturas. Cada miniatura incluye la siguiente información: título del contenido, número de páginas, fecha de creación y tipo de archivo.

- Elementos abiertos recientemente

Esta sección muestra miniaturas del contenido que has abierto recientemente.

- Popular en educación

Esta sección muestra miniaturas de contenidos que se utilizan con frecuencia en entornos educativos.

- Populares en entretenimiento

Esta sección muestra miniaturas de contenido popular en categorías relacionadas con el entretenimiento.

- Contenidos populares con audio

Esta sección muestra miniaturas de contenido popular que incluye archivos de audio. En cada sección, al seleccionar el botón «Ver más» se accede al menú Biblioteca, donde se muestra contenido adicional en la pantalla principal. Esto te permite explorar una gama más amplia de contenido más allá de lo que se muestra en la pantalla de inicio. Para regresar a la pantalla de inicio, selecciona el menú Inicio en la lista del menú de la izquierda.

- Mi nube

Mi nube es tu espacio de almacenamiento personal. El contenido almacenado en Mi nube no es visible para otros usuarios y solo puedes acceder a él cuando inicias sesión en tu cuenta. Al seleccionar el menú Mi nube, este se expande y muestra «Mis archivos» y «Papelera».

- Mis archivos

Al seleccionar «Mis archivos», se muestra una lista de miniaturas del contenido que has guardado. Al seleccionar el botón «Seleccionar elemento», se seleccionan todos los elementos de contenido de la lista.

El botón «Tipo de archivo» te permite filtrar la lista para mostrar únicamente los formatos de archivo DTMS o DTMA. El botón «Ordenar archivos» te permite ordenar los archivos por fecha (más reciente, más antiguo), por nombre o en orden inverso de nombre. Junto a las opciones de ordenación de archivos, hay dos botones de visualización: «Vista previa» y «Lista». Al seleccionar «Vista previa», el contenido se muestra como una lista de miniaturas. Al seleccionar «Lista», el contenido se muestra en formato de lista sin imágenes en miniatura. En la «Lista de contenido de Mis archivos», se pueden seleccionar elementos individuales mediante casillas de selección. Después de seleccionar uno o más elementos, regrese al botón «Seleccionar elemento». Notará que, junto a él, aparece el botón «Más opciones de contenido». Al seleccionar el botón «Más opciones de contenido», se expande el menú, mostrando: «Presentación», «Editar», «Copiar», «Pegar», «Renombrar» y «Mover a la papelera». Cuando se seleccionan varios elementos de contenido, solo están disponibles «Copiar», «Pegar» y «Mover a la papelera». Las demás opciones están desactivadas. El botón «Más opciones de contenido» también está disponible en cada elemento de contenido individual. Si desea administrar un solo elemento, puede usar este botón directamente sin tener que mover el foco al botón de selección de elementos. El botón «Más opciones de contenido» junto al botón de selección de elementos es más útil al copiar, pegar o eliminar varios elementos a la vez.

- Papelera

El contenido eliminado se almacena en la Papelera durante 30 días y se elimina de forma permanente después de ese período. Desde la Papelera, puedes restaurar el contenido o seleccionar manualmente «Eliminar de forma permanente»

- Biblioteca

En la Biblioteca, puedes utilizar libremente y sin costo alguno una amplia variedad de contenido táctil proporcionado por Dot. En la parte superior de la pantalla principal, hay botones de categorías que te permiten filtrar el contenido por tema. Con estos filtros, puedes elegir mostrar solo el contenido que coincida con tus intereses. Hay 11 categorías disponibles: Todas, Idioma, Habilidades para la vida, Matemáticas, Ciencias, Social y Cultural, Tecnología, Otros, Arte, Literatura y Webtoon. Se pueden seleccionar varias categorías al mismo tiempo.

Cómo dibujar gráficos táctiles en el lienzo

Para comenzar a dibujar gráficos táctiles, selecciona el botón «Nuevo» en la lista del menú de la izquierda y luego elige Nuevo lienzo. También puedes seleccionar el botón «Crear nuevo lienzo» en la pantalla principal del menú de inicio. Esto te llevará a la página del lienzo. Echemos un vistazo más de cerca al diseño de la página del lienzo.

Botones superiores de la página del lienzo

En la parte superior de la página del lienzo, encontrarás el botón «Página anterior», el campo de entrada del nombre del archivo, el botón «Guardar archivos» y el botón «Configuración».

- Página anterior

Este botón te permite regresar a la pantalla de inicio.

- Campo de entrada del nombre del archivo

Este campo te permite ingresar el título del archivo.

- Guardar archivos

Este botón guarda el archivo en el que estás trabajando actualmente en Mis archivos.

- Configuración

Este botón funciona de la misma manera que el botón «Configuración» descrito en la sección 9.7.1.

Menú izquierdo de la página del lienzo

En el lado izquierdo de la página del lienzo, encontrarás el botón «Configuración del archivo», el botón «Deshacer», el botón «Rehacer», el botón «Agregar página» y la lista de páginas del lienzo.

- Configuración de archivos

Al seleccionar el botón «Configuración del archivo», se abren las opciones de menú «Nuevo», «Renombrar» y «Presentación».

- Nuevo

Al seleccionar «Nuevo», aparece un mensaje emergente preguntando si desea guardar el contenido actual. Después de guardar, el contenido actual se borra y se proporciona un nuevo lienzo en blanco.

- Renombrar

Al seleccionar «Renombrar», el foco se desplaza al campo de entrada del nombre del archivo en la parte superior de la página.

- Presentación

Al seleccionar «Presentación», se abre la ventana emergente de la pantalla de presentación. En el modo de presentación, el lienzo se puede ampliar hasta cuatro veces y enviar al Dot Pad.

- Deshacer, Rehacer

Estos botones te permiten deshacer o rehacer tus acciones más recientes.

- Agregar página

Al seleccionar el botón «Agregar página», se inserta una nueva página del lienzo inmediatamente después de la página actual.

- Lista de páginas del lienzo

Debajo del botón «Agregar página», se muestran en orden las miniaturas de las páginas del lienzo. Puedes desplazarte entre las páginas utilizando las teclas de flecha arriba y abajo y la tecla Enter.

Pantalla principal del lienzo

La pantalla principal del lienzo se encuentra en el centro de la página.

- Lista de herramientas

En la parte superior de la pantalla principal del lienzo, hay un botón de «Lista de herramientas». Al seleccionar este botón, se expande el menú y se muestran tres opciones: «Lápiz», «Relleno» y «Borrador». Puedes elegir una herramienta para usar mientras dibujas.

- Ocultar cuadrícula

El botón «Ocultar cuadrícula» te permite activar o desactivar el patrón de cuadrícula en el lienzo.

- Área del lienzo

Debajo de esto, el área del lienzo ocupa un amplio espacio central. Dentro de esta área, puedes usar las teclas de flecha y la barra espaciadora para dibujar. A medida que mueves las teclas de flecha, el cursor táctil se desplaza por el área de 300 celdas del Dot Pad. Al ingresar al lienzo, la posición inicial del cursor táctil es el primer pin en la esquina superior izquierda del Dot Pad. Mantener presionada la barra espaciadora mientras se mueven las teclas de flecha crea gráficos táctiles. Si el modo de salida está configurado en modo de impresión automática, los dibujos se envían al Dot Pad en tiempo real. Si el modo de salida está configurado en modo de impresión manual, debes seleccionar el botón «Imprimir» para enviar la salida al Dot Pad.

- Grosor de la línea

En el lado derecho del área del lienzo, hay un menú para seleccionar el grosor de la línea. Puedes elegir un grosor de 1 pin hasta 5 pines. El grosor seleccionado también se aplica al cursor táctil que parpadea.

- Campo de entrada «Descripción de la página»

En la parte inferior del área del lienzo, hay un campo de entrada de «Descripción de la página». Después de ingresar una descripción para la página y seleccionar el botón «Imprimir», el texto ingresado se muestra en el área de 30 celdas del Dot Pad.

- Agregar audio

Debajo del campo de entrada «Descripción de la página», hay un botón «Agregar audio». Al seleccionar este botón, puedes cargar un archivo de audio desde tu PC a la página actual.

- Imprimir

En la esquina inferior derecha de la pantalla, hay un botón «Imprimir». Al seleccionar este botón, se envían los gráficos táctiles creados en el lienzo al Dot Pad.

Conoce los atajos de Dot Canvas

Exploremos los atajos de teclado que te ayudan a crear contenido de manera más eficiente en Dot Canvas.

| Atajo | Función |
| --- | --- |
| Windows: Ctrl + Alt + C Mac: Comando (⌘) + Opción + G | Copiar (archivo o página) |
| Windows: Ctrl + Alt + V Mac: Comando (⌘) + Opción + V | Pegar (archivo o página) |
| Windows: Suprimir Mac: Comando (⌘) + Opción + Retroceso | Eliminar la página actual Mover el archivo seleccionado a la Papelera Eliminar de forma permanente el archivo seleccionado |
| Windows: Ctrl + Alt + P Mac: Comando (⌘) + Retorno + P | Imprimir |
| Windows: Ctrl + Mayús + Z Mac: Comando (⌘) + Mayús + Z | Deshacer (El área del lienzo debe estar seleccionada para poder deshacer.) |
| Windows: Ctrl + M Mac: Comando (⌘) + M | Abrir ventana emergente de confirmación de guardado |
| Windows: Ctrl + Alt + R Mac: Comando (⌘) + Retorno + R | Ir al campo de texto del nombre del archivo |
| Windows: Ctrl + Alt + O Mac: Comando (⌘) + Retorno + O | Ver en modo de presentación |
| Windows: Ctrl + Alt + X Mac: Comando (⌘) + Retorno + X | Recortar la página seleccionada |
| Windows: Ctrl + Alt + D Mac: Comando (⌘) + Retorno + A | Duplicar Copia la página seleccionada y la inserta inmediatamente después |
| Windows: Alt + Mayús + Flecha izquierda/derecha Mac: Retorno + Mayús + Flecha izquierda/derecha | Ir a la página anterior/siguiente |
| Windows: Alt + [ / ] Mac: Retorno + [ / ] | Seleccionar varias páginas |
| Windows: Alt + Mayús + Flecha arriba/abajo Mac: Retorno + Mayús + Flecha arriba/abajo | Mover la página seleccionada una posición hacia arriba o hacia abajo |
| Windows: Ctrl + Mayús + Flecha arriba/abajo Mac: Comando (⌘) + Mayús + Flecha arriba/abajo | Mover la página seleccionada a la primera o última posición |
| Windows: Ctrl + Mayús + Enter Mac: Retorno + Mayús + Enter | Insertar una nueva página después de la página seleccionada |
| Windows: Suprimir Mac: Comando (⌘) + Retorno + Retroceso | Eliminar la página seleccionada |
| Windows: Alt + Mayús + P Mac: Retorno + Mayús + P | Seleccionar la herramienta Pluma |
| Windows: Alt + Mayús + B Mac: Retorno + Mayús + B | Selecciona la herramienta Relleno |
| Windows: Alt + Mayús + E Mac: Retorno + Mayús + E | Selecciona la herramienta Borrador |
| Presiona dos teclas de flecha adyacentes al mismo tiempo | Mueve en diagonal |
| Mayús + teclas de flecha | Mover en incrementos de 10 unidades |

# Guía del usuario: Cómo usar el Dot Pad con NVDA

Introducción

Descripción general del uso de NVDA con el Dot Pad

NVDA (NonVisual Desktop Access) es un lector de pantalla gratuito y de código abierto desarrollado y distribuido por NV Access para el sistema operativo Microsoft Windows. Diseñado para personas con discapacidad visual o baja visión, NVDA ofrece salida de voz y Braille, lo que permite una navegación y administración fluidas de las aplicaciones de Windows. Desarrollado con contribuciones de NV Access y una comunidad global, NVDA es una herramienta de accesibilidad líder en el entorno de Windows.

Dot Inc. ha desarrollado y ofrece un controlador de NVDA para el Dot Pad con el fin de garantizar una integración perfecta entre el lector de pantalla NVDA y el Dot Pad, una pantalla gráfica táctil. Instala el controlador del Dot Pad y disfruta de la información digital de una manera nueva y eficaz. Utiliza NVDA y el Dot Pad para mejorar el acceso a la información y aumentar la eficiencia en el trabajo.

Descripción general de las características

NVDA es un lector de pantalla diseñado para ayudar a los usuarios con discapacidad visual a navegar e interactuar con el sistema operativo Windows y diversas aplicaciones. El controlador NVDA Dot Pad mejora NVDA al conectarlo con el Dot Pad, ofreciendo una pantalla de varias líneas que brinda una experiencia más allá de las pantallas Braille tradicionales. Una vez instalado el controlador NVDA Dot Pad, están disponibles las siguientes características:

- Detecta automáticamente el Dot Pad y se conecta a él cuando se inicia o se está ejecutando NVDA.

- Permite a los usuarios cambiar la conexión al Dot Pad cuando están conectados a un display Braille diferente.

- Convierte la salida de NVDA en datos en braille y la muestra en el Dot Pad.

- Muestra el contenido de la pantalla leído por NVDA simultáneamente en el área multilínea de 300 celdas y en el área de 20 celdas del Dot Pad.

- Muestra contenido diferente simultáneamente en el área multilínea de 300 celdas y en el área de 20 celdas, mientras controla cada una de forma independiente.

- Muestra datos de gráficos de Microsoft Excel y PowerPoint en el Dot Pad.

- Actualiza la pantalla del Dot Pad.

- Utiliza las teclas del Dot Pad para controlar las funciones básicas de navegación de NVDA y desplazarse por el braille multilínea y los datos de gráficos en el Dot Pad.

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Windows 8.1 o superior

※ Se recomienda Windows 10 o superior.

- Versión de NVDA: NVDA 2023.4 o superior

※ Se recomienda NVDA 2024.1 o superior.

Guía de inicio para usar NVDA con el Dot Pad

Instalación y configuración

Esta sección aborda la instalación y ejecución de NVDA y del controlador de NVDA para el Dot Pad.

Instalación de NVDA

Antes de poder utilizar NVDA con el Dot Pad, es necesario instalar NVDA. NVDA se puede descargar desde la página «Descargas» del sitio web de NV Access. Para obtener información detallada sobre cómo descargar NVDA, realizar la configuración inicial y ejecutarlo, consulte el «Manual del usuario de NVDA».

Instalación del controlador de NVDA para el Dot Pad

Para conectar y utilizar NVDA con el Dot Pad, es necesario instalar el controlador NVDA Dot Pad. Los siguientes pasos le guiarán a través de la instalación y ejecución del archivo del controlador NVDA Dot Pad:

- Haz clic en el enlace «Descargar el controlador de NVDA Dot Pad» o escanea el código QR que aparece a continuación para descargar el archivo de instalación del controlador de NVDA Dot Pad.

- Descarga el archivo de instalación del controlador de NVDA Dot Pad en la computadora portátil o de escritorio en la que lo vas a ejecutar.

- Ejecuta el archivo de instalación del controlador de NVDA Dot Pad descargado mientras se está ejecutando la versión 2023.4 o superior de NVDA.

- Si aparece una ventana emergente con la pregunta: «¿Desea instalar el complemento de NVDA?», seleccione Sí (Y) para instalar el complemento.

- Si aparece una ventana emergente preguntando: «¿Desea reiniciar NVDA?», seleccione Sí (Y) para reiniciar NVDA y aplicar los cambios del complemento.

- Una vez que NVDA se reinicie, la instalación del controlador de NVDA Dot Pad se habrá completado con éxito.

Conexión del Dot Pad a NVDA

El Dot Pad se puede conectar a NVDA de manera inalámbrica mediante BLE (Bluetooth de baja energía).

※ Asegúrate de que el controlador del NVDA Dot Pad esté instalado antes de intentar conectar el Dot Pad a NVDA.

Los usuarios pueden conectarse automáticamente a cualquier Dot Pad reconocido que se encuentre en las cercanías o especificar y conectarse manualmente a un Dot Pad en particular.

Conexión automática

Cuando NVDA está en funcionamiento, detecta cualquier Dot Pad activo que se encuentre cerca e intenta conectarse automáticamente con el dispositivo que tenga la señal de conexión más fuerte.

※ Si ya hay otra pantalla braille conectada, es posible que la función de conexión automática del Dot Pad no funcione.

- Ve al menú de NVDA > Configuración > Configuración de NVDA > Braille.

- Configura el display Braille para que se conecte automáticamente.

- En la casilla de selección para las pantallas que se buscarán automáticamente, seleccione Dot Pad.

- Presiona el botón Aceptar, y el Dot Pad con la señal de conexión más fuerte cerca del dispositivo anfitrión (PC) se seleccionará y conectará automáticamente.

※ Cuando se instala el controlador de Dot Pad de NVDA, el Dot Pad suele aparecer preseleccionado en la lista de pantallas que se buscan automáticamente.

Conexión manual

Si NVDA ya está conectado a otra pantalla braille o si falla la conexión automática, los usuarios pueden seleccionar y conectarse manualmente a Dot Pad a través de la configuración de NVDA.

- Ve al menú de NVDA > Configuración > Configuración de NVDA > Braille.

- Haz clic en el botón «Cambiar» y selecciona el Dot Pad de la lista de pantallas Braille que aparece.

- Presiona la tecla Tab para seleccionar el nombre Bluetooth de tu Dot Pad de la lista de puertos.

- Presiona el botón «Aceptar» y una vibración confirmará la conexión con el Dot Pad que tiene el nombre de Bluetooth correspondiente, y comenzará la salida en braille.

- Una vez completada la selección, presiona el botón «Aplicar» y luego el botón «Aceptar» para finalizar la conexión.

Aprender los atajos y operaciones básicas de NVDA

Antes de usar el Dot Pad con NVDA, es recomendable familiarizarse con los atajos y operaciones básicas de NVDA. Este conocimiento te permitirá utilizar de manera efectiva las funciones tanto de NVDA como del Dot Pad. Consulta la Guía del usuario de NVDA para conocer las teclas de comando esenciales y los atajos de uso común.

- Ejecutar NVDA

- Comandos básicos de NVDA

Navegación por NVDA con el Dot Pad

NVDA utiliza dos tipos de cursores: el foco del sistema y el objeto del navegador. El Dot Pad cuenta con dos áreas de visualización —de varias líneas y de una sola línea— y, con el controlador de NVDA para el Dot Pad, cada cursor se puede utilizar adecuadamente dentro de estas áreas de visualización distintas. La pantalla Braille de una sola línea corresponde al foco del sistema, mientras que el área de varias líneas se alinea con el objeto de navegación. Los usuarios pueden manejar eficazmente ambos cursores de manera simultánea, lo que permite un fácil acceso a la información y una experiencia eficiente y novedosa al acceder a ella.

Navegación por el foco del sistema con el Dot Pad

El foco del sistema en NVDA se refiere al cursor predeterminado de Windows, que se puede mover con las teclas de flecha del teclado o con la tecla Tab. Este foco permite interactuar con la barra espaciadora o la tecla Enter y abarca todos los elementos de la pantalla a los que se puede dar foco con la tecla Tab. Por ejemplo, los usuarios pueden navegar entre controles presionando la tecla Tab y Shift + Tab. También pueden desplazarse a la barra de menús con la tecla Alt y luego usar las teclas de flecha para navegar por los menús.

NVDA lee en voz alta los cambios cuando este foco del sistema se desplaza. Si el controlador del Dot Pad de NVDA está correctamente instalado y en funcionamiento, el contenido del foco del sistema se muestra simultáneamente en braille en la pantalla de una sola línea del Dot Pad.

Algunos comandos útiles para navegar con el foco del sistema de NVDA incluyen:

Tabla 1. Comandos útiles para navegar con el foco del sistema de NVDA

| Nombre | Tecla del escritorio | Tecla para computadora portátil | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Informar sobre el foco | NVDA + Tab | NVDA + Tab | Informa sobre el control actual que tiene el foco. Al presionar dos veces, se deletreará la información. Al presionar tres veces la leerá utilizando la descripción de los caracteres. |
| Título de la ventana | NVDA+t | NVDA+t | Lee en voz alta el título de la ventana activa en este momento. Al presionar dos veces, se deletreará la información. Al presionar tres veces, se copiará al portapapeles |
| Leer ventana | NVDA+b | NVDA+b | Lee toda la ventana actual (útil para cuadros de diálogo) |
| Leer barra de estado | NVDA+Fin | NVDA+Shift+Fin | Informa sobre la barra de estado si NVDA encuentra una. Al presionar dos veces, se deletreará la información. Al presionar tres veces la copiará al portapapeles |

Navegación con el cursor del sistema mediante el teclado de puntos

Al igual que otros lectores de pantalla, NVDA utiliza el cursor del sistema dentro de las áreas de texto editables o los cursores virtuales, incluidos los de los navegadores web. El cursor del sistema es el método para navegar por el texto dentro de un área de texto editable o un cursor virtual. Los usuarios pueden desplazarse carácter por carácter, palabra por palabra o línea por línea utilizando esta navegación. A menos que se configure de otra manera, cuando el cursor del sistema de NVDA se mueve, el cursor Braille, tanto en las áreas de una sola línea como en las de varias líneas del teclado Braille, se sincroniza y se mueve en consecuencia.

Los comandos para mover el cursor del sistema utilizan la navegación estándar con las teclas de flecha de Windows. Para navegar por diferentes áreas de texto de forma independiente con el cursor del sistema y el cursor de revisión de NVDA, presiona NVDA + 6 para desactivar la opción «Seguir el cursor del sistema». Con esta configuración desactivada, al mover el cursor del sistema con las teclas de flecha no se mueve el cursor de revisión, por lo que el cursor Braille en el área de varias líneas del Dot Pad tampoco se mueve.

Para obtener más detalles, consulta la sección <12.1.12.2. Seguir el cursor del sistema> en la Guía del usuario oficial de NVDA.

Navegación por el objeto «Navigator» con el Dot Pad

Por lo general, al utilizar lectores de pantalla como NVDA, la navegación se realiza mediante el foco del sistema y el cursor del sistema. Sin embargo, para navegar por la pantalla de manera jerárquica o en casos especiales, como con pantallas táctiles, se utiliza el objeto navegador de NVDA. Al navegar por la pantalla utilizando el objeto navegador, el contenido que NVDA lee de este objeto se muestra en braille en la pantalla multilínea del Dot Pad. Además, el cursor de revisión de NVDA asociado al objeto navegador también aparece en la pantalla multilínea del Dot Pad.

Para obtener información detallada sobre el objeto navegador y el cursor de revisión, incluidos los atajos, consulte las siguientes secciones de la Guía del usuario de NVDA:

- 5.4 Navegación por objetos

- 5.5 Revisión de texto

- 5.6 Modo de revisión

Comprender el objeto navegador y el cursor de revisión es fundamental para utilizar la funcionalidad de la pantalla Braille dual que se aborda en secciones posteriores, por lo que es esencial familiarizarse con estas características.

Navegación por NVDA mediante las teclas del teclado de puntos

Los usuarios pueden controlar directamente NVDA y navegar por la pantalla utilizando las teclas del teclado del Dot Pad. Esto incluye muchas funciones que están disponibles en otros displays Braille, así como capacidades exclusivas del Dot Pad, como desplazarse por texto Braille de varias líneas y leer datos de gráficos. Los comandos que se pueden utilizar con las teclas del teclado del Dot Pad son los siguientes:

Tabla 2. Uso de las teclas del Dot Pad

| Nombre | Tecla del Dot Pad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Desplazarse a la línea anterior en braille de una sola línea | Desplazamiento hacia la izquierda (triangular) | Desplazarse hacia atrás por el texto en braille que se muestra en el área de braille de 20 celdas del Dot Pad. |
| Desplazarse a la siguiente línea en braille de una sola línea | Desplazamiento hacia la derecha (triangular) | Desplázate hacia adelante por el texto en braille que se muestra en el área de braille de 20 del Dot Pad. |
| Desplazarse hacia atrás en braille de varias líneas | Tecla F1 | Retrocede en el área de braille de varias líneas del Dot Pad, cuando sea posible. En el área de gráficos, pasa a los datos del gráfico anterior. |
| Desplazarse hacia adelante en braille multilínea | Tecla F4 | Desplázate hacia adelante en el área de braille de varias líneas del Dot Pad. En el área de gráficos, pasa a los siguientes datos del gráfico. |
| Retroceder | Tecla F2 | Se desplaza a la ubicación anterior en el Explorador de Windows. Esta acción equivale a presionar la tecla Retroceso o la combinación de teclas Alt + Flecha Izquierda. |
| Activar el objeto del navegador actual | Tecla F3 | Ejecuta el objeto de navegación que tiene el foco actualmente. Esto es similar a presionar NVDA + Enter. Si el foco del sistema está sincronizado con el objeto de navegación, es equivalente a presionar la tecla Enter. |
| Ir al elemento anterior | Desplazamiento hacia la izquierda + tecla F1 | Mueve el foco del sistema al elemento anterior desde la posición actual. Esto es similar a presionar la tecla de flecha hacia arriba en una PC o Espacio + punto 1 en un display Braille estándar. |
| Ir al elemento siguiente | Tecla de desplazamiento a la derecha + F4 | Mueve el foco del sistema al elemento siguiente desde la posición actual. Esto equivale a presionar la tecla de flecha hacia abajo en una PC o Espacio + punto 4 en un display Braille estándar. |
| Ir al primer elemento de la ventana actual | Teclas F1 + F2 | Mueve el foco del sistema al primer elemento de la ventana actual. En aplicaciones como los editores de texto que utilizan el cursor del sistema, esto mueve el cursor al primer carácter. |
| Ir al último elemento de la ventana actual | Teclas F3 + F4 | Mueve el foco del sistema al último elemento de la ventana actual. En aplicaciones como los editores de texto que utilizan el cursor del sistema, esto mueve el cursor al último carácter. |

Uso de NVDA con la pantalla braille dual del Dot Pad

Al usar el Dot Pad con NVDA, es posible leer dos contenidos de pantalla diferentes simultáneamente en braille. Por ejemplo, un usuario puede mostrar una página web en el área de varias líneas mientras lee el contenido de un editor de texto en la pantalla braille de una sola línea, lo que le permite trabajar de manera eficiente. Alternativamente, es posible leer diferentes secciones de un documento al mismo tiempo en braille. Esta capacidad aprovecha el hecho de que el foco del sistema y el objeto navegador de NVDA pueden enfocarse en áreas separadas de la pantalla. Los pasos detallados son los siguientes:

- Coloca el foco en el contenido al que deseas hacer referencia en el área de braille de varias líneas.

- Presiona NVDA + 7 para desactivar «Seguir el foco del sistema del objeto navegador». 
También se recomienda presionar NVDA + 6 para desactivar «Seguir el cursor del sistema» al mismo tiempo.

- El objeto navegador permanece fijo en el área especificada y ya no sigue el foco del sistema. Solo se muestra el contenido del objeto navegador en braille en el área multilínea del Dot Pad.

- Navega principalmente en el área de trabajo, como un editor de texto, utilizando el foco del sistema.

- Para navegar utilizando el foco del objeto navegador en el área multilínea, utilice los comandos de teclado del objeto navegador y los comandos de teclado del cursor de revisión.

Los comandos para el objeto navegador y el cursor de revisión que resultan útiles al utilizar la pantalla braille dual con NVDA son los siguientes:

Comandos del objeto Navegador de NVDA

Tabla 3. Comandos del objeto navegador de NVDA

| Nombre | Tecla de escritorio | Tecla para computadora portátil | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Informar sobre el objeto actual | NVDA+ tecla 5 del teclado numérico | NVDA+Mayús+o | Lee en voz alta el objeto actual del navegador. Al presionar dos veces, se deletrea la información, y al presionar tres veces, se copia esta el nombre y el valor del objeto al portapapeles. |
| Ir al objeto que lo contiene | NVDA+ tecla numérica 8 | NVDA+Mayús+flecha arriba | Se desplaza al objeto que contiene el navegador actual objeto |
| Ir al objeto anterior | NVDA+ 4 del teclado numérico | NVDA+Mayús+ flecha izquierda | Se desplaza al objeto anterior al objeto actual del navegador |
| Ir al siguiente objeto | NVDA+ teclado numérico 6 | NVDA+Mayús+ flecha derecha | Se desplaza al objeto que sigue al objeto actual del navegador |
| Ir al primer objeto contenido | NVDA+ 2 del teclado numérico | NVDA+Mayús+ flecha abajo | Se desplaza al primer objeto contenido por el objeto navegador actual. |
| Ir al objeto de enfoque | NVDA+ teclado numérico menos | NVDA+ retroceso | Se desplaza al objeto que actualmente tiene el foco del sistema, y coloca el cursor de revisión en la posición del cursor del sistema, si este se encuentra visible. |
| Mover el foco del sistema o el cursor de revisión a la posición actual | NVDA+Mayús+ tecla de menos del teclado numérico | NVDA+Mayús+ Retroceso | Al presionarlo una vez, mueve el foco del sistema al objeto del navegador actual; al presionarlo dos veces, mueve el cursor del sistema a la posición del cursor de revisión |
| Activar el objeto del navegador actual | NVDA+ tecla Enter del teclado numérico | NVDA+Enter | Activa el objeto del navegador actual (similar a hacer clic con el ratón o presionar la barra espaciadora cuando tiene el foco del sistema) |
| Informar la ubicación del cursor de revisión | NVDA+Shift+ Teclado numérico Suprimir | NVDA+Mayús+ Suprimir | Proporciona información sobre la ubicación del texto u objeto en el cursor de revisión. Por ejemplo, esto podría incluir el porcentaje del documento que se ha revisado, la distancia desde el borde de la página o la posición exacta en la pantalla. Al presionar dos veces, es posible que se muestren más detalles. |

Comandos del cursor de revisión de NVDA

Tabla 4 Comandos del cursor de revisión de NVDA

| Nombre | Tecla de escritorio | Tecla para computadora portátil | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Ir a la línea superior en la revisión | Shift + 7 del teclado numérico | NVDA+Control+ Inicio | Mueve el cursor de revisión a la primera línea del texto |
| Ir a la línea anterior en la revisión | 7 del teclado numérico | NVDA+flecha arriba | Mueve el cursor de revisión a la línea anterior del texto |
| Informar sobre la línea actual en la revisión | tecla 8 del teclado numérico | NVDA+Mayús+. | Lee en voz alta la línea de texto actual donde se encuentra el cursor de revisión. Al presionar dos veces, se deletrea la línea. Al presionar tres veces, se deletrea la línea utilizando descripciones de caracteres. |
| Ir a la siguiente línea en revisión | 9 del teclado numérico | NVDA+ flecha abajo | Mueve el cursor de revisión a la siguiente línea de texto |
| Ir al final de la revisión | Shift + 9 del teclado numérico | NVDA+Control+ Fin | Mueve el cursor de revisión a la última línea del texto |
| Ir a la palabra anterior en la revisión | 4 del teclado numérico | NVDA+Control+flecha izquierda | Mueve el cursor de revisión a la palabra anterior en el texto. |
| Informar sobre la palabra actual en la revisión | teclado numérico 5 | NVDA+Control+. | Anuncia la palabra actual en el texto donde se encuentra el . Al presionarlo dos veces, se deletrea la palabra. Al presionarlo tres veces, se deletrea la palabra utilizando descripciones de caracteres. |
| Ir a la siguiente en la revisión | tecla numérica 6 | NVDA+Control+ flecha derecha | Mueve el cursor de revisión a la siguiente palabra del texto |
| Ir al inicio de línea en revisión | Shift+1 del teclado numérico | NVDA+Inicio | Mueve el cursor de revisión al inicio de la línea actual en el texto |
| Ir al carácter anterior en revisión | tecla 1 del teclado numérico | NVDA+flecha izquierda | Mueve el cursor de revisión al carácter anterior en la línea actual del texto |
| Informar sobre el carácter actual en la revisión | tecla numérica 2 | NVDA+. | Anuncia el carácter actual en la línea de texto donde se encuentra el cursor de revisión. Al presionar dos veces, se reporta una descripción o un ejemplo de ese carácter. Al presionar tres veces, se reporta el valor numérico del carácter en decimal y hexadecimal. |
| Ir al siguiente carácter en revisión | tecla 3 del teclado numérico | NVDA+ flecha derecha | Mueve el cursor de revisión al siguiente carácter en la línea actual de texto |
| Ir al final de la línea en revisión | shift+teclado numérico 3 | NVDA+Fin | Mueve el cursor de revisión al final de la línea de texto actual |
| Lee todo con revisión | teclado numérico más | NVDA+Mayús+a | Lee desde la posición actual del cursor de revisión, desplazándose a medida que avanza |
| Seleccionar y luego copiar de la reseña Cursor | NVDA+F9 | NVDA+f9 | Inicia el proceso de «seleccionar y luego copiar» desde la posición actual del cursor de revisión. La acción real no se lleva a cabo hasta que le indiques a NVDA dónde está el final del rango de texto |
| Seleccionar y copiar hasta el cursor de revisión | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Al presionar esta combinación por primera vez, se selecciona el texto desde la posición establecida previamente como marcador de inicio hasta la posición actual del cursor de revisión, incluida esta. Si el cursor del sistema puede llegar al texto, se desplazará hasta el texto seleccionado. Al presionar esta combinación por segunda vez, el texto se copiará al portapapeles de Windows |

Conversión de gráficos de Microsoft Excel en el Dot Pad

Cuando esté conectado a NVDA, si utiliza un documento de hoja de cálculo o PowerPoint que incluya gráficos, puede leer el contenido de los gráficos como texto mientras lo verifica como un gráfico de barras. El gráfico de barras se transforma y se muestra en el área multilínea del Dot Pad. Independientemente del tipo de gráfico que haya en el documento de Microsoft, se convierte en un gráfico de barras cuando se muestra en el Dot Pad. Los pasos detallados son los siguientes:

- Abre una hoja de cálculo de Microsoft Excel o un documento de PowerPoint que contenga gráficos.

- Presiona CTRL + Alt + 5 para navegar hasta el área del gráfico.

- Usa las teclas de flecha para mover el foco al título del gráfico.

- Los datos del gráfico aparecen como un gráfico de barras en la pantalla multilínea del Dot Pad.

- Si los datos del gráfico son demasiado extensos para mostrarse de una sola vez, puede desplazarse por ellos de la misma manera que lo haría con texto de varias líneas, utilizando las teclas de los botones del Dot Pad.

Pautas para configurar el teclado braille en NVDA

Ajuste de la configuración del teclado braille en NVDA

Vinculación de braille (por defecto: automática)

La vinculación de Braille es la configuración que determina qué contenido del cursor se mostrará en Braille cuando NVDA genere contenido en pantalla. De forma predeterminada, está configurada en vinculación automática. Cuando está configurada en automático, el contenido tanto del objeto navegador/cursor de revisión como del foco del sistema se genera en Braille cada vez que cambia su contenido. Los usuarios pueden elegir configurar la salida de Braille para que siga el foco del sistema o el contenido del cursor de revisión.

Al usar el Dot Pad, se recomienda configurar la vinculación de Braille en el foco del sistema. Esta configuración separa de manera natural el foco del sistema hacia la pantalla de Braille de una sola línea y el contenido del objeto de navegación y del cursor de revisión hacia la pantalla de varias líneas, lo que evita confusiones. La tecla de atajo para cambiar la vinculación de Braille es NVDA + CTRL + T.

Configuración de las teclas de los botones del Dot Pad

Los usuarios pueden personalizar las teclas de los botones del Dot Pad para ejecutar diferentes comandos de NVDA. El proceso de configuración es similar al de configurar los comandos estándar del teclado. Los pasos detallados son los siguientes:

- Ve al menú de NVDA > Preferencias > Gestos de entrada.

- Busca la función deseada en la categoría de características.

- Presiona la tecla Tab para seleccionar el botón «Agregar».

- Presiona la tecla del Dot Pad que quieras asociar a esta función. Por ejemplo, al presionar la tecla F1 en este modo, su función actual se reemplazará por el desplazamiento hacia atrás a través del braille multilínea.

- Se abrirá un cuadro de diálogo preguntando si se desea aplicar la configuración a todas las distribuciones de teclado, solo a la distribución de escritorio o únicamente a la distribución de teclado de computadora portátil.

- Usa las teclas de flecha para enfocarte en la distribución de teclado deseada y presiona Enter para seleccionarla.

- El comando de teclado ya está registrado.

Guía del usuario: Uso del Dot Pad con Jaws

Introducción

Introducción a JAWS

Este manual proporciona instrucciones para conectar y utilizar su Dot Pad con JAWS. Se da por hecho que ya tiene JAWS instalado y en funcionamiento, y que está familiarizado con su documentación, donde puede encontrar información completa sobre todas las funciones de braille disponibles.

Requisitos del sistema

Para utilizar el Dot Pad con JAWS, necesitará:

Windows

- Versión 10 o superior

JAWS

- Versión 2025 o superior

Descripción general del proceso de conexión

Cómo conectar su Dot Pad a JAWS

Conectar tu Dot Pad a JAWS es un proceso sencillo de dos pasos:

1. Conecta el Dot Pad a tu PC. Puedes usar un cable USB o una conexión Bluetooth.

2. Configura JAWS para que utilice el Dot Pad. Para ello, debes indicarle a JAWS qué dispositivo estás utilizando y qué tipo de conexión deseas emplear.

Conexión con un cable USB

Para conectar el Dot Pad con un cable USB

La forma más fácil de conectar tu Dot Pad a tu PC es con un cable USB. Puedes usar el cable que viene con el Dot Pad si tu PC tiene un puerto USB A. También puedes usar un cable de USB C a USB C si tu PC tiene un puerto USB C.

1. Conecta un extremo del cable al puerto USB de la izquierda del Dot Pad. Este es el puerto de datos y está marcado con una «d» en la parte superior del dispositivo, cerca del puerto.

2. Conecta el otro extremo del cable a un puerto USB de tu PC.

Configuración de JAWS para una conexión USB

Una vez que el Dot Pad esté conectado con un cable USB, sigue estos pasos para configurarlo con JAWS:

- Presiona INSERT+J para abrir la ventana de JAWS.

- Presiona ALT+O para abrir el menú Opciones y selecciona Braille para abrir el cuadro de diálogo Configuración básica de braille.

- Presiona TAB para desplazarte al botón Agregar pantalla braille y presiona ENTER.

- En la lista de pantallas de braille, elige Dot Pad, presiona la BARRA ESPACIADORA para seleccionarlo y, luego, elige Siguiente.

- En el cuadro de diálogo «Seleccionar el puerto de salida», elija «Siguiente».

- Asegúrate de que el «Dot Pad» esté seleccionado como pantalla principal.

- Selecciona «Finalizar». Se te indicará que reinicies JAWS para que los cambios surtan efecto. Selecciona «Aceptar» para cerrar este mensaje y luego vuelve a seleccionarlo para cerrar el cuadro de diálogo «Configuración básica de braille».

- Salga y reinicie JAWS. Su Dot Pad ahora se comunica con JAWS a través de USB

Conexión vía Bluetooth

La conectividad por Bluetooth se gestiona íntegramente desde la configuración de braille de JAWS. La forma correcta de conectarse por Bluetooth es la siguiente:

- Presiona INSERT+J para abrir la ventana de JAWS.

- Presiona ALT+O para abrir el menú Opciones y selecciona Braille para abrir el cuadro de diálogo «Configuración básica de braille».

- Presiona TAB para desplazarte al botón Agregar pantalla braille y presiona ENTER.

- En la lista de pantallas braille, elige «Dot Pad», presiona la BARRA ESPACIADORA para seleccionarlo y, a continuación, elige «Siguiente».

- En el cuadro de diálogo «Seleccionar el puerto de salida», simplemente elija «Siguiente», sin modificar el puerto.

- Asegúrate de que el «Dot Pad» esté seleccionado como pantalla principal.

- Selecciona «Finalizar». Se te indicará que reinicies JAWS para que los cambios surtan efecto. Selecciona «Aceptar» para cerrar este mensaje y luego vuelve a seleccionarlo para cerrar el cuadro de diálogo «Configuración básica de braille».

- Encienda el Dot Pad.

- Salga de JAWS y reinícielo.

- Cuando JAWS se reinicie, aparecerá un cuadro de diálogo «Escáner Bluetooth». Seleccione su Dot Pad de la lista y elija «Conectar».

El cuadro de diálogo «Escáner de Bluetooth» se cerrará y el Dot Pad comenzará a comunicarse con JAWS a través de Bluetooth.

Una vez que JAWS esté configurado, detectará y se conectará automáticamente a su Dot Pad cada vez que lo reinicie. Para que esto funcione, debe encender su Dot Pad antes de iniciar JAWS.

Una introducción al uso de JAWS y el braille

Ahora que su Dot Pad está conectado, puede probarlo navegando por Windows, la web y las aplicaciones de su PC. Si ya ha usado JAWS anteriormente, se sentirá como en casa. Si es nuevo en el uso de JAWS y el braille, consulte la sección «JAWS y el braille renovable» en el sistema de ayuda de JAWS para obtener más detalles.

Las pantallas del Dot Pad

El Dot Pad cuenta con dos pantallas: una pantalla grande de varias líneas y una pantalla de una sola línea. A diferencia de otros lectores de pantalla, JAWS utiliza la pantalla grande para la mayor parte del contenido en braille. La pantalla de una sola línea, de 20 celdas, se utiliza para las celdas de estado.

En la pantalla de 20 celdas:

El diseño de la pantalla es el siguiente.

- Las primeras tres celdas

- Las primeras tres celdas muestran su ubicación horizontal (eje x) en píxeles (con un cursor en pantalla), el número de línea (con el cursor virtual) y/o el número de índice de salida de voz (en modo de salida de voz).

- La cuarta celda

- La cuarta celda indica el cursor activo: p (cursor de PC), v (cursor virtual), j (cursor de JAWS), i (cursor invisible) o b (cursor de braille).

- La quinta celda

- La quinta celda indica el modo de braille activo: l (Línea), s (Estructurado), x (Salida de voz) o i (Atributo).

- A continuación, verás dos números separados por una coma. El primer número corresponde a la línea horizontal del teclado braille en la que se encuentra el cursor. El número después de la coma es el número de carácter (o columna) en esa línea. Esto te ayuda a localizar rápidamente el cursor en cualquier parte de la pantalla.

Navegación con los botones del teclado braille

Los seis botones del teclado braille ofrecen una forma práctica de navegar y leer directamente desde el dispositivo sin necesidad de usar el teclado de la computadora. De izquierda a derecha, tienen las siguientes funciones:

- Desplazamiento hacia la izquierda: muestra la página anterior de braille.

- F1: Desplaza la región de braille dividida hacia la izquierda.

- F2: Presiona la tecla Escape.

- F3: Presiona la tecla Enter.

- F4: Desplaza la región de braille dividida hacia la derecha.

- Desplazamiento a la derecha: Muestra la página siguiente de braille

También puedes usar las siguientes combinaciones de teclas:

- Desplazamiento a la izquierda + F1: Presiona la tecla de flecha hacia arriba.

- Desplazamiento a la izquierda + F2: Presiona la tecla de flecha hacia la izquierda.

- F1 + F2: Presiona la tecla Inicio.

- F1 + F3: Presiona Mayús + Tab.

- F2 + F4: Presiona la tecla Tab.

- F3 + F4: Presiona la tecla Fin.

- F3 + Desplazamiento a la derecha: Presiona la tecla de flecha derecha.

- F4 + Desplazamiento hacia la derecha: Presiona la tecla de flecha hacia abajo.

- F1 + F4: Abre el cuadro de diálogo «Configurar vista Braille».

Si olvidas para qué sirven estas teclas, puedes activar la ayuda del teclado presionando la tecla JAWS + 1. El teclado braille mostrará entonces las teclas que presionaste junto con su función. Puedes desactivar la ayuda del teclado nuevamente presionando Escape o F2 en el teclado braille.

Todas estas teclas se pueden reasignar a cualquier función de JAWS mediante el administrador de teclado de JAWS. Para saber cómo hacerlo, consulta el tema «Uso del administrador de teclado» en la sección «Personalización de JAWS para Windows» del sistema de ayuda de JAWS.

Uso del braille contraído

Cuando configura JAWS por primera vez, la entrada de braille de computadora está seleccionada de forma predeterminada. Para usar braille contraído, haga lo siguiente:

- Presiona INSERT+F2 y selecciona Centro de configuración.

- Para aplicar los cambios a todas las aplicaciones, presione CTRL+MAYÚS+D para cargar la configuración predeterminada de JAWS. Para aplicar los cambios a una aplicación específica, selecciónela en el cuadro combinado «Aplicaciones».

- En el cuadro de texto «Buscar», escribe «Traducción» sin las comillas.

- Presiona la FLECHA ABAJO para desplazarte a «Traducción» en los resultados filtrados de la búsqueda en la vista de árbol y presiona ENTER para mover el foco al grupo «Traducción». Presiona la FLECHA DERECHA para expandir el grupo.

- Presione la BARRA ESPACIADORA para recorrer las diferentes opciones en el cuadro combinado «Salida» y configurar el modo de lectura de braille.

La primera opción es siempre «Braille de computadora». Las demás opciones disponibles dependen del idioma seleccionado actualmente. Por ejemplo, si se selecciona «Inglés (Estados Unidos)», los modos de salida disponibles son «Inglés de EE. UU. Grado 1», «Inglés de EE. UU. Grado 2», «Braille inglés unificado Grado 1» y «Braille inglés unificado Grado 2».

Compatibilidad con braille multilínea

Modo de ajuste

JAWS ofrece compatibilidad con braille multilínea de manera predeterminada. A medida que navega por páginas web y documentos, JAWS mostrará todo el braille que quepa en el teclado braille. Este es el funcionamiento predeterminado de JAWS y se conoce como modo «Ajustado».

Modo recortado

Si está viendo una tabla o una hoja de cálculo, JAWS cambiará automáticamente para mostrarle la mayor parte posible de la columna actual. A medida que navega por la tabla, se mantiene la alineación vertical, lo que facilita la lectura y la comprensión de la información. Esta función se conoce como «modo recortado», y JAWS cambiará automáticamente a este modo cuando se encuentre en una tabla o hoja de cálculo.

Configurar el modo braille

Si lo deseas, puedes usar el cuadro de diálogo «Configurar vista Braille» para cambiar manualmente entre estos modos. Puedes abrir este cuadro de diálogo presionando F1+F4 en el teclado braille. Consulta la documentación de JAWS para obtener más detalles.

Uso de «Braille dividido»

El braille dividido te permite ver contenido de diferentes ubicaciones en el mismo display braille. Cuando la vista de braille dividido está activa, tu display se divide en dos regiones separadas por una línea horizontal.

Cómo activar el braille dividido

Para habilitar una vista de braille dividido, presiona ALT+INSERT+V (ALT+BLOQ MAYÚS+V en la configuración para computadora portátil) para abrir el cuadro de diálogo «Seleccionar vista de braille». También puedes presionar F1+F4 en el teclado braille.

Cuando se abra el cuadro de diálogo, verás una lista de vistas disponibles. Selecciona la que desees utilizar y, a continuación, selecciona Aceptar. La vista activa permanecerá vigente durante la sesión actual de JAWS. Al reiniciar JAWS, volverás a la configuración predeterminada.

Cuando una vista dividida está activa, su ubicación actual se muestra en la región uno (la parte superior), y el contenido de la vista activa se muestra en la región dos (la parte inferior). Si desea cambiar esto:

- abre nuevamente el cuadro de diálogo «Seleccionar vista de braille» y actívalo,

- aparecerá una lista de opciones que varían según el contexto.

- Desplázate con las flechas hasta la opción que desees cambiar, por ejemplo, «Mostrar datos divididos – en la parte inferior», y usa la barra espaciadora para activarla o desactivarla,

- Presiona Enter para aceptar el cuadro de diálogo.

- Ten en cuenta que esta lista de opciones también te permite elegir si se muestra el separador horizontal y ofrece otras opciones en el modo recortado

En la mayoría de las vistas, puedes navegar de forma independiente por la región dividida. Para desplazarte por el texto en la vista dividida, usa las teclas F1 y F4 del teclado braille para desplazarte hacia la izquierda o hacia la derecha.

La configuración predeterminada es «Sin división», en la que se utiliza toda la pantalla de varias líneas para presentar el braille en la aplicación actual.

Existen varias vistas de braille dividido, sobre las cuales puedes leer en la documentación de JAWS. Por ejemplo, al seleccionar «Texto en búfer» se captura el texto en tu ubicación actual y se muestra en la región dos. Una vez creado el búfer, puedes navegar a otra ubicación, o incluso a un documento o aplicación diferente, mientras tu texto en búfer permanece disponible.

Para obtener más información sobre el braille dividido, consulta el tema «Braille dividido» en la sección «Uso de JAWS con braille actualizable» del sistema de ayuda de JAWS.

Acceso a contenido matemático con JAWS y Dot Pad

JAWS ayuda a los estudiantes a leer y estudiar problemas matemáticos en páginas web y documentos de Microsoft Word utilizando tanto la voz como el braille. Describe las expresiones matemáticas en un lenguaje claro y natural, de manera similar a como las explicaría un maestro en un salón de clases. Esto permite a los estudiantes que usan JAWS leer matemáticas igual que sus compañeros videntes

Lectura de matemáticas en la web

JAWS permite leer contenido MathML en Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader y Microsoft Word (siempre que el documento esté marcado correctamente). MathML es un lenguaje web que permite a los navegadores mostrar ecuaciones matemáticas y científicas tal como aparecerían en papel.

Cuando JAWS detecta MathML en una página web, primero describe la expresión y luego dice: «contenido matemático». Si estás usando tu Dot Pad con el braille contraído activado, este mostrará «Matemáticas» seguido de la expresión en código matemático braille. Si la expresión es demasiado larga, puedes usar los botones de desplazamiento de tu Dot Pad para leer el resto. Si JAWS está configurado en «Braille de computadora», el Dot Pad mostrará un mensaje explicando que debes activar el braille contraído para ver la expresión matemática.

Puedes presionar Enter o F3 en tu Dot Pad mientras el foco está en la expresión matemática para abrir el Visor de matemáticas, que te permite explorar la expresión con más detalle tanto con voz como con braille. Puedes salir del Visor de matemáticas presionando Escape o F2 en tu Dot Pad.

Lectura de fórmulas matemáticas en Microsoft Word

Cuando JAWS detecta una ecuación o fórmula matemática en un documento de Word, lee el problema en voz alta y dice: «Contenido matemático». A continuación, puedes presionar la combinación de teclas Insert + barra espaciadora, seguida de la tecla igual, para abrir el Visor de matemáticas de JAWS y estudiar la ecuación con más detalle. Puedes salir del Visor de matemáticas presionando Escape o F2 en tu Dot Pad.

Para obtener una explicación completa sobre cómo trabajar con matemáticas y JAWS, incluyendo más detalles sobre cómo navegar por el Visor de matemáticas, consulta la sección «Acceso al contenido matemático» del sistema de ayuda de JAWS.

Guía del usuario: Uso del Dot Pad con VoiceOver

Introducción a VoiceOver y el Dot Pad

VoiceOver es un lector de pantalla avanzado integrado en el sistema operativo de Apple, diseñado para ayudar a los usuarios con discapacidad visual al proporcionar retroalimentación auditiva y táctil.

Cuando se combina con el Dot Pad, VoiceOver ofrece retroalimentación táctil tanto para el texto como para los gráficos, creando una solución de accesibilidad integral e intuitiva.

Esta sinergia permite a los usuarios con discapacidad visual interactuar con sus dispositivos de manera más eficaz y productiva.

El Dot Pad mejora esta experiencia al ofrecer salida en braille en tiempo real, similar a la de otros displays braille, pero con la ventaja adicional de mostrar varias líneas de braille al mismo tiempo. Esta característica permite a los usuarios leer grandes cantidades de contenido en pantalla de manera más eficiente. El modo de vista previa de braille de varias líneas permite a los usuarios comprender de manera rápida y efectiva el diseño de la pantalla, lo que revoluciona la productividad de los usuarios de lectores de pantalla.

Además, el Dot Pad puede mostrar al instante las imágenes en pantalla como gráficos táctiles.

Los usuarios pueden acercar y alejar estas imágenes o invertirlas para una lectura detallada, y desplazarse horizontal o verticalmente para explorar a fondo las imágenes grandes. Además, algunas aplicaciones permiten a los usuarios percibir gráficos de manera táctil en el Dot Pad, lo que mejora la experiencia general de accesibilidad.

Resumen de características

Cuando se conecta a Apple VoiceOver, el Dot Pad ofrece las siguientes características:

Nota:

Las funciones especificadas con el nombre de un sistema operativo entre paréntesis son exclusivas de ese sistema operativo. Las funciones sin nombre de sistema operativo están disponibles en todos los sistemas operativos de Apple.

- Salida de braille de una sola línea:

El contenido de VoiceOver se muestra en tiempo real como braille en la pantalla de braille de una sola línea

pantalla de una sola línea del Dot Pad.

- Salida en braille de varias líneas (iOS y iPadOS):

Muestra el contenido de la pantalla en braille de varias líneas, lo que permite utilizar el modo de vista previa y

otras funciones con la pantalla de braille de varias líneas del Dot Pad.

- Visualización táctil de imágenes en tiempo real:

Cuando el cursor de VoiceOver se enfoca en un objeto específico en la pantalla, la imagen correspondiente se muestra en el Dot Pad.

- Visualización táctil de imágenes mediante el reconocimiento de VoiceOver:

Al activar el reconocimiento de VoiceOver, se proporciona una descripción del objeto seleccionado o de las imágenes circundantes de la pantalla, tanto en audio como en texto en braille, y simultáneamente

muestra las imágenes de manera táctil en el Dot Pad.

- Visualización de gráficos:

Algunas aplicaciones, como las de bolsa, pueden mostrar gráficos de manera táctil en el Dot Pad junto con gráficos de audio (sonificación).

- Control de VoiceOver y modificación de teclas de acceso rápido mediante los botones del Dot Pad:

Interactúa con VoiceOver utilizando los botones del Dot Pad, que también se pueden personalizar para ejecutar comandos específicos de VoiceOver.

Requisitos del sistema

El Dot Pad es compatible con VoiceOver en los siguientes sistemas operativos de Apple:

- iOS 15.2 y versiones posteriores

- iPadOS 15.2 y versiones posteriores

- macOS 13.3 y versiones posteriores

- VisionOS 1.0 y versiones posteriores

Uso del Dot Pad con iOS y iPadOS

Descripción general de las funciones

En iOS y iPadOS, puedes leer el contenido de la pantalla a través de VoiceOver en el Dot Pad, tal como lo harías con cualquier otro display braille. A partir de iOS y iPadOS 18.0, los usuarios pueden utilizar la función de salida braille de varias líneas, así como leer imágenes y gráficos de forma táctil.

Requisitos del sistema

Requisitos mínimos: iPhone y iPad compatibles con iOS o iPadOS 15.2 o versiones posteriores.

Para la salida de braille de varias líneas: iPhone y iPad compatibles con iOS o iPadOS 18 o posterior.

Cómo conectar el Dot Pad a VoiceOver

Estos son los pasos para conectar el Dot Pad a tu iPhone o iPad:

- Activa VoiceOver.

- Ve a [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille]

- Revisa el nombre del dispositivo Bluetooth de tu Dot Pad y busca el dispositivo correspondiente en la lista de dispositivos que aparece en la parte inferior de la pantalla; conéctalo.

- Cuando el Dot Pad vibre y escuches el pitido específico que indica que se ha conectado un dispositivo de braille en VoiceOver, la conexión se habrá realizado correctamente. Además, la luz LED del Dot Pad se volverá azul.

Nota:

Para desconectar el Dot Pad conectado de VoiceOver, mantén presionado el dispositivo conectado o usa el menú de Acciones en el rotor de VoiceOver para seleccionar «Más» y, luego, toca «Olvidar este dispositivo». El Dot Pad se desconectará.

Lectura de contenido con un display braille de una sola línea

Cuando VoiceOver y el Dot Pad estén conectados correctamente, las funciones disponibles para mostrar el contenido en el Dot Pad dependerán de la versión de iOS o iPadOS que estés utilizando.

- Versiones de iOS o iPadOS anteriores a la 18.0:
El contenido de VoiceOver se mostrará en tiempo real en la pantalla braille de una sola línea del Dot Pad.

- Versión 18.0 y posteriores de iOS o iPadOS: 
El contenido se mostrará tanto en el display braille de varias líneas como en el de una sola línea del Dot Pad, lo que permite leer simultáneamente contenidos más extensos.

En la pantalla braille de una sola línea, los usuarios pueden desplazarse por el contenido línea por línea:

- Tecla de desplazamiento hacia la izquierda (botón triangular izquierdo): se desplaza a la línea anterior.

- Tecla de desplazamiento hacia la derecha (botón triangular derecho): se desplaza a la línea siguiente.

Lectura de contenido con un display braille multilínea

Cuando VoiceOver y el Dot Pad están conectados, los usuarios pueden leer simultáneamente el contenido de la pantalla en braille de varias líneas. El braille de varias líneas ofrece la ventaja de leer de manera rápida y precisa grandes cantidades de contenido de la pantalla. Además, el modo de vista previa en la salida de braille de varias líneas permite a los usuarios comprender el diseño de la pantalla de manera más eficiente en comparación con los lectores de pantalla tradicionales.

La función de salida en braille de varias líneas de VoiceOver ofrece cuatro modos diferentes para mostrar el contenido de la pantalla. Estas opciones se pueden ajustar en el Rotor de VoiceOver, en la sección «Modo de texto en braille». Las cuatro opciones son las siguientes:

- Modo de texto en braille > Modo de lectura:
Esta es la opción predeterminada para la salida en braille multilínea. Muestra el texto en el display braille multilínea si hay texto presente y muestra las imágenes si las hay.

- Modo de texto en braille > Modo de lectura (sin imágenes):
Esta opción ignora las imágenes y muestra solo texto en el área de braille de varias líneas.

- Modo de texto en braille > Modo de vista previa:
Este modo ofrece una breve lista de elementos en la pantalla a partir de la posición actual.

- Modo de texto en braille > Imágenes:
Esta opción muestra únicamente imágenes y gráficos en el área de braille de varias líneas, excluyendo el texto.

Al utilizar estos modos, los usuarios pueden personalizar su experiencia digital para que se adapte mejor a sus necesidades, mejorando así la productividad y la accesibilidad.

Modo básico de salida en braille multilínea (Modo de texto en braille > Modo de lectura)

El modo de lectura es la opción predeterminada para mostrar de manera flexible texto en braille o gráficos en la pantalla de braille multilínea, según el contexto. Cuando el usuario se enfoca en una imagen o un gráfico, este se representa táctilmente en la pantalla de braille multilínea; y cuando el usuario se enfoca en texto, se pueden mostrar hasta ocho líneas de braille.

Cuando se muestra texto en braille, este aparece comenzando por la línea superior, con el elemento actualmente seleccionado en la parte superior. Además, para indicar que se trata del primer elemento, se muestra una celda con todos los puntos del 1 al 8 rellenos antes del contenido de la pantalla.

Para desplazarse por la pantalla de braille multilínea, usa las teclas F1 y F4 del Dot Pad.

La pantalla braille de una sola línea está sincronizada con la pantalla de varias líneas.

Modo de omisión de imágenes (Modo de texto en braille - Modo de lectura (sin imágenes))

Cuando se selecciona la opción «Modo de lectura (sin imágenes)» en el rotor del «Modo de texto braille», VoiceOver no leerá en voz alta la información gráfica, incluso si el cursor se encuentra sobre imágenes o gráficos. En su lugar, el display braille de varias líneas mostrará el texto alternativo de las imágenes, el nombre del control de imagen o el nombre del gráfico. Esto permite a los usuarios enfocarse únicamente en el contenido de texto, al tiempo que reconocen la presencia de imágenes y gráficos a través de descripciones alternativas.

Modo de navegación rápida por la pantalla (modo de vista previa)

El modo de vista previa organiza los elementos de la pantalla de forma secuencial en el display braille multilínea, comenzando desde la posición de foco actual. El Dot Pad puede mostrar hasta ocho elementos de la pantalla simultáneamente, con el texto de cada elemento limitado a 20 caracteres braille. Si la longitud de un elemento excede los 20 caracteres, se omitirá el texto que siga al vigésimo carácter.

Para leer en detalle los elementos de pantalla resumidos, lea el display braille de una sola línea. Por ejemplo, para leer en detalle el elemento actualmente enfocado en la primera línea, presione la tecla de desplazamiento hacia la derecha para explorar el contenido completo del elemento de pantalla enfocado.

Modo de visualización de imágenes (Imágenes)

Cuando se selecciona la opción Imágenes, el Dot Pad funciona de manera similar a como lo hace en las versiones de iOS o iPadOS anteriores a la 18.0. En este modo, el display braille multilínea no mostrará texto en braille. En su lugar, mostrará exclusivamente imágenes y gráficos. Para obtener información más detallada sobre cómo ver imágenes de la pantalla en el Dot Pad, consulte la sección <2.6. Visualización de imágenes de la pantalla en el Dot Pad>.

Visualización de imágenes de la pantalla en el Dot Pad

Configuración básica de la salida de imágenes

Cuando VoiceOver se enfoca en un objeto que contiene información de imagen, esta se muestra de manera táctil en el Dot Pad.

Pasos:

- Asegúrate de que el Dot Pad esté conectado a tu dispositivo y navega hasta la pantalla de inicio.

- Usa VoiceOver para mover el foco a cualquier ícono de aplicación en la pantalla de inicio.

- La pantalla gráfica de 300 celdas del Dot Pad mostrará la forma del ícono de la aplicación. Y el contenido de VoiceOver se mostrará en braille en las 20 celdas del Dot Pad.

Al seguir estos pasos, los usuarios pueden percibir e interactuar fácilmente con la información gráfica de sus dispositivos utilizando el Dot Pad con VoiceOver.

Acercar y alejar imágenes

VoiceOver te permite acercar o alejar el zoom en las imágenes que se muestran de manera táctil en el Dot Pad. Esta función te ayuda a leer los detalles de una imagen con mayor precisión. Para usar esta función, agrega la opción «Zoom en braille» a la configuración del Rotor. Sigue estos pasos para ajustar el zoom en las imágenes:

Pasos:

- Coloca el cursor de VoiceOver sobre la imagen que desees ampliar o reducir.

- Gira dos dedos en la pantalla (en sentido horario o antihorario) para seleccionar «Zoom Braille» en el Rotor.

- Desliza un dedo hacia abajo para acercar la imagen. Desliza un dedo hacia arriba para alejar la imagen.

- El nivel de zoom varía entre el 0 % y el 100 %.

- El Dot Pad se actualizará de inmediato para reflejar los cambios en el zoom.

Al seguir estos pasos, los usuarios pueden ajustar fácilmente el tamaño de la imagen en el Dot Pad para mejorar su experiencia de lectura táctil.

Desplazarse por las imágenes

Cuando las imágenes están ampliadas, pueden ser más grandes que el área de visualización del Dot Pad. En tales casos, los usuarios pueden utilizar la función de desplazamiento de imágenes para navegar por la imagen ampliada. Se admite tanto el desplazamiento horizontal como el vertical. Para habilitar esta función, agrega «Desplazamiento vertical en braille» y «Desplazamiento horizontal en braille» a la configuración de tu Rotor. Sigue estos pasos para desplazarte por las imágenes:

Pasos:

- Coloca el cursor de VoiceOver sobre cualquier objeto de imagen (por ejemplo, el ícono de una aplicación o una imagen).

- Desplazamiento horizontal:

- Configura el Rotor en «Desplazamiento horizontal en braille».

- Desliza un dedo hacia abajo para desplazar el gráfico táctil hacia la izquierda.

- Desliza un dedo hacia arriba para desplazar el gráfico táctil hacia la derecha.

- Desplazamiento vertical:

- Configure el Rotor en «Desplazamiento vertical en braille».

- Desliza un dedo hacia abajo para desplazar el gráfico táctil hacia arriba.

- Desliza un dedo hacia arriba para desplazar el gráfico táctil hacia abajo.

Al seguir estos pasos, los usuarios pueden navegar por toda la imagen, incluso cuando esta es más grande que el área de visualización del Dot Pad, lo que garantiza que puedas acceder a todas las partes de la imagen ampliada de manera efectiva

Inversión de imágenes

Esta función permite a los usuarios convertir los contornos de las imágenes táctiles de relieve a invertidos, lo que ayuda a comprender mejor la imagen. A continuación se explica cómo utilizar la función de inversión de imágenes:

- Coloca el cursor de VoiceOver sobre cualquier objeto de la imagen (por ejemplo, el ícono de una aplicación o una imagen).

- Asegúrate de que la imagen se muestre en el área gráfica del Dot Pad.

- Configure el Rotor en la opción «Invertir braille».

- Desliza un dedo hacia abajo para ejecutar la inversión. La imagen en el Dot Pad pasará de estar en relieve a estar invertida.

- Para volver a poner la imagen en su modo estándar, configura el Rotor nuevamente en la opción «Invertir braille».

- Desliza un dedo hacia arriba para desactivar la inversión, lo que devolverá la imagen a su estado original en relieve de .

Lectura de imágenes en el Dot Pad con el reconocimiento de VoiceOver

Aunque VoiceOver no reconozca inicialmente un objeto como una imagen, puedes aprovechar las capacidades de inteligencia artificial de iOS y iPadOS 14 y versiones posteriores para recopilar información de la imagen.

Estos datos analizados de la imagen se transmiten luego a través de la descripción de audio y se muestran en el Dot Pad como gráficos táctiles y braille.

Para utilizar el reconocimiento de VoiceOver, los usuarios deben configurar un gesto personalizado para el comando manual de reconocimiento de VoiceOver. Sigue estos pasos:

- Ve a [Configuración] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Reconocimiento de VoiceOver].

- Asegúrate de que el interruptor de Descripciones de imágenes esté activado. Si no lo está, toca dos veces el interruptor para activarlo.

- Se descargarán los datos necesarios para las descripciones de imágenes.

- Una vez que se complete la descarga, usa un gesto de retroceso o el botón de retroceso para regresar a la configuración de VoiceOver.

- Ve a [Comandos] > [Gestos táctiles] y selecciona el gesto táctil deseado en la lista de gestos de VoiceOver. Busca y agrega «Descripciones de imágenes».

- Con este gesto personalizado configurado, los usuarios ahora pueden usarlo para activar descripciones de imágenes basadas en IA en cualquier parte de la pantalla.

Tras la configuración, VoiceOver proporcionará descripciones del objeto seleccionado o del área circundante de la pantalla, mostrando la información como gráficos táctiles en el Dot Pad.

Lectura de gráficos

Los usuarios pueden ver gráficos bursátiles en el Dot Pad utilizando una aplicación de bolsa siguiendo estos pasos:

- Inicia la aplicación de cotizaciones en tu dispositivo.

- Elige la acción que desees analizar.

- Mueve el foco de VoiceOver al área donde se muestra el gráfico bursátil.

- El gráfico de acciones aparecerá en el Dot Pad, lo que te permitirá leerlo de manera táctil.

Lista de atajos del Dot Pad en iOS y iPadOS

Estos son los comandos predeterminados de VoiceOver que se pueden usar con las teclas del Dot Pad:

Tabla1 : Comandos predeterminados de VoiceOver con los botones del Dot Pad.

| Nombre | Tecla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Panoramización a la izquierda en pantalla braille de una línea | Tecla de desplazamiento hacia la izquierda | Desplaza la pantalla braille de una sola línea a la línea anterior. |
| Desplazamiento hacia la izquierda en la pantalla braille de varias líneas | Tecla F1 | Desplaza la pantalla braille de varias líneas a la unidad anterior. |
| Ir a la posición inicial | Tecla F2 | Se desplaza a la pantalla de inicio. |
| Activar el elemento seleccionado | Tecla F3 | Activa el elemento que tiene el foco actualmente (equivalente a un doble toque con un dedo). |
| Desplazamiento hacia la derecha en el display braille multilínea | Tecla F4 | Desplaza el display braille de varias líneas a la siguiente unidad. |
| Desplazamiento hacia la derecha en pantalla braille de una línea | Tecla de desplazamiento hacia la derecha | Desplaza la pantalla braille de una sola línea a la siguiente línea |
| Ir al elemento anterior | Desplazamiento hacia la izquierda + tecla F1 | Se desplaza al elemento anterior desde la posición actual (equivalente a deslizar hacia la izquierda con un dedo). |
| Ir al elemento siguiente | Desplazamiento hacia la derecha + tecla F4 | Se desplaza al elemento siguiente desde la posición actual (equivalente a deslizar hacia la derecha con un dedo). |
| Ir al primer elemento | Teclas F1 + F2 | Se desplaza al primer elemento de la pantalla (equivalente a un toque con cuatro dedos en la parte superior de la pantalla). |
| Ir al último elemento | Teclas F3 + F4 | Se desplaza al último elemento de la pantalla (equivalente a un toque con cuatro dedos en la parte inferior de la pantalla). |

Estos comandos permiten a los usuarios navegar e interactuar de manera eficaz con sus dispositivos utilizando el Dot Pad junto con VoiceOver.

Modificación de los atajos del Dot Pad

Los usuarios pueden personalizar las teclas de desplazamiento y las teclas de función del Dot Pad según sus propias preferencias. Por ejemplo, puedes cambiar la función de la tecla F1 para que, en lugar de navegar al elemento anterior, active o desactive la cortina de pantalla. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

- Con el Dot Pad conectado, ve a [Configuración] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille].

- Busca y enfoca «DPA320A xxxx (el nombre único de Bluetooth de tu dispositivo)».

- Ajusta la opción del Rotor a Acciones. La opción predeterminada del Rotor está configurada en Acciones.

- Desliza un dedo hacia arriba o hacia abajo para encontrar [Más información] y, luego, toca dos veces para seleccionarla.

- Busca y presiona el botón [Comandos en braille] para mostrar la lista de categorías de comandos.

- Selecciona la categoría deseada entre [Braille], [Dispositivo], [Interacción], [Teclado], [Navegación], [Rotor] y [VoiceOver].

- En este documento, selecciona [Navegación] como ejemplo.
Ve a [Navegación] > [Ir al párrafo siguiente] > [Asignar nueva tecla Braille].

- Cuando aparezca la ventana emergente de entrada de teclas, presiona la tecla de función del teclado braille que desees asignar a la función «Ir al párrafo siguiente».

- En este documento, modificaremos la tecla F2 a modo de ejemplo.

- Cuando el usuario presione el botón F2, aparecerá un mensaje de advertencia indicando que la tecla F2 ya está en uso.

- Para anular la asignación y reasignar la tecla, presione el botón [Asignar nueva tecla braille].

- Ahora, la tecla F2 servirá para ir al párrafo anterior.

- Para conservar la asignación original de la tecla, usa el gesto de retroceso de VoiceOver para salir de la ventana emergente de advertencia.

Uso del Dot Pad con macOS

Esta sección ofrece una guía completa sobre cómo conectar y utilizar el Dot Pad con VoiceOver en macOS. Antes de continuar, familiarízate con los siguientes términos clave:

- Tecla VO:
Este término se refiere a la combinación de teclas modificadoras que se usa para ejecutar los comandos de VoiceOver. La tecla VO puede ser la tecla Control + la tecla Opción o la tecla Bloq Mayús.

- Utilidad de VoiceOver:
Este es un submenú dentro de los ajustes de Accesibilidad donde puedes administrar todos los ajustes de VoiceOver.

- Grupos y jerarquía:
VoiceOver de macOS organiza los objetos en pantalla en una estructura jerárquica. Por ejemplo, en la aplicación Correo, para localizar botones como «Nuevo correo» y «Eliminar», debes navegar por la jerarquía de la barra de herramientas. Del mismo modo, las tablas se presentan como estructuras de nivel superior y, para leer el contenido de celdas individuales, debes adentrarte en la jerarquía inferior de la tabla. Esta organización jerárquica sigue la estructura de árbol definida por SwiftUI o UIKit.

Comprender estos términos te ayudará a navegar y utilizar las funciones del Dot Pad de manera más eficaz con VoiceOver de macOS.

Descripción general de las funciones

En macOS, los usuarios pueden leer el contenido de la pantalla a través de VoiceOver en el Dot Pad, al igual que en cualquier otro display braille. Además, los usuarios pueden leer imágenes y gráficos de manera táctil. Esto resulta particularmente útil para tareas como ver imágenes en páginas web o comprender los diseños de diapositivas en Apple Keynote o Microsoft PowerPoint. También ayuda a identificar tablas con y sin saltos de línea al interactuar con lectores de pantalla y tablas.

Requisitos del sistema

- macOS 13.3 y versiones posteriores

- Preferiblemente una computadora Mac con Apple Silicon

- Una computadora Mac compatible con dispositivos Bluetooth

Cómo conectar el Dot Pad a VoiceOver

Estos son los pasos para conectar el Dot Pad a VoiceOver en macOS

- Inicia la utilidad VoiceOver presionando la tecla VO + F8.

- Ve a la categoría «Braille».

- Selecciona la pestaña Pantallas.

- Enciende tu Dot Pad.

- Haz clic en el botón «Agregar» para abrir una ventana que permita detectar pantallas braille cercanas.

- Si tu Dot Pad ha entrado correctamente en el modo de emparejamiento por Bluetooth, su nombre de Bluetooth aparecerá en la lista de dispositivos.

- Coloca el cursor sobre él usando la tecla Tab, el trackpad o navegando hasta el subgrupo, y selecciona el botón de conexión.

- Si la conexión se realiza con éxito, recibirás una señal de retroalimentación por vibración en el Dot Pad.

- Haz clic en el botón «Seleccionar» para registrar el Dot Pad como pantalla braille.

- Una vez establecida la conexión, VoiceOver emitirá un pitido para indicar que la pantalla braille está conectada. El contenido de la pantalla leído por VoiceOver comenzará a mostrarse en braille en el área de una sola línea del Dot Pad.

Lectura de pantallas con un display braille de una sola línea

Cuando VoiceOver y el Dot Pad estén conectados correctamente, el display braille de una sola línea mostrará el contenido de la pantalla leído por VoiceOver en tiempo real. Puedes desplazarte por el contenido línea por línea. Usa el botón triangular izquierdo del Dot Pad, conocido como tecla de desplazamiento a la izquierda, para ir a la línea anterior. Del mismo modo, usa el botón triangular derecho, conocido como tecla de desplazamiento a la derecha, para ir a la línea siguiente

Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad

Configuración básica de salida de imágenes

Cuando VoiceOver se enfoca en un objeto que contiene información de imagen, esa imagen se muestra en el Dot Pad.

- Navega hasta el Dock mientras el Dot Pad está conectado.

- Coloca el foco en cualquier aplicación del menú Dock.

- También puedes abrir una página web y seleccionar cualquier imagen dentro de la página.

El área gráfica del Dot Pad mostrará el ícono de la aplicación o la imagen, mientras que el área de texto mostrará el contenido leído por VoiceOver en braille.

Acercar y alejar imágenes

En macOS, a diferencia de iOS o iPadOS, no puedes usar el Rotor para acercar o alejar imágenes. En su lugar, debes crear una tecla de acceso rápido para el zoom. Para obtener instrucciones sobre cómo crear estos accesos rápidos, consulta <3.7. Creación de accesos rápidos de VoiceOver para el Dot Pad>.

- Coloca el cursor de VoiceOver sobre la imagen que desees ampliar.

- Presiona la tecla de atajo asignada a la función «Acercar» para agrandar la imagen.

- Para reducir el tamaño de la imagen ampliada, presiona la tecla de atajo asignada a la función «Alejar».

- El rango de zoom va del 0 % al 100 %.

- A medida que se amplía o reduce la imagen, esta se actualizará de inmediato en el Dot Pad.

Desplazarse por las imágenes

El concepto de desplazarse por las imágenes en el Dot Pad en macOS es similar al de iOS o iPadOS. Sin embargo, requiere asignar teclas de acceso rápido específicas para desplazarse, ya que no se puede ajustar mediante el Rotor. Necesitarás teclas de acceso rápido para las cuatro direcciones: Mover hacia abajo, Mover hacia la izquierda, Mover hacia la derecha y Mover hacia arriba. Cuando te desplaces por la imagen en la dirección deseada, la imagen que se muestra en el Dot Pad se moverá en consecuencia.

- Asigna atajos para «Mover hacia abajo», «Mover hacia la izquierda», «Mover hacia la derecha» y «Mover hacia arriba».

- Usa estos atajos para desplazar la imagen en las direcciones respectivas en el Dot Pad.

Invertir imágenes

La función de inversión de imágenes en macOS funciona de manera similar a sus equivalentes en iOS y iPadOS. Sin embargo, macOS requiere que crees teclas de acceso rápido específicas en lugar de usar el Rotor. Al seleccionar la función de inversión, puedes alternar entre el modo invertido y el modo de visualización estándar de la imagen.

Lectura de imágenes en el Dot Pad con el reconocimiento de VoiceOver

Para usar el reconocimiento de VoiceOver en macOS, la combinación de teclas predeterminada es VO + Mayús + «L». Sigue estos pasos para usarla:

- Coloca el foco en el elemento de la pantalla del que quieras escuchar una descripción de la imagen o ver la imagen táctil.

- Presiona VO + Mayús + «L».

- Se proporcionará una descripción de la imagen y esta se mostrará en el Dot Pad.

Estos pasos garantizan a los usuarios todas las funciones de VoiceOver y Dot Pad, tanto para el manejo estándar como para el avanzado de imágenes, mejorando así la experiencia general de accesibilidad.

Lista de atajos de Dot Pad en macOS

Estos son los atajos que los usuarios pueden utilizar para controlar VoiceOver en el Dot Pad mientras usan macOS:

| Nombre | Tecla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Desplazamiento hacia la izquierda en pantalla braille de una línea | Tecla de desplazamiento hacia la izquierda | Desplaza la pantalla braille de una sola línea a la línea anterior. |
| Ir al elemento anterior | Tecla F1 | Mueve el cursor de VoiceOver al elemento anterior desde el elemento que tiene el foco actualmente (equivalente a la tecla de flecha izquierda en el modo QuickNav activado o a la combinación VO + tecla de flecha izquierda). |
| Menú de acoplamiento | Tecla F2 | Se desplaza al menú del Dock (equivalente a VO + tecla d). |
| Activar el elemento seleccionado | Tecla F3 | Activa el elemento que se encuentra actualmente bajo el cursor de VoiceOver (equivalente a la combinación de teclas de flecha abajo + flecha arriba en el modo QuickNav activado o VO + barra espaciadora). |
| Ir al siguiente elemento | Tecla F4 | Mueve el cursor de VoiceOver al elemento siguiente del que tiene el foco actualmente (equivalente a la tecla de flecha hacia la derecha en el modo QuickNav activado o a VO + tecla de flecha hacia la derecha). |
| Desplazamiento hacia la derecha en pantalla braille de una línea | Tecla de desplazamiento hacia la derecha | Desplaza el display braille de una sola línea a la siguiente línea. |

Creación de atajos de VoiceOver para el Dot Pad

Para utilizar funciones como la ampliación de imágenes, el desplazamiento y la inversión con el Dot Pad en macOS, debes crear atajos personalizados. Sigue estos pasos:

- Presiona VO + F8 para abrir la Utilidad de VoiceOver.

- Selecciona Comandos en la lista de categorías.

- En el grupo «Conjunto de comandos», elige el botón de opción «Personalizado por el usuario».

- Haz clic en el botón «Editar».

- Haz clic en «Agregar» para crear un nuevo conjunto de comandos vacío.

- Ve a la tabla «Asignaciones de comandos».

- Haz clic en el botón emergente «ninguno» para expandir las opciones del grupo de teclas modificadoras. Elige entre «Tecla de opción», «Teclas de navegación rápida», «Teclado numérico» o «Trackpad».

- Especifique valores de la a a la z o del 0 al 9 dentro del grupo elegido.

- Abra el menú emergente «Acciones de comando», busque y expanda la categoría «Braille 2D».

- Selecciona la función de teclado braille que desees de la lista.

- Haz clic en el botón «Listo» para completar la asignación.

Ahora, al presionar el atajo especificado, se activará la lectura detallada de imágenes en el Dot Pad.

Modificación de los atajos del teclado braille en VoiceOver

Los usuarios pueden modificar los comandos predeterminados de VoiceOver asignados a las teclas del teclado braille. A continuación se explica cómo hacerlo:

- Presiona VO + F8 para abrir la utilidad VoiceOver.

- Selecciona la categoría «Braille».

- Haz clic en la pestaña Pantallas.

- Selecciona «Teclado braille» en la lista de pantallas braille y haz clic en el botón «Asignar comandos».

- En la tabla «Comandos de braille», haz clic en el botón «Acción» junto a la tecla del teclado braille que desees modificar (por ejemplo, la tecla F2).

- Busca y selecciona la función de VoiceOver deseada en la categoría correspondiente.

- Haz clic en el botón «Listo» para completar la modificación de la tecla.

Para asignar nuevas funciones a teclas vacías sin cambiar las asignaciones predeterminadas de las teclas del Dot Pad, sigue estos pasos:

- Presiona VO + F8 para abrir la utilidad de VoiceOver.

- Selecciona la categoría «Braille».

- Sigue los procedimientos descritos anteriormente para crear y asignar nuevas acciones de comando a las teclas vacías.

Estas instrucciones te ayudarán a personalizar el Dot Pad para un uso más adaptado y eficiente con VoiceOver de macOS.