Manual de usuario integrado

DPA320X

(Incluye el manual de usuario del DPA320X y las guías de uso del Dot Pad con Dot Canvas, NVDA, JAWS y VoiceOver)

Este documento proporciona instrucciones para el uso del DPA320X (en lo sucesivo, el «Dot Pad»).

08507

146, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seúl, Corea

Despacho 403 (Daeryung Techno Town 22)

Número de teléfono: +82) 2-864-1113

Fax: +82) 2-864-1989

Correo electrónico: inquiry@dotincorp.com

Página web: www.dotincorp.com

Índice

Índice	2

Manual de usuario: Dot Pad	9

1.	Acerca de Dot Pad	9

1.1.	Introducción	9

1.2.	¿Qué es Dot Pad?	9

1.2.1.	Contenido de la caja	9

1.3.	Antes de utilizar tu Dot Pad	9

1.4.	Aspecto de Dot Pad	10

1.4.1.	Vista superior del Dot Pad	10

1.4.2.	Lado derecho del Dot Pad	10

1.4.3.	Lado izquierdo del Dot Pad	10

1.4.4.	Parte inferior del Dot Pad	10

2.	Funciones básicas	11

2.1.	Encendido del Dot Pad	11

2.2.	Apagar el Dot Pad	11

2.3.	Carga del Dot Pad	11

2.3.1.	Comprobación del nivel de batería	11

2.4.	Comprobación del estado de carga	12

2.4.1.	Carga con el dispositivo encendido	12

2.4.2.	Carga con el dispositivo apagado	12

2.4.3.	Carga completada	12

3.	Especificaciones	13

3.1.	Especificaciones de hardware	13

3.2.	Especificaciones de comunicación	13

4.	Precauciones de manejo y seguridad	14

5.	Atención al cliente	17

6.	Certificación del producto	17

Guía del usuario: Cómo utilizar el Dot Pad con Dot Canvas	21

7.	Introducción	21

7.1.	Introducción a Dot Canvas	21

7.2.	Requisitos del sistema	21

8.	Uso de la aplicación Dot Canvas	21

8.1.	Introducción a la aplicación Dot Canvas	21

8.2.	Inicio de la aplicación Dot Canvas	22

8.2.1.	Descarga de la aplicación Dot Canvas	22

8.2.2.	Creación de una cuenta	22

8.2.3.	Iniciar sesión	22

8.2.4.	Recuperación de nombre de usuario o contraseña olvidados	22

8.2.5.	Diseño de la pantalla de la aplicación Dot Canvas	22

8.3.	Conexión de la aplicación Dot Canvas con el Dot Pad	23

8.3.1.	Solución de problemas de conexión	23

8.3.2.	Desconectar el Dot Pad	23

8.4.	Uso de las funciones de la aplicación Dot Canvas	24

8.4.1.	Crear un lienzo	24

8.4.2.	Mis dibujos	27

8.4.3.	Nube de puntos	27

8.4.4.	Ajustes	27

8.4.5.	Cómo utilizar los botones del Dot Pad en la aplicación Dot Canvas	27

9.	Cómo utilizar Dot Canvas Web	30

9.1.	Presentación de Dot Canvas Web	30

9.1.1.	Diseño de la pantalla de Dot Canvas Web	30

9.2.	Inicio de Dot Canvas Web	30

9.3.	Conexión de Dot Canvas Web a Dot Pad	30

9.3.1.	Solución de problemas de conexión	31

9.3.2.	Desconectar el Dot Pad	31

9.4.	Uso de las funciones de Dot Canvas Web	31

9.4.1.	Crear un lienzo	31

9.4.2.	Dot Cloud	35

9.5.	Actualización del firmware en la página de soporte de Dot	36

9.6.	Uso del modo accesible de Dot Canvas	36

9.7.	Pantalla de inicio del modo accesible de Dot Canvas	36

9.7.1.	Botones de la esquina superior derecha de la pantalla de inicio	36

9.7.2.	Lista del menú de la izquierda y pantalla principal en la pantalla de inicio	37

9.8.	Dibujar gráficos táctiles en el lienzo	39

9.8.1.	Botones superiores de la página del lienzo	39

9.8.2.	Menú de la izquierda en la página del lienzo	39

9.8.3.	Pantalla principal del lienzo	39

9.9.	Conoce los atajos de Dot Canvas	40

Guía del usuario de: 	43

10.	Introducción	43

10.1.	Descripción general del uso de NVDA con el Dot Pad	43

10.2.	Descripción general de las funciones	43

10.3.	Requisitos del sistema	44

11.	Guía de inicio para el uso de NVDA con el Dot Pad	44

11.1.	Instalación y configuración	44

11.1.1.	Instalación de NVDA	44

11.1.2.	Instalación del controlador del Dot Pad para NVDA	44

11.2.	Conexión del Dot Pad a NVDA	44

11.2.1.	Conexión automática	45

11.2.2.	Conexión manual	45

11.3.	Aprender los atajos y operaciones básicas de NVDA	45

12.	Navegación por NVDA con el Dot Pad	45

12.1.	Navegación por el foco del sistema con el Dot Pad	46

12.2.	Navegación por el cursor del sistema con el teclado de puntos	46

12.3.	Navegación por el objeto «Navegador» con el teclado táctil	47

12.4.	Navegación por NVDA utilizando las teclas del Dot Pad	47

13.	Uso de NVDA con la pantalla braille dual del Dot Pad	48

13.1.	Comandos del objeto «Navegador» de NVDA	48

13.2.	Comandos del cursor de revisión de NVDA	49

14.	Conversión de gráficos de Microsoft Excel en el Dot Pad	50

15.	Pautas para configurar el Dot Pad en NVDA	51

15.1.	Ajustar la configuración del Dot Pad en NVDA	51

15.1.1.	Conexión de braille (automática por defecto)	51

15.2.	Configuración de las teclas de los botones del teclado braille	51

Guía del usuario: Cómo utilizar el Dot Pad con Jaws	52

16.	Introducción	52

16.1.	Introducción a Jaws	52

16.2.	Requisitos del sistema	52

17.	Descripción general del proceso de conexión	52

17.1.	Conexión del Dot Pad a JAWS	52

17.2.	Conexión con un cable USB	52

17.2.1.	Para conectar el Dot Pad mediante un cable USB	52

17.2.2.	Configuración de JAWS para una conexión USB	52

17.3.	Conexión mediante Bluetooth	53

18.	Descripción general del uso de JAWS y el braille	53

18.1.	Las pantallas del Dot Pad	53

18.1.1.	En la pantalla de 20 celdas:	53

18.2.	Navegación con los botones del teclado braille	54

18.3.	Uso del braille contraído	55

19.	Compatibilidad con braille multilínea	55

19.1.	Modo de ajuste	55

19.2.	Modo recortado	55

19.3.	Configurar el modo braille	55

20.	Uso del braille dividido	55

20.1.	Activación del braille dividido	55

21.	Acceder a contenidos matemáticos con JAWS y Dot Pad	56

21.1.	Lectura de matemáticas en la web	56

21.2.	Lectura de contenido matemático en Microsoft Word	56

Guía del usuario: Cómo utilizar el Dot Pad con VoiceOver	57

22.	Presentación de VoiceOver y Dot Pad	57

22.1.	Descripción general de las funciones	57

22.2.	Requisitos del sistema	58

23.	Uso del Dot Pad con iOS y iPadOS	58

23.1.	Descripción general de las funciones	58

23.2.	Requisitos del sistema	58

23.3.	Conexión del Dot Pad a VoiceOver	58

23.4.	Lectura de contenido con un display braille de una línea	59

23.5.	Lectura de contenido con un display braille multilínea	59

23.5.1.	Modo básico de salida en braille de varias líneas (modo de texto en braille > modo de lectura)	59

23.5.2.	Modo de omisión de imágenes (modo de texto en braille > modo de lectura (sin imágenes))	60

23.5.3.	Modo de navegación rápida por la pantalla (modo de vista previa)	60

23.5.4.	Modo de visualización de imágenes (Imágenes)	60

23.6.	Visualización de imágenes de pantalla en el teclado braille	60

23.6.1.	Configuración básica de la salida de imágenes	60

23.6.2.	Acercar y alejar el zoom en las imágenes	61

23.6.3.	Desplazarse por las imágenes	61

23.6.4.	Invertir imágenes	61

23.6.5.	Lectura de imágenes en el teclado braille con el reconocimiento de VoiceOver	62

23.7.	Lectura de gráficos	62

23.8.	Lista de atajos del teclado braille en iOS y iPadOS	62

23.9.	Modificar los atajos del teclado braille	63

24.	Uso del teclado braille con macOS	64

24.1.	Descripción general de las funciones	64

24.2.	Requisitos del sistema	64

24.3.	Conexión del Dot Pad a VoiceOver	64

24.4.	Lectura de pantallas con un display braille de una sola línea	65

24.5.	Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad	65

24.5.1.	Ajustes básicos de salida de imágenes	65

24.5.2.	Acercar y alejar el zoom en las imágenes	65

24.5.3.	Desplazarse por las imágenes	65

24.5.4.	Invertir imágenes	66

24.5.5.	Lectura de imágenes en el Dot Pad con el reconocimiento de VoiceOver	66

24.6.	Lista de atajos del teclado braille en macOS	66

24.7.	Crear atajos de VoiceOver para el teclado braille	67

24.8.	Modificar los atajos del teclado braille en VoiceOver	67

Manual de usuario: Dot Pad

Acerca del Dot Pad

Introducción

¡Bienvenido a la familia Dot! Nos alegra mucho que hayas elegido el Dot Pad. El Dot Pad está diseñado para ofrecer gráficos táctiles detallados y una experiencia de braille multilínea, lo que mejora la accesibilidad a la información visual y aumenta la productividad de los usuarios con discapacidad visual. El Dot Pad supone un avance significativo en la tecnología de apoyo, ya que aúna gráficos táctiles y texto en braille en un único dispositivo innovador.

¿Qué es el Dot Pad?

Dot Pad es una pantalla de información táctil capaz de representar simultáneamente tanto texto en braille como gráficos táctiles. Esta funcionalidad permite a los usuarios acceder a una amplia gama de contenidos visuales en formato táctil, lo que facilita la comprensión y la interacción con información compleja. Además, gracias a su braille multilínea, los usuarios pueden visualizar varias líneas de braille en una sola pantalla, lo que les permite interactuar con contenidos detallados de forma más eficaz.

Como pantalla táctil, Dot Pad es compatible con lectores de pantalla como JAWS, NVDA y VoiceOver. Además, debe conectarse a servicios de software desarrollados por Dot o por terceros que utilicen el SDK de Dot, lo que permite un uso versátil en diversas plataformas y aplicaciones.

Contenido de la caja

Al comprar un Dot Pad, se incluyen los siguientes componentes:

- Dot Pad: 1 unidad

- Funda Dot Pad: 1 unidad

- Funda protectora Dot Pad: 1 unidad

- Cable C a C: 1 unidad

- Protector de batería de 300 celdas: 3 unidades

- Protector de celdas de 20 celdas: 3 unidades

- Destornillador para sustituir los protectores de celda: 1 unidad

- Tornillos de repuesto: 10 unidades

- Manual de usuario y tarjeta de garantía: 1 juego

Antes de utilizar tu Dot Pad

- Cargue completamente el Dot Pad antes de utilizarlo por primera vez. Recomendamos cargarlo durante al menos 2 horas utilizando el cable USB-C incluido y un adaptador de corriente certificado que cumpla con las especificaciones nominales (5 V, 3 A).

- Cuando está completamente cargado, el Dot Pad suele tener una autonomía de 8 horas o más. La duración real de la batería puede variar en función de los hábitos de uso y las condiciones ambientales.

- Cuando el nivel de batería alcanza el nivel 5 (aproximadamente el 90 % o más), la velocidad de carga se reduce para evitar la sobrecarga y prolongar la vida útil de la batería. Puede tardar hasta 2 horas en alcanzar la carga completa desde el nivel 5, pero puede desconectar el cargador con total seguridad y utilizar su Dot Pad aunque no se muestre el mensaje de carga.

- El Dot Pad debe conectarse a un dispositivo principal a través de Bluetooth o de un cable USB. Cuando se conectan simultáneamente tanto el Bluetooth como el USB, tiene prioridad el USB.

Aspecto del Dot Pad

Cuando saques el Dot Pad de la caja y lo coloques sobre un escritorio, estará correctamente colocado si el cuerpo principal queda ligeramente inclinado hacia abajo, en tu dirección.

Vista superior del Dot Pad

Cuando el Dot Pad está correctamente orientado, la superficie superior consta de los siguientes componentes, ordenados de más cercano a más lejano del usuario:

- Área de visualización de texto: esta área consta de 20 celdas de braille dispuestas en un marco rectangular horizontal. Cada celda sigue el espaciado estándar del braille, lo que permite la visualización simultánea de hasta 20 caracteres en braille.

- Área de botones de control: De izquierda a derecha, el área de botones de control incluye la tecla de desplazamiento anterior, las teclas de función (F1, F2, F3, F4) y la tecla de desplazamiento siguiente.

- Las teclas F1 y F4 cuentan con indicadores táctiles para distinguirlas del resto. Las teclas de desplazamiento tienen forma triangular, lo que permite distinguirlas fácilmente de las teclas de función, que son ovaladas.

※ Las teclas de desplazamiento se utilizan para navegar a la línea anterior o siguiente, basándose en el área de texto en braille de 20 celdas.

- Indicador LED de estado: Situado en el extremo derecho de la zona de botones de control, el indicador LED de estado muestra el estado del Dot Pad —como la alimentación, la conexión Bluetooth y la carga— mediante colores y patrones de parpadeo.

- Área de visualización gráfica: es la zona más grande de la parte frontal del Dot Pad y consta de 300 celdas de braille de 8 puntos (30 columnas × 10 filas).

Las celdas de esta zona están más densamente agrupadas que las del área de texto, con pines espaciados uniformemente en todas las direcciones, lo que permite una representación táctil precisa del contenido gráfico.

Puede mostrar el contenido de la pantalla en tiempo real de iPhones o iPads, así como gráficos táctiles de aplicaciones específicas compatibles con el Dot Pad.

Lado derecho del Dot Pad

En el lado derecho del Dot Pad encontrarás un puerto USB-C etiquetado con el carácter en braille correspondiente a la letra «p». Este puerto está destinado exclusivamente a la carga del dispositivo y no admite la transferencia de datos. Debajo del puerto USB-C se encuentra el interruptor de encendido. Para encender el Dot Pad, desliza el interruptor hacia delante, alejándolo de ti; notarás una vibración prolongada como confirmación. Para apagarlo, desliza el interruptor hacia atrás, acercándolo a ti.

Lado izquierdo del Dot Pad

El lado izquierdo del Dot Pad cuenta con un puerto USB-C etiquetado con la letra «d». En braille (puntos 1, 4 y 5), se utiliza para conectar lectores de pantalla y aplicaciones, o para realizar actualizaciones de firmware con Dot Canvas.
※ Nota: este puerto no sirve para cargar el dispositivo. Para cargar tu Dot Pad, utiliza siempre el puerto USB-C del lado derecho.

Parte inferior del Dot Pad

En la parte inferior del Dot Pad encontrarás el compartimento de la batería y los tornillos que permiten acceder a la lámina protectora que cubre las celdas de braille. La batería integrada no puede ser sustituida por el usuario. Si es necesario sustituirla, debe hacerlo Dot Inc. o un proveedor de servicios autorizado.
La lámina protectora de la superficie de las celdas de braille se puede sustituir retirando los tornillos situados en la parte inferior de tu Dot Pad.
Para obtener más información o ayuda sobre la película protectora, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Dot Inc.

Funciones básicas

En esta sección se presentan las funciones básicas y las notificaciones del Dot Pad.

Encendido del Dot Pad

Para encender el Dot Pad, desliza hacia delante (alejándolo de ti) el interruptor de encendido, situado en el centro del borde derecho del dispositivo. El Dot Pad emitirá una vibración prolongada, lo que indica que se está encendiendo.

Al iniciarse, aparecerá el logotipo de Dot en la pantalla gráfica de 300 celdas. Aproximadamente 4 segundos después, se mostrará un identificador Bluetooth de 4 caracteres —compuesto por letras mayúsculas y números— en formato de impresión táctil en alfabeto latino.

El mismo identificador de 4 caracteres también se muestra en braille inglés de grado 1 en la pantalla de texto de 20 celdas, precedido por el prefijo «le», que significa «modo Bluetooth de baja energía». Esto indica que tu Dot Pad está listo para conectarse de forma inalámbrica a un dispositivo iOS o a un ordenador.

Este identificador de 4 caracteres es único para cada unidad, por lo que te recomendamos que confirmes el código al conectar tu Dot Pad a un ordenador o a un dispositivo iOS para garantizar un emparejamiento correcto.

Una vez encendido, el indicador LED situado en la esquina inferior derecha de su Dot Pad parpadeará en azul, lo que indica que el Dot Pad está buscando un dispositivo anfitrión. Cuando se establezca correctamente la conexión, el LED permanecerá fijo en azul (dejará de parpadear).

Apagar el Dot Pad

Para apagar el Dot Pad, desliza el interruptor de encendido hacia atrás, en tu dirección. Todos los pines de braille se retraerán y se reiniciarán, lo que indica que el Dot Pad se ha apagado correctamente. Cuando vuelvas a encender el Dot Pad, espera al menos 3 segundos después de haberlo apagado. Si se vuelve a encender inmediatamente, es posible que los pines no se hayan retraído por completo y que la pantalla de braille anterior siga siendo visible. Para garantizar una inicialización correcta, espera siempre unos segundos antes de reiniciar el Dot Pad.

Carga del Dot Pad

Utiliza siempre el puerto USB-C situado en el lado derecho de tu Dot Pad. Te recomendamos que utilices el cable USB-C incluido y un adaptador de corriente certificado compatible con QC 3.0 y que proporcione una salida de 5 V CC / 3 A.

Para un rendimiento óptimo, es mejor utilizar el Dot Pad cuando la batería esté completamente cargada. Si el nivel de batería es bajo, asegúrate de que el Dot Pad esté suficientemente cargado antes de utilizarlo.

Puede comprobar el nivel actual de la batería siguiendo el método descrito en la sección siguiente.

Comprobación del nivel de batería

Para comprobar el nivel de batería del Dot Pad, asegúrate de que el dispositivo esté encendido.
A continuación, mantén pulsadas simultáneamente las teclas de desplazamiento «Anterior» y «Siguiente» durante al menos 1,5 segundos y suéltalas.

El nivel de batería se divide en cinco niveles y se puede comprobar mediante vibración y retroalimentación táctil.

- Cuando el Bluetooth no está conectado, el nivel de batería se muestra en la pantalla de texto de 20 celdas como salida táctil durante 7 segundos, junto con una respuesta vibratoria.

- Cuando el Bluetooth está conectado, solo se proporciona retroalimentación por vibración y no se muestra ninguna información en la pantalla de 20 celdas.

El nivel de batería se divide en cinco niveles, y cada nivel se indica mediante el número de vibraciones.
El número de vibraciones se corresponde con el nivel de batería: 5 para el nivel 5, 4 para el nivel 4, y así sucesivamente hasta 1 para el nivel 1.

| Número de vibraciones | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de batería | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |

Además de la retroalimentación por vibración, el nivel de la batería también se muestra de forma táctil en la pantalla de texto de 20 celdas.
El nivel de batería se divide en cinco niveles (del nivel 1 al nivel 5), y las celdas se van rellenando secuencialmente según el nivel actual de batería.

| Retroalimentación táctil |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de batería | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |

Si utilizas tu Dot Pad de forma intensiva mientras la batería está en el nivel 1, puede descargarse por completo y apagarse de forma inesperada.

Si tu Dot Pad vibra dos veces cada 5 minutos, significa que el nivel de la batería es bajo y que hay que cargarla. Cuando se produzca esta señal, carga el dispositivo por completo hasta el nivel 5 antes de seguir utilizándolo. La carga desde este estado de batería baja hasta el nivel 5 suele tardar aproximadamente 2 horas y 30 minutos.

Comprobación del estado de carga

Carga con el dispositivo encendido

Cuando el Dot Pad está encendido pero no conectado a un dispositivo anfitrión a través de Bluetooth, muestra varios indicadores durante la carga. Se enciende un LED rojo en la esquina inferior derecha del Dot Pad para indicar que la carga está en curso. Al mismo tiempo, se emite una vibración para indicar el nivel actual de la batería. Además, la pantalla de texto de 20 celdas ofrece una respuesta táctil que se corresponde con el nivel de la batería, lo que permite a los usuarios confirmar el estado de la carga mediante el tacto.

Cuando el Dot Pad está encendido y conectado a un dispositivo host a través de Bluetooth, la carga se indica mediante una luz LED roja en la esquina inferior derecha del Dot Pad, junto con una vibración que refleja el nivel actual de la batería. En este estado, no se muestra la retroalimentación táctil en la pantalla de texto de 20 celdas, para evitar interrumpir la experiencia del usuario durante la comunicación por Bluetooth.

Carga con el dispositivo apagado

Cuando el Dot Pad está apagado, no se emite ninguna vibración para indicar el nivel de batería. Sin embargo, el indicador LED rojo de la esquina inferior derecha se iluminará, lo que permite a los usuarios confirmar que la carga está en curso.

Carga completada

Si el Dot Pad está encendido durante la carga, sabrás que la batería está llena cuando el indicador LED rojo se apague y sientas dos vibraciones.

Si el Dot Pad está apagado durante la carga, el LED rojo seguirá apagándose cuando esté completamente cargado, pero no recibirás ninguna alerta por vibración.

Especificaciones

Especificaciones de hardware

Pantalla táctil: 300 celdas

Pantalla Braille: 20 celdas

Protección de las celdas: cubiertas independientes para las áreas de 300 celdas (gráficos) y 20 celdas (texto)

Procesador: ARM Cortex-M4, 32 bits, 120 MHz

RAM: 64 KB

Memoria Flash: 128 KB.

Memoria externa: No compatible.

Conexión inalámbrica: Bluetooth LE 5.0

Sensor/Cámara: Ninguno

Dimensiones y peso

Tamaño: 273,5 (ancho) × 228,5 (profundidad) × 31,0 (alto) mm

Peso: aprox. 1.200 g ±10 %

Teclas de función: 4

Teclas de desplazamiento: Izquierda, Derecha

Interruptor de encendido: 1

USB-C izquierdo: datos y actualizaciones de firmware.

USB-C derecho: alimentación y carga

Batería: Li-ion 3,60 V, 10,05 Ah, 36,18 Wh (1S3P)

Carga: CC 5 V / mín. 3 A

Carga rápida: compatible con QC y PD.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 35 °C

Temperatura de almacenamiento (corto plazo): -20 °C ~ 45 °C

Temperatura de almacenamiento (largo plazo): -20 °C ~ 25 °C

Tiempo de recuperación (temperatura mínima): 24 horas

Humedad de funcionamiento: 20 % ~ 75 % de humedad relativa

Humedad de almacenamiento: 10 % ~ 80 % HR

Presión de funcionamiento: 500 ~ 1060 hPa

Especificaciones de comunicación

Especificaciones: Bluetooth 5.0 (LE, hasta 10 kbps)

Potencia de salida: 0 dBm.

Velocidad de transmisión de datos: 10 kbps

Protocolos: GAP, GATT, SM, L2CAP, protectores de perfiles públicos integrados

Sensibilidad: -90 dBm

Banda de frecuencia: 2,402 GHz – 2,480 GHz

Precauciones de manejo y seguridad

El contenido de este manual puede diferir del producto real, dependiendo de la versión de software del producto, las especificaciones del modelo y la configuración del usuario. Utiliza el Dot Pad únicamente para los fines previstos, tal y como se describe en esta guía de usuario. Úsalo con precaución, ya que el producto puede sufrir daños si recibe un impacto.

- Mantenga el Dot Pad seco. Si se utiliza en un lugar húmedo o se moja, es posible que el producto no funcione correctamente.

- El Dot Pad tiene un imán incorporado. No lo coloques cerca de otros productos magnéticos o metales. Existe el riesgo de que el producto resulte dañado.

- Utilice el Dot Pad sobre una mesa, alejado del cuerpo; si lo utiliza en un lugar con polvo, pueden introducirse objetos extraños en su interior e interferir en el funcionamiento del Dot Pad.

- Utilice únicamente los accesorios suministrados por Dot Inc. El uso de accesorios de terceros puede provocar un mal funcionamiento del producto y dar lugar a que el usuario no pueda beneficiarse de los servicios de garantía ofrecidos por Dot Inc.

- El Dot Pad ha superado la prueba de compatibilidad electromagnética (EMC). No obstante, variables situacionales o ambientales pueden seguir causando interferencias o afectar a las señales a través de los productos circundantes. Pueden producirse problemas de generación de calor y de mal funcionamiento.

- La potencia de transmisión inalámbrica del Dot Pad cumple con la norma de RF (radiofrecuencia). Sin embargo, si el voltaje y la temperatura no se encuentran dentro del rango estándar, la potencia de transmisión inalámbrica del producto puede ser inestable y afectar al rendimiento.

- El Dot Pad ha superado la prueba de RSE (emisiones espurias radiadas). No obstante, si el Dot Pad se utiliza con accesorios que no sean originales, podría provocar un mal funcionamiento.

- La función de comunicación inalámbrica de corto alcance de Dot Pad cumple con las normas de seguridad en la transferencia de datos. No obstante, si el software o el firmware se modifican o cambian sin autorización, la seguridad en la transferencia de datos del producto podría verse afectada.

- El Dot Pad ha superado todas las pruebas de homologación mencionadas anteriormente realizadas por laboratorios acreditados. No obstante, si el producto se somete a condiciones diferentes que puedan provocar errores de funcionamiento o se le aplican métodos de uso atípicos, es posible que funcione de forma anómala. Se recomienda apagar el Dot Pad, desconectarlo de la alimentación, dejar de utilizarlo y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

- Si se aplica presión mientras las celdas de braille están en movimiento, es posible que el producto no funcione con normalidad. En este caso, no se trata de una avería, por lo que le sugerimos que retire la mano e intente imprimir de nuevo la imagen deseada.

- Si el producto se utiliza en sentido contrario, es posible que no pueda reproducir correctamente la imagen o el braille.

- Algunas especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso para ofrecerle un mejor servicio.

- Si el firmware del Dot Pad proporcionado por Dot Inc. se modifica o se aplica al producto a través de un canal no oficial, podría provocar daños en el producto o causar errores. En este caso, el servicio de garantía quedará anulado.

- Dado que el Dot Pad puede sufrir interferencias de radio durante su uso, no puede realizar funciones relacionadas con la seguridad de las personas.

- Al cargar el Dot Pad, la temperatura del producto puede aumentar y, si la temperatura de la batería supera un determinado nivel, la carga puede detenerse automáticamente por motivos de seguridad.

Tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad:

1. No utilice el Dot Pad durante una tormenta eléctrica intensa.

Durante tormentas eléctricas intensas con truenos, evite utilizar el producto y desconecte el cargador de la toma de corriente. Seguir utilizándolo puede provocar lesiones, incendios o un mal funcionamiento.

2. No utilices el Dot Pad en zonas prohibidas.

No utilices el Dot Pad en zonas donde esté prohibido su uso, como en aviones u hospitales. Los productos electrónicos y de comunicación pueden verse afectados por las ondas electromagnéticas.

3. No lo desmonte ni lo modifique nunca.

No desmonte ni someta el producto a golpes. Existe riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio. Los servicios de garantía no cubren el desmontaje del producto. Si su Dot Pad necesita reparación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor local o con Dot Inc. No lo utilice si está dañado o roto, ya que podría provocar incendios, quemaduras y descargas eléctricas. En tal caso, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

4. Utilice únicamente el cable de alimentación adecuado y una toma de corriente apropiada.

Conecta y utiliza el cable USB correctamente para evitar que el cable de carga se suelte. No doble, tire, caliente, corte ni afloje los cables, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando no lo utilice, desconecte el cable del cargador. Existe riesgo de descarga eléctrica si utiliza su Dot Pad mientras se está cargando. Al retirar el adaptador, sujételo por el adaptador y retírelo. Si retira el adaptador tirando del cable, una desconexión interna del cable podría provocar un fallo en la carga.

5. Evita las altas temperaturas y los ambientes húmedos.

No utilices el producto en lugares calurosos y húmedos. Si el producto se moja, apágalo y sécalo bien antes de volver a utilizarlo. No lo coloques sobre edredones, alfombras, electrodomésticos ni lo expongas a la luz solar directa (como en los asientos de los coches) durante periodos prolongados. El exterior podría deformarse, romperse o explotar. Si la temperatura del producto aumenta bruscamente, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

*Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ +50 ℃; temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ +60 ℃

6. No utilices productos químicos.

Nunca utilices productos químicos como alcohol o benceno para limpiar el Dot Pad. Esto podría provocar un incendio. Si se depositan objetos extraños sobre el producto o el cargador, límpialos con un paño suave.

7. Evita el contacto con metales y el magnetismo.

No mantenga los puertos de carga cerca de ningún objeto metálico, como collares, llaves, monedas, clavos, relojes, etc. Si un objeto metálico provoca un cortocircuito en el puerto de carga, existe riesgo de explosión. No guarde su Dot Pad cerca de campos magnéticos. Los campos magnéticos pueden afectar a su Dot Pad. La exposición a campos magnéticos puede provocar un mal funcionamiento.

8. Tenga especial cuidado con los niños y las mascotas

Guarde los productos, cargadores, piezas, etc., fuera del alcance de los niños o las mascotas. Si el producto, el cargador o las piezas se introducen en la boca o se dañan por un impacto, puede correr el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o de exposición a ondas electromagnéticas. Tenga cuidado de que los niños o las mascotas no se traguen los productos, cargadores, piezas, etc. Existe riesgo de asfixia, explosión e incendio.

9. No lo utilice en una atmósfera explosiva.

No utilices el producto en zonas con riesgo de explosión. Esto podría afectar al funcionamiento de tu Dot Pad. No coloques el producto sobre una superficie inestable, como una zona inestable o en pendiente. Si tu Dot Pad se cae, podría provocar lesiones o daños en el producto.

10. Ten en cuenta los riesgos de incendio.

No cubras ni envuelvas el Dot Pad con materiales textiles, como una manta, durante su uso o mientras se está cargando. No tires el Dot Pad a la basura general. Puede provocar incendios, explosiones y contaminación medioambiental.

11. Evite el contacto excesivo en condiciones de calor.

Evita utilizar el producto cuando la temperatura de su superficie supere el nivel adecuado. Si mantienes el contacto con el producto en este estado durante mucho tiempo, existe riesgo de quemaduras o de alterar la pigmentación del protector celular. Si se desprende la funda protectora externa o sufres una reacción alérgica al material del producto, deja de utilizarlo inmediatamente y consulta a un médico.

12. Guarda el Dot Pad en un lugar seguro.

Cuando no lo utilice durante un periodo prolongado, desconecte el cargador del Dot Pad y guárdelo en un lugar seguro. Al guardar el cargador, tenga cuidado de no doblar ni retorcer excesivamente el cable USB. Si el cable USB se guarda o se utiliza con un doblez o retorcimiento excesivo, el revestimiento de silicona del cable puede desprenderse o el cable puede romperse y provocar un fallo o un accidente.

13. Manipula la batería con cuidado.

En lugares cálidos y húmedos, es posible que la batería no se cargue bien o que se descargue rápidamente. No la expongas a la luz solar directa ni utilices el Dot Pad en un lugar húmedo, como un cuarto de baño.

- Si desea utilizar el Dot Pad tras un largo periodo sin uso, vuelva a utilizarlo después de cargarlo por completo.

- Ten en cuenta que la batería podría explotar si se retira a la fuerza.

- No cambies, modifiques ni expongas el Dot Pad a líquidos. Una vez que el Dot Pad esté completamente cargado, desconecta el cargador de la toma de corriente y del Dot Pad para evitar un consumo innecesario de energía.

- Por favor, lleva contigo el producto y el cargador cuando acudas a un centro de servicio técnico por problemas con la batería.

- Si el producto se calienta durante la carga, utilice guantes o una herramienta (en lugar de con las manos) para separar el cargador del Dot Pad.

- El sobrecalentamiento puede causar daños en el producto. Si tu Dot Pad se sobrecalienta durante la carga, desenchufa el cable de carga USB y ponte en contacto con un centro de servicio autorizado de Dot Inc.

14. No lo sometas a golpes ni impactos.

Si aplica una fuerza excesiva al Dot Pad, coloca objetos pesados encima, etc., puede provocar un impacto en el producto. Esto puede dañar su Dot Pad, provocar un mal funcionamiento o acortar su vida útil. También puede provocar sobrecalentamiento, combustión o un incendio. Cuando no lo utilice, guárdelo en un lugar seguro para evitar golpes y daños en su Dot Pad.

15. No utilices cargadores que no estén certificados.

Evita utilizar cargadores no certificados, ya que podrían dañar la batería y provocar lesiones al usuario o daños en tu Dot Pad.

Atención al cliente

Para cualquier consulta, asistencia o información adicional, puede ponerse en contacto con Dot Inc. a través de los siguientes medios:

Correo electrónico de Dot: inquiry@dotincorp.com

Teléfono de Dot: +82) 2-864-1113

Página web de Dot: https://www.dotincorp.com/

Certificación del producto

Corea del Sur: KC (N.º de identificación KC: R-R-DOT-DPA320X )

Estados Unidos: FCC (ID de la FCC: 2BAM7DPA320X )

Europa: CE

Reino Unido: UKCA

Japón: Japan MIC (ID: 217-252498 )

Australia: RCM

1. KC: Certificación de Corea

※ El equipo inalámbrico en uso puede causar interferencias de radio.

※ El fabricante y el instalador no pueden prestar servicios relacionados con la seguridad de las personas, ya que los equipos inalámbricos pueden provocar interferencias de radio.

2. FCC: Comisión Federal de Comunicaciones

FCC Clase A

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial provoque interferencias perjudiciales; en tal caso, el usuario deberá corregir dichas interferencias por su cuenta.

Clase B de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo; se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de ubicación la antena receptora.

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión.

Precaución

El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por cambios o modificaciones no autorizados en este equipo. Dichos cambios o modificaciones podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este equipo debe instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, y la(s) antena(s) utilizada(s) para este transmisor debe(n) instalarse de manera que se mantenga una distancia de al menos 20 cm con respecto a cualquier persona, y no debe(n) ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual, así como su duplicación o procesamiento mediante procesos electrónicos, mecánicos o químicos, sin el permiso por escrito del editor. Este folleto puede contener errores o erratas. La información que contiene se revisa periódicamente y las correcciones se incluyen en ediciones posteriores. Declinamos toda responsabilidad por cualquier error técnico o de impresión, así como por sus consecuencias. Se reconocen todas las patentes y marcas registradas.

3. CE: Conformidad europea

El marcado «CE» indica que este producto cumple con los requisitos europeos en materia de seguridad, salud, medio ambiente y protección del consumidor. Los dispositivos con el marcado «CE» están destinados a la venta en Europa.

4. RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo [contenedor con ruedas tachado, anexo IV de la Directiva RAEE] indica la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en los países de la UE. No deseche el equipo con la basura doméstica. Utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles en su país para la eliminación adecuada de este producto.

Exención de responsabilidad

No se ofrece garantía ni declaración alguna, ya sea expresa o implícita, con respecto al contenido de esta documentación, su calidad, rendimiento, comerciabilidad o idoneidad para un fin concreto. La información presentada en esta documentación ha sido cuidadosamente verificada en cuanto a su fiabilidad; sin embargo, no se asume responsabilidad alguna por posibles inexactitudes. La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso.

En ningún caso Dot Inc. se hará responsable de daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso o de la imposibilidad de usar este producto o la documentación, incluso cuando se haya advertido de la posibilidad de tales daños.

[Declaración de conformidad con la FCC y la CE]

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias de frecuencia en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en la recepción de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo.

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de ubicación la antena receptora.

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor a .

Guía del usuario: Uso del Dot Pad con Dot Canvas

Introducción

Introducción a Dot Canvas

Dot Canvas es una herramienta digital versátil diseñada para el Dot Pad, que ofrece tanto una aplicación como una plataforma web para crear, editar, guardar y compartir gráficos táctiles y texto en braille. Adaptada a las necesidades de los usuarios con discapacidad visual y ciegos, Dot Canvas permite crear contenidos ricos y multisensoriales, lo que permite a los usuarios diseñar e interactuar con información táctil de formas que potencian el aprendizaje, la creatividad y la accesibilidad.

Ofrece una solución integral para crear y gestionar contenidos táctiles, lo que la convierte en una herramienta esencial para los usuarios que desean aprovechar al máximo las capacidades del Dot Pad en diversos contextos, desde la educación y el uso profesional hasta proyectos personales.

Requisitos del sistema

Aplicación Dot Canvas

- Sistemas operativos: iOS/iPadOS

- Descarga: Disponible en la App Store de Apple buscando «Dot Canvas».

※ Para disfrutar de una experiencia de dibujo óptima, se recomienda utilizar la aplicación con un iPad.

Dot Canvas Web

- Requisitos de hardware: PC compatible con Bluetooth

※ Dot Canvas Web está optimizado para su uso con el navegador Chrome

Uso de la aplicación Dot Canvas

Introducción a la aplicación Dot Canvas

La aplicación Dot Canvas es una aplicación para iPhone y iPad que se puede utilizar junto con el Dot Pad, lo que permite a los usuarios crear y visualizar información táctil, como puntos, líneas, formas, imágenes y texto.

Permite a los usuarios con discapacidad visual o ciegos diseñar y modificar sus propios contenidos gráficos táctiles. Los usuarios pueden guardar fácilmente los contenidos en «Mis dibujos», «Unidad personal» o compartirlos en la «Unidad pública». Se puede acceder fácilmente a los gráficos táctiles, tanto si están guardados como si se han compartido, y visualizarlos en el Dot Pad conectado.

Inicio de la aplicación Dot Canvas

Descarga de la aplicación Dot Canvas

Busca «Dot Canvas» en la App Store de Apple y descárgala.

Aplicación Dot Canvas

※ La aplicación Dot Canvas es una aplicación desarrollada por Dot Incorporation

Creación de una cuenta

Dot Canvas está disponible como aplicación y como página web. Los usuarios pueden crear una sola cuenta para acceder a ambas versiones y disfrutar del mismo contenido gráfico táctil guardado en su unidad personal. El registro de la cuenta se puede realizar tanto a través de la aplicación como de la página web. El procedimiento para registrarse a través de la aplicación Dot Canvas es el siguiente:

- Tras iniciar la aplicación Dot Canvas, selecciona el botón [Crear cuenta].

- Cuando aparezca la página «Crear una nueva cuenta», rellena la información requerida.

- Introduce el código de verificación enviado a la dirección de correo electrónico que has indicado.

- Finaliza el registro de la cuenta tras introducir la información adicional requerida.

Inicio de sesión

Una vez completado el registro de la cuenta, puedes iniciar sesión en la aplicación Dot Canvas introduciendo tu nombre de usuario y contraseña registrados.

- Al iniciar la aplicación Dot Canvas, aparecerá la pantalla de inicio de sesión y se seleccionará automáticamente el campo de introducción del nombre de usuario.

- Introduce el nombre de usuario y la contraseña que has creado y selecciona el botón «Iniciar sesión» para pasar a la pantalla principal.

※ Si introduces tu nombre de usuario y contraseña y seleccionas el botón «Recordar ID», la información del nombre de usuario introducida se conservará para la próxima vez que inicies sesión.

Recuperación de nombre de usuario o contraseña olvidados

Si pierdes tu nombre de usuario o contraseña, puedes restablecer tu contraseña siguiendo estos pasos:

- Si pierdes tu nombre de usuario, selecciona el botón [¿Has olvidado tu nombre de usuario?] e introduce tu nombre y la dirección de correo electrónico con la que te registraste.

- Si has olvidado tu contraseña, selecciona el botón [¿Has olvidado tu contraseña?] e introduce tu nombre de usuario.

- Comprueba el código de verificación enviado al correo electrónico registrado e introdúcelo.

- Comprueba el nombre de usuario o restablece tu contraseña con una nueva.

Diseño de la pantalla de la aplicación Dot Canvas

La pantalla principal de la aplicación Dot Canvas consta de las siguientes secciones:

- Crear lienzo

- Crea y edita contenido gráfico táctil utilizando diversas herramientas de dibujo.

- A medida que dibujas en la aplicación Dot Canvas, el contenido se muestra automáticamente en tiempo real en el Dot Pad.

- Mis dibujos

- Guarda el contenido que crees directamente en tu dispositivo.

- El contenido guardado en «Mi dibujo» se puede imprimir en el Dot Pad sin necesidad de conexión a Internet.

- Dot Cloud

- Dot Cloud es un servicio de almacenamiento en la nube donde puedes guardar y acceder a tu contenido en un entorno con conexión a Internet.

- Puedes guardar el contenido que crees en tu unidad personal o compartirlo en la unidad pública.

- Ajustes

- Conéctate o desconéctate del Dot Pad.

- Selecciona el idioma en braille que se mostrará en las 20 celdas del Dot Pad

- Perfil

- Ver el nombre registrado y el nombre de usuario del usuario.

- Cerrar sesión en la aplicación Dot Canvas.

Conexión de la aplicación Dot Canvas con el Dot Pad

Tras iniciar sesión en la aplicación Dot Canvas, se le redirigirá a la pantalla principal. Los usuarios pueden conectar la aplicación Dot Canvas al Dot Pad a través de Bluetooth. Para conectar el Dot Pad, siga los pasos que se indican a continuación:

- Desde la pantalla principal, ve a [Configuración] > [Conectar]

- Selecciona el número de Bluetooth del Dot Pad al que deseas conectarte.

- Cuando la conexión se haya establecido correctamente, el Dot Pad vibrará dos veces.

Solución de problemas de conexión

Si el Dot Pad al que desea conectarse no aparece en la lista de conexiones, compruebe los tres puntos siguientes:

- Asegúrate de que el Dot Pad esté encendido.

: Si el Dot Pad está apagado, enciéndelo y selecciona el botón [Actualizar] en la lista de conexiones.

- Asegúrate de que el Bluetooth del dispositivo en el que se ejecuta la aplicación Dot Canva esté activado.

: Si el Bluetooth del dispositivo está desactivado, actívalo y selecciona el botón [Actualizar] en la lista de conexiones.

- Comprueba si VoiceOver está emparejado con el Dot Pad. 
: Si el Dot Pad está emparejado con la pantalla braille de VoiceOver, desconecta el Dot Pad de la pantalla braille de VoiceOver siguiendo estos pasos:

- Apple [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille]

※ Puedes acceder a [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] seleccionando el botón de Ajustes de Apple en la ventana emergente.

- Sitúa el foco en el Dot Pad conectado, situado en la parte inferior de la pantalla, y desliza el dedo hacia arriba para acceder a «Más información».

- Selecciona [Olvidar este dispositivo] para desconectar el Dot Pad.

Desconexión del Dot Pad

Para desconectar el Dot Pad conectado actualmente, sigue los pasos que se indican a continuación:

- Desde la pantalla principal de la aplicación Dot Canvas, ve a [Ajustes]

- Selecciona el botón [Conectar].

- La desconexión se confirmará con dos vibraciones del Dot Pad.

Uso de las funciones de la aplicación Dot Canvas

Crear lienzo

Mediante diversas herramientas de dibujo, los usuarios pueden crear imágenes libremente dibujando formas y añadiendo descripciones textuales a la imagen. Los gráficos creados a través de la aplicación Dot Canvas se muestran en la parte de 300 celdas del Dot Pad en forma de gráficos táctiles, y las descripciones de texto se muestran en braille en la parte de 20 celdas del Dot Pad.

La disposición de la pantalla «Crear lienzo» es la siguiente:

- Lienzo: ocupa la mayor parte de la pantalla y es donde los usuarios pueden dibujar contenido táctil mediante el tacto.

- Barra de menú de dibujo: Situada en la parte superior de la pantalla, es un conjunto de diversas herramientas de dibujo que se pueden utilizar para crear y modificar contenido táctil.

Tabla 1. Herramientas de dibujo de la aplicación Dot Canvas

|  | Atrás Salir de la pantalla «Creación de lienzo» y volver a la pantalla principal. Si pulsas el botón «Atrás» mientras creas gráficos táctiles, aparecerá una ventana de advertencia pidiéndote que guardes tu progreso. Si eliges [No], se cerrará la ventana, mientras que si seleccionas [Guardar], podrás asignar un nombre al archivo y elegir una ubicación para guardarlo. El archivo se guardará en «Mis dibujos» o en «Dot Drive», según tu selección. |  | Nombre del archivo Nombre del archivo en el que está trabajando. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deshacer/Rehacer Deshacer o rehacer la última acción. |  | Lápiz Dibuja con total libertad, igual que lo harías con un bolígrafo. |
|  | Modo «Lápiz para baja visión» Selecciona el color de lápiz que mejor se adapte a tus necesidades visuales. Hay cuatro colores disponibles: negro, azul, amarillo y rojo |  | Línea Selecciona y ajusta la longitud deseada con un dedo en la pantalla para trazar una línea. |
|  | Cuadrado/Rectángulo Selecciona y ajusta el tamaño deseado con un dedo en la pantalla para dibujar un cuadrado o un rectángulo. |  | Círculo Selecciona y ajusta el tamaño deseado con un dedo en la pantalla para dibujar un círculo. |
|  | Triángulo Selecciona y ajusta el tamaño deseado con un dedo en la pantalla para dibujar un triángulo rectángulo |  | Rellenar Rellena con puntos un área formada por líneas para oscurecerla. |
|  | Borrar Borra el área que quieras eliminar. |  | Borrar todo Borra de una vez todas las pinturas del lienzo. |
|  | Guardar Guarda tu trabajo pulsando el botón «Guardar», que abre una ventana emergente para elegir una ubicación de almacenamiento. El archivo se guardará en «Mis dibujos» o en «Dot Drive» después de seleccionar la ubicación e introducir un nombre de archivo. |  | Modo de navegación por el lienzo Este modo permite a los usuarios explorar la posición de sus dedos en la pantalla antes de empezar a dibujar. |
|  | Modo de dibujo Este modo permite a los usuarios dibujar en el lienzo. |  | Modo de navegación por el menú Este modo se utiliza para navegar y seleccionar herramientas de dibujo en la aplicación Dot Canvas. (Mientras VoiceOver está activado) |
|  | Guardar como Si modificas un archivo ya guardado, puedes cambiar el nombre del archivo y guardarlo. |  | Páginas • Muestra una ventana emergente en la que puedes crear o eliminar una página y añadir una descripción de la misma. • En la parte inferior de la ventana emergente aparecen botones de flecha y los detalles de la página actual para facilitar la navegación. • Al introducir la descripción de la página, esta se guarda automáticamente y se traduce a la pantalla de 20 celdas del Dot Pad una vez cerrada la ventana emergente. |
|  | Imprimir Imprime la imagen en la que has estado trabajando en el Dot Pad. |  |  |

- Acercar y alejar

- La función «Acercar y alejar» ofrece una vista ampliada de un área específica.

- Para ampliar un archivo, toca el icono de la lupa situado en la parte superior de la ventana emergente. Aparecerá un recuadro indicador rojo sobre el contenido.

- Utiliza las teclas F1 y F4 de Dot Pad para mover el recuadro hacia la izquierda y la derecha, o hacia arriba y abajo.

- Pulsa las teclas F2 y F3 a la vez para cambiar la dirección del movimiento entre horizontal y vertical.

Mis dibujos

La aplicación Dot Canvas permite a los usuarios crear o modificar contenido gráfico táctil y guardarlo en el almacenamiento interno de su dispositivo. En la sección «Mis dibujos», los usuarios pueden ver una lista de los archivos almacenados internamente. Si hay muchos archivos guardados, la barra de búsqueda permite a los usuarios encontrar rápidamente archivos específicos introduciendo el nombre del archivo. Cada archivo contiene el nombre del archivo y la fecha en que se creó.

Al seleccionar el nombre del archivo, aparece un menú contextual y se muestra la primera imagen del archivo en el Dot Pad. Los elementos del menú contextual son los siguientes:

- Abrir: ejecuta el archivo seleccionado. Cuando se ejecuta el archivo, la imagen de la primera página y la descripción de la misma se muestran en el Dot Pad. Los usuarios pueden pasar a la página anterior o siguiente y modificar la imagen y la descripción haciendo clic en el botón [Editar].

- Eliminar: Elimina el archivo seleccionado.

- Renombrar: Modifica el nombre del archivo guardado.

- Salir: Sale del menú contextual.

Dot Cloud

Los usuarios pueden guardar su contenido personal y acceder a diversos contenidos públicos a través de Dot Cloud, un servicio de almacenamiento en línea de contenido gráfico táctil basado en la nube que ofrece Dot Inc.

- Unidad personal

  - Los usuarios pueden subir contenido gráfico táctil creado en la aplicación Dot Canvas a su unidad personal. Este almacenamiento personal basado en la nube permite acceder al contenido desde múltiples dispositivos sin restricciones.

- Unidad pública

  - Los usuarios pueden explorar diversos contenidos gráficos táctiles compartidos, organizados por temas, y compartir sus propios dibujos en el disco público para que otros puedan acceder a ellos.

Ajustes

Configura la conexión con el Dot Pad o selecciona un idioma braille compatible con la aplicación Dot Canvas

- Conec e o desconecte la aplicación Dot Canvas del Dot Pad

- Selecciona el idioma braille.

- Selecciona el idioma braille que se mostrará en la pantalla de 20 celdas del Dot Pad.

- El idioma braille debe coincidir con el idioma de entrada.

- Los 23 idiomas braille compatibles actualmente con la aplicación Dot Canvas son los siguientes:

coreano, inglés, chino, japonés, vietnamita, tailandés, árabe, francés, italiano, español, catalán, alemán, checo, polaco, noruego, ruso, portugués, danés, griego, sueco, finés, kazajo y jemer.

Uso de los botones del Dot Pad en la aplicación Dot Canvas

- Navegación por la pantalla de texto de 20 celdas del Dot Pad

- Si el contenido del área de texto de 20 celdas se alarga, los usuarios pueden desplazarse por él utilizando los botones de las teclas de desplazamiento.

- Botón de desplazamiento hacia la derecha: se desplaza a la línea siguiente (20 celdas)

- Botón de desplazamiento a la izquierda: se desplaza a la línea anterior (20 celdas)

- Navegación por la pantalla gráfica y multilínea de 300 celdas del Dot Pad

- Si el contenido del área gráfica o multilínea de 300 celdas se alarga demasiado, los usuarios pueden desplazarse por él utilizando las teclas F1 y F4.

- Botón F4: pasar a la página siguiente (300 celdas)

- Botón F1: pasar a la página anterior (300 celdas)

- Teclas de acceso rápido del Dot Pad para herramientas de dibujo

Al conectar el Dot Pad a la aplicación Dot Canvas, los usuarios pueden utilizar fácilmente diversas funciones mediante los botones del Dot Pad.

- Seleccionar la herramienta «Pluma»

En la página «Crear lienzo», al pulsar el botón F2 se seleccionará la «herramienta Pluma» entre las herramientas de dibujo.

- Borrar todo

Los usuarios pueden pulsar la tecla F3 para activar la función de deshacer en la herramienta de dibujo.

- Añadir una nueva página

Los usuarios pueden pulsar las teclas F1 y F2 a la vez para añadir una nueva página al lienzo. Los usuarios pueden pasar a la página siguiente pulsando las teclas F1 y F4.

- Eliminar la página actual

Los usuarios pueden eliminar el lienzo actual pulsando las teclas F3 y F4 a la vez. Tras eliminar la página, los usuarios pueden desplazarse entre páginas con las teclas F1 y F4.

- Cambiar el modo del lienzo

Como aplicación fácil de usar, Dot Canvas ofrece un modo que permite a los usuarios con discapacidad visual dibujar y utilizar las herramientas con facilidad. Los usuarios pueden pulsar las teclas F2 y F3 a la vez para cambiar de modo.

※ Tipos de modo de lienzo

- Modo de navegación por el lienzo

: Antes de dibujar en el iPad, los usuarios pueden localizar la posición de su dedo.

Si tocan la pantalla del iPad en modo de navegación, el Dot Pad mostrará la

posición del dedo con un cursor en forma de cruz. Cuando el dedo se detiene en una

posición, el cursor comenzará a parpadear.

- Modo de dibujo

: Tras decidir la posición desde la que comenzar a dibujar en el modo de navegación, los usuarios pueden empezar a dibujar en el modo de dibujo pulsando las teclas F2 y F3 al mismo tiempo.

- Modo de navegación por el menú

: En el modo de navegación por el menú, los usuarios pueden desplazarse por el menú de herramientas de dibujo situado en la parte superior del lienzo. Cuando el modo está activado, el lienzo queda desactivado y los usuarios no podrán dibujar en él, ni siquiera al tocar el área del lienzo.

Uso de Dot Canvas Web

Presentación de Dot Canvas Web

Dot Canvas Web es una versión web de la herramienta de creación de gráficos táctiles optimizada para el Dot Pad, donde los usuarios pueden crear, guardar y compartir gráficos táctiles digitales. Gracias a sus herramientas intuitivas, cualquiera puede crear, editar y guardar sin esfuerzo su propio contenido táctil, y utilizarlo según sus necesidades específicas, ya sea para la educación, proyectos creativos u otras aplicaciones.

Los usuarios pueden subir archivos de imagen a Dot Canvas Web para convertirlos automáticamente en gráficos táctiles. Con el traductor de braille de Dot, es posible imprimir en braille textos del Dot Pad en tiempo real. Dot Canvas Web permite conectar y visualizar varias unidades de Dot Pad a la vez.

※ Dot Canvas Web solo está disponible en ordenadores compatibles con Bluetooth.

Diseño de la pantalla de Dot Canvas Web

La disposición de la pantalla de Dot Canvas Web es la siguiente.

- Dot Canvas

- Crea o edita gráficos táctiles utilizando diversas herramientas de dibujo y edición.

- Imprime el contenido que hayas creado en el Dot Pad.

- Dot Cloud

- Sube y guarda el gráfico táctil que hayas creado en tu unidad personal o en la unidad pública.

- Puedes compartir el contenido de tu unidad personal en la unidad pública. En la unidad pública, puedes acceder al contenido compartido por otros, editarlo y guardarlo en tu unidad personal.

- Imprime en el Dot Pad el contenido subido desde tu unidad personal y desde la unidad pública.

- Asistencia técnica de Dot

- Actualiza el firmware de tu Dot Pad a la última versión.

- Envía una consulta o deja tus comentarios.

Inicio de Dot Canvas Web

- Ve a apps-dotincorp.com.

- Crea una cuenta registrándote e inicia sesión en Dot Canvas Web.

※ Dot Canvas (Web) y Dot Canvas (App) comparten la misma cuenta

※ Se recomienda utilizar el navegador Chrome.

- Si has olvidado tu nombre de usuario o tu contraseña, utiliza el método de verificación mediante código por correo electrónico para recuperar tu nombre de usuario o restablecer tu contraseña.

Conectar Dot Canvas Web a Dot Pad

Para conectar el Dot Pad a Dot Canvas Web, sigue estos pasos:

- Abre Dot Canvas y haz clic en el icono [Dot Pad] situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

- Haz clic en [Buscar dispositivo] para buscar dispositivos Dot Pad cercanos.

- Selecciona el Dot Pad que desees de la lista y haz clic en [Emparejar] en la parte inferior.

- Si deseas conectar varios dispositivos, repite los pasos.

Cuando el Dot Pad se haya conectado correctamente, vibrará dos veces.

Solución de problemas de conexión

Si el Dot Pad que desea conectar no aparece en la lista de dispositivos disponibles, compruebe lo siguiente.

- Comprueba el estado de alimentación del Dot Pad:

- Si el Dot Pad está apagado, enciéndelo y haz clic en [Buscar].

- Comprueba el estado del Bluetooth del ordenador:

- Si el Bluetooth del dispositivo está desactivado, actívalo y haz clic en [Buscar].

- Asegúrate de que el Dot Pad no esté conectado a un lector de pantalla. Si el Dot Pad está conectado a otro lector de pantalla, desconéctalo primero y vuelve a intentarlo.

Desconectar el Dot Pad

Accede a la ventana emergente de Dot Pad Connect y selecciona [Desconectar]. El Dot Pad se desconectará con dos vibraciones largas.

Uso de las funciones web de Dot Canvas

Crear un lienzo

Utiliza diversas herramientas de dibujo y edición para crear libremente cualquier forma e imagen e insertar texto en braille de varias líneas. La disposición de la pantalla de Dot Canvas es la siguiente:

- Esquina superior derecha

- Botón de accesibilidad: abre el modo de accesibilidad de Dot Canvas Web.

- Botón «Configuración»: permite a los usuarios configurar el idioma de usuario, el idioma de traducción al braille, el interlineado y el espaciado entre caracteres en Dot Canvas.

- Botón «DotPad»: permite a los usuarios conectar el Dot Pad a Dot Canvas.

- Botón «Perfil»: permite a los usuarios ver el perfil de su cuenta, descargar el manual de usuario o cerrar sesión en su cuenta.

- Menú de gestión de archivos:

- Nuevo: Se crea un nuevo lienzo para que el usuario pueda realizar nuevos dibujos.

- Abrir: Los usuarios pueden abrir el contenido de su unidad personal o de la unidad pública.

- Añadir: Los usuarios pueden añadir archivos de imágenes táctiles en formato DTM o DTMa.

※ DTMs y DTMa son formatos de archivo compatibles con el Dot Pad.

- Exportar: Los usuarios pueden guardar el lienzo creado actualmente como un archivo DTMs o DTMa.

- Guardar: Los usuarios pueden guardar el lienzo actual en el Dot Drive.

- Guardar como: Los usuarios pueden guardar el lienzo actual en el Dot Drive con un nombre de archivo diferente.

- Nombre de archivo: Se mostrará el nombre de archivo actual del lienzo. Si no hay ningún nombre de archivo, aparecerá como «Sin título».

- Menú de dibujo/edición

- Se encuentra en la parte izquierda de la pantalla web de Dot Canvas.

- Se utiliza para crear o editar gráficos táctiles en el lienzo.

- Las opciones del menú de dibujo/edición son las siguientes:

Tabla 2: Herramientas de dibujo web de Dot Canvas

|  | Deshacer/Rehacer Deshacer o rehacer la última acción |  | Tamaño del lápiz Elige el grosor del lápiz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lápiz Dibuja libremente |  | Lápiz con simetría vertical Dibuja una imagen simétrica |
|  | Mover Reconoce y mueve las imágenes de la página actual como un único objeto |  | Cubo de pintura • Rellena el área seleccionada • Se utiliza para formas cerradas y líneas |
|  | Borrar • Borra el área que desees modificar • El tamaño del borrador es proporcional al del lápiz. |  | Borrar todo Elimina todo el contenido de la página actual |
|  | Línea • Dibuja líneas rectas, diagonales, etc. • Mantén pulsada la tecla [Mayús] mientras dibujas con esta herramienta para crear una línea recta |  | Cuadrado/Rectángulo • Dibuja cuadrados o rectángulos • Pulsa [Shift] y arrastra para crear un cuadrado |
|  | Círculo • Dibuja círculos u óvalos • Pulsa [Mayús] y arrastra para crear un círculo perfecto |  | Triángulo • Dibuja triángulos, triángulos rectángulos, etc. • Pulsa [Mayús] y arrastra para crear un triángulo agudo |
|  | Plantillas Un repositorio que agrupa una gran variedad de formas en un solo lugar |  | Cuadro de texto Crea un cuadro de texto dentro del área gráfica y convierte cualquier texto que contenga a braille. Crea un cuadro de texto arrastrando con el ratón, introduce el texto deseado y, a continuación, pulsa [ESC] seguido de [Intro] para insertarlo |
|  | Gráfico de ecuaciones Puede introducir ecuaciones convirtiendo automáticamente las fórmulas introducidas en gráficos táctiles. |  | Convertir ecuación a braille Puede introducir expresiones matemáticas, incluidos operadores, números racionales, exponentes y mucho más, y convertirlas a braille. |
|  | Cuadro de entrada táctil Puede introducir braille directamente utilizando el método de entrada Perkins con las teclas F, D, S, J, K y L del teclado. |  | Braille múltiple Permite a los usuarios crear braille de varias líneas escribiendo o importando archivos PDF y convirtiéndolos a braille de varias líneas |
|  | Imagen • Convierte automáticamente gráficos táctiles leyendo los archivos de imagen almacenados y estableciendo los valores mínimo y máximo. • Haz clic en [Insertar] para convertir la imagen en gráficos táctiles en el lienzo. |  | Selección de rectángulo Utiliza las teclas de acceso rápido para copiar, cortar y pegar, o eliminar el área seleccionada dentro de la selección. Copiar el área seleccionada: [Ctrl + C] Cortar el área seleccionada: [Ctrl + X] Pegar el área seleccionada: [Ctrl + V] Eliminar el área seleccionada: [Supr] Deseleccionar el área seleccionada: [ESC] |
|  | Selección con el lazo Utiliza las teclas de acceso rápido para copiar, cortar, pegar y eliminar el área seleccionada con la herramienta Lazo. Copiar el área seleccionada: [Ctrl + C] Cortar el área seleccionada: [Ctrl + X] Pegar el área seleccionada: [Ctrl + V] Eliminar el área seleccionada: [Supr] Deseleccionar el área seleccionada: [ESC] |  | Letras táctiles Convierte el texto escrito en representaciones gráficas táctiles de las letras |
|  | Desplazamiento Cuando se amplía el área del lienzo, puedes desplazarte libremente por él haciendo clic y arrastrando. |  |  |

Tabla 3: Atajos de las herramientas de dibujo de Dot Canvas

| Teclas | Herramienta de edición | Teclas | Herramienta de edición |
| --- | --- | --- | --- |
| Barra superior |  |  |  |
| Ctrl+O | Abrir | Ctrl+S | Guardar |
| Ctrl+Mayús+S | Guardar como |  |  |
| Descripción de la página |  |  |  |
| Alt+P | Imprimir |  |  |
| Varias páginas |  |  |  |
| Ctrl+G | Activar/Desactivar cuadrícula |  |  |
| Herramienta de edición |  |  |  |
| P | Lápiz | V | Lápiz de reflejo vertical |
| Ctrl | Eje horizontal (mientras se utiliza el lápiz de reflejo vertical) | Mayús | Ejes horizontal y vertical (al utilizar el lápiz de reflejo vertical) |
| M | Mover | B | Cubo de pintura |
| E | Borrador | Ctrl+E | Borrar todo |
| L | Línea | R | Rectángulo |
| C | Círculo | T | Triángulo |
| X | Cuadro de texto | I | Imagen |
| S | Selección de rectángulo | H | Selección con lazo |
| Selección |  |  |  |
| Ctrl + X | Cortar el área seleccionada | Ctrl + C | Copiar el área seleccionada |
| Ctrl + V | Pegar | Supr | Eliminar el área seleccionada |

- Modo de presentación

- El modo de presentación ofrece una experiencia de aprendizaje dinámica mediante el uso del Dot Pad y los gráficos táctiles digitales en el aula.

- Selecciona el botón «Modo de presentación» situado en la esquina superior derecha de la pantalla de Dot Canvas Web.

- (1. Impresión automática) Cuando el DotPad está conectado a Dot Canvas Web, los usuarios pueden utilizar la función de impresión automática.

- Con la función de impresión automática activada, cada vez que los usuarios especifiquen un área utilizando el puntero del modo de presentación, el área seleccionada se mostrará automáticamente en el DotPad.

- (2. Desplazamiento automático) Avanza automáticamente por todo el lienzo en el intervalo de tiempo establecido por el usuario. Si el audio insertado es más largo que el intervalo de diapositivas definido por el usuario, se mostrará el siguiente lienzo una vez finalizada la reproducción del audio. Tras mostrar el último lienzo, vuelve automáticamente al primero y repite la presentación.

- (3. Puntero) Resalta un área específica de la página actual del lienzo utilizando los tres tipos de punteros, y el área seleccionada se mostrará en el DotPad.

- (4. Acercar y alejar) Para ampliar la pantalla, haz clic en el icono de la lupa situado en la parte inferior de la ventana emergente. La imagen se puede ampliar hasta un 400 % (4x).
Utilice las barras de desplazamiento situadas a la derecha y en la parte inferior de la pantalla para desplazarse por el área ampliada según sea necesario.

- Barra de gestión de varias páginas

- Se encuentra en el lado izquierdo del lienzo. Los usuarios pueden elegir entre mostrar u ocultar la cuadrícula, organizar el orden de las páginas, eliminar páginas y añadir páginas.

※ Cuadrícula: los usuarios pueden elegir mostrar la cuadrícula en el área de dibujo mediante el botón de activar/desactivar la cuadrícula.

- Tecla Ctrl + teclas de flecha arriba/abajo: el usuario puede reorganizar el orden de las páginas.

- Lienzo

- El lienzo es una pantalla de dibujo blanca que ocupa la mayor parte de la pantalla.

- Los usuarios pueden crear contenido nuevo utilizando la herramienta de dibujo y edición o abrir contenido ya existente desde el disco duro.

- Idioma braille

- Muestra el idioma braille seleccionado actualmente.

- Descripción de la página

- Se encuentra en la parte derecha del lienzo.

- Los usuarios pueden añadir descripciones a las imágenes que están creando.

- Las descripciones se convierten automáticamente a braille y solo se muestran correctamente si el idioma de entrada coincide con el idioma braille seleccionado en la configuración de Dot Canvas.

- Añadir voz

- Los usuarios pueden insertar un archivo MP3 en una página concreta. Cuando se abre el archivo en Dot Cloud, la información de audio se reproduce junto con la salida de la página correspondiente.

- Imprimir

- Se encuentra debajo de «Descripción de la página».

- Una vez que el usuario haga clic en [Imprimir], la imagen del lienzo y la descripción que la acompaña se imprimirán en el Dot Pad.

Dot Cloud

Los usuarios pueden guardar el contenido que hayan creado en el «Dot Drive» o compartirlo con otras personas. Los usuarios también pueden imprimir en el «Dot Pad» diversos gráficos táctiles que estén guardados en el «Public Drive».

El «Dot Drive» se divide en un «Personal Drive» y un «Public Drive». El «Personal Drive» es la unidad seleccionada por defecto cuando el usuario hace clic por primera vez en [Dot Drive]. La disposición de la pantalla del «Dot Drive» es la siguiente:

- Unidad personal (Unidad de [Nombre del usuario])

- Los archivos guardados o las carpetas creadas en Dot Canvas se guardarán aquí.

- Las carpetas se muestran antes que los archivos.

- Los usuarios pueden abrir archivos, compartirlos, descargarlos, renombrarlos, copiarlos, cortarlos, pegarlos o eliminarlos haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo y seleccionando la opción deseada.

- Haz clic en [+] para crear un nuevo archivo, una nueva carpeta o subir un archivo. Los usuarios también pueden hacer clic con el botón derecho del ratón en el espacio vacío de la unidad.

- Los usuarios pueden compartir los archivos de su unidad personal en la unidad pública.

※ Haz clic con el botón derecho del ratón en el archivo que quieras compartir y selecciona [Compartir]. Si editas un archivo compartido, este también se modificará.

※ El archivo compartido desde la unidad personal mostrará el icono del creador en la miniatura.

- Unidad pública

- Las carpetas y los archivos compartidos se guardan aquí.

- Los archivos compartidos se pueden visualizar en el Dot Pad.

- Los usuarios pueden descargar los archivos compartidos en el ordenador o abrirlos para editarlos en Dot Canvas.

- Buscar

- Los usuarios pueden localizar carpetas y archivos.

- Si los usuarios escriben en el cuadro de búsqueda, aparecerán en la lista los archivos o carpetas con nombres coincidentes.

- Botones «Atrás» y «Adelante»

- Si haces clic en el botón «Atrás», la página te redirigirá al directorio anterior.

- Si hace clic en el botón «Siguiente», la página se redirigirá al directorio siguiente.

- Botón de vista de galería

- El modo predeterminado de Dot Drive es el modo de vista de galería.

- La lista de carpetas y archivos se muestra en forma de galería, donde se pueden ver los iconos.

- Botón de vista de lista

- Los archivos se mostrarán en modo de lista.

Actualización del firmware en la página de soporte de Dot

Puedes actualizar el firmware del Dot Pad desde la página de soporte de Dot Canvas Web.

A continuación se explica cómo actualizar el firmware del Dot Pad:

- Accede a Dot Canvas Web en apps-dotincorp.com

- Selecciona la pestaña «Soporte técnico de Dot» en Dot Canvas Web.

- Ve al menú [Actualización de firmware] en la página de Soporte, conecta el Dot Pad a tu PC mediante el puerto USB-C situado en el lado izquierdo del dispositivo y enciéndelo. A continuación, haz clic en el botón [Conectar dispositivo].

※ Asegúrate de que el dispositivo permanezca encendido y de que el cable esté bien conectado durante todo el proceso de actualización.

- Conecta el Dot Pad seleccionando una de las opciones de puerto por cable que aparecen en la ventana emergente. Si aparece un aviso de error de conexión, apaga y vuelve a encender el Dot Pad e inténtalo de nuevo. Una vez conectado, puedes consultar la información del dispositivo en la página de Soporte de Dot y actualizarlo al firmware más reciente.

- Selecciona el botón [Actualizar] situado en la parte inferior de la información sobre la versión del firmware del Dot Pad para continuar con la actualización del firmware. La actualización tarda entre 3 y 5 minutos, dependiendo de la velocidad de Internet.

※ Si el firmware es la última versión, aparecerá el mensaje «Ya tienes la última versión del firmware».

Cómo utilizar el modo accesible de Dot Canvas

Para empezar, abre la página web del modo accesible de Dot Canvas en https://apps-dotincorp.com/easy. En la esquina superior derecha de la página encontrarás el botón «Iniciar». Al seleccionar este botón, aparecerá un mensaje emergente que dice «¿Conectar dispositivo?». En esta ventana emergente, selecciona el botón «Conexión» para continuar con la conexión del dispositivo. Puede elegir cómo conectar su dispositivo seleccionando Bluetooth o USB. Estas opciones se presentan como botones de opción. Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse entre las opciones y, a continuación, seleccione el botón «Buscar dispositivo». Una vez completada la conexión con éxito, el Dot Pad emitirá dos vibraciones breves. Para finalizar este paso, seleccione el botón «Hecho» para cerrar la ventana emergente.

Pantalla de inicio del modo accesible de Dot Canvas

La pantalla de inicio es la primera pantalla que verás al iniciar el modo accesible de Dot Canvas. En la esquina superior derecha de la pantalla de inicio hay dos botones: el botón de Ajustes y el botón de Perfil.

Botones de la esquina superior derecha de la pantalla de inicio

- Botón de ajustes

Al seleccionar el botón de Ajustes, se abre una ventana emergente de ajustes. De arriba abajo, esta ventana incluye las siguientes secciones: «Conexión», «Idioma», «Ajustes de impresión del Dot Pad» y «Ajustes de reproducción de audio».

- Conexión

Este botón te permite configurar o gestionar la conexión con tu dispositivo Dot Pad.

- Idioma

Aquí puedes configurar el idioma de la interfaz de usuario y el idioma de braille, en ese orden. El idioma de la interfaz de usuario es el que se utiliza en toda la interfaz web de Dot Canvas. El idioma de braille es el que se utiliza al crear contenido. Seleccionar el idioma de braille correcto garantiza que el texto introducido en el campo de descripción de la página se muestre correctamente en el área de visualización de 20 celdas del Dot Pad.

- Configuración de impresión del Dot Pad

Hay dos opciones de salida disponibles: el modo de impresión automática y el modo de impresión manual.

Estas opciones se presentan como botones de opción y se pueden seleccionar utilizando las teclas de flecha arriba y abajo del teclado.

En el modo de impresión automática, los gráficos táctiles creados en Dot Canvas se envían al Dot Pad de forma inmediata. En el modo de impresión manual, los gráficos no se envían al Dot Pad mientras se está dibujando. La salida solo se produce cuando se hace clic en el botón «Imprimir».

- Configuración de reproducción de audio

Cuando esta opción está activada, el audio incluido en el contenido se reproducirá automáticamente al pasar de una página a otra.

- Botón del menú «Perfil»

Al seleccionar el botón «Perfil», se despliega el menú, en el que aparecen «Perfil» y «Cerrar sesión».

- Perfil

Al seleccionar el menú «Perfil», se abre la página web de configuración de la cuenta en una nueva pestaña. En esta página, puedes actualizar tu información personal, restablecer tu contraseña o eliminar tu cuenta.

- Cerrar sesión

Al seleccionar el botón «Cerrar sesión», se cerrará la sesión de tu cuenta.

Lista del menú de la izquierda y pantalla principal en la pantalla de inicio

En el extremo izquierdo de la pantalla hay una lista de menús. Se muestran cuatro elementos de menú en este orden: «Nuevo», «Inicio», «Mi nube» y «Biblioteca».

- Nuevo

Al seleccionar el botón «Nuevo», se despliega el menú, mostrando «Nuevo lienzo» e «Imagen a táctil».

- Nuevo lienzo

Al seleccionar el menú «Nuevo lienzo», se accede a una pantalla de lienzo en la que se pueden crear gráficos táctiles.

- Imagen a táctil

Al seleccionar la opción «Imagen a táctil», se abre una ventana emergente que te permite cargar un archivo de imagen almacenado en tu ordenador. Tras seleccionar un archivo de imagen, se te redirige a la pantalla del lienzo. La imagen seleccionada se convierte automáticamente en gráficos táctiles y se coloca en el lienzo.

- Inicio

Al seleccionar el menú «Inicio», volverás a la pantalla de inicio actual. El contenido que se muestra en la pantalla principal, a la derecha de la lista de menús, cambia dependiendo de si se selecciona «Mi nube» o «Biblioteca». Al seleccionar el menú Inicio, puedes volver a la pantalla de inicio original en cualquier momento. Cuando se selecciona el menú Inicio, la pantalla principal muestra los siguientes elementos. En la parte superior de la pantalla principal de Inicio hay dos botones: «Crear nuevo lienzo» e «Imagen a táctil». También se puede acceder a estas funciones a través del botón «Nuevo» de la lista del menú de la izquierda. Debajo de estos botones, la pantalla se divide en cuatro secciones:

«Elementos abiertos recientemente», «Populares en educación», «Populares en entretenimiento» y «Contenidos populares con audio». Cada sección muestra el contenido de Dot Canvas en forma de lista de miniaturas. Cada miniatura incluye la siguiente información: título del contenido, número de páginas, fecha de creación y tipo de archivo.

- Elementos abiertos recientemente

Esta sección muestra miniaturas de los contenidos que has abierto recientemente.

- Populares en educación

Esta sección muestra miniaturas de contenidos que se utilizan con frecuencia en entornos educativos.

- Populares en entretenimiento

Esta sección muestra miniaturas de contenidos populares en categorías relacionadas con el entretenimiento.

- Contenidos populares con audio

Esta sección muestra miniaturas de contenidos populares que incluyen archivos de audio. En cada sección, al seleccionar el botón «Ver más» se accede al menú «Biblioteca», donde se muestra contenido adicional en la pantalla principal. Esto te permite explorar una gama más amplia de contenidos más allá de lo que se muestra en la pantalla de inicio. Para volver a la pantalla de inicio, selecciona el menú «Inicio» en la lista de menús de la izquierda.

- Mi nube

Mi nube es tu espacio de almacenamiento personal. El contenido almacenado en Mi nube no es visible para otros usuarios y solo se puede acceder a él cuando has iniciado sesión en tu cuenta. Al seleccionar el menú «Mi nube», este se despliega y muestra «Mis archivos» y «Papelera».

- Mis archivos

Al seleccionar «Mis archivos» se muestra una lista de miniaturas del contenido que has guardado. Al pulsar el botón «Seleccionar elemento» se seleccionan todos los elementos de la lista.

El botón «Tipo de archivo» te permite filtrar la lista para mostrar únicamente los formatos de archivo DTMS o DTMA. El botón «Ordenar archivos» te permite ordenar los archivos por fecha (más reciente, más antigua), por nombre o en orden inverso por nombre. Junto a las opciones de ordenación de archivos, hay dos botones de visualización: «Vista previa» y «Lista». Al seleccionar «Vista previa», el contenido se muestra en forma de lista de miniaturas. Al seleccionar «Lista», el contenido se muestra en formato de lista sin imágenes en miniatura. En la «Lista de contenidos de Mis archivos», se pueden seleccionar contenidos individuales mediante casillas de selección. Tras seleccionar uno o varios elementos, vuelve al botón «Seleccionar elemento». Verás entonces que aparece el botón «Más opciones de contenido» junto a él. Al seleccionar el botón «Más opciones de contenido», se despliega el menú, que muestra: «Presentación», «Editar», «Copiar», «Pegar», «Renombrar» y «Mover a la papelera». Cuando se seleccionan varios elementos de contenido, solo están disponibles «Copiar», «Pegar» y «Mover a la papelera». Las demás opciones están desactivadas. El botón «Más opciones de contenido» también está disponible en cada elemento de contenido individual. Si desea gestionar un único elemento, puede utilizar este botón directamente sin tener que desplazar el foco al botón de selección de elementos. La opción «Más opciones de contenido» situada junto al botón de selección de elementos resulta especialmente útil a la hora de copiar, pegar o eliminar varios elementos a la vez.

- Papelera

El contenido eliminado se almacena en la Papelera durante 30 días y se elimina de forma permanente tras ese periodo. Desde la Papelera, puedes restaurar el contenido o seleccionar manualmente «Eliminar definitivamente»

- Biblioteca

En la Biblioteca, puedes utilizar libremente y de forma gratuita una amplia gama de contenidos táctiles proporcionados por Dot. En la parte superior de la pantalla principal hay botones de categorías que te permiten filtrar el contenido por tema. Mediante estos filtros, puedes elegir mostrar solo el contenido que se ajuste a tus intereses. Hay 11 categorías disponibles: Todas, Idioma, Habilidades para la vida, Matemáticas, Ciencias, Social y Cultural, Tecnología, Otros, Arte, Literatura y Webtoon. Se pueden seleccionar varias categorías a la vez.

Dibujar gráficos táctiles en el lienzo

Para empezar a dibujar gráficos táctiles, selecciona el botón «Nuevo» en la lista del menú de la izquierda y, a continuación, elige «Nuevo lienzo». También puedes seleccionar el botón «Crear nuevo lienzo» en la pantalla principal del menú de inicio. Esto te llevará a la página del lienzo. Echemos un vistazo más de cerca a la disposición de la página del lienzo.

Botones superiores de la página del lienzo

En la parte superior de la página del lienzo, encontrarás el botón «Página anterior», el campo de introducción del nombre del archivo, el botón «Guardar archivos» y el botón «Configuración».

- Página anterior

Este botón te permite volver a la pantalla de inicio.

- Campo de introducción del nombre del archivo

Este campo te permite introducir el título del archivo.

- Guardar archivos

Este botón guarda el archivo en el que estás trabajando actualmente en «Mis archivos».

- Ajustes

Este botón funciona de la misma manera que el botón «Configuración» descrito en la sección 9.7.1.

Menú de la izquierda en la página del lienzo

En la parte izquierda de la página del lienzo, encontrarás el botón «Configuración del archivo», el botón «Deshacer», el botón «Rehacer», el botón «Añadir página» y la lista de páginas del lienzo.

- Configuración del archivo

Al seleccionar el botón «Configuración del archivo» se abren las opciones de menú «Nuevo», «Renombrar» y «Presentación».

- Nuevo

Al seleccionar «Nuevo», aparece un mensaje emergente preguntándote si deseas guardar el contenido actual. Tras guardar, el contenido actual se borra y se muestra un nuevo lienzo en blanco.

- Renombrar

Al seleccionar «Renombrar», el foco se desplaza al campo de introducción del nombre del archivo situado en la parte superior de la página.

- Presentación

Al seleccionar «Presentación», se abre la ventana emergente de la pantalla de presentación. En el modo de presentación, el lienzo se puede ampliar hasta cuatro veces y enviar al Dot Pad.

- Deshacer, Rehacer

Estos botones te permiten deshacer o rehacer tus acciones más recientes.

- Añadir página

Al seleccionar el botón «Añadir página», se inserta una nueva página del lienzo inmediatamente después de la página actual.

- Lista de páginas del lienzo

Debajo del botón «Añadir página», se muestran en orden las miniaturas de las páginas del lienzo. Puedes desplazarte entre las páginas utilizando las teclas de flecha arriba y abajo y la tecla Intro.

Pantalla principal del lienzo

La pantalla principal del lienzo se encuentra en el centro de la página.

- Lista de herramientas

En la parte superior de la pantalla principal del lienzo hay un botón de «Lista de herramientas». Al seleccionar este botón, se despliega el menú, que muestra tres opciones: «Lápiz», «Relleno» y «Borrador». Puedes elegir una herramienta para utilizarla mientras dibujas.

- Ocultar cuadrícula

El botón «Ocultar cuadrícula» te permite activar o desactivar la cuadrícula en el lienzo.

- Área del lienzo

Debajo de esto, el área del lienzo ocupa un amplio espacio central. Dentro de esta área, puedes utilizar las teclas de flecha y la barra espaciadora para dibujar. A medida que mueves las teclas de flecha, el cursor táctil se desplaza por el área de 300 celdas del Dot Pad. Al acceder al lienzo, la posición inicial del cursor táctil es el primer pin situado en la esquina superior izquierda del Dot Pad. Si mantienes pulsada la barra espaciadora mientras mueves las teclas de flecha, se crean gráficos táctiles. Si el modo de salida está configurado en «impresión automática», los dibujos se envían al Dot Pad en tiempo real. Si el modo de salida está configurado en «impresión manual», debes seleccionar el botón «Imprimir» para enviar la salida al Dot Pad.

- Grosor de la línea

En la parte derecha del área del lienzo hay un menú para seleccionar el grosor de la línea. Se puede elegir un grosor de entre 1 y 5 pines. El grosor seleccionado también se aplica al cursor táctil parpadeante.

- Campo de entrada «Descripción de la página»

En la parte inferior del área del lienzo hay un campo de entrada de «Descripción de la página». Tras introducir una descripción de la página y seleccionar el botón «Imprimir», el texto introducido se muestra en el área de 30 celdas del Dot Pad.

- Añadir audio

Debajo del campo de entrada «Descripción de la página» hay un botón «Añadir audio». Al seleccionar este botón, podrás cargar un archivo de audio desde tu ordenador a la página actual.

- Imprimir

En la parte inferior derecha de la pantalla hay un botón «Imprimir». Al seleccionar este botón, los gráficos táctiles creados en el lienzo se envían al Dot Pad.

Conoce los atajos de Dot Canvas

Veamos los atajos de teclado que te ayudarán a crear contenido de forma más eficiente en Dot Canvas.

| Atajo | Función |
| --- | --- |
| Windows: Ctrl + Alt + C Mac: Comando (⌘) + Opción + G | Copiar (archivo o página) |
| Windows: Ctrl + Alt + V Mac: Comando (⌘) + Opción + V | Pegar (archivo o página) |
| Windows: Suprimir Mac: Comando (⌘) + Opción + Retroceso | Eliminar la página actual Mover el archivo seleccionado a la Papelera Eliminar definitivamente el archivo seleccionado |
| Windows: Ctrl + Alt + P Mac: Comando (⌘) + Retorno + P | Imprimir |
| Windows: Ctrl + Mayús + Z Mac: Comando (⌘) + Mayús + Z | Deshacer (Para deshacer, el área del lienzo debe estar seleccionada.) |
| Windows: Ctrl + M Mac: Comando (⌘) + M | Abrir ventana emergente de confirmación de guardado |
| Windows: Ctrl + Alt + R Mac: Comando (⌘) + Retorno + R | Ir al campo de texto del nombre del archivo |
| Windows: Ctrl + Alt + O Mac: Comando (⌘) + Retorno + O | Ver en modo presentador |
| Windows: Ctrl + Alt + X Mac: Comando (⌘) + Retorno + X | Recortar la página seleccionada |
| Windows: Ctrl + Alt + D Mac: Comando (⌘) + Retorno + A | Duplicar Copia la página seleccionada y la inserta inmediatamente después |
| Windows: Alt + Mayús + Flecha izquierda/derecha Mac: Retorno + Mayús + Flecha izquierda/derecha | Ir a la página anterior/siguiente |
| Windows: Alt + [ / ] Mac: Retorno + [ / ] | Seleccionar varias páginas |
| Windows: Alt + Mayús + Flecha arriba/abajo Mac: Retorno + Mayús + Flecha arriba/abajo | Mover la página seleccionada una posición hacia arriba o hacia abajo |
| Windows: Ctrl + Mayús + Flecha arriba/abajo Mac: Comando (⌘) + Mayús + Flecha arriba/abajo | Mover la página seleccionada a la primera o última posición |
| Windows: Ctrl + Mayús + Intro Mac: Retorno + Mayús + Intro | Insertar una nueva página después de la página seleccionada |
| Windows: Suprimir Mac: Comando (⌘) + Retorno + Retroceso | Eliminar la página seleccionada |
| Windows: Alt + Mayús + P Mac: Retorno + Mayús + P | Seleccionar la herramienta Pluma |
| Windows: Alt + Mayús + B Mac: Retorno + Mayús + B | Selecciona la herramienta Relleno |
| Windows: Alt + Mayús + E Mac: Retorno + Mayús + E | Selecciona la herramienta Borrador |
| Pulsa simultáneamente dos teclas de flecha adyacentes | Mueve en diagonal |
| Mayús + teclas de flecha | Desplazarse en incrementos de 10 unidades |

# Guía del usuario: Cómo utilizar el Dot Pad con NVDA

Introducción

Descripción general del uso de NVDA con el Dot Pad

NVDA (NonVisual Desktop Access) es un lector de pantalla gratuito y de código abierto desarrollado y distribuido por NV Access para el sistema operativo Microsoft Windows. Diseñado para personas con discapacidad visual o baja visión, NVDA ofrece salida de voz y braille, lo que permite una navegación y gestión fluidas de las aplicaciones de Windows. Desarrollado con la colaboración de NV Access y una comunidad global, NVDA es una herramienta de accesibilidad líder en el entorno Windows.

Dot Inc. ha desarrollado y ofrece un controlador de NVDA para el Dot Pad con el fin de garantizar una integración perfecta entre el lector de pantalla NVDA y el Dot Pad, una pantalla gráfica táctil. Instala el controlador del Dot Pad y disfruta de la información digital de una forma nueva y eficaz. Utiliza NVDA y el Dot Pad para mejorar la accesibilidad a la información y aumentar la eficiencia en el trabajo.

Resumen de características

NVDA es un lector de pantalla diseñado para ayudar a los usuarios con discapacidad visual a navegar e interactuar con el sistema operativo Windows y diversas aplicaciones. El controlador NVDA Dot Pad mejora NVDA al conectarlo con el Dot Pad, ofreciendo una pantalla de varias líneas que proporciona una experiencia que va más allá de las pantallas Braille tradicionales. Una vez instalado el controlador NVDA Dot Pad, estarán disponibles las siguientes características:

- Detecta automáticamente el Dot Pad y se conecta a él cuando se inicia o se está ejecutando NVDA.

- Permite a los usuarios cambiar la conexión al Dot Pad cuando están conectados a otra pantalla Braille.

- Convierte la salida de NVDA en datos en braille y los muestra en el Dot Pad.

- Muestra el contenido de la pantalla leído por NVDA simultáneamente en el área multilínea de 300 celdas y en el área de 20 celdas del Dot Pad.

- Muestra contenido diferente simultáneamente en el área multilínea de 300 celdas y en el área de 20 celdas, controlando cada una de ellas de forma independiente.

- Muestra los datos de los gráficos de Microsoft Excel y PowerPoint en el Dot Pad.

- Actualiza la pantalla del Dot Pad.

- Utiliza las teclas del Dot Pad para controlar las funciones básicas de navegación de NVDA y desplazarse por el braille multilínea y los datos de gráficos en el Dot Pad.

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Windows 8.1 o superior

※ Se recomienda Windows 10 o superior.

- Versión de NVDA: NVDA 2023.4 o superior

※ Se recomienda NVDA 2024.1 o superior.

Guía de inicio para utilizar NVDA con el Dot Pad

Instalación y configuración

En esta sección se explica cómo instalar y ejecutar NVDA y el controlador de NVDA para el Dot Pad.

Instalación de NVDA

Para poder utilizar NVDA con el Dot Pad, primero hay que instalar NVDA. NVDA se puede descargar desde la página «Descargas» del sitio web de NV Access. Para obtener información detallada sobre cómo descargar NVDA, realizar la configuración inicial y ejecutarlo, consulta el «Manual de usuario de NVDA».

Instalación del controlador de NVDA para el Dot Pad

Para conectar y utilizar NVDA con el Dot Pad, es necesario instalar el controlador NVDA Dot Pad. Los siguientes pasos le guiarán a través de la instalación y ejecución del archivo del controlador NVDA Dot Pad:

- Haz clic en el enlace «Descargar el controlador de NVDA Dot Pad» o escanea el código QR que aparece a continuación para descargar el archivo de instalación del controlador de NVDA Dot Pad.

- Descarga el archivo de instalación del controlador de NVDA Dot Pad en el portátil o el ordenador en el que lo vayas a ejecutar.

- Ejecuta el archivo de instalación del controlador NVDA Dot Pad descargado mientras se está ejecutando la versión 2023.4 o superior de NVDA.

- Si aparece una ventana emergente con la pregunta «¿Deseas instalar el complemento de NVDA?», selecciona Sí (Y) para instalar el complemento.

- Si aparece una ventana emergente preguntando: «¿Desea reiniciar NVDA?», seleccione Sí (Y) para reiniciar NVDA y aplicar los cambios del complemento.

- Una vez que NVDA se haya reiniciado, la instalación del controlador del NVDA Dot Pad se habrá completado con éxito.

Conexión del Dot Pad a NVDA

El Dot Pad se puede conectar a NVDA de forma inalámbrica mediante BLE (Bluetooth de bajo consumo).

※ Asegúrate de que el controlador del NVDA Dot Pad esté instalado antes de intentar conectar el Dot Pad a NVDA.

Los usuarios pueden conectarse automáticamente a cualquier Dot Pad reconocido que se encuentre en las proximidades o especificar manualmente un Dot Pad concreto y conectarse a él.

Conexión automática

Cuando NVDA está en funcionamiento, detecta cualquier Dot Pad activo que se encuentre cerca e intenta conectarse automáticamente al dispositivo que tenga la señal de conexión más potente.

※ Si ya hay otra pantalla braille conectada, es posible que la función de conexión automática del Dot Pad no funcione.

- Ve al menú de NVDA > Configuración > Configuración de NVDA > Braille.

- Configura el display Braille para que se conecte automáticamente.

- En la casilla de selección de pantallas que se van a buscar automáticamente, selecciona Dot Pad.

- Pulsa el botón Aceptar y se seleccionará y conectará automáticamente el Dot Pad con la señal de conexión más fuerte que se encuentre cerca del dispositivo host (PC).

※ Cuando se instala el controlador de Dot Pad de NVDA, el Dot Pad suele aparecer preseleccionado en la lista de pantallas que se buscan automáticamente.

Conexión manual

Si NVDA ya está conectado a otra pantalla braille o si falla la conexión automática, los usuarios pueden seleccionar y conectarse manualmente a Dot Pad a través de la configuración de NVDA.

- Accede al menú de NVDA > Configuración > Ajustes de NVDA > Braille.

- Haz clic en el botón «Cambiar» y selecciona el Dot Pad de la lista de pantallas braille que aparece.

- Pulsa la tecla Tab para seleccionar el nombre Bluetooth de tu Dot Pad en la lista de puertos.

- Pulsa el botón «Aceptar» y una vibración confirmará la conexión con el Dot Pad que tiene el nombre de Bluetooth correspondiente, tras lo cual comenzará la salida en braille.

- Una vez completada la selección, pulsa el botón «Aplicar» y, a continuación, el botón «Aceptar» para finalizar la conexión.

Aprender los atajos y operaciones básicos de NVDA

Antes de utilizar el Dot Pad con NVDA, es recomendable familiarizarse con los atajos y operaciones básicos de NVDA. Estos conocimientos te permitirán utilizar de forma eficaz las funciones tanto de NVDA como del Dot Pad. Consulta la Guía del usuario de NVDA para conocer las teclas de comando esenciales y los atajos más utilizados.

- Ejecución de NVDA

- Comandos básicos de NVDA

Navegación por NVDA con el Dot Pad

NVDA utiliza dos tipos de cursores: el foco del sistema y el objeto del navegador. El Dot Pad cuenta con dos áreas de visualización —multilínea y monolínea— y, con el controlador del Dot Pad para NVDA, cada cursor puede utilizarse adecuadamente dentro de estas áreas de visualización diferenciadas. La pantalla braille de una sola línea se corresponde con el foco del sistema, mientras que el área de varias líneas se alinea con el objeto de navegación. Los usuarios pueden gestionar eficazmente ambos cursores de forma simultánea, lo que permite un fácil acceso a la información y una experiencia novedosa y eficiente a la hora de acceder a ella.

Navegación por el foco del sistema con el Dot Pad

El foco del sistema en NVDA hace referencia al cursor predeterminado de Windows, que se puede desplazar mediante las teclas de flecha del teclado o la tecla Tab. Este foco permite interactuar con la barra espaciadora o la tecla Intro y abarca todos los elementos de la pantalla a los que se puede acceder mediante la tecla Tab. Por ejemplo, los usuarios pueden desplazarse entre los controles pulsando la tecla Tab y Mayús + Tab. También pueden desplazarse a la barra de menús con la tecla Alt y, a continuación, utilizar las teclas de flecha para navegar por los menús.

NVDA lee en voz alta los cambios cuando se desplaza este foco del sistema. Si el controlador del Dot Pad de NVDA está correctamente instalado y en funcionamiento, el contenido del foco del sistema se muestra simultáneamente en braille en la pantalla de una sola línea del Dot Pad.

Algunos comandos útiles para navegar con el foco del sistema de NVDA son:

Tabla 1. Comandos útiles para navegar con el foco del sistema de NVDA

| Nombre | Tecla del escritorio | Tecla para portátil | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Informar del foco | NVDA + Tab | NVDA + Tab | Informa del control actual que tiene el foco. Al pulsar dos veces, se deletreará la información. Al pulsar tres veces la leerá utilizando la descripción de los caracteres. |
| Título de la ventana | NVDA+t | NVDA+t | Lee en voz alta el título de la ventana activa en ese momento. Si se pulsa dos veces, se deletreará la información. Si se pulsa tres veces, se copiará al portapapeles |
| Leer ventana | NVDA+b | NVDA+b | Lee toda la ventana actual (útil para los cuadros de diálogo) |
| Leer la barra de estado | NVDA+Fin | NVDA+Mayús+Fin | Informa del contenido de la barra de estado si NVDA la detecta. Al pulsar dos veces, se deletreará la información. Al pulsar tres veces la copiará al portapapeles |

Navegar por el cursor del sistema con el teclado de puntos

Al igual que otros lectores de pantalla, NVDA utiliza el cursor del sistema dentro de las áreas de texto editables o los cursores virtuales, incluidos los de los navegadores web. El cursor del sistema es el método para navegar por el texto dentro de un área de texto editable o un cursor virtual. Los usuarios pueden desplazarse carácter a carácter, palabra a palabra o línea a línea utilizando esta navegación. A menos que se configure lo contrario, cuando el cursor del sistema de NVDA se desplaza, el cursor Braille, tanto en las áreas de una sola línea como en las de varias líneas del teclado Braille, se sincroniza y se mueve en consecuencia.

Los comandos para mover el cursor del sistema utilizan la navegación estándar con las teclas de flecha de Windows. Para navegar por diferentes áreas de texto de forma independiente con el cursor del sistema y el cursor de revisión de NVDA, pulsa NVDA + 6 para desactivar la opción «Seguir el cursor del sistema». Con esta configuración desactivada, al mover el cursor del sistema con las teclas de flecha no se mueve el cursor de revisión, por lo que el cursor Braille en el área multilínea del Dot Pad tampoco se mueve.

Para obtener más detalles, consulte la sección <12.1.12.2. Seguir el cursor del sistema> en la Guía del usuario oficial de NVDA.

Navegación por el objeto «Navigator» con el Dot Pad

Normalmente, al utilizar lectores de pantalla como NVDA, la navegación se realiza mediante el foco del sistema y el cursor del sistema. Sin embargo, para navegar por la pantalla de forma jerárquica o en casos especiales, como con pantallas táctiles, se utiliza el objeto «Navegador» de NVDA. Al navegar por la pantalla utilizando el objeto «Navegador», el contenido que NVDA lee de este objeto se muestra en braille en la pantalla multilínea del Dot Pad. Además, el cursor de revisión de NVDA asociado al objeto «Navigator» también aparece en la pantalla multilínea del Dot Pad.

Para obtener información detallada sobre el objeto «navegador» y el cursor de revisión, incluidos los atajos, consulte las siguientes secciones de la Guía del usuario de NVDA:

- 5.4 Navegación por objetos

- 5.5 Revisión de texto

- 5.6 Modo de revisión

Comprender el objeto «navegador» y el cursor de revisión es fundamental para utilizar la funcionalidad de la pantalla Braille dual que se trata en secciones posteriores, por lo que es esencial familiarizarse con estas características.

Navegación por NVDA mediante las teclas del teclado de puntos

Los usuarios pueden controlar directamente NVDA y navegar por la pantalla utilizando las teclas del teclado Dot Pad. Esto incluye muchas funciones disponibles en otros displays braille, así como capacidades exclusivas del Dot Pad, como desplazarse por texto braille de varias líneas y leer datos de gráficos. Los comandos que se pueden utilizar con las teclas del teclado Dot Pad son los siguientes:

Tabla 2. Uso de las teclas del Dot Pad

| Nombre | Tecla del Dot Pad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Desplazarse a la línea anterior en braille de una sola línea | Desplazamiento hacia la izquierda (triangular) | Desplazarse hacia atrás por el texto en braille que se muestra en el área de braille de 20 celdas del Dot Pad. |
| Desplazarse a la línea siguiente en braille de una sola línea | Desplazamiento hacia la derecha (triangular) | Desplázate hacia adelante por el texto en braille que se muestra en el área de braille de 20 del Dot Pad. |
| Desplazarse hacia atrás en braille de varias líneas | Tecla F1 | Retrocede en el área de braille de varias líneas del Dot Pad, siempre que sea posible. En el área de gráficos, pasa a los datos del gráfico anterior. |
| Desplazarse hacia adelante en braille multilínea | Tecla F4 | Desplázate hacia adelante en el área de braille multilínea del Dot Pad. En el área de gráficos, pasa a los siguientes datos del gráfico. |
| Retroceder | Tecla F2 | Se desplaza a la ubicación anterior en el Explorador de Windows. Esta acción equivale a pulsar la tecla Retroceso o la combinación Alt + flecha izquierda. |
| Activar el objeto del navegador actual | Tecla F3 | Ejecuta el objeto de navegación que tiene el foco actualmente. Esto es similar a pulsar NVDA + Intro. Si el foco del sistema está sincronizado con el objeto de navegación, equivale equivalente a pulsar la tecla Intro. |
| Desplazarse al elemento anterior | Desplazamiento a la izquierda + tecla F1 | Mueve el foco del sistema al elemento anterior desde la posición actual. Es similar a pulsar la tecla de flecha arriba en un PC o Espacio + punto 1 en un display Braille estándar. |
| Ir al elemento siguiente | Tecla de desplazamiento a la derecha + F4 | Mueve el foco del sistema al elemento siguiente desde la posición actual. Esto equivale a pulsar la tecla de flecha abajo en un ordenador o Espacio + punto 4 en un lector de braille estándar. |
| Ir al primer elemento de la ventana actual | Teclas F1 + F2 | Mueve el foco del sistema al primer elemento de la ventana actual. En aplicaciones como los editores de texto que utilizan el cursor del sistema, esto el cursor se desplaza al primer carácter. |
| Ir al último elemento de la ventana actual | Teclas F3 + F4 | Mueve el foco del sistema al último elemento de la ventana actual. En aplicaciones como los editores de texto que utilizan el cursor del sistema, esto el cursor se desplaza hasta el último carácter. |

Uso de NVDA con la pantalla braille dual del Dot Pad

Al utilizar el Dot Pad con NVDA, es posible leer simultáneamente en braille dos contenidos de pantalla diferentes. Por ejemplo, un usuario puede visualizar una página web en el área multilínea mientras lee el contenido de un editor de texto en la pantalla braille de una sola línea, lo que le permite trabajar de forma eficiente. Alternativamente, es posible leer diferentes secciones de un documento al mismo tiempo en braille. Esta capacidad aprovecha el hecho de que el foco del sistema y el objeto navegador de NVDA pueden centrarse en áreas distintas de la pantalla. Los pasos detallados son los siguientes:

- Sitúa el foco en el contenido al que deseas hacer referencia en el área de braille de varias líneas.

- Pulsa NVDA + 7 para desactivar «Seguir el foco del sistema del objeto navegador». 
También se recomienda pulsar NVDA + 6 para desactivar «Seguir el cursor del sistema» al mismo tiempo.

- El objeto navegador permanece fijo en el área especificada y ya no sigue el foco del sistema. Solo se muestra en braille el contenido del objeto navegador en el área multilínea del teclado braille.

- Navega principalmente por el área de trabajo, como un editor de texto, utilizando el foco del sistema.

- Para navegar utilizando el foco del objeto navegador en el área multilínea, utilice los comandos de teclado del objeto navegador y los comandos de teclado del cursor de revisión.

Los comandos para el objeto navegador y el cursor de revisión que resultan útiles al utilizar la pantalla braille dual con NVDA son los siguientes:

Comandos del objeto «Navegador» de NVDA

Tabla 3. Comandos del objeto «Navegador» de NVDA

| Nombre | Tecla del escritorio | Tecla para portátil | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Informar del objeto actual | NVDA+ tecla 5 del teclado numérico | NVDA+Mayús+o | Lee en voz alta el objeto actual del navegador. Al pulsar dos veces, se deletrea la información, y al pulsar tres veces, se copia esta. el nombre y el valor del objeto al portapapeles. |
| Ir al objeto que lo contiene | NVDA+ 8 del teclado numérico | NVDA+Mayús+flecha arriba | Se desplaza al objeto que contiene el navegador actual objeto |
| Ir al objeto anterior | NVDA+ 4 del teclado numérico | NVDA+Mayús+ flecha izquierda | Se desplaza al objeto anterior al objeto actual del navegador |
| Ir al siguiente objeto | NVDA+ tecla numérica 6 | NVDA+Mayús+ flecha derecha | Se desplaza al objeto situado después del objeto de navegación actual |
| Ir al primer objeto contenido | NVDA+ 2 del teclado numérico | NVDA+Mayús+ flecha abajo | Se desplaza al primer objeto contenido en el objeto de navegación actual. |
| Ir al objeto de foco | NVDA+ teclado numérico menos | NVDA+ retroceso | Se desplaza al objeto que tiene actualmente el foco del sistema, y coloca el cursor de revisión en la posición del cursor del sistema, si está visible. |
| Mover el foco del sistema o el cursor de revisión a la posición actual | NVDA+Mayús+ tecla de menos del teclado numérico | NVDA+Mayús+ Retroceso | Pulsado una vez: desplaza el foco del sistema al objeto del navegador actual; pulsado dos veces: desplaza el cursor del sistema a la posición del cursor de revisión |
| Activar el objeto del navegador actual | NVDA+ teclado numérico Enter | NVDA+Intro | Activa el objeto del navegador actual (similar a hacer clic con el ratón o pulsar la barra espaciadora cuando tiene el foco del sistema) |
| Informar de la ubicación del cursor de revisión | NVDA+Mayús+ tecla Suprimir del teclado numérico | NVDA+Mayús+ Suprimir | Informa sobre la ubicación del texto u objeto situado en el cursor de revisión. Por ejemplo, esto puede incluir el porcentaje del documento que se ha recorrido, la distancia desde el borde de la página o la posición exacta en pantalla. Al pulsar dos veces se pueden obtener más detalles. |

Comandos del cursor de revisión de NVDA

Tabla 4: Comandos del cursor de revisión de NVDA

| Nombre | Tecla de escritorio | Tecla para portátil | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Ir a la línea superior en la vista de revisión | Mayús + 7 del teclado numérico | NVDA + Control + Inicio | Mueve el cursor de revisión a la primera línea del texto |
| Ir a la línea anterior en la revisión | 7 del teclado numérico | NVDA + flecha arriba | Mueve el cursor de revisión a la línea anterior del texto |
| Informar de la línea actual en la revisión | tecla 8 del teclado numérico | NVDA+Mayús+. | Lee en voz alta la línea de texto actual donde se encuentra el cursor de revisión. Al pulsar dos veces, se lee la línea. Al pulsar tres veces, se deletrea la línea utilizando descripciones de caracteres. |
| Ir a la siguiente línea en la revisión | 9 del teclado numérico | NVDA+ flecha abajo | Mueve el cursor de revisión a la siguiente línea de texto |
| Ir al final de la revisión | Shift + 9 del teclado numérico | NVDA + Control + Fin | Mueve el cursor de revisión a la última línea del texto |
| Ir a la palabra anterior en la revisión | 4 del teclado numérico | NVDA+Control+flecha izquierda | Mueve el cursor de revisión a la palabra anterior del texto. |
| Informar de la palabra actual en la revisión | teclado numérico 5 | NVDA+Control+. | Anuncia la palabra actual del texto en la que se encuentra . Al pulsar dos veces, se deletrea la palabra. Al pulsar tres veces, se deletrea la palabra utilizando descripciones de caracteres. |
| Ir a la siguiente en la revisión | tecla 6 del teclado numérico | NVDA+Control+ flecha derecha | Mueve el cursor de revisión a la siguiente palabra del texto |
| Ir al principio de línea en la revisión | Mayús+1 del teclado numérico | NVDA+Inicio | Mueve el cursor de revisión al principio de la línea actual en el texto |
| Ir al carácter anterior en revisión | tecla 1 del teclado numérico | NVDA + flecha izquierda | Mueve el cursor de revisión al carácter anterior de la línea actual del texto |
| Informar del carácter actual en la revisión | tecla numérica 2 | NVDA+. | Anuncia el carácter actual de la línea de texto en la que se encuentra el cursor de revisión. Al pulsar dos veces, se ofrece una descripción o un ejemplo de ese carácter. Al pulsar tres veces, se indica el valor numérico del carácter en formato decimal y hexadecimal. |
| Ir al siguiente carácter en revisión | tecla 3 del teclado numérico | NVDA+ flecha derecha | Mueve el cursor de revisión al siguiente carácter de la línea de texto actual |
| Ir al final de la línea en la revisión | Mayús+3 del teclado numérico | NVDA+Fin | Mueve el cursor de revisión al final de la línea de texto actual |
| Lee todo con revisión | Teclado numérico + | NVDA+Mayús+a | Lee desde la posición actual del cursor de revisión, desplazándose a medida que avanza |
| Seleccionar y copiar desde la revisión Cursor | NVDA+F9 | NVDA+F9 | Inicia el proceso de «seleccionar y copiar» desde la posición actual del cursor de revisión. La acción no se lleva a cabo hasta que le indiques a NVDA dónde está el final del rango de texto |
| Seleccionar y copiar hasta el cursor de revisión | NVDA+F10 | NVDA+f10 | Al pulsar por primera vez, se selecciona el texto desde la posición establecida previamente como marcador de inicio hasta la posición actual del cursor de revisión, incluida esta. Si el cursor del sistema puede acceder al texto, se desplazará hasta el texto seleccionado. Tras pulsar esta combinación de teclas por segunda vez, el texto se copiará al portapapeles de Windows |

Conversión de gráficos de Microsoft Excel en el Dot Pad

Cuando estás conectado a NVDA, si utilizas una hoja de cálculo o un documento de PowerPoint que incluya gráficos, puedes leer el contenido de los gráficos como texto mientras lo visualizas como un gráfico de barras. El gráfico de barras se transforma y se muestra en el área multilínea del Dot Pad. Independientemente del tipo de gráfico que haya en el documento de Microsoft, se convierte en un gráfico de barras cuando se muestra en el Dot Pad. Los pasos detallados son los siguientes:

- Abre una hoja de cálculo de Microsoft Excel o un documento de PowerPoint que contenga gráficos.

- Pulsa CTRL + Alt + 5 para desplazarte al área del gráfico.

- Utiliza las teclas de flecha para desplazar el foco al título del gráfico.

- Los datos del gráfico aparecen como un gráfico de barras en la pantalla multilínea del Dot Pad.

- Si los datos del gráfico son demasiado extensos para mostrarse de una sola vez, puedes desplazarte por ellos del mismo modo que lo harías con texto multilínea utilizando las teclas de los botones del Dot Pad.

Instrucciones para configurar el teclado braille en NVDA

Ajustar la configuración del teclado braille en NVDA

Vinculación de braille (por defecto: automática)

La vinculación de braille es el ajuste que determina qué contenido del cursor se mostrará en braille cuando NVDA muestre contenido en pantalla. De forma predeterminada, está configurado en vinculación automática. Cuando se establece en automático, el contenido tanto del objeto navegador/cursor de revisión como del foco del sistema se muestra en braille cada vez que cambia su contenido. Los usuarios pueden elegir que la salida en braille siga el foco del sistema o el contenido del cursor de revisión.

Al utilizar el teclado braille, se recomienda configurar la vinculación de braille en el foco del sistema. Esta configuración separa de forma natural el foco del sistema hacia la pantalla braille de una sola línea y el contenido del objeto de navegación y del cursor de revisión hacia la pantalla de varias líneas, lo que evita confusiones. La tecla de acceso rápido para cambiar la vinculación de braille es NVDA + CTRL + T.

Configuración de las teclas de los botones del Dot Pad

Los usuarios pueden personalizar las teclas de los botones del Dot Pad para ejecutar diferentes comandos de NVDA. El proceso de configuración es similar al de configurar los comandos estándar del teclado. Los pasos detallados son los siguientes:

- Ve al menú de NVDA > Preferencias > Gestos de entrada.

- Busca la función deseada en la categoría de funciones.

- Pulsa la tecla Tab para seleccionar el botón «Añadir».

- Pulsa la tecla del Dot Pad que quieras asociar a esta función. Por ejemplo, al pulsar la tecla F1 en este modo, su función actual se sustituirá por el desplazamiento hacia atrás por el braille multilínea.

- Se abrirá un cuadro de diálogo en el que se le preguntará si desea aplicar la configuración a todas las distribuciones de teclado, solo a la distribución de escritorio o únicamente a la distribución de teclado de portátil.

- Utiliza las teclas de flecha para seleccionar la distribución de teclado deseada y pulsa Intro para seleccionarla.

- El comando de teclado ya está registrado.

Guía del usuario: Uso del Dot Pad con Jaws

Introducción

Introducción a JAWS

Este manual ofrece instrucciones para conectar y utilizar el Dot Pad con JAWS. Se da por hecho que ya tienes JAWS instalado y en funcionamiento, y que estás familiarizado con su documentación, donde podrás encontrar información exhaustiva sobre todas las funciones de braille disponibles.

Requisitos del sistema

Para utilizar el Dot Pad con JAWS, necesitarás:

Windows

- Versión 10 o superior

JAWS

- Versión 2025 o superior

Descripción general del proceso de conexión

Cómo conectar tu Dot Pad a JAWS

Conectar el Dot Pad a JAWS es un proceso sencillo que consta de dos pasos:

1. Conecta el Dot Pad a tu ordenador. Puedes utilizar un cable USB o una conexión Bluetooth.

2. Configura JAWS para utilizar el Dot Pad. Para ello, debes indicar a JAWS qué dispositivo estás utilizando y qué tipo de conexión deseas emplear.

Conexión con un cable USB

Para conectar el Dot Pad mediante un cable USB

La forma más sencilla de conectar el Dot Pad al ordenador es mediante un cable USB. Puedes utilizar el cable suministrado con el Dot Pad si tu ordenador dispone de un puerto USB A. También puedes utilizar un cable USB C a USB C si tu ordenador dispone de un puerto USB C.

1. Conecta un extremo del cable al puerto USB de la izquierda del Dot Pad. Se trata del puerto de datos y está identificado con una «d» en la parte superior del dispositivo, cerca del puerto.

2. Conecta el otro extremo del cable a un puerto USB de tu ordenador.

Configuración de JAWS para una conexión USB

Una vez conectado el Dot Pad mediante un cable USB, sigue estos pasos para configurarlo con JAWS:

- Pulsa INSERT+J para abrir la ventana de JAWS.

- Pulsa ALT+O para abrir el menú Opciones y selecciona Braille para abrir el cuadro de diálogo «Configuración básica de braille».

- Pulsa TAB para desplazarte al botón «Añadir pantalla braille» y pulsa INTRO.

- En la lista de pantallas braille, elige «Dot Pad», pulsa la barra espaciadora para seleccionarlo y, a continuación, elige «Siguiente».

- En el cuadro de diálogo «Seleccionar el puerto de salida», elige «Siguiente».

- Asegúrate de que el «Dot Pad» esté seleccionado como pantalla principal.

- Selecciona «Finalizar». Se te indicará que reinicies JAWS para que los cambios surtan efecto. Selecciona «Aceptar» para cerrar este mensaje y, a continuación, vuelve a seleccionarlo para cerrar el cuadro de diálogo «Configuración básica de braille».

- Cierra y reinicia JAWS. Tu Dot Pad ya se comunica con JAWS a través de USB

Conexión mediante Bluetooth

La conectividad Bluetooth se gestiona íntegramente desde la configuración de braille de JAWS. La forma correcta de conectarse mediante Bluetooth es la siguiente:

- Pulsa INSERT+J para abrir la ventana de JAWS.

- Pulsa ALT+O para abrir el menú Opciones y selecciona «Braille» para abrir el cuadro de diálogo «Configuración básica de braille».

- Pulsa TAB para desplazarte al botón «Añadir pantalla braille» y pulsa ENTER.

- En la lista de pantallas braille, elige «Dot Pad», pulsa la barra espaciadora para seleccionarla y, a continuación, elige «Siguiente».

- En el cuadro de diálogo «Seleccionar el puerto de salida», simplemente elige «Siguiente», sin cambiar el puerto.

- Asegúrate de que el «Dot Pad» esté seleccionado como pantalla principal.

- Selecciona «Finalizar». Se te indicará que reinicies JAWS para que los cambios surtan efecto. Selecciona «Aceptar» para cerrar este mensaje y, a continuación, vuelve a seleccionarlo para cerrar el cuadro de diálogo «Configuración básica de braille».

- Encienda el Dot Pad.

- Cierra y reinicia JAWS.

- Cuando JAWS se reinicie, aparecerá el cuadro de diálogo «Escáner Bluetooth». Selecciona tu Dot Pad de la lista y elige «Conectar».

El cuadro de diálogo «Escáner Bluetooth» se cerrará y el Dot Pad comenzará a comunicarse con JAWS a través de Bluetooth.

Una vez configurado JAWS, detectará y se conectará automáticamente a tu Dot Pad cada vez que lo reinicies. Para que esto funcione, debes encender el Dot Pad antes de iniciar JAWS.

Descripción general del uso de JAWS y el braille

Ahora que tu Dot Pad está conectado, puedes probarlo navegando por Windows, la web y las aplicaciones de tu PC. Si ya has utilizado JAWS anteriormente, te sentirás como en casa. Si eres nuevo en el uso de JAWS y el braille, consulta la sección «JAWS y el braille renovable» en el sistema de ayuda de JAWS para obtener más detalles.

Las pantallas del Dot Pad

El Dot Pad tiene dos pantallas: una pantalla grande de varias líneas y una pantalla de una sola línea. A diferencia de otros lectores de pantalla, JAWS utiliza la pantalla grande para la mayor parte del contenido en braille. La pantalla de una sola línea, de 20 celdas, se utiliza para las celdas de estado.

En la pantalla de 20 celdas:

La disposición de la pantalla es la siguiente.

- Las tres primeras celdas

- Las tres primeras celdas muestran la posición horizontal (eje x) en píxeles (con un cursor en pantalla), el número de línea (con el cursor virtual) y/o el número de índice de salida de voz (en modo de salida de voz).

- La cuarta celda

- La cuarta celda indica el cursor activo: p (cursor del PC), v (cursor virtual), j (cursor de JAWS), i (cursor invisible) o b (cursor braille).

- La quinta celda

- La quinta celda indica el modo de braille activo: l (línea), s (estructurado), x (salida de voz) o i (atributo).

- A continuación, verás dos números separados por una coma. El primer número corresponde a la línea horizontal del teclado braille en la que se encuentra el cursor. El número que sigue a la coma indica el número de carácter (o columna) de esa línea. Esto te ayuda a localizar rápidamente el cursor en cualquier punto de la pantalla.

Navegación con los botones del teclado braille

Los seis botones del teclado braille ofrecen una forma cómoda de navegar y leer directamente desde el dispositivo sin necesidad de utilizar el teclado del ordenador. De izquierda a derecha, tienen las siguientes funciones:

- Desplazamiento a la izquierda: muestra la página anterior de braille.

- F1: Desplaza la región de braille dividida hacia la izquierda.

- F2: Pulsa la tecla Escape.

- F3: Pulsa la tecla Intro.

- F4: Desplaza la región de braille dividida hacia la derecha.

- Desplazamiento a la derecha: muestra la página siguiente de braille.

También puedes utilizar las siguientes combinaciones de teclas:

- Desplazamiento a la izquierda + F1: pulsa la tecla de flecha arriba.

- Desplazamiento a la izquierda + F2: Pulsa la tecla de flecha izquierda.

- F1 + F2: Pulsa la tecla Inicio.

- F1 + F3: pulsa Mayús + Tab.

- F2 + F4: pulsa la tecla Tab.

- F3 + F4: Pulsa la tecla Fin.

- F3 + Desplazamiento a la derecha: pulsa la tecla de flecha derecha.

- F4 + Desplazamiento a la derecha: pulsa la tecla de flecha abajo.

- F1 + F4: Abre el cuadro de diálogo «Configurar vista Braille».

Si olvidas para qué sirven estas teclas, puedes activar la ayuda del teclado pulsando la tecla JAWS + 1. El teclado braille mostrará entonces las teclas que hayas pulsado junto con su función. Puedes desactivar la ayuda del teclado pulsando Esc o F2 en el teclado braille.

Todas estas teclas se pueden reasignar a cualquier función de JAWS mediante el gestor de teclado de JAWS. Para saber cómo hacerlo, consulta el tema «Uso del gestor de teclado» en la sección «Personalización de JAWS para Windows» del sistema de ayuda de JAWS.

Uso del braille contraído

Cuando configura JAWS por primera vez, la entrada de braille informático está seleccionada de forma predeterminada. Para utilizar el braille contraído, haga lo siguiente:

- Pulsa INSERT+F2 y selecciona Centro de configuración.

- Para aplicar los cambios a todas las aplicaciones, pulsa CTRL+MAYÚS+D para cargar la configuración predeterminada de JAWS. Para aplicar los cambios a una aplicación específica, selecciónala en el cuadro combinado «Aplicaciones».

- En el cuadro de edición «Buscar», escribe «Traducción» sin las comillas.

- Pulsa la FLECHA ABAJO para desplazarte hasta «Traducción» en los resultados filtrados de la vista en árbol y pulsa INTRO para desplazar el foco al grupo «Traducción». Pulsa la FLECHA DERECHA para expandir el grupo.

- Pulsa la barra espaciadora para desplazarte por las diferentes opciones del cuadro combinado «Salida» y configurar el modo de lectura de braille.

La primera opción es siempre «Braille informático». Las demás opciones disponibles dependen del idioma seleccionado actualmente. Por ejemplo, si se selecciona «Inglés (Estados Unidos)», los modos de salida disponibles son «Inglés de EE. UU. Grado 1», «Inglés de EE. UU. Grado 2», «Braille inglés unificado Grado 1» y «Braille inglés unificado Grado 2».

Compatibilidad con braille multilínea

Modo de ajuste

JAWS ofrece compatibilidad con braille multilínea de forma predeterminada. A medida que navega por páginas web y documentos, JAWS mostrará todo el braille que quepa en el teclado braille. Este es el funcionamiento predeterminado de JAWS y se conoce como «modo de ajuste».

Modo recortado

Si estás viendo una tabla o una hoja de cálculo, JAWS cambiará automáticamente para mostrarte la mayor parte posible de la columna actual. A medida que te desplazas por la tabla, se mantiene la alineación vertical, lo que facilita la lectura y la comprensión de la información. Esta función se conoce como «modo recortado», y JAWS cambiará automáticamente a este modo cuando te encuentres en una tabla o hoja de cálculo.

Configurar el modo braille

Si lo deseas, puedes utilizar el cuadro de diálogo «Configurar vista Braille» para cambiar manualmente entre estos modos. Puedes activar este cuadro de diálogo pulsando F1+F4 en el teclado braille. Consulta la documentación de JAWS para obtener más detalles.

Uso del braille dividido

El braille dividido te permite ver contenido de diferentes ubicaciones en el mismo display braille. Cuando la vista de braille dividido está activa, el display se divide en dos regiones separadas por una línea horizontal.

Activación del braille dividido

Para habilitar una vista de braille dividido, pulsa ALT+INSERT+V (ALT+BLOQ MAYÚS+V en la disposición para portátil) para abrir el cuadro de diálogo «Seleccionar vista de braille». También puedes pulsar F1+F4 en el teclado braille.

Cuando se abra el cuadro de diálogo, aparecerá una lista de vistas disponibles. Selecciona la que desees utilizar y, a continuación, pulsa «Aceptar». La vista activa permanecerá vigente durante la sesión actual de JAWS. Al reiniciar JAWS, volverás a la configuración predeterminada.

Cuando hay una vista dividida activa, tu posición actual se muestra en la región uno (la parte superior) y el contenido de la vista activa se muestra en la región dos (la parte inferior). Si quieres cambiar esto:

- vuelve a abrir el cuadro de diálogo «Seleccionar vista Braille» y actívalo,

- aparecerá una lista de opciones que varían según el contexto.

- Desplázate con las flechas hasta la opción que desees cambiar, por ejemplo, «Mostrar datos divididos – en la parte inferior», y utiliza la barra espaciadora para activarla o desactivarla,

- Pulsa Intro para aceptar el cuadro de diálogo.

- Ten en cuenta que esta lista de opciones también te permite elegir si se muestra el separador horizontal y ofrece otras opciones en el modo recortado.

En la mayoría de las vistas, puedes desplazarte de forma independiente por la región dividida. Para desplazarte por el texto en la vista dividida, utiliza las teclas F1 y F4 del teclado braille para desplazarte hacia la izquierda o hacia la derecha.

La opción predeterminada es «Sin división», en la que se utiliza toda la pantalla de varias líneas para presentar el braille en la aplicación actual.

Existen varias vistas de braille dividido, sobre las que puede obtener más información en la documentación de JAWS. Por ejemplo, al seleccionar «Texto en búfer» se captura el texto de la posición actual y se muestra en la región dos. Una vez creado el búfer, puede desplazarse a otra posición, o incluso a otro documento o aplicación, mientras el texto almacenado en el búfer permanece disponible.

Para obtener más información sobre el braille dividido, consulta el tema «Braille dividido» en la sección «Uso de JAWS con braille actualizable» del sistema de ayuda de JAWS.

Acceso a contenidos matemáticos con JAWS y Dot Pad

JAWS ayuda a los alumnos a leer y estudiar problemas matemáticos en páginas web y documentos de Microsoft Word utilizando tanto la voz como el braille. Describe las expresiones matemáticas en un lenguaje claro y natural, de forma similar a como las explicaría un profesor en el aula. Esto permite a los alumnos que utilizan JAWS leer matemáticas igual que sus compañeros videntes

Lectura de matemáticas en la web

JAWS permite leer contenido MathML en Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader y Microsoft Word (siempre que el documento esté marcado correctamente). MathML es un lenguaje web que permite a los navegadores mostrar ecuaciones matemáticas y científicas tal y como aparecerían en papel.

Cuando JAWS detecta MathML en una página web, primero describe la expresión y, a continuación, dice: «contenido matemático». Si utilizas tu Dot Pad con el braille contraído activado, este mostrará «Math» seguido de la expresión en código matemático braille. Si la expresión es demasiado larga, puedes utilizar los botones de desplazamiento de tu Dot Pad para leer el resto. Si JAWS está configurado en «Computer Braille», el Dot Pad mostrará un mensaje explicando que debes activar el braille contraído para ver la expresión matemática.

Puedes pulsar Intro o F3 en tu Dot Pad mientras el cursor está situado sobre la expresión matemática para abrir el visor de matemáticas, que te permite explorar la expresión con más detalle tanto con voz como con braille. Puedes salir del visor de matemáticas pulsando Esc o F2 en tu Dot Pad.

Lectura de fórmulas matemáticas en Microsoft Word

Cuando JAWS detecta una ecuación o fórmula matemática en un documento de Word, lee el problema en voz alta y dice: «Contenido matemático». A continuación, puede pulsar la combinación de teclas Insert + barra espaciadora, seguida de la tecla igual, para abrir el visor de matemáticas de JAWS y estudiar la ecuación con más detalle. Puede salir del visor de matemáticas pulsando Escape o F2 en su Dot Pad.

Para obtener una explicación completa sobre cómo trabajar con matemáticas y JAWS, incluidos más detalles sobre cómo navegar por el visor de matemáticas, consulta la sección «Acceso al contenido matemático» del sistema de ayuda de JAWS.

Guía del usuario: Uso del Dot Pad con VoiceOver

Introducción a VoiceOver y al Dot Pad

VoiceOver es un lector de pantalla avanzado integrado en el sistema operativo de Apple, diseñado para ayudar a los usuarios con discapacidad visual proporcionándoles retroalimentación auditiva y táctil.

Cuando se combina con el Dot Pad, VoiceOver proporciona retroalimentación táctil tanto para el texto como para los gráficos, creando una solución de accesibilidad completa e intuitiva.

Esta sinergia permite a los usuarios con discapacidad visual interactuar con sus dispositivos de forma más eficaz y productiva.

El Dot Pad mejora esta experiencia al ofrecer salida en braille en tiempo real, de forma similar a otros displays braille, pero con la ventaja añadida de mostrar varias líneas de braille simultáneamente. Esta función permite a los usuarios leer grandes cantidades de contenido en pantalla de forma más eficiente. El modo de vista previa de braille multilínea permite a los usuarios comprender de forma rápida y eficaz la disposición de la pantalla, lo que revoluciona la productividad de los usuarios de lectores de pantalla.

Además, el Dot Pad puede mostrar al instante las imágenes de la pantalla como gráficos táctiles.

Los usuarios pueden ampliar y reducir estas imágenes o invertirlas para una lectura detallada, así como desplazarse horizontal o verticalmente para explorar a fondo las imágenes de gran tamaño. Además, algunas aplicaciones permiten a los usuarios percibir gráficamente los gráficos de forma táctil en el Dot Pad, lo que mejora la experiencia general de accesibilidad.

Resumen de características

Cuando se conecta a VoiceOver de Apple, el Dot Pad ofrece las siguientes funciones:

Nota:

Las funciones especificadas con el nombre de un sistema operativo entre paréntesis son exclusivas de dicho sistema operativo. Las funciones sin nombre de sistema operativo están disponibles en todos los sistemas operativos de Apple.

- Salida en braille de una sola línea:

El contenido de VoiceOver se muestra en tiempo real en braille en la pantalla de braille de una sola línea

pantalla de braille de una sola línea del Dot Pad.

- Salida en braille de varias líneas (iOS y iPadOS):

Muestra el contenido de la pantalla en braille de varias líneas, lo que permite utilizar el modo de vista previa y

otras funciones con la pantalla braille de varias líneas del Dot Pad.

- Visualización táctil de imágenes en tiempo real:

Cuando el cursor de VoiceOver se sitúa sobre un objeto específico de la pantalla, la imagen correspondiente se muestra en el Dot Pad.

- Visualización táctil de imágenes mediante el reconocimiento de VoiceOver:

Al activar el reconocimiento de VoiceOver, se ofrece una descripción del objeto seleccionado o de las imágenes circundantes de la pantalla, tanto en audio como en texto en braille, y, al mismo tiempo,

muestra las imágenes de forma táctil en el Dot Pad.

- Visualización de gráficos:

Algunas aplicaciones, como las de bolsa, pueden mostrar gráficos de forma táctil en el Dot Pad junto con gráficos de audio (sonificación).

- Control de VoiceOver y modificación de teclas de acceso rápido mediante los botones del Dot Pad:

Interactúa con VoiceOver mediante los botones del Dot Pad, que también se pueden personalizar para ejecutar comandos específicos de VoiceOver.

Requisitos del sistema

El Dot Pad es compatible con VoiceOver en los siguientes sistemas operativos de Apple:

- iOS 15.2 y versiones posteriores

- iPadOS 15.2 y versiones posteriores

- macOS 13.3 y versiones posteriores

- VisionOS 1.0 y versiones posteriores

Uso del Dot Pad con iOS y iPadOS

Descripción general de las funciones

En iOS y iPadOS, puedes leer el contenido de la pantalla a través de VoiceOver en el Dot Pad, igual que lo harías con cualquier otro display braille. A partir de iOS y iPadOS 18.0, los usuarios pueden utilizar la función de salida braille multilínea, así como leer imágenes y gráficos de forma táctil.

Requisitos del sistema

Requisitos mínimos: iPhone y iPad compatibles con iOS o iPadOS 15.2 o posterior.

Para la salida en braille multilínea: iPhone y iPad compatibles con iOS o iPadOS 18 o posterior.

Conexión del Dot Pad a VoiceOver

Estos son los pasos para conectar el Dot Pad a tu iPhone o iPad:

- Activa VoiceOver.

- Ve a [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille]

- Comprueba el nombre del dispositivo Bluetooth de tu Dot Pad y busca el dispositivo correspondiente en la lista de dispositivos que aparece en la parte inferior de la pantalla; conéctalo.

- Cuando el Dot Pad vibre y oigas el pitido específico que indica que se ha conectado un dispositivo de braille en VoiceOver, la conexión se habrá realizado correctamente. Además, la luz LED del Dot Pad se iluminará en azul.

Nota:

Para desconectar el Dot Pad conectado de VoiceOver, mantén pulsado el dispositivo conectado o utiliza el menú «Acciones» del rotor de VoiceOver para seleccionar «Más» y, a continuación, pulsa «Olvidar este dispositivo». El Dot Pad se desconectará.

Lectura de contenido con un display braille de una sola línea

Cuando VoiceOver y el Dot Pad estén correctamente conectados, las funciones disponibles para mostrar el contenido en el Dot Pad dependerán de la versión de iOS o iPadOS que estés utilizando.

- Versiones de iOS o iPadOS anteriores a la 18.0:
El contenido de VoiceOver se mostrará en tiempo real en la pantalla braille de una sola línea del Dot Pad.

- Versiones de iOS o iPadOS 18.0 y superiores: 
El contenido se mostrará tanto en el display braille de varias líneas como en el de una sola línea del Dot Pad, lo que permite leer simultáneamente contenidos más extensos.

En la pantalla braille de una sola línea, los usuarios pueden desplazarse por el contenido línea a línea:

- Tecla de desplazamiento hacia la izquierda (botón triangular izquierdo): se desplaza a la línea anterior.

- Tecla de desplazamiento a la derecha (botón triangular derecho): se desplaza a la línea siguiente.

Lectura de contenido con un display braille multilínea

Cuando VoiceOver y el Dot Pad están conectados, los usuarios pueden leer simultáneamente el contenido de la pantalla en braille multilínea. El braille multilínea ofrece la ventaja de leer de forma rápida y precisa grandes cantidades de contenido de la pantalla. Además, el modo de vista previa en la salida de braille multilínea permite a los usuarios comprender la disposición de la pantalla de forma más eficiente en comparación con los lectores de pantalla tradicionales.

La función de salida en braille multilínea de VoiceOver ofrece cuatro modos diferentes para mostrar el contenido de la pantalla. Estas opciones se pueden ajustar en el Rotor de VoiceOver, en «Modo de texto en braille». Las cuatro opciones son las siguientes:

- Modo de texto en braille > Modo de lectura:
Esta es la opción predeterminada para la salida en braille multilínea. Muestra el texto en el display braille multilínea si hay texto y muestra las imágenes si las hay.

- Modo de texto en braille > Modo de lectura (sin imágenes):
Esta opción ignora las imágenes y muestra únicamente texto en el área de braille multilínea.

- Modo de texto en braille > Modo de vista previa:
Este modo ofrece una breve lista de elementos en la pantalla a partir de la posición actual.

- Modo de texto en braille > Imágenes:
Esta opción muestra únicamente imágenes y gráficos en el área de braille de varias líneas, excluyendo el texto.

Al utilizar estos modos, los usuarios pueden personalizar su experiencia digital para adaptarla mejor a sus necesidades, mejorando así la productividad y la accesibilidad.

Modo básico de salida en braille multilínea (Modo de texto en braille > Modo de lectura)

El modo de lectura es la opción predeterminada para mostrar de forma flexible texto en braille o gráficos en la pantalla de braille multilínea, dependiendo del contexto. Cuando el usuario selecciona una imagen o un gráfico, este se representa táctilmente en la pantalla de braille multilínea y, cuando el usuario selecciona texto, se pueden mostrar hasta ocho líneas de braille.

Cuando se muestra texto en braille, este aparece empezando por la línea superior, con el elemento actualmente seleccionado en la parte superior. Además, para indicar que se trata del primer elemento, se muestra una celda con todos los puntos del 1 al 8 rellenos antes del contenido de la pantalla.

Para desplazarse por la pantalla braille multilínea, utilice las teclas F1 y F4 del teclado braille.

La pantalla braille de una sola línea está sincronizada con la pantalla de varias líneas.

Modo de omisión de imágenes (Modo de texto en braille - Modo de lectura (sin imágenes))

Cuando se selecciona la opción «Modo de lectura (sin imágenes)» en el rotor del «Modo de texto braille», VoiceOver no leerá en voz alta la información gráfica, incluso si el cursor se encuentra sobre imágenes o gráficos. En su lugar, el display braille multilínea mostrará el texto alternativo de las imágenes, el nombre del control de imagen o el nombre del gráfico. Esto permite a los usuarios centrarse exclusivamente en el contenido de texto, al tiempo que siguen reconociendo la presencia de imágenes y gráficos a través de descripciones alternativas.

Modo de navegación rápida por la pantalla (modo de vista previa)

El modo de vista previa ordena los elementos de la pantalla de forma secuencial en el display braille multilínea, comenzando por la posición de foco actual. El Dot Pad puede mostrar hasta ocho elementos de la pantalla simultáneamente, con el texto de cada elemento limitado a 20 caracteres braille. Si la longitud de un elemento supera los 20 caracteres, se omitirá el texto que siga al vigésimo carácter.

Para leer en detalle los elementos de pantalla resumidos, lea la pantalla braille de una sola línea. Por ejemplo, para leer en detalle el elemento actualmente seleccionado en la primera línea, pulse la tecla de desplazamiento hacia la derecha para explorar el contenido completo del elemento de pantalla seleccionado.

Modo de visualización de imágenes (Imágenes)

Cuando se selecciona la opción «Imágenes», el Dot Pad funciona de manera similar a como lo hace en las versiones de iOS o iPadOS anteriores a la 18.0. En este modo, el display braille multilínea no mostrará texto en braille. En su lugar, mostrará exclusivamente imágenes y gráficos. Para obtener información más detallada sobre cómo visualizar imágenes de pantalla en el Dot Pad, consulte la sección <2.6. Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad>.

Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad

Configuración básica de la salida de imágenes

Cuando VoiceOver se centra en un objeto que contiene información de imagen, esta se muestra de forma táctil en el Dot Pad.

Pasos:

- Asegúrate de que el Dot Pad esté conectado a tu dispositivo y navega hasta la pantalla de inicio.

- Utiliza VoiceOver para desplazar el foco a cualquier icono de aplicación de la pantalla de inicio.

- La pantalla gráfica de 300 celdas del Dot Pad mostrará la forma del icono de la aplicación. Y el contenido de VoiceOver se mostrará en braille en las 20 celdas del Dot Pad.

Siguiendo estos pasos, los usuarios podrán percibir e interactuar fácilmente con la información gráfica de sus dispositivos utilizando el Dot Pad con VoiceOver.

Acercar y alejar imágenes

VoiceOver te permite ampliar o reducir las imágenes que se muestran de forma táctil en el Dot Pad. Esta función te ayuda a leer los detalles de una imagen con mayor precisión. Para utilizar esta función, añade la opción «Zoom en braille» a los ajustes del Rotor. Sigue estos pasos para ampliar o reducir imágenes:

Pasos:

- Coloca el cursor de VoiceOver sobre la imagen que quieras ampliar o reducir.

- Gira dos dedos sobre la pantalla (en sentido horario o antihorario) para seleccionar «Zoom Braille» en el Rotor.

- Desliza un dedo hacia abajo para ampliar la imagen. Desliza un dedo hacia arriba para reducir la imagen.

- El nivel de zoom oscila entre el 0 % y el 100 %.

- El Dot Pad se actualizará inmediatamente para reflejar los cambios en el zoom.

Siguiendo estos pasos, los usuarios pueden ajustar fácilmente el tamaño de la imagen en el Dot Pad para mejorar su experiencia de lectura táctil.

Desplazarse por las imágenes

Cuando se amplían las imágenes, es posible que estas ocupen más espacio que el área de visualización del Dot Pad. En tales casos, los usuarios pueden utilizar la función de desplazamiento de imágenes para navegar por la imagen ampliada. Se admite tanto el desplazamiento horizontal como el vertical. Para activar esta función, añade «Desplazamiento vertical en braille» y «Desplazamiento horizontal en braille» a la configuración del Rotor. Sigue estos pasos para desplazarte por las imágenes:

Pasos:

- Coloca el cursor de VoiceOver sobre cualquier objeto de imagen (por ejemplo, el icono de una aplicación o una imagen).

- Desplazamiento horizontal:

- Configura el Rotor en «Desplazamiento horizontal en braille».

- Desliza un dedo hacia abajo para desplazar el gráfico táctil hacia la izquierda.

- Desliza un dedo hacia arriba para desplazar el gráfico táctil hacia la derecha.

- Desplazamiento vertical:

- Configura el Rotor en «Desplazamiento vertical en braille».

- Desliza un dedo hacia abajo para desplazar el gráfico táctil hacia arriba.

- Desliza un dedo hacia arriba para desplazar el gráfico táctil hacia abajo.

Siguiendo estos pasos, los usuarios pueden desplazarse por toda la imagen, incluso cuando esta sea más grande que el área de visualización del Dot Pad, lo que garantiza que puedas acceder a todas las partes de la imagen ampliada de forma eficaz

Inversión de imágenes

Esta función permite a los usuarios convertir los contornos de las imágenes táctiles de relieve a invertidos, lo que ayuda a comprender mejor la imagen. A continuación se explica cómo utilizar la función de inversión de imágenes:

- Coloca el cursor de VoiceOver sobre cualquier objeto de la imagen (por ejemplo, el icono de una aplicación o una imagen).

- Asegúrate de que la imagen se muestre en el área gráfica del Dot Pad.

- Selecciona en el Rotor la opción «Invertir braille».

- Desliza un dedo hacia abajo para ejecutar la inversión. La imagen del Dot Pad pasará de estar en relieve a estar invertida.

- Para volver a poner la imagen en su modo estándar, vuelve a configurar el Rotor en la opción «Invertir braille».

- Desliza un dedo hacia arriba para desactivar la inversión, con lo que la imagen volverá a su estado original en relieve de .

Lectura de imágenes en el Dot Pad con el reconocimiento de VoiceOver

Aunque VoiceOver no reconozca inicialmente un objeto como una imagen, puedes aprovechar las capacidades de IA de iOS y iPadOS 14 y versiones posteriores para recopilar información sobre la imagen.

A continuación, estos datos analizados de la imagen se transmiten mediante audiodescripción y se muestran en el Dot Pad como gráficos táctiles y braille.

Para utilizar el reconocimiento de VoiceOver, los usuarios deben configurar un gesto personalizado para el comando manual de reconocimiento de VoiceOver. Sigue estos pasos:

- Ve a [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Reconocimiento de VoiceOver].

- Asegúrate de que el interruptor «Descripciones de imágenes» esté activado. Si no es así, pulsa dos veces sobre el interruptor para activarlo.

- Se descargarán los datos necesarios para las descripciones de imágenes.

- Una vez completada la descarga, utiliza un gesto de retroceso o el botón de retroceso para volver a los ajustes de VoiceOver.

- Ve a [Comandos] > [Gestos táctiles] y selecciona el gesto táctil deseado en la lista de gestos de VoiceOver. Busca y añade «Descripciones de imágenes».

- Con este gesto personalizado configurado, los usuarios ya pueden utilizarlo para activar las descripciones de imágenes basadas en IA en cualquier parte de la pantalla.

Tras la configuración, VoiceOver proporcionará descripciones del objeto seleccionado o del área circundante de la pantalla, mostrando la información como gráficos táctiles en el Dot Pad.

Lectura de gráficos

Los usuarios pueden ver gráficos bursátiles en el Dot Pad utilizando una aplicación de bolsa siguiendo estos pasos:

- Abre la aplicación de bolsa en tu dispositivo.

- Elige la acción que desees analizar.

- Mueve el foco de VoiceOver al área donde se muestra el gráfico bursátil.

- El gráfico bursátil aparecerá en el Dot Pad, lo que te permitirá leerlo de forma táctil.

Lista de atajos del Dot Pad en iOS y iPadOS

Estos son los comandos predeterminados de VoiceOver que se pueden utilizar con las teclas del Dot Pad:

Tabla1 : comandos predeterminados de VoiceOver con los botones del Dot Pad.

| Nombre | Tecla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Panorámica a la izquierda en pantalla braille de una línea | Tecla de desplazamiento hacia la izquierda | Desplaza la pantalla braille de una sola línea a la línea anterior. |
| Desplazamiento hacia la izquierda en la pantalla braille multilínea | Tecla F1 | Desplaza la pantalla braille multilínea a la unidad anterior. |
| Ir a la posición inicial | Tecla F2 | Se desplaza a la pantalla de inicio. |
| Activar el elemento seleccionado | Tecla F3 | Activa el elemento en el que se encuentra el foco actualmente (equivalente a un doble toque con un dedo). |
| Desplazamiento hacia la derecha en el display braille multilínea | Tecla F4 | Desplaza la pantalla braille multilínea a la siguiente unidad. |
| Desplazamiento hacia la derecha en la pantalla braille de una línea | Tecla de desplazamiento a la derecha | Desplaza la pantalla braille de una línea a la siguiente línea |
| Ir al elemento anterior | Desplazamiento a la izquierda + tecla F1 | Se desplaza al elemento anterior desde la posición actual (equivalente a deslizar el dedo hacia la izquierda con un solo dedo). |
| Ir al elemento siguiente | Desplazamiento a la derecha + tecla F4 | Se desplaza al elemento siguiente desde la posición actual (equivalente a deslizar con un dedo hacia la derecha). |
| Ir al primer elemento | Teclas F1 + F2 | Se desplaza al primer elemento de la pantalla (equivalente a un toque con cuatro dedos en la parte superior de la pantalla). |
| Ir al último elemento | Teclas F3 + F4 | Se desplaza al último elemento de la pantalla (equivalente a un toque con cuatro dedos en la parte inferior de la pantalla). |

Estos comandos permiten a los usuarios navegar e interactuar de forma eficaz con sus dispositivos utilizando el Dot Pad junto con VoiceOver.

Modificar los atajos del Dot Pad

Los usuarios pueden personalizar las teclas de desplazamiento y las teclas de función del Dot Pad según sus propias preferencias. Por ejemplo, puedes cambiar la función de la tecla F1 para que, en lugar de navegar al elemento anterior, active o desactive la cortina de pantalla. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

- Con el Dot Pad conectado, ve a [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille].

- Busca y selecciona «DPA320A xxxx (el nombre Bluetooth único de tu dispositivo)».

- Ajusta la opción del Rotor a «Acciones». La opción predeterminada del Rotor es «Acciones».

- Desliza un dedo hacia arriba o hacia abajo para encontrar [Más información] y, a continuación, pulsa dos veces para seleccionarla.

- Busca y pulsa el botón [Comandos Braille] para mostrar la lista de categorías de comandos.

- Selecciona la categoría deseada entre [Braille], [Dispositivo], [Interacción], [Teclado], [Navegación], [Rotor] y [VoiceOver].

- En este documento, selecciona [Navegación] a modo de ejemplo.
Ve a [Navegación] > [Ir al párrafo siguiente] > [Asignar nueva tecla braille].

- Cuando aparezca la ventana emergente de introducción de teclas, pulsa la tecla de función del teclado braille que desees asignar a la función «Ir al párrafo siguiente».

- En este documento, modificaremos la tecla F2 a modo de ejemplo.

- Cuando el usuario pulse la tecla F2, aparecerá un mensaje de advertencia indicando que la tecla F2 ya está en uso.

- Para anular la asignación y reasignar la tecla, pulse el botón [Asignar nueva tecla braille].

- Ahora, la tecla F2 servirá para pasar al párrafo anterior.

- Para conservar la asignación original de la tecla, utiliza el gesto de retroceso de VoiceOver para salir de la ventana emergente de advertencia.

Uso del Dot Pad con macOS

Esta sección ofrece una guía completa sobre cómo conectar y utilizar el Dot Pad con VoiceOver en macOS. Antes de continuar, familiarízate con los siguientes términos clave:

- Tecla VO:
Este término hace referencia a la combinación de teclas modificadoras que se utiliza para ejecutar los comandos de VoiceOver. La tecla VO puede ser la tecla Control + la tecla Opción o la tecla Bloq Mayús.

- Utilidad de VoiceOver:
Se trata de un submenú dentro de los ajustes de Accesibilidad en el que puedes gestionar todos los ajustes de VoiceOver.

- Grupos y jerarquía:
VoiceOver de macOS organiza los objetos en pantalla en una estructura jerárquica. Por ejemplo, en la aplicación Correo, para localizar botones como «Nuevo correo» y «Eliminar», debes navegar por la jerarquía de la barra de herramientas. Del mismo modo, las tablas se presentan como estructuras de nivel superior y, para leer el contenido de las celdas individuales, debes adentrarte en la jerarquía inferior de la tabla. Esta organización jerárquica sigue la estructura de árbol definida por SwiftUI o UIKit.

Comprender estos términos te ayudará a navegar y a utilizar las funciones del «Dot Pad» de forma más eficaz con VoiceOver de macOS.

Descripción general de las funciones

En macOS, los usuarios pueden leer el contenido de la pantalla a través de VoiceOver en el Dot Pad, al igual que en cualquier otro lector de braille. Además, los usuarios pueden leer imágenes y gráficos de forma táctil. Esto resulta especialmente útil para tareas como ver imágenes en páginas web o comprender los diseños de diapositivas en Apple Keynote o Microsoft PowerPoint. También ayuda a identificar tablas con y sin saltos de línea mediante la interacción con los lectores de pantalla y las tablas.

Requisitos del sistema

- macOS 13.3 y versiones posteriores

- Preferiblemente un ordenador Mac con Apple Silicon

- Un ordenador Mac compatible con dispositivos Bluetooth

Conexión del Dot Pad a VoiceOver

Estos son los pasos para conectar el Dot Pad a VoiceOver en macOS

- Abre la utilidad VoiceOver pulsando la tecla VO + F8.

- Ve a la categoría «Braille».

- Selecciona la pestaña «Pantallas».

- Enciende tu Dot Pad.

- Haz clic en el botón «Añadir» para abrir una ventana que permita detectar pantallas braille cercanas.

- Si tu Dot Pad ha entrado correctamente en el modo de emparejamiento por Bluetooth, su nombre Bluetooth aparecerá en la lista de dispositivos.

- Sitúa el cursor sobre él utilizando la tecla Tab, el trackpad o navegando hasta el subgrupo, y selecciona el botón «Conectar».

- Si la conexión se establece correctamente, recibirás una señal de vibración en el Dot Pad.

- Pulsa el botón «Seleccionar» para registrar el Dot Pad como pantalla braille.

- Una vez establecida la conexión, VoiceOver emitirá un pitido para indicar que la pantalla braille está conectada. El contenido de la pantalla leído por VoiceOver comenzará a mostrarse en braille en el área de una sola línea del Dot Pad.

Lectura de pantallas con un lector de braille de una sola línea

Cuando VoiceOver y el Dot Pad estén correctamente conectados, el display braille de una sola línea mostrará el contenido de la pantalla leído por VoiceOver en tiempo real. Puedes desplazarte por el contenido línea a línea. Utiliza el botón triangular izquierdo del Dot Pad, conocido como tecla de desplazamiento a la izquierda, para desplazarte a la línea anterior. Del mismo modo, utiliza el botón triangular derecho, conocido como tecla de desplazamiento a la derecha, para desplazarte a la línea siguiente

Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad

Ajustes básicos de salida de imágenes

Cuando VoiceOver se centra en un objeto que contiene información de imagen, dicha imagen se muestra en el Dot Pad.

- Navega hasta el Dock mientras el Dot Pad está conectado.

- Selecciona cualquier aplicación del menú Dock.

- También puedes abrir una página web y seleccionar cualquier imagen de la página.

El área gráfica del Dot Pad mostrará el icono de la aplicación o la imagen, mientras que el área de texto mostrará el contenido leído por VoiceOver en braille.

Acercar y alejar imágenes

En macOS, a diferencia de iOS o iPadOS, no puedes utilizar el Rotor para ampliar o reducir imágenes. En su lugar, debes crear una tecla de acceso rápido para el zoom. Para obtener instrucciones sobre cómo crear estos accesos rápidos, consulta <3.7. Creación de accesos rápidos de VoiceOver para el Dot Pad>.

- Coloca el cursor de VoiceOver sobre la imagen que desees ampliar.

- Pulsa la tecla de acceso rápido asignada a la función «Acercar» para ampliar la imagen.

- Para reducir el tamaño de la imagen ampliada, pulsa la tecla de acceso rápido asignada a la función «Alejar».

- El rango de zoom va del 0 % al 100 %.

- A medida que se amplía o reduce la imagen, esta se actualizará inmediatamente en el Dot Pad.

Desplazarse por las imágenes

El concepto de desplazamiento por las imágenes en el Dot Pad en macOS es similar al de iOS o iPadOS. Sin embargo, requiere asignar teclas de acceso rápido específicas para el desplazamiento, ya que no se puede ajustar mediante el Rotor. Necesitarás teclas de acceso rápido para las cuatro direcciones: bajar, ir a la izquierda, ir a la derecha y subir. Cuando desplaces la imagen en la dirección deseada, la imagen mostrada en el Dot Pad se moverá en consecuencia.

- Asigna atajos para «Mover hacia abajo», «Mover hacia la izquierda», «Mover hacia la derecha» y «Mover hacia arriba».

- Utiliza estos atajos para desplazar la imagen en las direcciones correspondientes en el Dot Pad.

Invertir imágenes

La función de inversión de imágenes en macOS funciona de manera similar a sus equivalentes en iOS y iPadOS. Sin embargo, en macOS es necesario crear teclas de acceso rápido específicas en lugar de utilizar el Rotor. Al seleccionar la función de inversión, puedes alternar entre el modo invertido y el modo de visualización estándar de la imagen.

Lectura de imágenes en el Dot Pad con el reconocimiento de VoiceOver

Para utilizar el reconocimiento de VoiceOver en macOS, la combinación de teclas predeterminada es VO + Mayús + «L». Sigue estos pasos para utilizarla:

- Sitúa el foco en el elemento de la pantalla del que quieras escuchar una descripción de la imagen o ver la imagen táctil.

- Pulsa VO + Mayús + «L».

- Se proporcionará una descripción de la imagen y esta se mostrará en el Dot Pad.

Estos pasos garantizan a los usuarios todas las funciones de VoiceOver y Dot Pad, tanto para el manejo básico como para el avanzado de imágenes, lo que mejora la experiencia general de accesibilidad.

Lista de atajos de Dot Pad en macOS

Estos son los atajos que los usuarios pueden utilizar para controlar VoiceOver en el Dot Pad mientras utilizan macOS:

| Nombre | Tecla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Desplazamiento hacia la izquierda en una pantalla braille de una sola línea | Tecla de desplazamiento hacia la izquierda | Desplaza la pantalla braille de una sola línea a la línea anterior. |
| Ir al elemento anterior | Tecla F1 | Mueve el cursor de VoiceOver al elemento anterior desde el elemento que tiene el foco actualmente (equivalente a la tecla de flecha izquierda en el modo QuickNav activado o a la combinación VO + tecla de flecha izquierda). |
| Menú de acoplamiento | Tecla F2 | Se desplaza al menú del Dock (equivalente a VO + tecla «d»). |
| Activar el elemento seleccionado | Tecla F3 | Activa el elemento que se encuentra actualmente bajo el cursor de VoiceOver (equivalente a la combinación de teclas de flecha abajo + flecha arriba con el modo QuickNav activado o a VO + barra espaciadora). |
| Ir al elemento siguiente | Tecla F4 | Mueve el cursor de VoiceOver al elemento siguiente del que tiene el foco actualmente (equivalente a la tecla de flecha derecha en el modo QuickNav activado o a VO + tecla de flecha derecha). |
| Desplazamiento hacia la derecha en un lector de braille de una línea | Tecla de desplazamiento a la derecha | Desplaza el visor braille de una sola línea a la línea siguiente. |

Creación de atajos de VoiceOver para el Dot Pad

Para utilizar funciones como la ampliación de imágenes, el desplazamiento y la inversión con el teclado braille en macOS, es necesario crear atajos personalizados. Sigue estos pasos:

- Pulsa VO + F8 para abrir la utilidad de VoiceOver.

- Selecciona «Comandos» en la lista de categorías.

- En el grupo «Conjunto de comandos», selecciona el botón de opción «Personalizado por el usuario».

- Haz clic en el botón «Editar».

- Haz clic en «Añadir» para crear un nuevo conjunto de comandos vacío.

- Ve a la tabla «Asignaciones de comandos».

- Haz clic en el botón desplegable «ninguno» para ampliar las opciones del grupo de teclas modificadoras. Elige entre «Tecla de opción», «Teclas de navegación rápida», «Teclado numérico» o «Trackpad».

- Especifica valores de la a a la z o del 0 al 9 dentro del grupo elegido.

- Abre el menú emergente «Acciones de comando», busca y expande la categoría «Braille 2D».

- Selecciona la función de teclado braille que desees de la lista.

- Haz clic en el botón «Hecho» para completar la asignación.

Ahora, al pulsar el atajo especificado, se activará la lectura detallada de imágenes en el «Dot Pad».

Modificación de los atajos del teclado braille en VoiceOver

Los usuarios pueden modificar los comandos predeterminados de VoiceOver asignados a las teclas del teclado braille. A continuación se explica cómo hacerlo:

- Pulsa VO + F8 para abrir la utilidad VoiceOver.

- Selecciona la categoría «Braille».

- Haz clic en la pestaña «Pantallas».

- Selecciona «Teclado braille» en la lista de pantallas braille y haz clic en el botón «Asignar comandos».

- En la tabla «Comandos de braille», haz clic en el botón «Acción» situado junto a la tecla del teclado braille que quieras modificar (por ejemplo, la tecla F2).

- Busca y selecciona la función de VoiceOver deseada en la categoría correspondiente.

- Haz clic en el botón «Hecho» para completar la modificación de la tecla.

Para asignar nuevas funciones a teclas vacías sin cambiar las asignaciones predeterminadas de las teclas del «Dot Pad», sigue estos pasos:

- Pulsa VO + F8 para abrir la utilidad de VoiceOver.

- Selecciona la categoría «Braille».

- Sigue los procedimientos descritos anteriormente para crear y asignar nuevas acciones de comando a las teclas vacías.

Estas instrucciones te ayudarán a personalizar el Dot Pad para un uso más adaptado y eficiente con VoiceOver de macOS.